Hengyi Industries Sdn Bhd

恒逸实业（文莱）有限公司

HYBN-T3-08-0002-2018-1

Safety Management System

安全管理制度

Issued Date：May 2018             颁布日期：2018年5月

# 1  目的

采用科学的安全管理方法，识别、评价各类风险，制定有效风险削减措施，加强过程管控，杜绝生产安全事故，特制定本制度。

# 2  适用范围

本制度适用于公司各部门

# 3  术语和定义

3.1  危险源(Hazards)：指可能导致人体受伤、健康损害的根源或状态。

3.2  重大危险源(Major hazards)：指长期或临时地生产、搬运、使用和储存的危险化学品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元，单元指一个（套）的装置、设施和场所，或同属于一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、场所。

3.3  危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.4  风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的受伤或健康损害的严重性的组合。

3.5  健康损害：可确认由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的不良身体或精神状态。

3.6  风险评价（Risk assessment）：指评估由危险源导致的风险、考虑现有控制措施的充分性,并确定风险是否可接受的过程。

3.7  危险化学品：指具有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性，对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品等。

3.8  高风险作业：指公司所辖区域内生产、检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路、设备检维修、射线、脚手架搭设与拆除等，对作业者及周围设施安全可能造成重大危害的作业。

3.9  关键装置及重点部位：指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢等工艺装置以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，对生产安全起关键作用的公用工程系统。

3.10  生产区域：指由主厂区、西库区、东、西码头、主厂区到西库区管廊所辖的区域（不含交通道路），分为主要生产区域和辅助生产区域。

3.11  主要生产区域：指由生产毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃物质的工艺装置或设施组成的区域，包括工艺装置及压缩机房、罐组、泵房、油码头、系统管廊、装卸站台、充装站、火炬、锅炉、循环水场、污水处理场、热电厂、海水淡化等设施组成的区域。

3.12  辅助生产区域：指厂前区（包括办公楼、中控楼、化验楼、主消防站、维保楼所辖区域）、全厂仓库、生产区内交通道路、西码头办公楼和消防站等所辖区域。

3.13  防火防爆区域：指公司生产厂区围墙以内包括生产装置、储罐区、装车栈台、码头等以及延伸到厂区外含有易燃易爆气体、液体的设备、管道本体及与之相连接的其它设备管道附近10m以内的区域。

# 4  管理职责

4.1  归口管理部门

4.1.1  HSE管理部负责制（修）定本制度并监督检查各部门的执行情况。

4.1.2  负责组织生产过程的危险源辨识、评价和控制；组织开展重大危险源辨识、评估、登记建档、备案、核销等工作，督促各部门落实重大危险源安全管控措施。

4.1.3  负责对高风险作业过程、作业许可证办理及执行情况进行监督检查；负责各部门作业许可申请的汇总、审查。

4.1.4  组织编制公司危险化学品MSDS，督促各部门建立危险化学品档案，并对危险化学品生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等环节进行安全监管。

4.1.5  负责制定便携式可燃及有毒气体报警仪配备标准及管理要求，对全厂便携式可燃及有毒气体报警仪的使用、维护过程进行安全监管。

4.2  协同管理部门

4.2.1  计划调度部

4.2.1.1  负责生产、工艺技术管理过程的危险源辨识、风险评价和控制。

4.2.1.2  是盲板抽堵作业的专业监管部门，负责各项风险作业所涉及的工艺技术处理方案的审核。

4.2.1.3  负责装置生产过程中使用的三剂“一书一签”的管理，并制定储存、使用的操作规程并监督执行。

4.2.2  机械动力部

4.2.2.1  负责组织设备设施管理过程中的危险源辨识、风险评价和控制。

4.2.2.2  负责制定动土、吊装、临时用电、脚手架搭设与拆除、设备检维修等高风险作业管理规定；负责高风险作业许可证所涉及的检修施工方案的审批和作业过程的监督管理。

4.2.2.3  负责便携式报警仪的检定、维修、报废、更新工作，对报警仪因使用不当、管理不严造成遗失或损坏进行考核。

4.2.3  其他职能部门

负责本部门职责范围内的危险源辨识、评价和控制及安全管理工作。

4.3  执行部门

4.3.1  各生产运行部门为执行部门。

4.3.2  负责本部门生产过程的危险源辨识与风险评价，确定风险清单，制定和落实风险控制措施；组织和参与风险管理培训，掌握基本风险辨识方法。

4.3.2  负责本部门重大危险源、关键装置和重点部位的日常检查、维护和监控。

4.3.3  负责本部门危险化学品的生产、储存、使用、装卸、运输、废弃处置的管理；建立危险化学品台账和档案，定期开展危险化学品现场处置应急演练。

4.3.4  负责高风险作业许可证申请，向作业部门（单位）进行安全技术交底，审查作业部门（单位）施工方案；告知作业现场风险，组织作业部门（单位）共同开展风险辨识，制定落实风险削减措施。

# 5  管理内容

5.1  管理原则及内容

5.1.1  安全管理原则遵循“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，运用科学有效的危险源辨识和风险评价方法识别出公司各类风险，制定有效的控制措施及管理方案，预防事故的发生。

5.1.2  管理内容包括：危险源辨识及风险评价、重大危险源、高风险作业、危险化学品、关键装置和重点部位管理等。

5.2  危险源辨识和风险评价

5.2.1  管理要求

各部门应按照下列要求组织开展危险源辨识与风险评价，确定风险等级，制定并落实风险控制措施：

5.2.1.1  每年应至少组织一次日常管理活动的危险源辨识与风险评价；

5.2.1.2  每三年应至少组织一次装置工艺危害分析；

5.2.1.3  每年应至少组织一次对在役设备设施的危险源辨识与风险评价；

5.2.1.4  每年应至少组织一次正常生产过程中各项作业活动的危险源辨识与风险评价；

5.2.1.5  日常生产活动中各种关键操作、关键设备设施以及检维修作业、装置停工大修等作业活动前，均应由该项活动主管部门组织进行危险源辨识和风险评价；

5.2.1.6  发生工艺技术、设备设施、材料、管理等变更活动时，变更申请部门或主管部门应在变更实施前组织进行危险源辨识与风险评价，具体参照《HSE综合管理制度》；

5.2.1.7  新、改、扩建设项目的危险源辨识与风险评价按文莱政府有关规定执行。

5.2.1.8  各部门及员工在从事生产作业和其它相关活动时，应按规定时间、周期、方法进行危险源辨识、风险评价和控制，并对其结果负责。

5.2.2  危险源辨识和风险评价方法

5.2.2.1  危险源辨识方法

（1）工作危害分析（JHA）

用于检维修作业、各类常规作业、开停车过程、各类一般许可作业等。

（2）安全检查表分析（SCL）

用于设备设施本质安全检查。

（3）危险与可操作性分析（HAZOP）

用于新、改、扩建设施生产工艺安全审查。

（4）危险源识别分析（HAZID）

用于设计阶段危险源辨析。

（5）量化风险评价（QRA）

用于设计阶段识别潜在危险，对潜在危险发生的概率及可能造成的后果进行量化分析。

5.2.2.2  风险评价方法

风险评价方法一般采用风险矩阵法。

5.2.3  风险评价报告

5.2.3.1  风险评价报告编制

（1）HSE管理部每年12月前汇总和评审各部门的上报危险源辨识、风险评价结果，对年内所开展的危险源识别和风险评价工作进行总结并上报公司HSE管理委员会。风险评价报告的内容包括：评估对象及范围，评估过程及组织，采用的识别、评价方法，评估结果及重大风险控制措施，上年度重大隐患的消除、控制等情况；

（2）上述风险评价报告交公司主管领导审批后，作为编制下年度HSE工作计划、目标指标、技改技措、安全投入、教育培训的依据，并作为管理评审的输入材料之一；

（3）对于评价出的风险，需要立项整改的，参照《HSE综合管理制度》执行。

5.3  重大危险源

5.3.1  重大危险源的辨识、建档与评价

5.3.1.1  辨识范围包括贮罐区、库区、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器等。

5.3.1.2  HSE管理部组织相关部门按GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》识别和确定公司重大危险源。

5.3.1.3  重大危险源存档资料

（1）重大危险源基本特征表；

（2）重大危险源辨识、分级记录；

（3）涉及的所有危险化学品安全技术说明书；

（4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图、主要设备一览表；

（5）重大危险源安全系统、措施说明、检测、检验结果；

（6）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

（7）重大危险源关键装置、重点部位负责人名称；

（8）重大危险源事故应急救援预案、演练计划和总结；

（9）重大危险源风险评估报告。

5.3.1.4  HSE管理部对重大危险源每3年组织1次安全评价，并提交安全评价报告。

5.3.2  重大危险源监控与管理

5.3.2.1  各部门应定期对重大危险源进行隐患排查，对发现的隐患应立即整改，具体要求参照《HSE综合管理制度》。

5.3.2.2  机械动力部应建立重大危险源相关设备设施（包括安全附件）的使用、检验档案或台帐，并定期对重大危险源的设备设施依据检测周期进行检验、检测。

5.3.2.3  重大危险源现场必须设置明显的安全警示标志，对可燃气体、有毒气体检测报警系统应做到实时监控。对可能发生的事故危害、应急措施等信息及时告知相关单位和人员。

5.4  危险化学品管理

5.4.1  危险化学品分类

公司原料中的主要危险化学品有：原油、氢氧化钠、硫酸、盐酸和其他化工助剂等。

产品中的危险化学品（含中间产品）主要有：石脑油、汽油、煤油、液化石油气、丙烯、苯、甲苯、二甲苯、氢气、燃料气等。

5.4.2  危险化学品管理要求

5.4.2.1  计划调度部根据生产工艺、技术、设备特点和原、辅助材料、产品的危险性组织编制操作规程、工艺卡片等技术文件。

5.4.2.2  HSE管理部每年组织对危险化学品进行普查，并督促各运行部建立危险化学品档案。

5.4.2.3  HSE管理部根据危险化学品的危险特性为运行部配备个人防护用品、急救器材等应急装备，并对危险化学品作业场所职业病危害因素监测点进行定期监测。

5.4.2.4  各运行部必须参加公司危险化学品知识培训，员工应熟悉本岗位涉及的危化品安全技术信息，以保证危险化学品生产、储存、使用、运输、废弃处置等环节的平稳操作和人身安全。

5.4.2.5  员工使用危险化学品时，必须了解和掌握相应危险化学品安全技术说明书和安全操作规程有关内容，并采取相应的防范措施，避免发生人身伤害事故。

5.4.2.6  运行部门使用和储存危险化学品应满足以下要求：

（1）遇水、热、潮湿易燃烧、爆炸或发生化学反应、产生有毒有害气体的危险化学品不得存放在露天、潮湿、漏雨或低洼易积水的地方；

（2）日光照射或受热易燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的危险化学品应存放在阴凉通风的地方，禁止靠近热源，存放处的温度不得高于物品的自燃点和熔点。闪点在45℃以下的桶装易燃液体不得露天存放；

（3）化学性质与防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同库存放。放射性物品不得与其它危险化学品同库存放，氧化剂不得与易燃易爆物品同库存放，能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆品同库存放；

（4）储存危险化学品的仓库，根据消防规范和规定，配备相应的消防设施和防护器材。

5.4.2.7  商务部应按产、销，及时提供和获取危险化学品产品安全技术说明书及安全标签。

5.4.2.8  涉及采购、使用、储存、运输剧毒和易制毒化学品应执行文莱政府的相关法律法规。

5.4.2.9  剧毒品的管理应实行双人保管、双人收发、双人运输、双锁和双人使用的“五双”管理。

5.4.3  危险化学品运输

5.4.3.1  运行部和商务部负责本部门危险化学品运输出厂过程的安全管理。

5.4.3.2  物资装备部负责仓库至运行部门管辖区域前危险化学品的运输安全管理。

5.4.3.3  港储部负责装卸车栈台危险化学品的安全管理，产品的安全标签发放到提货运输人员。

5.4.3.4  运输危险化学品的人员和车辆必须遵守文莱国家相关法律法规要求，并持有相应运输和操作资质。

5.5  仓库安全管理

5.5.1  进库物资必须按要求存放，堆场的物资应根据物资的特性进行分类，库内放置的物资根据实际情况上架或下垫存放，应保持常温库的干燥，避免物资受潮。库内电气、设备应定期检查维护，确保处于完好状态。

5.5.2  对需在恒温库保管的物资要控制好库内的温度和湿度，使物资在适宜的温度下存放，并定期进行检查。

5.5.3  仓库应根据专库分储的原则，做到定品种、定库房、定人员进行保管，仓库保管人员须了解所管物品的安全防护及应急处置相关知识。

5.5.4  仓库围墙和大门应设有报警系统和摄像装置，并24小时工作，配备专职保卫人员24小时值勤。

5.5.5  仓库区内严禁吸烟，不准将火柴、打火机等火种带入库区。不准设置电热炉、电热器等明火设备，若必须使用时，须严格执行公司动火审批手续。

5.5.6  仓库的避雷设施、电线、照明、消防设施要定期检查，水压稳定合乎要求；消防器材要专人保管、维护。

5.5.7  进出库区的人员、车辆和物资必须严格执行公司《治安保卫管理制度》，所有出库物资必须凭库管员开具的有效证件，经安保人员核实物质名称、规格型号及数量与实物相符后放行。

5.6  关键装置和重点部位

5.6.1  关键装置和重点部位由HSE管理部组织计划调度部、设备等等有关部门进行界定。

5.6.2  关键装置和重点部位实行公司领导干部联系点管理，即由公司领导联系（承包）关键装置和重点部位。联系人由公司HSE管理委员会讨论确定

5.6.3  关键装置和重点部位联系人每季度至少到联系点进行一次HSE活动，活动形式包括参加班组HSE活动、HSE检查、督促治理事故隐患、HSE工作指示等。所在运行部应及时记录参加活动情况并反馈至HSE管理部。

5.6.4  HSE管理委员会每半年对领导干部联系（承包）情况进行1次考核和公布。

5.6.5  关键装置和重点部位的日常管理实行职能管理部门、运行部和班组分级管理与分级监控原则。

5.6.6  关键装置和重点部位列为公司重大危险源时，还应按照重大危险源管理要求执行。

5.7  高风险作业管理

5.7.1  高风险作业实行“谁主管、谁负责”、“逐级确认、过程控制”的原则。高风险作业主要包括动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路、设备检维修、射线探伤、脚手架搭设与拆除、防火防爆区域和检维修作业等。

5.7.2  作业许可证管理见《HSE综合管理制度》。

5.8  高风险作业要求

5.8.1  作业前，作业部门（单位）和申请部门一起对作业可能存在的危险源进行辨识，制定相应的安全措施。

5.8.2  作业前，作业部门（单位）应对参加作业的人员进行安全交底，主要内容如下：

5.8.2.1  作业现场和作业过程中可能存在的危险源及应采取的具体安全措施；

5.8.2.2  作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；

5.8.2.3  事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识；

5.8.2.4  相关事故案例和经验、教训。

5.8.3  作业前，申请部门应进行如下工作：

5.8.3.1  对设备、管线进行隔离、清洗、置换，并确认满足动火，进入受限空间等作业的安全要求；

5.8.3.2  对放射源采取相应的安全处置措施；

5.8.3.3  对作业现场的地下隐蔽工程进行交底；

5.8.3.4  腐蚀性介质的作业场所应配备洗眼器和喷淋设施；

5.8.3.5  夜间作业场所应设置满足要求的照明装置。

5.8.4  作业前,申请部门和作业部门（单位）共同检查，确认设备、工艺处理等满足安全要求，同时还需符合如下要求：

5.8.4.1  作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

5.8.4.2  作业现场的梯子、栏杆、平台、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全；

5.8.4.3  作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯；作业设备上的电器电源应可靠断电，并在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

5.8.4.4  作业使用的气体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

5.8.4.5  作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求；超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应配有漏电保护装置。

5.9  动火作业

5.9.1  动火作业范围

5.9.1.1  能直接或间接产生明火的非常规作业。包括但不限于：

（1） 电焊、气焊、钎焊、塑料焊等焊接切割；

（2） 电热处理、电钻、打磨、喷砂、风镐及破碎、锤击、爆破、黑色金属撞击等产生火花的作业；

（3） 喷灯、火炉、电炉、液化气炉、煨管、熬沥青、炒沙子等明火作业；

（4） 在生产区域内设置自带动力源的发电机和自带动力源的空气压缩机等燃油机械设备；

（5） 在易燃易爆危险区域使用非防爆的电器设备等。

5.9.1.2  动火作业根据动火部位危险程度，装置内动火分为三级：特级动火、一级动火、二级动火。

（1） 特级动火包括但不限于以下情况：

1）在带有易燃易爆或可燃、有毒介质的容器、设备、管线等设备不置换直接在本体上动火作业；

2）可燃、有毒介质或高温高压介质的设备、容器、管线上带压进行电焊、开孔、切削、热处理等热工明火作业按特殊动火作业管理；

3）可能存在易燃易爆或可燃、有毒介质工业下水井、污（油）水池等部位确属生产需要必须进行的动火作业按特殊动火处理；

4）正常运行的液态烃球罐区防火堤内的动火作业；

5）码头泊位油轮停靠时从油轮边缘起向外延伸35m以内区域的直接产生明火的动火作业；

6）装置停车大检修，工艺处理合格后装置内的第一次动火；

7）特殊动火必须由运行部部长牵头，组织相关职能部门及动火作业部门（单位）共同进行风险评价；制定可靠的工作方案（安全措施）及应急预案并有效落实，经运行部部长审批后方可动火。

（2） 一级动火包括但不限于以下情况：

1）处于生产状态的工艺生产装置区；

2）危险化学品库、各类油罐区、管廊、可燃气体及助燃气体罐区防火堤内（工业下水井、污水池、无防火堤的距罐壁15米以内的区域）；

3）可燃液体、可燃气体、助燃气体及有毒介质的房屋、装卸区和洗槽站、实验室或机房；

4）正常生产装置内储存、输送易燃易爆、有毒液体和气体的容器、管线、设备等进行了隔离且进行工艺处理合格后进行的动火作业；

5）运行生产装置内按照爆炸性气体环境划分属于1、2区的区域，爆炸性粉尘环境划分属于II区的环境；

6）码头泊位油轮停靠时，从油轮边缘向外延伸35m以外至70m以内的区域；泊位无油轮停靠时，泊位前沿主靠平台区域；

7）档案室、图书馆、资料室、网络机房等易燃物堆积场所使用热工、明火的作业。

（3） 二级动火包括但不限于以下情况：

1）装置停工大修，工艺处理合格，经计划调度部组织生产转检修验收确认后并安全实施了第一次动火作业的装置内动火，可以按二级动火管理；

2）运到安全地点，并经吹扫处理后动火分析合格的容器、管线动火；

3）不属于一级动火和特殊动火的其它临时动火。

5.9.2  动火作业要求

5.9.2.1  特殊动火作业在符合上述要求的同时，还应符合以下规定：

（1） 在生产不稳定的情况下不应进行带压不置换动火作业；

（2） 应预先制定作业方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护；

（3） 运行部门应预先通知计划调度部及相关部门，在异常情况下能及时采取相应的应急措施；

（4） 应在正压条件下进行作业，作业现场通排风良好；

（5） 特级动火需要保证现场持续监测周围环境气体情况,并且间隔2小时记录一次检测数据。

5.9.2.2  特级、一级和二级动火，实行一张许可证只限一处动火，动火实行双人监护，申请部门和作业部门（单位）各派一人，以申请部门监护人为主；大检修期间的二级动火，一名监护人可同时监护同一装置区域内、同一作业面的动火，原则上最多不准超过3处。

5.9.2.3  装置停工吹扫及投料开车过程中，严禁一切明火作业；生产污水系统的地漏、排水口、各类井、排气管、管道等必须封严盖实;在同一动火区域30米范围内不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工作业。

5.9.2.4  动火作业涉及进入受限空间、临时用电、高处作业等专项作业的，还须办理相应的专项安全作业许可证。

5.9.2.5  动火作业涉及相邻装置时，申请人与相邻部门人员联系，共同采取安全措施并在动火安全作业许可证相关方栏内签署意见。

5.9.2.6  工艺安全措施中的排空、吹扫、置换、分析，拆加盲板、设置隔离屏障，消防器材的准备，含油污水井、地漏封堵等措施，均由属地部门提出并安排落实。

5.9.2.7  发生下列任何一种情况时，任何人可以提出立即终止作业的要求，监护人确认后立即收回作业许可证，并告知批准人许可证终止的原因，需要继续作业应重新办理：

（1） 作业周边环境、内容和条件发生变化；

（2） 动火作业与作业计划的要求不符；

（3） 现场作业人员发现重大安全隐患，有可能造成人身伤害的情况。

5.9.2.8  作业部门在动火施工区域应设置警戒，严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域，申请部门根据作业的风险程度，必要时配备消防车及医疗救护设备和器材。

5.9.2.9  在生产区域内安全有保障的地点如需设置固定动火区，由申请部门填写《固定动火区申请表》，经计划调度部审核、HSE管理部进行安全评估审核后报主管领导批准。

5.9.2.10  固定动火区的设置须满足以下安全要求：

（1） 设置在易燃易爆区域全年最小频率风向的上风或侧风方向，在生产正常放空或发生泄漏事故时，能保证可燃气体不会扩散到固定动火区；

（2） 距易燃易爆的厂房、库房、罐区、设备、装置、阴井、排水沟、水封井等不应小于30m，并符合防火间距要求；

（3） 固定动火区不准存放可燃物及其他杂物，应制定并落实完善的防火措施，设置明显的标志，配备足够数量的灭火器材，落实防火责任人；

（4） 固定动火区内动火作业办理固定动火手续，由申请部门负责动火安全管理，监督检查动火单位和人员落实区内各项动火作业安全措施；

（5） HSE管理部负责对固定动火区的动火作业安全管理状况进行监督检查，督促责任部门或单位做好安全动火管理；每3个月对固定动火区的动火作业安全管理状况组织进行一次综合安全评估，评估不合格或环境发生变化时则取消固定动火区设置。

5.9.3  气体分析要求

5.9.3.1  动火作业必须进行可燃气体分析检测，气体分析合格后方可进行动火作业；动火分析的取样点要有代表性，在较大的设备内动火，应采取上、中、下取样；在较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域内分段取样。

5.9.3.2  在设备外部动火，应至少在动火点10m范围内进行环境分析,经气体分析培训合格人员使用便携式气体检测仪完成环境检测工作, 分析结果填入动火安全作业许可证。

5.9.3.3  设备、管道、容器等经确认吹扫合格、有效隔离后首次动火作业时，气体检测分析工作由质量检验部进行检测分析。经首次安全动火作业后，在有效隔离措施和安全环境未发生改变情况下，后续动火作业的气体检测工作由运行部通过气体分析培训合格人员完成环境气体检测工作, 并将分析结果填入动火安全作业许可证。

5.9.3.4  动火分析和动火间隔不应超过30分钟，如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过60分钟，采用分析检测报告单的，必须附在动火安全作业许可证存根正面左上方；作业中断时间超过60分钟，应重新取样分析，每项动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行监测。

5.9.3.5  动火部位存在有毒有害介质的，应对其浓度做检测分析，若其含量超过规定的标准，应采取相应的安全措施，并在动火安全作业许可证“补充安全措施”一栏注明。

5.9.3.6  对受限空间内的气体进行动火气体分析时，要求在受限空间内使用便携式气体检测仪实时监测，出现异常应停止动火，重新处理后再采样分析；如果需要对受限空间内气体进行球胆采样待分析结果出来后，采样分析样品至少要保留8小时。

5.9.3.7  动火气体分析合格标准

（1）使用可燃气体检测仪进行气体分析时，被测的气体浓度小于或等于气体爆炸下限（LEL）的20%为合格；

（2）使用其他分析手段进行气体分析时，可燃气体爆炸下限（LEL）大于等于4％时，分析检测数据小于0.5％（体积百分数）；为合格；可燃气体爆炸下限（LEL）小于4％时，分析检测数据小于0.2％（体积百分数）为合格。

（3）凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可作业。

5.10  进入受限空间作业

5.10.1  受限空间作业的定义和范围

受限空间是指生产区域内，进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。如各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、船舱、地下隐蔽工程、密闭容器。长期不用的设施或通风不畅的场所等一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所。受限空间分为一般和特殊两种状态；

5.10.1.1  一般受限空间

（1）存在或可能产生有毒有害气体、机械、电气等危害；

（2）存在或可能产生掩埋作业人员的物料；

（3）内部结构可能将作业人员困在其中（如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢）。

5.10.1.2  特殊受限空间

（1）受限空间内无法通过工艺吹扫、蒸煮、置换处理达到合格，与受限空间相连的管线、阀门无法断开或加盲板；

（2）无法保证作业空间内部的氧气浓度合格，有毒有害物质高于工作场所有害因素职业接触限值的最高容许浓度。

5.10.1.3  有些区域或地点不符合受限空间的定义，但具有进入受限空间时发生的潜在危害，应按进入受限空间作业管理,包括但不限于以下几种情况：

（1）高于1.2米的垂直墙壁围堤，作业者身体暴露于物理或化学危害，比空气重的有毒有害气体之中，且围堤内外没有到顶部的台阶；

（2）动土或开渠深度大于1.2米或作业时人员的头部在地面以下，没有撤离通道；

（3）用惰性气体吹扫空间，可能在空间开口处附近产生气体危害，此处可视为受限空间（在进入准备和进入期间，应进行气体检测，确定开口周围危害区域的大小，设置隔离区域和警示标志，防止误入）。

5.10.2  进入受限空间作业安全管理

5.10.2.1  作业开始前，首先进行危害风险分析，对较大风险性作业应制定专项方案，方案中应明确现场负责人、监护人、作业人安全职责，制定应急预案。

5.10.2.2  受限空间所属运行部工艺、设备和HSE工程师对作业部门（单位）现场安全负责人、监护人、作业人、应急救援人员等进行专项安全培训或安全告知，内容包括所从事作业危险有害因素和安全防范措施、作业方案具体内容、检测仪器劳动防护用品正确使用、紧急情况下应急处置措施等，并应做好相关记录。

5.10.2.3  在进入受限空间作业前，与其相连的管线、阀门应加盲板断开或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替安装盲板或拆除管道，盲板处应挂醒目的安全警示牌，受限空间内用电设备的电源有效切断后应在电源开关处上锁并加挂警示牌。

5.10.2.4  应保持受限空间空气流通良好，可采取如下措施：

（1）打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；

（2）必要时，应采用风机强制通风或管道送风，管道送风前应生产运行部门监护人应对管道内介质和风源进行分析确认，正常作业时禁止使用生产装置内的工业风进行送风。

5.10.2.5  作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料特性，对受限空间进行清洗或置换，必须对氧含量进行分析检测，对可能存在可燃气体、有毒有害气体的受限空间，还必须进行可燃气体、有毒有害气体分析检测,并达到如下要求：

（1）氧含量一般为19.5%～21%，在富氧环境下不应大于23.5%；

（2）有毒有害气体含量不超过工作场所有害因素职业接触限值，常用有毒有害化学物质职业接触限值见下表1（仅供参考）：

表1  职业危害接触限值

| 序号 | 中文名 | 职业接触限值（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高容许浓度（MAC） | 时间加权平均 容许浓度 | 短时间接触 容许浓度 |
| 1 | 硫化氢 | 10 | — | — |
| 2 | 氨 | — | 20 | 30 |
| 3 | 苯 | — | 6 | 10 |
| 4 | 一氧化碳 |  | 20 | 30 |
| 5 | 二氧化碳 | — | 9000 | 18000 |
| 6 | 甲苯 | — | 50 | 100 |
| 7 | 二氧化硫 | — | 5 | 10 |
| 8 | 液化石油气 | — | 1000 | 1500 |

（3）可燃气体浓度要求同本标准5.9.3.7条规定。

5.10.2.6  应对受限空间内的气体浓度进行严格监测，监测要求如下：

（1）进入可能存在或产生可燃、有毒、窒息介质的设备、管道、容器、井洞等受限空间作业，在确认吹扫合格、有效隔离后首次气体检测分析工作由质量检验部完成，并将分析结果填入作业许可证。受限空间作业人员（采取相应劳动防护装备除外）至少配备一台（四合一）能检测LEL、O2、H2S、CO四种气体的便携式气体检测仪持续检测，发生异常报警，应立即停止作业并撤出作业空间；

（2）没有盛装过可燃、有毒介质的设备、管道、基坑、涵洞等半敞开环境的受限空间的气体检测分析工作由经过气体检测培训合格的人员使用合格的便携式气体检测仪完成气体检测工作, 并将分析结果填入作业许可证；

（3）施工作业过程中由监护人每间隔2小时检测一次作业空间的气体环境是否合格；

（4）作业前30 分钟内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入；如现场条件不允许，间隔时间可适当放宽，但不应超过60分钟；

（5）涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施；对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测，如监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离人员，对现场进行处理，在取样分析合格后方可恢复作业；

（6）作业中断时间超过60 分钟时，应重新进行取样分析。

5.10.2.7  进入下列受限空间作业应采取如下防护措施：

（1）易燃易爆、缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换达不到要求的，应穿防静电工作服及工作鞋，佩戴隔离式防护面具，使用防爆型低压灯具及防爆工具，必要时应拴带救生绳；

（2）酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱工作服、工作鞋、手套等防腐蚀护品；

（3）产生噪声的受限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。产生粉尘的受限空间，应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具；

（4）高温的受限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施；

（5）低温的受限空间，进入时应穿戴低温防护用品，必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施。

5.10.2.8  照明及用电安全要求如下：

（1）受限空间照明电压应小于或等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业照明电压应小于等于12V；当作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，则使用防爆电筒或电压≤12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上；

（2）在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

5.10.2.9  作业前作业人必须充分了解作业内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和安全防范措施；安全措施应经落实确认、办理了作业许可，经监护人同意后，作业人方可进入受限空间内作业。

5.10.2.10  作业人员所带的工具、材料须进行登记，禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间。作业结束后，进入受限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具；不应向受限空间充氧气或富氧空气；离开受限空间时应清点作业人员和作业工器具，确认无误后，方可交验。

5.10.2.11  在受限空间外配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器材，入口处设置安全警告牌，且确保出入口畅通，便于人员出入和抢救疏散。

5.10.2.12  作业中如发现情况异常或感到不适和呼吸困难时，作业人立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场，安全措施如在作业期间发生异常变化，立即停止作业，待处理并达到安全作业条件后，方可再进入受限空间作业。

5.10.2.13  当作业内容和环境条件变更时，需重新办理作业许可，应重新对环境条件和安全措施予以确认，合格后才能继续作业。无作业许可和监护人，禁止进入受限空间作业。

5.10.2.14  在特殊情况下，作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等，但佩戴长管面具时，一定要仔细检查其气密性，同时防止通气长管被挤压，吸气口应置于新鲜空气的上风口，并有专人监护。发生事故时，应立即报警，抢救人员必须佩戴合格的防护器具进入设备，并至少有一人在外部做联络工作，禁止盲目施救。

5.10.2.15  对违反本规定的强令冒险作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况作业人有权拒绝作业，并向上级报告。

5.10.2.16  难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式。

5.11  高处作业

5.11.1  高处作业的范围

高处作业是指作业高度或坠落高度（h）在2米以上（含2m），有坠落可能的高处位置进行的作业。按照具体作业高度分为一级2m≤h≤5m，二级5m＜h≤15m，三级15m＜h≤30m和特级h>30m。

5.11.2  直接引起坠落的客观危险因素分为8种：

5.11.2.1  阵风风力五级（风速8.0m/s）以上；

5.11.2.2  Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业；

5.11.2.3  接触冷水温度等于或低于12℃的作业；

5.11.2.4  作业场所光线不足或能见度差；

5.11.2.5  作业活动范围与危险电压带电体距离小于表2的规定：

表2  作业活动范围与危险电压带电体的距离

| 危险电压带电体的电压等级/kV | ≤10 | 35 | 63～110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离/m | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

5.11.2.6  摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其它形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；

5.11.2.7  存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%的作业环境；

5.11.2.8  可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

5.11.3  不存在5.11.2列出的任一种客观危险因素的高处作业按表3规定的A类法分级。存在下项列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表3规定的B类法分级。

表3  高处作业分级

| 分类法 | 高处作业高度/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2≤h≤5 | 5＜h≤15 | l5＜h≤30 | h＞30 |
| A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| B | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |

5.11.4   一级高处作业包括在坡度大于45度的斜坡上实施的高处作业。

5.11.5   二级、三级高处作业还包括以下情形：

5.11.5.1  在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等附近进行高处作业；

5.11.5.2  在易燃、易爆、中毒、易灼伤的区域或转动设备附近的高处作业；

5.11.5.3  在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业；

5.11.5.4  在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业；

5.11.5.5  在临近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备的高处作业。

5.11.6  特级高处作业包括下列情形的高处作业：

5.11.6.1  在阵风风力为六级（风速10.8m/s）及以上情况下进行的强风高处作业；

5.11.6.2  在高温或低温环境进行的异温高处作业；

5.11.6.3  在降雨时进行的雨天高处作业；

5.11.6.4  在室外完全采用人工照明进行的夜间的高处作业；

5.11.6.5  在接近或接触带电体条件下进行的悬空高处作业；

5.11.6.6  在无立足点或无牢靠立足点条件下进行的悬空高处作业。

5.11.7  高处作业作业许可分级

高处作业必须办理作业许可，高处作业许可分一般和特殊两种：

5.11.7.1  一般高处作业包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级和5.11.4 和5.11.5所涵盖的内容。

5.11.7.2  特殊高处作业包括特级和5.11.6所涵盖的内容。

5.11.8  高处作业安全管理

5.11.8.1  凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其他不适于高处作业的人员，不得从事高处作业。

5.11.8.2  作业人员应熟悉高处作业应知应会的知识，掌握操作技能。

5.11.8.3  运行部作业申请人与作业部门（单位）对作业人进行必要的安全教育，内容包括所从事作业的安全知识、作业中可能发生的意外情况的处理和救护方法等。

5.11.8.4  特殊高处作业时，作业部门（单位）应制定应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案的内容。

5.11.8.5  高处作业人员应配戴全身式双挂大钩安全带，安全带应高挂低用。安全带系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服。特殊高处作业还应佩戴通讯联络工具。

5.11.8.6  高处作业应设专人监护，应设安全警戒区，作业人员不应在作业处休息。

5.11.8.7  在临近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与车间有关人员取得联系、确定联络方式，并采取有效的安全防护措施、为作业人员配备必要且符合规范标准的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等）。

5.11.8.8  在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

5.11.8.9  雨天作业时，应采取可靠的防滑措施；遇有5级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行Ⅳ级高处作业、露天攀登与悬空高处作业；台风、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

5.11.8.10  作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，工具在使用时应系有安全绳，并将工具的安全绳套系在作业人员的手腕上，不用时将工具放入工具套（袋）内上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。

5.11.8.11  在同一坠落方向上，一般不得进行上下交叉作业，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过24米的交叉作业，设双层防护。与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。

5.11.8.12  因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经相关负责人同意，并采取相应的防护措施，作业后应立即恢复。

5.11.8.13  夜间高处作业应有充足的照明，防爆区域的照明满足防等级要求。作业人员在作业中如果发现异常情况，应及时发出信号，并迅速撤离现场。

5.11.8.14  当高处作业中断后继续作业前，应重新对环境条件和安全措施予以确认，当作业内容和环境条件变化时，需要重新办理高处安全作业许可。

5.12  射线作业

5.12.1  凡在公司范围内进行射线探伤、放射性料位计检修等射线作业，必须在当日16:00前提前办理完毕射线安全作业许可证，如果作业条件、地点及环境等发生变化，必须立即停止作业，重新办理许可证。

5.12.2  射线作业由至少2名具备作业资质的人员进行，每名人员配备一台个人剂量报警仪和个人剂量计，遵照国家或国际防护标准控制辐射剂量。

5.12.3  射线作业时间原则上规定每天最早晚上20:00开始，最晚次日凌晨6:00结束；有效时间不超过10小时；对于特殊情况下确实需要在白天进行的射线作业，作业单位必须提前至少2小时办理完毕射线安全作业许可。

5.12.4  射线作业前，必须划出安全防护区域——监督区，使用符合规范的警戒带/绳进行隔离，并设置危险标志和防护设施：在监督区域的各个方向悬挂明显警告牌，警告牌上用中英文写上“当心，电离辐射”，有国际通用放射性标志，并具备荧光效果；夜间作业在每个方向及入口围栏上安装警示灯。

5.12.5  射线作业前，作业单位必须通知影响范围内的部门和单位或人员，同时进行现场清场，确认监督区范围以内没有无关人员之后方可开始作业。

5.12.6  对于M-RT射线作业，至少安排1名监护人员在监督区外围进行监护；其他射线作业，至少安排2名监护人员在监督区外围进行监护。

5.12.7  HSE管理部随时对现场射线装置的使用、保管及监督区的警戒状况进行检查，记录检查结果，对违反规定的行为严肃处理。

5.12.8  运行部值班负责人或当班班长对现场监督区使用检测仪器进行复核检查，以确定监督区的辐射剂量是否符合标准。

5.12.9  射线作业期间，射线装置出现故障，作业单位要及时报告运行部、接卸动力部、计划调度部及HSE管理部，并制定防止事态扩展的措施。

5.12.10  作业完毕后，放射性同位素或射线装置于当天运回源库。特殊情况设临时储存的场所，应经HSE管理部及机械动力部检查确认，设置放射性标志，指定专人负责保护。

5.12.11  射线安全作业许可的填写说明和要求：

5.12.11.1  “申请单位”填写作业需求部门名称；“申请人”填写作业需求部门负责组织本次作业的人员；

5.12.11.2  “作业单位”填写负责本次射线探伤作业的作业单位的全称；“现场作业负责人”必须为作业当天现场的具体负责人；

5.12.11.3  “作业地点”须填写准确、具体，如装置名称、设备位号、道路名称等部位；“作业内容”须填写清楚，不模糊，如“进行管道焊口探伤”；

5.12.11.4 “放射源类型”须填写作业当天使用的放射源类型，同时注明其射线类型属于哪种，如γ射线或X射线；“源编码”填写所使用的放射源的编码；“源强度”须根据实际的源的强度如实填写；

5.12.11.5  “作业人员”填写负责进行本次射线作业的人员姓名，同时填写每名作业人员的入场证号、作业安全资格证号；

5.12.11.6  “监护人员”填写作业单位指派的专职安全监护的人员姓名及入场证号，并填写其手机号码；

5.12.11.7  “作业安全措施”必须由作业单位进行逐项确认，确保所有作业条件都具备；

5.12.11.8  “射线作业影响范围单位”一项由被告知单位负责人签字确认；

5.12.11.9  作业完毕后，由作业所属区域单位现场负责人（运行部一般为当班班长）或作业申请人对现场清场恢复情况进行检查，并在“完工验收”一栏上签字确认本次安全作业许可证关闭。

5.12.12  射线作业许可的办理程序和通告要求

5.12.12.1  作业单位的射线作业计划提前报告运行部，并在作业当天申办射线安全作业许可，原则上对16:00后提交到运行部的射线安全作业许可申请当天不予受理；

5.12.12.2  作业单位持射线安全作业许可，按照审批程序的先后到涉及的相关单位进行签字，并于16：30之前到各运行部HSE工程师处进行审批登记，作业开始前由影响范围单位现场负责人（运行部一般为当班班长）签字确认后，方可按批准时间作业；

5.12.12.3  运行部HSE工程师将在17:00前将当天本部门所有射线作业以邮件的形式发送至相关人员（包括运行部、生产调度、设备检修部相关负责人、网上信息通知公告发布人）进行通告，同时将射线作业通告表在中控室、维修站的公告栏处进行张贴；

5.12.12.4  运行部、生产调度、设备检修部相关负责人每天定时查看当日射线作业通告，并在作业开始前及时通知操作人员及维保人员；

5.12.12.5  运行部的内操人员每天定时查看中控室张贴的射线作业通告，并在作业开始前将通告内容及时通知班长、外操及设备检修部。

5.13  断路作业

5.13.1  作业前，作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，办理断路作业许可证。

5.13.2  作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

5.13.3  在道路上进行定点作业，白天不超过2 h、夜间不超过1 h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。

5.13.4  在夜间或雨、雾天进行作业应设置道路作业警示灯，警示灯设置采用安全电压，设置高度应离地面1.5 m，不低于1.0 m。应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

5.13.5  断路作业结束后，作业单位应清理现场，撤出作业区、路口设置的路栏、道路的作业指示灯、导向标等交通警示设施，申请断路单位应检查核实，并报告有关部门恢复交通。

5.14  检维修作业安全

5.14.1  装置交付检修前，运行部先进行自检。机械动力部（各专业部门）负责牵头组织，HSE管理部、计划调度部参加，进行装置停工交付检修安全确认。

5.14.2  检修期间各级安全负责人、专（兼）职安全人员必须到检修现场进行安全监督检查；相关作业按高风险作业管理要求执行。

5.14.3  安全文明检修

5.14.3.1  检修人员安排要注意劳逸结合，防止过度疲劳发生意外事故的发生；

5.14.3.2  工业垃圾应按指定地点集中堆放，不得随意乱倒、乱放，对清理出的硫化亚铁等自燃、易燃物质要妥善处理，并迅速联系外运，防止自燃、引燃引起火灾；

5.14.3.3  施工作业必须做到“三净”、“二清”（三净：动火吹扫置换要净，检修安装设备机件要净，使用润滑油脂要净；二清：当班施工当班清、工完料净场地清）；

5.14.3.4  对拆除的栏杆、损坏的平台处加临时防护措施，施工结束后应恢复原样；

5.14.3.5  禁止高空抛扔物件、工具和杂物；

5.14.3.6  禁止使用汽油或挥发性溶剂洗刷机、配件、车辆和洗手、洗工作服；

5.14.3.7  严禁将污油、有毒有害物质排入下水道、明沟和地面。

5.14.4  检修后开工安全要求

5.14.4.1  装置在开工前，部门对检修交付开工条件进行确认；

5.14.4.2  运行部编制开工方案,报相关职能部门审核，公司领导审批。同时对检修变更内容组织操作人员进行培训，使操作人员熟知装置开工吹扫时间、步骤、质量、安全、环保等要求；

5.14.4.3  开工前对通风、通讯、消防、梯子、平台栏杆、可燃气体报警器、安全阀、照明等安全设施进行全面检查，须处于完好状态；

5.14.4.4  通过检修的压力容器及贮罐等设备、管线，须按规定进行试压、试漏、气密性试验，传动设备进行单体试车，安全装置调试复位。未经试验的设备、管道、仪表和联锁等不能投入生产；

5.14.4.5  接受易燃易爆物料的密闭设备和管道，进入物料前须按工艺要求进行气体置换，盲板拆装，运行部应指定专人逐个复查确认,不得遗漏。

5.14.4.6  引易燃易爆物料时，严格控制动火作业、车辆通行。

5.15  防火防爆区域安全管理

5.15.1  管理原则

5.15.1.1  防火防爆区域使用非生产性临时明火作业，必须按照管理规定办理动火手续。

5.15.1.2  禁止无有效证件者进入防火防爆区域，进入防火防爆区域不得擅自动用安全、消防设施，通讯设施、工艺管线、设备、阀门、地下管线和各种电缆等。

5.15.1.3  生产运行期间装置防火防爆区域内禁止存放暂设工棚、工机具箱等临时设施。

5.15.1.4  临时机动车辆进入防火防爆区域的，佩戴合格的阻火器，按指定路线行驶。施工机械应提前办理作业许可，电瓶车禁止入内，门卫应对消火器（静电接地线）佩戴及完好情况进行检查。

5.15.1.5  机动车辆禁止长时间停放在防火防爆区域（在车棚、车库的除外）。临时停放时，不能堵塞消防通道，不能停放在安全出口或疏散通道上。

5.15.1.6  防火防爆区域内禁止焚烧垃圾、进行有明火作业内容的事故演练。

5.15.1.7  防火防爆区绿化不得妨碍消防通道，不宜种植含油脂较多的树木，装置、罐组与周围消防车道之间，不宜种植绿蓠或茂密的灌木丛,防止积聚爆炸性混合气体。

5.15.1.8  任何单位和个人不得擅自移位或损坏防火防爆区域内的各种消防标志牌、提示牌、安全警示等标牌。

5.15.1.9  防火防爆区域内禁止吸烟、携带非防爆电子设备,严禁存放爆炸物品。

5.15.2  防火防爆安全技术要求

5.15.2.1  生产、使用和管理易燃易爆化学危险物品的工作人员，应熟悉掌握MSDS。

5.15.2.2  贮存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不低于二级，有良好的通风散热条件。使用易燃易爆物品的生产部位，贮存量不得超过当班的使用量。

5.15.2.3  贮存危险物品应按照性质分类，专库存放，并设置明显的标志，注明品名、特征、防火措施和灭火方法，配备足够的消防器材。性质与灭火方法相抵触的物品不得混存。

5.15.2.4  生产贮存易燃易爆物品的厂（库）房等场所，严禁动用明火和带入火种，电器设备、开关、灯具、线路必须符合电气防爆要求。工作人员不准穿带钉子的鞋和化纤衣服，非工作人员严禁进入。

5.15.2.5  在工艺装置上在可能引起火灾、爆炸的部位，应充分设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁装置等设施。

5.15.2.6  因工艺反应物料造成超温、超压、可能引起火灾、爆炸危险的设备，应设置自动和手动紧急泄压排放处理等装置。

5.15.2.7  应在可燃气体（蒸气）的放空管出口处设置阻火器，在便于操作的地方设置截止阀，以便在放空管出口处着火时，切断气源灭火。放空管最低处应装设灭火管接头。

5.15.2.8  输送易燃物料时，应根据管径和介质的电阻率，控制适当的流速，尽可能避免产生静电。设备、管道等防静电措施，符合国家管理有关规定要求。

5.15.2.9  维修检查设备机件，严禁使用汽油、燃料油等易燃易爆、易挥发物品清洗。

5.15.2.10 对怕潮（如乙炔）、怕晒（氧气瓶、液氨储槽）等物品，不得露天存放，以免因受潮或暴晒而发生火灾、爆炸事故。

5.15.2.11  装卸和操作易燃易爆危险物品应稳装、稳卸，严禁用产生火花的工具敲打和起封。

5.15.2.12  办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。

5.15.2.13  禁止在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。

5.16  高温作业管理

5.16.1  作业环境

5.16.1.1  对封闭、半封闭的工作场所，采取通风和除湿降温措施，当热源（炉子、蒸汽设备等）影响员工操作时，采取隔热措施。

5.16.1.2  高温作业场所应设有工作休息室，室内有良好的通风，设有空调的室内气温保持在24～28℃。

5.16.1.3  对于高温环境中的狭小房室，应有良好的隔热措施，使室内热辐射强度小于700W/m2、气温不超过28℃。

5.16.1.4  高温、强热辐射作业应根据工艺、供水和室内微小气候等条件采用有效的隔热措施，如水幕、隔热水箱或隔热屏等。员工经常停留或靠近的高温地面或高温壁板，其表面平均温度不应＞40℃，瞬间最高温度也不宜＞60℃。

5.16.2  作业时间

5.16.2.1  高温超标严重的岗位，采取轮换作业等办法，尽量缩短一次连续作业时间。

5.16.2.2  从事高温作业的员工，应采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下的休息时间、减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。

5.16.2.3  中暑后返回岗位的作业人员应按如下方式调整休息制度：第一天开始接触原高温作业的时间比率为40%，之后每天递增20%的热接触时间，直到第四天时方可完全接触。

5.16.3  个体防护

5.16.3.1  员工正确佩戴防护用品，如防护手套、鞋、防护眼镜、隔热服、面罩等；

5.16.3.2  公司应为高温作业的员工供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及配备足量的中暑急救药品。

5.16.3.3  在夏季高温室外作业期间，应采取的防中暑措施：

（1）饮水：定期主动喝水（建议每20分钟喝一小杯水，少量多次），而非等到感觉口渴才喝水。同时确保茶水卫生、未被化学品或其他物质污染。

（2）原则上发生中暑当天不再安排高温作业，建议休息。

5.17  装卸车管理

5.17.1  用于危险化学品运输工具的罐（槽）以及其他容器，应由具有特种设备资质的生产企业生产，并经有资质的部门进行检测、检验合格，方可使用。同时应根据不同货物的需要配备压力表、液位计、安全阀、泄压阀、紧急切断阀等各种安全附件，罐（槽）外部的附件应有可靠的防护措施，保证所装货物不发生“跑、冒、滴、漏”。 半固定活动式槽车必须有固定底座并用螺栓固定（不得装运气体和氧化剂）。

5.17.2  危险化学品驾驶员必须随车携带有效的资质证件，并持有公司《车辆通行证》。

5.17.3  装卸车辆在改装装卸品种前，必须经清洗或置换合格，不得混装油品。

5.17.4  装卸车辆必须在指定待装区域按序排队，并接受公司各相关部门的安全检查。
5.17.5  进入公司装卸车辆装卸作业按港储部装卸车相关规定执行。

5.17.6  装卸人员要求

5.17.6.1  驾驶员和押运员必须熟悉掌握汽车紧急切断装置，了解所装运危险化学品的性质、危害特性和发生意外事故时的处置措施。

5.17.6.2  驾驶员和押运员严禁携带火种进入公司生产区，并不得在生产区使用手机和呼机等非防爆通讯工具。

5.17.7  装卸作业须遵循港储部装卸车相关规定。

5.18  便携式可燃及有毒气体报警仪

5.18.1  便携式硫化氢报警仪配置标准

5.18.1.1 炼油一到四部、公用工程部、港储部HSE工程师每人配备便携式硫化氢报警仪1台，有硫化氢危害的岗位按照外操人数（包括班长、副班长）的100%配备，以保证巡检和作业时使用。

5.18.1.2  热电部、电气部、仪控部、质量检验部、设备检修部HSE工程师配备不多于2台，根据各作业区域硫化氢气体的分布情况，相应岗位人员所在班组配置硫化氢报警仪1～3台，供现场维修、采样等作业使用。

5.18.1.3  各运行部门为保证在报警仪送维修时不影响安全生产，还应配置2～5台备用硫化氢报警仪。

5.18.1.4  HSE管理部应按各专业管理人员的管理范围、职责，配备适量的硫化氢报警仪。消防队气防车至少应配备硫化氢报警仪1台。为保证运行部门在多台仪表同时送维修时不影响安全生产，HSE管理部再统一配置备用硫化氢报警仪5台。

5.18.2  便携式可燃气体检测报警仪配置标准

各运行部、HSE管理部可以根据正常生产时的动火作业频度，配置适量的便携式可燃气体报警仪。消防队气防车至少应配置便携式可燃气体报警仪1台。具体数量由各运行部根据实际需要按实提报给HSE管理部。

5.18.3  其它检测报警仪配置规定

各运行部根据本装置有毒有害气体的分布情况，识别其危害，提请配备报警仪需求。消防队气防车应配备公司内其它各种常用的有毒有害气体检测报警仪1台以上。

5.18.4　便携式硫化氢报警仪的管理

5.18.4.1  运行部负责建立便携式硫化氢报警仪台账，并纳入交接班范围，确保完好备用。

5.18.4.2  运行部发现报警仪不完好应及时报送仪表控制部检查维护。

5.18.4.3  仪表控制部负责便携式硫化氢报警仪检查维护、维修，建立维护记录，定期进行检定，并张贴标识。

5.18.4.4  HSE管理部负责建立本企业便携式硫化氢报警仪台账，对报警以的完好状况进行监督检查。

5.19  硫化氢防范

5.19.1  所有进入硫化氢危害区域的人员必须按要求携带便携式硫化氢报警仪和防护器具。

5.19.2  根据不同岗位的工作环境选用合适的防护器具，当硫化氢浓度低于50mg/m3时可以使用过滤式防毒用具，在硫化氢浓度大于50 mg/m3或发生介质泄漏、浓度不明的区域内应使用隔离式空气呼吸器。

5.19.3  操作人员进入硫化氢危害区域巡检，应做好个体防护，携带便携式硫化氢报警仪。在硫化氢危害区域作业，应佩戴隔离式空气呼吸器，作业点周围设置警示标示，并有专人监护。

5.19.4  承包商施工检修人员进入硫化氢危害区域作业时，所在作业部应组织施工承包商对作业区域硫化氢危害进行风险识别和告知，配备必要的防护器具和应急救护设施。

# 6  检查与监督

6.1  HSE管理部负责监督检查各部门安全管理执行情况，对未按要求执行的部门和人员，按照公司相关考核规定追究有关人员责任。

6.2  相关职能部门按照职责分工对出现的违章行为进行检查并给予考核。

# 7  关联程序及记录

7.1  关联程序

7.1.1  安全管理程序  HYBN-T2-08-0014-2018-1

7.1.2  危险源识别与评价管理程序  HYBN-T2-08-0015-2018-1

7.1.3  重大风险（危险源）管理程序  HYBN-T2-08-0016-2018-1

7.1.4  关键装置和重点部位管理程序  HYBN-T2-08-0017-2018-1

7.1.5  防火防爆区域管理程序  HYBN-T2-08-0018-2018-1

7.1.6  危险化学品管理程序  HYBN-T2-08-0019-2018-1

7.2  关联记录

7.2.1  作业活动清单  HYBN-T6-08-2001-001-2018

7.2.2  工作危害分析（JHA）记录表  HYBN-T6-08-2002-001-2018

7.2.3  安全检查（SCL）分析记录表  HYBN-T6-08-2003-001-2018

7.2.4  工艺分析步骤、节点清单  HYBN-T6-08-2004-001-2018

7.2.5  初步偏差目录清单  HYBN-T6-08-2005-001-2018

7.2.6  危险和可操作性研究（HAZOP）分析记录表  HYBN-T6-08-2006-001-2018

7.2.7  中度级以上风险控制清单  HYBN-T6-08-2007-001-2018

7.2.8  设备设施清单  HYBN-T6-08-2008-001-2018

7.2.9  化学品普查表  HYBN-T6-08-2009-001-2018

7.2.10  危险化学品登记表  HYBN-T6-08-2010-001-2018

7.2.11  特级动火作业许可证  HYBN-T6-08-2011-001-2018

7.2.12  一级动火作业许可证  HYBN-T6-08-2012-001-2018

7.2.13  二级动火作业许可证  HYBN-T6-08-2013-001-2018

7.2.14  受限空间作业许可证  HYBN-T6-08-2014-001-2018

7.2.15  高处作业许可证  HYBN-T6-08-2015-001-2018

7.2.16  射线作业许可证  HYBN-T6-08-2016-001-2018

7.2.17  断路作业许可证  HYBN-T6-08-2017-001-2018

7.2.18  固定动火区申请表  HYBN-T6-08-2018-001-2018

# 8  附则

8.1　本制度由HSE管理部归口管理。

8.2　本制度起草部门：HSE管理部。

8.3　本制度解释权归HSE管理部拥有。

8.4　本制度版本编制和审批情况见表4：

表4　文件版本编制和审批情况

| 1 | 2018-05-01 | 丁再山 | 肖春宝 | 陈连财 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 颁布日期 | 编制人 | 审核人 | 批准人 |

# 9  附件

附件1  工作危害分析JHA方法

附件2  安全检查表法SCL方法

附件3  危险和可操作性研究HAZOP方法

附件4  风险评价准则

附件1

工作危害分析JHA方法

1  辨识分析单元划分

以运行部和职能部门为单元，抽调业务骨干对所在运行部或职能部门的作业活动进行逐级划分辨识分析单元。其中运行部主要按照操作流程（以作业指导书为基础）进行作业活动划分，编制作业活动清单。职能部门主要按照部门职能（以岗位职责为基础）进行作业活动划分，编制部门工作活动清单。上述辨识分析单元（作业活动）划分的结果须经所在运行部或职能部门领导审核确定。

2  岗位危险源辨识

2.1  各部门将编制的作业活动清单下发各班组。

2.2  班组长利用班前会，班务会或班组活动的时间组织各岗位员工参加讨论，讨论内容包括：下发的作业活动清单是否准确是否完善、各项作业活动中主要存在的危险源和风险，风险的大小。相关活动登载进入班组安全活动记录。

2.3  班组讨论后，每个岗位员工针对自身工作活动识别危险源和风险，并将结果填写到《工作危害分析（JHA）记录表》。

2.4  班组长汇总员工危险源和风险评价的结果上报运行部。

3  部门危险源辨识与风险评价

3.1  人员构成

运行部抽调骨干组成危险源辨识与风险评价小组，包括安全员、技术员（工艺、设备）、现场管理人员，有经验的岗位操作员工等。人员要有代表性，要覆盖本运行部的各班组工作活动，参与人员的实践经验需丰富。

3.2  部门作业活动危险源辨识

3.2.1  部门HSE工程师汇总各班组上报的危险源和风险识别表，作为部门危险源辨识与风险评价的基础。

3.2.2  部门危险源辨识与评价小组成员针对按照作业活动清单，对每项作业活动和作业步骤逐项讨论，进行危险源辨识。辨识结果列入《工作危害分析（JHA）记录表》。

附件2

安全检查表法SCL

1  辨识分析单元划分

以部门为基础单元，按照主要区域和设施设备，编制设施设备清单。上述辨识分析单元（设备）划分的结果须经所在部门领导审核确定。

1.1  统计、分析，并编制本部门的设备设施清单；

1.2  在统计过程中注意、相同或类似性能、功能的设备设施可以合并。

2  安全检查表的编制

2.1  可借鉴、引用本行业（或本部门）的设备安全检查表。

2.2  无相应的安全检查表则应按如下要求编制安全检查表。

2.2.1  使用的检查表应为专业性HSE检查表为原则（专业检查用），补充相应的日常HSE检查表的内容；

2.2.2  检查项目应依据单位的工作场所、区域做一级划分，如泵房、如罐区、如值班室等；

2.2.3  如果是重点设备、大型关键设备设施，也可划分为一级检查项目，如锅炉，如油罐等；

2.2.4  关于检查点的划分，应在该工作场所、区域内的设备设施进行二级划分。其中设备划分应以管线阀门为分界点；

2.2.5  检查点的划分应针对该设备设施的各主要部件、仪表、阀门、辅助设施等逐项明确；

2.2.6  检查标准则应按照编制检查表的方式进行检查标准制定，概略描述就是“由远及近、由上及下，由外及里”。

3  设备设施本质安全排查

部门组织设备设施维护和管理人员，根据设备安全检查表导出可能存在的偏差（即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，此即为物的不安全状态）。

3.1  针对上述辨识出的危险源，明确其可能产生的危害后果，主要是事故、设备、财产损失，具体按照国家有关事故分类标准进行描述。

3.2  查证对应该危险源的相应安全管理、控制措施，其中重点从安全管理规章制度、安全操作规程、安全检修规程、设备管理制度中查找相应的明确条款，从而了解可能存在的相应漏洞或未明确的地方。

3.3  根据以上危险源辨识情况，编制完成本部门的安全检查表。

采用安全检查表法逐项讨论，识别设备设施本质安全风险，辨识结果填入部门《安全检查表（SCL）分析记录表》。

附件3

危险和可操作性研究（HAZOP）方法

1  分析组的组成

1.1  HAZOP分析组最少由4人组成，一般来说，5～7人的分析组比较理想。 包括：组长、记录员及熟悉过程设计和操作的人员。

1.1.1  组长：应具备工业安全和实际进行危害及可操作分析经验的资深工程师担任；

1.1.2  工艺工程师：熟悉基本工艺设计、流程、生产操作方法；

1.1.3  设备工程师：具备相关设备知识和经验；

1.1.4  仪表工程师：熟悉仪表控制系统相关知识和经验；

1.1.5  HSE工程师：了解HSE相关的法律法规和标准；

1.1.6  生产操作人员：具备一定的实际生产操作经验。

2  确定分析对象、目的和范围

2.1  分析的目的、对象和范围必须尽可能的明确。

2.2  分析对象通常是由装置或项目的负责人确定的，并得到HAZOP分析组的组织者的帮助。

2.3  应当按照正确的方向和既定目标开展分析工作，而且要确定应当考虑到哪些危险后果。

3  获取必须的资料

在进行HAZOP分析工作之前，必须收集下列资料或数据：

  - P&ID图— HAZOP分析的关键，必须准确 ；

  - HAZOP分析的重要信息；

  - 危险物料的物、化和危险特性；

  - 工艺说明，物料和能量平衡；

  - 设备设计信息，材质、结构；

  - 装置布置或平面布置图；

  - 工艺流程图（PED）；

  - 以往事故信息、检查报告、操作记录。

4  将资料变成适当的表格并拟定分析顺序

4.1  为了让分析过程有条不紊，分析组的组织者通常在分析会议开始之前要制定详细的计划，必须花一定的时间根据特定的分析对象确定最佳的分析程序。

4.1.1  连续过程：已更新的图纸，初步偏差目录，工作表。

4.1.2  间歇过程：操作程序。

5  HAZOP分析会议安排

每个分析节点平均需20～30分钟；每个设备分配2～3小时。

5.1  每次会议持续时间不要超过4～6小时（最好安排在上午），而且分析会议应连续举行。

5.2  最好把装置划分成几个相对独立的区域，每个区域讨论完毕后，会议组作适当修整，再进行下一区域的分析讨论。

5.3  对于大型装置或工艺过程，可以考虑组成多个分析组同时进行，由某个分析组的组织者担任协调员，协调员首先将过程分成相对独立的若干部分，然后分配给各个组去完成。

6  HAZOP分析会议实施

HAZOP分析需要将工艺图或操作程序划分为《系统分析节点或步骤清单》、《初步偏差目录清单》，然后用引导词找出过程的危险。得到的结果为：

6.1  差的原因、后果、保护装置、建议措施；

6.2  需要更多的资料才能对偏差进行进一步的分析。

上述结果形成《危险和可操作性研究（HAZOP）分析记录表》

附件4

风险评价准则

1  风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

R= L×S

2  上式中：R—风险度；L—事件发生的可能性；S—事件发生后果严重性

表5  L-事件发生的可能性可参照下表制定

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、控制措施，或危害的发生不发现，或一周发生一次类似事故或事件 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未信做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或一月发生三次以内类似事故或事件 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或半年发生一次类似事故或事件 |
| 2 | 危害一旦能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或一年发生一次类似事故或事件 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件 |

表6  S-事件后果严重性判定准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人 | 财产损失/万元 | 环境污染资源消耗 | 非计划停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 造成1人及以上死亡 | ＞50 | 海上、PMB岛上重大环境污染 | 停车12小时以上 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 造成1人及以上重伤 | ＞25 | 公司内严重污染 | 停车6-12小时 | 文莱国内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 造成轻伤、慢性病 | ＞10 | 公司内中等污染 | 停车1-6小时 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | ＜10 | 装置范围内污染 | 停车1小时以内 | 公司及PMB岛上环境 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有污染 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表7  R-风险等级判定准则

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15～16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9～12 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4～8 | 可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| ＜4 | 轻微或可忽略的风险 | 无需采用控制措施，但需保存记录， 加以注意，避免风险等级上升 |  |

表8  风险矩阵

| 频繁（ly/次） | L5 | E | D | B | A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较多（5y/次） | L4 | E | D | C | B | A |
| 偶尔（20y/次） | L3 | E | E | D | C | B |
| 很少发生（100y/次） | L2 | E | E | E | D | C |
| 不太可能（1000y/次） | L1 | E | E | E | E | D |
| 类别 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|  |  | 可忽略 | 轻微 | 严重 | 重大 | 灾难性 |
| 风险级别 |  | 忽略风险 | 可接受 | 中等 | 重大风险 | 巨大风险 |
| 风险等级代码 |  | I | II | III | IV | V |
| 颜色标示 |  |  |  |  |  |  |
| 对整改措施要求 |  | 没有要求 | 可以考虑增加安全措施 | 提供行政措施，尽可能采用内工程措施 | 必须提供新的安全措施，提供至少一项工程措施 | 必须进行保护LOPA分析，采取安全措施 |