Hengyi Industries Sdn Bhd

恒逸实业（文莱）有限公司

HYBN-T3-07-0003-2018-1

Special Care Management System for Large Compressors

大机组特护管理制度

Issued Date：May 2018            颁布日期：2018年5月

# 1  目的

为确保大机组运行状况处于全面、系统的监控状态，保证装置长周期安全运行，特制订本制度。

# 2  适用范围

本制度适用于公司大机组的特护管理。

# 3  术语和定义

大机组：指轴功率大于等于500KW的离心式压缩机和往复式压缩机。

# 4  管理职责

4.1　归口管理部门

4.1.1　机械动力部是大机组特护的归口管理部门，负责制（修）订大机组特护管理制度，负责审核并公布特护设备清单、人员清单及变更情况，指导、督促各部门执行本制度。

4.1.2　组织大机组特护的周检及月讲评工作；组织各部门对检查中发现的重大问题进行原因分析，制订对策措施。

4.1.3  组织对特护设备大修后联锁保护系统的试验、确认；在检修前后及法定节假日前组织对库存备件进行清理。

4.2　协同管理部门

物资装备部是大机组特护的协同管理部门，负责特护设备（包括辅机）备品配件的采购、质量检验及保管；负责在每年12月30日前对备品配件进行一次全面清理，并反馈至机械动力部。

4.3　执行部门

4.3.1　运行部为大机组特护的执行部门，制定本部门特级维护设备巡回检查的工作标准，明确特护检查的内容和要求，报机械动力部备案。

4.3.2  负责特护设备日检工作；参加机械动力部组织的特护设备周检及月讲评；按时完成讲评会布置的各项工作。

4.3.3　处理日检、周检中查出的一般问题，对于重大问题上报机械动力部并采取相应措施。

4.3.4　参与特护设备大修后联锁保护系统的试验、确认；负责特护设备牌的管理。

4.3.5　设备检修部、电气运行部、仪表控制部（以下简称维保部门）应对委托的检修任务及时处理。

# 5  管理内容

5.1　特护设备

清单见附件1

5.2　特护人员

5.2.1　特护人员由机械动力部、特护设备所在运行部、维保部门的人员组成。

5.2.2　参加特护的部门应指定责任心强、技术素质好的人员参加日检，安排主管技术员或班长以上人员参加周检。

5.2.3  日检、周检特护人员名单由机械动力部审核后予以公布，人员变更须经机械动力部批准。

5.3　日检

5.3.1　日检特护人员每天按工作标准对特护设备巡回检查两次并挂特护牌，时间为8:00～10:00、14:00～16:00，对特护设备的运行参数及状况进行检查，并填写《特护设备日检会签记录表》。

5.3.2　运行部主管技术人员应对特护设备每天巡检一次，并挂特护牌，填写《特护设备日检会签记录表》中“装置技术人员意见”栏，并检查作业人员特护日检执行情况。

5.3.3　全年特护日检不间断，节假日的日检由值班人员负责。

5.3.4　《特护设备日检会签记录表》每月一本，放置在指定位置，由运行部负责管理，保存期为1年。

5.3.5　特护人员在日检中发现的问题应及时处理或通知有关人员，执行大机组特护管理程序。

5.4　周检

5.4.1　周检特护人员应关注机组运行状态，并于每周三上午或按机械动力部主管人员通知时间在指定地点集合后，对特护设备的运行状况、运行参数、特护日检情况等进行检查，并挂特护牌，每月第一次周检则挂“一周”，第二次周检则挂“二周”，依此类推。填写《特护设备周检会签记录本》，由机械动力部保存备查，保存期为1年。

5.4.2　若节假日第一天与上次周检相距五天以上，节假日前一工作日的上午8:30由机械动力部组织特护人员对特护设备会诊并填写《特护设备节前检查记录表》，节日期间不安排特护周检。

5.4.3　机械动力部主管人员应跟踪周检问题的处理，协调解决重要问题和需多专业协同处理的问题。

5.5　月讲评

5.5.1　机械动力部每月组织一次特护讲评，各专业管理人员应按时参加，并作好讲评记录。

5.5.2　运行部在月讲评前应做好本月设备运行情况和上月任务完成情况的收集，并指派人员按时参加讲评，在每月5日前填报《特护设备运行情况表》。

5.5.3　讲评内容：特护设备运行和管理中出现的共性问题和好的经验；需要多专业协同解决的关键技术问题；特护设备的主要运行、在线监测、检修状况、重要缺陷、整改情况、重大技术改造及新技术应用情况。

5.5.4　机械动力部在月讲评时要对特护管理工作进行总结，布置下月（阶段）工作重点。

5.6  应急管理

5.6.1　特护设备在大修后的开车或重大操作，由机械动力部组织运行部、维保部门到场进行指导；特护设备出现异常或需带病运行时，运行部应通知机械动力部，由机械动力部牵头组织进行会诊，提出相应措施。

5.7  其它

5.7.1　特护设备检修期间，暂停特护工作。

5.7.2　能量存储用囊式蓄能器在特护设备油系统中起到存储能量、稳定压力的重要作用，对于减少油泵、滤油器切换等操作引起的油系统压力波动，保障机组的平稳运行有重要的意义，其使用要求见附件2。

# 6　检查与监督

机械动力部负责对运行部大机组特护执行情况进行监督检查并考核。

# 7  关联程序和记录

7.1  关联程序

7.1.1  大机组特护管理程序  HYBN-T2-07-0005-2018-1

7.1.2　大机组应急管理程序  HYBN-T2-07-0006-2018-1

7.2  关联记录

7.2.1　特护设备日检会签记录表  HYBN-T6-07-1011-001-2018

7.2.2　特护设备周检会签记录本  HYBN-T6-07-1012-001-2018

7.2.3　特护设备节前检查记录表  HYBN-T6-07-1013-001-2018

7.2.4　特护设备运行情况表  HYBN-T6-07-1014-001-2018

7.2.5  特护设备特护人员申报表  HYBN-T6-07-1015-001-2018

7.2.6  特护设备特护人员一览表  HYBN-T6-07-1016-001-2018

7.2.7  特护设备特级维护月讲评记录  HYBN-T6-07-1017-001-2018

7.2.8  特护设备清单  HYBN-T6-07-1018-001-2018

7.2.9  蓄能器皮囊气压检查记录表  HYBN-T6-07-1019-001-2018

# 8　附则

8.1  本制度由机械动力部归口管理。

8.2  本制度起草部门：机械动力部。

8.3  本制度解释权归机械动力部拥有。

8.4  本制度版本编制和审批情况见表1：

表1  文件版本编制和审批情况

| 1 | 2018-05-01 | 张召辉 | 童雪云 | 徐野 | 陈连财 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 颁布日期 | 编制人 | 审核人 | 审定 | 批准人 |

# 9  附件

附件1  公司特护设备清单

附件2  能量存储用囊式蓄能器使用要求

附件1

表2  公司特护设备清单

| 序号 | 所属单位 | 装置名称 | 设备名称 | 设备位号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼油二部 | 220万/年柴油加氢精制 | 新氢压缩机 | 1030-K-101A/B |
| 2 | 炼油二部 | 220万/年加氢裂化 | 循环氢压缩机 | 1040-K101 |
| 3 | 炼油二部 | 220万/年加氢裂化 | 新氢压缩机 | 1040-K102A/B/C |
| 4 | 炼油三部 | 150万/年芳烃联合 | 预加氢循环氢压缩机 | 1050-K101 |
| 5 | 炼油三部 | 150万/年芳烃联合 | 重整循环氢压缩机 | 1050-K201 |
| 6 | 炼油三部 | 150万/年芳烃联合 | 重整氢一级增压机 | 1050-K202 |
| 7 | 炼油三部 | 150万/年芳烃联合 | 重整氢二级增压机 | 1050-K203 |
| 8 | 炼油三部 | 150万/年芳烃联合 | 歧化循环氢压缩机 | 1050-K501 |
| 9 | 炼油三部 | 150万/年芳烃联合 | 异构化循环氢压缩机 | 1050-K701 |
| 10 | 炼油三部 | 轻石脑油异构化 | 轻石异构化循环氢压缩机 | 1056-K101 |
| 11 | 炼油四部 | 100万/年灵活焦化 | 主风机 | 1070-K101 |
| 12 | 炼油四部 | 100万/年灵活焦化 | 富气压缩机 | 1070-K201 |
| 13 | 热电部 | 热电站 | 55MW汽轮机 | 5501-11-ST-01 |
| 14 | 热电部 | 热电站 | 55MW汽轮机 | 5501-12-ST-01 |
| 15 | 热电部 | 热电站 | 55MW汽轮机 | 5501-13-ST-01 |
| 16 | 热电部 | 热电站 | 55MW汽轮机 | 5501-14-ST-01 |
| 17 | 热电部 | 热电站 | 7MW余热汽轮机 | 5501-15-ST-01 |
| 18 | 热电部 | 热电站 | 7MW余热汽轮机 | 5501-16-ST-01 |

附件2

能量存储用囊式蓄能器使用要求

# 1　安装

1.1　蓄能器应充气阀朝上垂直安装，并留有足够的维护、检查和检修空间。

1.2　蓄能器应固定可靠，不得直接焊接固定。

1.3　蓄能器和管路之间应安装切断阀（阀1），供充气、充油或长时间停机时使用；切断阀后应设置放油阀（阀2），可能的情况下在放油阀前安装压力表，供在线检查气囊压力时使用（见右图）。条件允许的情况下可额外并联一只同规格的蓄能器，以备检查时切换。为防止进油冲击，可增设小口径进油旁路。

1.4　蓄能器充气针阀阀盖应设置“O”型圈，以防止皮囊向外漏气。

# 2　氮气的充装

2.1　充气前应关闭缓蓄能器和管路之间的切断阀，打开放油阀，缓慢排净蓄能器中的油。

2.2　充气应缓慢进行，以防冲破皮囊。

2.3　不得充装氧气、压缩空气或其他易燃气体。

2.4　氮气的充装使用随机所带的专用工具，该工具由运行部妥善保管。

2.5　充气压力标准：润滑油蓄能器皮囊充气压力为润滑油压低报警值的80%；控制油蓄能器皮囊充气压力为控制油压力低报警值的80%；系统蓄能器皮囊充气压力为低报警值的80%。

2.6　充气完成后应检查蓄能器充气针阀气密性，然后拧上阀盖，再检查阀盖的气密性。

# 3　检查和维护

3.1　皮囊气压应定期检查，并做好纪录，记录格式后附。

3.1.1　检查周期：正常运行的蓄能器每六个月检查一次；每次机组停机检修时，应检查皮囊气压。

3.1.2　皮囊气压的检查方法：

3.1.2.1  关闭蓄能器和管路之间的切断阀，缓慢排净蓄能器中的油，利用充气工具直接检查充气压力。

3.1.2.2  在放油阀前有压力表的蓄能器，检查时关闭缓蓄能器和管路之间的切断阀，缓慢打开放油阀，注意压力表指针的变化，开始时指针慢慢下降，达到某压力时，急速下降到零，指针移动的速度发生突变的压力值即为充气压力。

3.2　操作人员每月一次检查蓄能器充气针阀和其他密封点的气密性，并做好记录。

3.3　气囊气压小于充气压力标准的70%时，应补充氮气并纪录最终充气压力。

3.4　蓄能器长期停用时，应关闭蓄能器和管路之间的切断阀，保持蓄能器里的油压在充气压力以上。

3.5　蓄能器已列入压力容器的，承压壳体按《容规》定期检验，不属于压力容器的，参照压力容器定期检验。

3.6　蓄能器检修拆卸前应关闭蓄能器和管路之间的切断阀，卸去压力油，使用充气工具放掉皮囊中的氮气。

3.7　蓄能器检查和检修结束投用时，应缓慢充油（最好用小口径旁路），避免引起系统压力波动。

3.8　蓄能器皮囊更换周期与机组大检修同步。