设备专业规格化标准

| 序号 | 分类 | 规格化标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动设备 | 1．1机泵轴承箱干净，无明显脏污；补油杯、油视镜清晰，润滑油无变质、发黑。补油杯红线齐全（1/2） |
|  |  | 1.2泵体及保温壳无明显脏污。 |
|  |  | 1.3基座干净，无明显脏污。 |
|  |  | 1.4泵进出口阀内管线、机封冲洗管线、冷却水管线无明显脏污。 |
|  |  | 1.5联轴器护罩干净、扣牢。 |
|  |  | 1.6联轴器盘车标识（红、白线）清晰。 |
|  |  | 1.7泵基础、周围地面干净，无积灰或泥沙。 |
|  |  | 1.8泵附属压力表、温度计完好；表盘干净、红线齐全。 |
|  |  | 1.9泵/设备基础周围地沟干净，无淤积。 |
| 2 | 地面卫生 | 2.1地面（包括消防/检修通道）无明显泥沙、青苔，无杂物、杂草。 |
|  |  | 2.2服务站胶皮管盘整齐；现场无闲置胶皮管。 |
|  |  | 2.3包干区内地沟内无明显淤积。 |
| 3 | 润滑油房 | 3.1三级过滤器具完好洁净；三级滤网、桶底无明显脏物。 |
|  |  | 3.2 三级过滤器具标识清晰、完好。 |
|  |  | 3.3润滑油大桶顶无积灰；手摇油泵及接管干净。 |
|  |  | 3.4润滑油房地面无油污、积灰，窗台、玻璃干净。 |
| 4 | 票证与记录 | 4.1作业票填写规范。 |
|  |  | 4.2外操记录、机泵测振记录等齐全、及时、数据准确。 |
| 5 | 其它 | 5.1管线、平台栏杆、阀门上无铁丝等杂物；保温无飘挂。 |
|  |  | 5.2阀门丝杆无锈蚀，且涂抹黄油。 |
|  |  | 5.3安全阀前后手阀全开且打铅封；安全阀本体铅封完好。 |
|  |  | 5.4设备位号齐全、清晰；转动设备转向标识清晰。 |
|  |  | 5.5液位计指示清晰，有红线齐全。 |