|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registration Form of “Four Unforgivable Acts” 四不放过登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Record No. |  | HYBN-T6-06-7052- -2019 |  |  |  |  | Page 1 of 2 |  |
| Record Department 记录部门 | 计划调度部 |  |  |  | Record Keeper 记录人 |  | 江进 |  |  |
| Date & Time of the Accident 发生事故时间 | 2019年8月27日 |  |  |  | Date & Time of Accident Record 事故记录时间 |  | 2019年8月29日 |  |  |
| Brief Description of the Accident 事故简况 | 8月27日16:03，炼油三部启动P606向回流罐D606垫油，18:30外操刘向鹏发现管道安全阀PSV620A起跳，安全阀后路有较大流量通过，汇报区域工程师张瑜峰，确认为P606A出口压力3.5MPa高于安全阀PSV620A的设定值3.0MPa所致。随即隔离安全阀，确认安全阀后路流程至低低压火炬罐D608，同时联系内操卢赞，发现D608满液位，马上安排外操将油倒进地下罐D609，再通过P610A打回塔内。期间始没有向调度汇报。 8月27日19:00，港储部内操抄表时发现气柜低低压分液罐D-003上升到796mm，但没有引起重视。20:30港储部夜班内操秦媛媛接班后，发现气柜低低压分液罐D-003满液位，同时汇报当班班长及外操人员，现场取样确认为油相，并汇报部门领导和生产调度。 27日晚上，在高伟部长等部门领导和技术人员指导下，将低低压分液罐D-003的混合芳烃退到轻污油罐。28日计调部组织相关运行部对低低压火炬线进行氮气吹扫，把低低压火炬线中存油扫到火炬分液罐，及时消除了事故隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reason(s) of the Accident 事故原因 | 1、炼油三部启动P606向回流罐D606垫油过程中，由于冷态物料比正常操作物料密度大，为防止电机超电流，现场技术人员和外操通过卡进回流罐阀门来控制泵出口流量，导致管道安全阀处压力值超过安全阀设定值，说明现场技术人员、操作人员风险辨识能力不足。 2、炼油三部内操盯表不力，没有及时发现事故放空罐D608和地下罐满罐，导致混芳从放空罐气相线满至气柜区的分液罐。 最近炼油三部连续发生两起因内操监表不力导致的事故，暴露出炼油三部在内操监表、报警管理、联系汇报等基础管理方面薄弱。并且事故发生后，没有及时向调度和下游港储部通报，所幸处于开工初期，火炬排放量小，没有酿成重大安全事故，但教训极其深刻。 3、在调查过程中，也暴露出港储部部分内操监表不力现象，19:00港储部内操（文莱籍员工）抄表发现低低压火炬罐液位上升，但没有报告，反映港储部在文莱员工培训管理方面不足，要引起足够重视。 4、最近生产问题不断，暴露出公司对报警联锁、内外操巡检、监盘等工艺管理制度监督不到位，技术管理部门要深刻反思。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Education Situation of the Person(s) Held Accountable for the Accident & the Others 事故责任者和群众受教育情况 | Education Situation 教育 情况 | 1、组织全体职工开展事故案例分析学习，深刻反思事故教训，加强对异常数据的敏感性，加强火炬放空及地下罐系统监控。 2、加强培训，提高操作人员的操作能力和异常情况的处理能力。 3、装置参数波动，尤其是地下罐系统及火炬放空系统，要第一时间通知调度，统一协调处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suggestion on Consequences for Person(s) Held Accountable for the Accident 对事故责任 者处理意见 | 炼油三部： - 部长谭凤岩扣罚300元人民币。 - 工程师张瑜峰扣罚200元人民币。 - 内操卢赞扣罚200元人民币。 港储部： - 白班内操鲁恒、班长孙龙各扣罚100元人民币。 - 夜班内操秦媛媛奖励300元人民币。 计调部： 1、部长王纪元扣罚100元人民币。 |  |  |  |  |  |  |  |
| Preventive Measures 防范措施 | Item 项目 |  |  | Completion Date 完成日期 |  | Responsible Person 责任人 |  |  | Checker & Reviewer 验收复查人 |
|  | 1、加强员工技能培训。 |  |  | 持续 |  | 谭凤岩 |  |  | 王纪元 |
|  | 2、加强内操盯盘管理，禁止工作期间使用手机。 |  |  | 8.31 |  | 谭凤岩 |  |  | 王纪元 |
|  | 3、联系横河将所有地下罐、火炬罐的液位压力历史曲线汇在一起，一旦曲线异常可以立马发现。 |  |  | 8.31 |  | 张瑜峰 |  |  | 王纪元 |
|  | 4、梳理所有机泵出口安全阀启跳压力，机泵运行参数。 |  |  | 8.28 |  | 王帮仁 |  |  | 王纪元 |
|  | 5、将所有公用工程及地下罐，火炬罐的记录台账汇在一起。 |  |  | 8.28 |  | 张瑜峰 |  |  | 王纪元 |