Hengyi Industries Sdn Bhd

恒逸实业（文莱）有限公司

HYBN-T4-08-0008-2018-1

Environment Monitoring Plan

环境监测计划

Issued Date：October 2018       颁布日期：2018年10月

目录

1  编制目的	1

2  编制依据	1

3  执行标准	2

4  监测计划	2

5  比对监测	26

6  附件	29

# 1  编制目的

为监督生产装置的“三废”排放及异常管控、监管环保设施的运行效果，掌握厂界环境质量动态，依据文莱环境保护相关法律法规及主管部门对企业环境监测的要求同时参照相关国际标准，制定本环境监测计划。

# 2  编制依据

2.1  环保保护管理规则2016  Environmental Protection and Management Order 2016

2.2  PMB岛开发项目实施协议  Pulau Muara Besar Island Development Project Implementation Agreement

2.3  环境影响评价报告2013  Environmental Impact Assessment 2013

2.4  基础设计环境保护专篇  HYBN-02BD-8

2.5  环境监测设计2017年6月  Environmental Monitoring Design June 2017

2.6  热电站煤灰管理计划  Ash Management Plan

2.7  热电站最佳可用技术研究  Best Available Techniques Study for Hengyi CHP Power Plant BAT Study

2.8  石油炼制环境、健康和安全准则Environmental, Health and Safety Guidelines For Petroleum Refining November 17, 2016(IFC)

2.9  工业发展污染控制指南Pollution control guidelines for industrial development

2.10环境保护和管理法则2016 Environmental Protection And Management Order 2016

2.11  《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）

2.12  《东盟地区的海水水质标准》（2010）

2.13  IFC 2007, Wastewater and Ambient Water Quality IFC 2007，《污水和环境水质》

2.14  IFC 2008, Thermal Power Plants IFC 2008，《热电厂》

2.15  《地下水监测规范》（HJ/T-2004）

2.16  《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油炼制》（征求意见稿）

2.17  《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

2.18  《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)

2.19  《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

2.20  《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T 356-2007)

2.21  《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）（HJ_T 355－2007）

2.22  《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）

2.23  JTC EBS准则

# 3  执行标准

3.1  废水排放标准：

3.1.1  装置分级控制排水标准执行《工艺卡片环保指标》和本监测计划规定的控制指标；

3.1.2  外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；《石油炼制工业环境、健康、安全指南》（IFC 2016.11.17）（Environmental, Health, And Safety Guidelines For Petroleum Refining IFC November 17, 2016）； IFC 2008, Thermal Power Plants及Pollution control guidelines for industrial development中较严的控制指标。

3.2  废气排放标准

3.2.1  工艺加热炉废气排放执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表3《石油炼制工业环境、健康、安全指南》（IFC 2016.11.17）、Pollution control guidelines for industrial development中较严的指标。

3.2.2  硫磺回收尾气执行《石油炼制工业环境、健康、安全指南》（IFC 2016.11.17）表1及《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)大气污染物排放限值较严的排放指标。

3.2.3  重整再生烟气执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表3及文莱工业指南中较严指标；

3.2.4  电站锅炉烟气执行《热电站》（IFC）、《文莱工业发展的污染控制指南》中较严及文莱EIDPOM函件关注的指标；

3.2.5  油气回收尾气排放执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)大气污染物排放限值表3中的指标;

3.2.6  污水场脱臭尾气执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（B14554-93）一级标准。

3.3  环境质量标准：

3.3.1  厂界外环境空气质量执行世界卫生组织质量空气标准（WHO Air Quality Guidelines）厂界内执行）及《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表5较高标准。

3.3.2  海岸线执行《东盟地区的海水水质标准（1999）》（ASEAN MWQC 1999）；

3.3.3  地下水执行执行新加坡JTC EBS准则，同时参照《地下水质量标准》GB/T 14848-2017；厂界噪声执行《文莱工业发展的污染控制指南》。

3.3.4 地表水执行《地表水环境质量标准》 GB3828-2002 Environmental quality standard for surface water

# 4  监测计划

大气环境监测计划见表1；废气监测执行计划见表2；废水监测计划见表3；表4  煤灰（渣）监测计划见表4；海岸线水质监测计划见表5；地下水监测计划见表6；噪声监测计划见表7；噪音监控现场记录见表8；污染源普查监测执行表见表9。

| 表1 大气监测执行计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 取样号 | 设备设施 | 取样地点 | 分析介质 | 分析项目 | 控制指标 |  | 分析频次 | 备注 |
| 一、 | 大气环境 |  |  |  |  | 平均时间 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
|  |  |  | 厂前区（工厂上风向） | 环境空气 | 二氧化硫 | 1小时平均 | 0.1① | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 氮物化物 | 1小时平均 | 0.2① | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | PM2.5 | 24小时平均 | 0.010③ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | PM10 | 24小时平均 | 0.05③ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 1小时平均 | 0.4② | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1小时平均 | 0.8② | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 1小时平均 | 0.8② | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 4.0② | 1次/月 |  |
|  |  |  | 厂界 （4个点） | 环境空气 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 4.0② | 1次/月 | J |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.06② | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 1小时平均 | 0.4② | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1小时平均 | 0.8② | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 1小时平均 | 0.8② | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 1小时平均 | 20（无量纲）② | 1次/月 |  |
| 二、 | 大气自动监测 | 大气自动监测站 | 厂界 | 环境空气 | 二氧化硫 | 年平均 | 0.02③ | 连续 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 年平均 | 0.03③ | 连续 |  |
|  |  |  |  |  | PM2.5 | 年平均 | 0.025③ | 连续 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.010③ | 连续 |  |
|  |  |  |  |  | PM10 | 年平均 | 0.02③ | 连续 |  |
|  |  |  |  |  |  | 24小时平均 | 0.05③ | 连续 |  |
|  |  |  |  |  | 苯系物 | 年平均 | 实测 | 连续 |  |
|  |  |  |  |  | 总烃 | 年平均 | 4.0② | 连续 | 非甲烷总烃 |
|  |  |  |  |  | 臭氧 | 日最大均 | 0.10① | 连续 |  |

注：①表示《环境空气质量标准》GB3095-2012一级标准；②表示《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)；③表示WHO Air Quality Guidelines标准。

| 表2 废气监测执行计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 取样号 | 设备设施 | 取样地点 | 分析介质 | 分析项目 | 控制指标 | 分析频次 | 备注 |
| 一、 | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常压减装置 | 常压炉 | 联合烟道 | 烟气 | 温度、烟气量、含湿量、含氧量、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度/林格曼 | 温度：实测 烟气量：实测 含湿量：实测 含氧量：实测 一氧化碳：实测 颗粒物：25mg/m3（IFC）★ 二氧化硫④：100mg/m3★ 氮氧化物④：150mg/m3★；黑度④/林格曼，级：1级★。 | 1次/月 | Ni：1mg/m3； V：5 mg/m3； （1次/年）（IFC） |
|  |  | 减压炉 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加氢裂化 | 反应加热炉 | 联合烟道 | 烟气 |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 分馏加热炉 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 煤油加氢 | 反进料加热炉 | 联合烟道 | 烟气 |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 分馏塔底重沸炉 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 柴油加氢 | 反进料加热炉 | 联合烟道 | 烟气 |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 分馏重沸加热炉 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 芳烃联合 | 预加氢进料加热炉 | 联合烟道 | 烟气 |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 汽提塔重沸炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱戊烷塔重沸炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石脑油分离塔重沸炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重整进料加热炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1号中间加热炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2号中间加热炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3号中间加热炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重芳烃塔重沸塔炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1号二甲苯塔重沸炉（4台） | 联合烟道 | 烟气 |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 2号二甲苯塔重沸炉（4台） | 联合烟道 | 烟气 |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 甲苯塔重沸炉 | 联合烟道 | 烟气 |  |  | 1次/月 |  |
|  |  | 异构化反应进料炉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 歧化反进料加热炉 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 催化重整 | 重整再生器 | 重整再生烟气排气筒 | 再生烟气 | 非甲烷总烃 | ≤60④★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | ≤30④★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 温度 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 烟气量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 含湿量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 含氧量 | 实测 | 1次/月 |  |
| 7 | 硫磺装置 | 硫磺尾气焚烧炉 | 烟囱 | 烟气 | 温度 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 烟气量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 含湿量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 含氧量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 30★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 150★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 200★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 5★ | 1次/月 |  |
| 8 | 灵活焦化 | 低压蒸汽炉、中压蒸汽炉 | 联合烟道 | 烟气 | 温度 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 烟气量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 含湿量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 含氧量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 20 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 135 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 180 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 5 | 需要时 |  |
| 9 | 热电站 | 电站锅炉 | 电站锅炉烟囱1、2 | 烟气 | 温度 | 实测 | 1次/月 | 设CEMS |
|  |  |  |  |  | 烟气量 | 实测 | 1次/月 | 设CEMS |
|  |  |  |  |  | 含湿量 | 实测 | 1次/月 | 设CEMS |
|  |  |  |  |  | 含氧量 | 实测 | 1次/月 | 设CEMS |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 25①★ | 1次/月 | 设CEMS |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 100①★ | 1次/月 | 设CEMS |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 100①★ | 1次/月 | 设CEMS |
|  |  |  |  |  | 黑度 | 1②★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 实测 | 1次/3月 |  |
|  |  |  |  |  | HF | 实测 | 1次/3月 |  |
|  |  |  |  |  | Se | 实测 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 实测 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 3② | 1次/半年 |  |
| 10 | 热电站 | 灰库 | 电站灰库排气筒 | 废气 | 流量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 25★ | 1次/月 |  |
| 11 | 热电站 | 灰渣库 | 电站渣库排气筒 | 废气 | 流量 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 粉尘 | 25★ | 1次/月 |  |
| 12 | 热电站 | 曝气池 | 曝气池 | 池上部 | 二氧化硫 | 20mg/m3 | 1次/周 |  |
| 13 | 污水处理站 | 废气处理设施 | 排气筒 | 废气 | 氨 | 4.9 kg/h③★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h③★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲）③★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 120★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 甲硫醇 | 0.04 kg/h③ | 需要时 |  |
|  |  |  |  |  | 甲硫醚 | 0.33 kg/h③ | 需要时 |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 4④★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 15④★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 二甲莱 | 20④★ | 1次/月 |  |
| 14 | 东部罐区、西部罐区 | 油气回收 | 排气筒 | 废气 | 非甲烷总烃 | 10g/m3 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 苯 | 5 mg/m3★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 40 mg/m3★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 70★ | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 去除率 | ≥95% | 1次/月 |  |

注：①表示文莱EIDPMO函件关注的控制指标；②表示Brunei Pollution Control Guideline 2003；③表示《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，一级；④表示《石油炼油工业污染物排放标准》GB31570-2015。⑤常减压加热炉掺烧碱洗再生废气时SO2执行《石油炼制工业环境、健康、安全指南》（IFC 2016.11.17）表-1标准。 ⑥“★”表示考核项。

| 表3 废水监测执行计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 取样号 | 取样地点 | 废水类别 | 分析项目 | 单位 | 监测/控制指标 | 分析频次 |  | 备 注 |
| 一 | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 装置排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 常减压等联合装置含油污水提升池 | 含油污水 | PH | 无量纲 | 6～9★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 800★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | mg/l | 40 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 5 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
| 2 |  | 电脱盐外排口 | 含盐污水 | CODcr | mg/l | 1500★ | 3次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 3次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/l | 实测 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 电导率 | μS/cm | 7000 | 需要时 |  |  |
| 3 |  | 产品精制脱硫醇水洗罐 | 含碱废水 | pH | 无量纲 | 6-13★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | COD | mg/l | 5000★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
| 4 |  | 加氢裂化等联合装置含油污水提升池 | 含油污水 | pH | 无量纲 | 6～9★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 外排时 |  |  |
| 5 |  | 煤柴油加氢含油污水提升池 |  | CODcr | mg/l | 800★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
| 6 |  | 气分含油污水提升池 |  | 硫化物 | mg/l | 实测 | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
| 7 |  | 芳烃联合装置含油污水提升池（一） | 含油污水 | PH | 无量纲 | 6～10★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 500★ | 2次/周 |  |  |
| 8 |  | 芳烃联合装置含油污水提升池（二） |  | 苯系物 | mg/l | 150★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | mg/l | 0.05 | 需要时 |  |  |
| 9 |  | 灵活焦化装置含油污水提升池 | 含油污水 | pH | 无量纲 | 6～9★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 500★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 800★ | 2次/周 |  |  |
| 10 |  | 灵活焦化火炬区含油污水提升池 |  | 氨氮 | mg/l | 35★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | mg/l | 40 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 5 | 外排时 |  |  |
| 11 |  | 溶剂再生废碱液外排口 | 废碱液 | 去酸性水汽提，生产制定工艺控制指标 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 酸性水汽提净化水 | 净化水 | PH | 无量纲 | 6-10★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/l | 35★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 10★ | 2次/周 |  |  |
| 13 |  | 硫磺回收联合装置含油污水提升池 | 含油污水 | PH | 无量纲 | 6～9★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 800★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/l | 35★ | 2次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 5★ | 2次/周 |  |  |
| 14 |  | 原油罐区含盐污水提升池（一） | 含盐污水 | PH | 无量纲 | 6～9 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 外排时 |  |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 800 | 1次/周 |  |  |
| 15 |  | 原油罐区含盐污水提升池（二） |  | 硫化物 | mg/l | 20 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 总溶解性固体 | mg/l | 实测 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 汞 | mg/l | 实测 | 需要时 |  |  |
| 16 |  | 东部罐区含油污水提升池 | 含油污水 | PH | 无量纲 | 6～9 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 外排时 |  |  |
| 17 |  | 西部罐区含油污水提升池一 |  | CODcr | mg/l | 800★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | mg/l | 100★ | 1次/周 |  |  |
| 18 |  | 西部罐区含油污水提升池二 |  | 氨氮 | mg/l | 45 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 5 | 1次/周 |  |  |
| 19 |  | 火炬气回收含油污水提升池、气柜区含油污水提升池 | 含油污水 | PH | 无量纲 | 6～9 | 1次/周 |  | （待确认） |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 1500 | 1次/周 |  |  |
| 20 |  | 循环水场 (一）含盐污水提升池 | 含盐污水 | PH | 无量纲 | 6～9★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 0.5 | 1次/周 |  |  |
| 21 |  | 循环水场 (二）含盐污水提升池 |  | CODcr | mg/l | 100 | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 总溶解性固体TDS | mg/l | 3500 | 1次/周 |  |  |
| 22 |  | 空分空压含油污水提升池 | 含油污水 | PH | 无量纲 | 6～9★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 1次/周 |  |  |
| 23 |  | 中心化验室含油污水提升池 | 化验污水 | PH | 无量纲 | 6～9★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 外排时 |  |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 800★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | mg/l | 100★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 5★ | 1次/周 |  |  |
| （二） | 煤电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 脱硫塔排口 | 脱硫废水 | 氟化物 | mg/l | 3 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | mg/l | 0.005 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/l | 0.2 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | mg/l | 0.1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | TOC | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  |  | 苯并(a)芘 | mg/l | 0.00003 | 需要时 |  | 外委 |
| 2 |  | 脱硫海水排放口（1#、2#） | 总排污水 | PH | 无量纲 | 6～9★ | 1次/日 |  |  |
|  |  |  |  | SS | mg/l | 30 | 1次/日 |  |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 100★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 油 | mg/l | 3 | 1次/日 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 水温 | mg/l | 45★ | 1次/日 |  |  |
|  |  |  |  | 余氯 | mg/l | 2★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | mg/l | 0.005 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | mg/l | 1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/l | 0.2 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | mg/l | 0.1 | 1次/季 |  |  |
|  |  |  |  | TOC | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  |  | 亚硫酸盐 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | mg/l | 500个每L | 1次/月 |  |  |
| 3 |  | 灰渣填埋场收集池 | 沥析液及雨水 | PH | 无量纲 | 6～9 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | mg/l | 0.1 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 镍 | mg/l | 2 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 总汞 | mg/l | 0.005 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/l | 0.2 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 锰 | mg/l | 10 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 钒 | mg/l | 1 | 需要时 |  |  |
|  |  |  |  | 钡 | mg/l | 20 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 钴 | mg/l | 2 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 铜 | mg/l | 1 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 钼 | mg/l | 2 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | mg/l | 5 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 氟 | mg/l | 3 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 铍 | mg/l | 2 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 5 | 外排前 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | mg/l | 1 | 外排前 |  |  |
| 4 |  | 含油污水井 | 含油污水（含生活水） | PH | 无量纲 | 6～9★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 300★ | 1次/周 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/l | 45★ | 1次/周 |  |  |
| （三） | 污水处理场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 含油污水回用水池 | 回用污水 | 外排时参照外排含盐污水指标 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 含盐污水监控池（外排至热电部） | 外排含盐污水 | PH | 无量纲 | 6～9★ |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 3★ |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 80/100★/120 |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | mg/l | 30★ |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | mg/l | 0.5★ |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/l | 0.5 |  | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | TOC | mg/l | 20 |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/l | 70 |  | 3次/周 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/l | 100 |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/l | 15/20★/30 |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 总溶解性固体 | mg/l | 实测 |  | 需要时 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/l | 2（外报30） |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 1 |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 镉 | mg/l | 0.1 |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 铅 | mg/l | 1 |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 锰 | mg/l | 10 |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/l | 0.2 |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 镍 | mg/l | 1 |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | mg/l | 500个每L |  | 1次/周 |  |
|  |  |  |  | 汞 | mg/l | 0.005 |  | 需要时 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮 |  | 50 |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 |  | 5 |  | 1次/周 |  |
| （四） | 污染雨水及雨水监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 厂区雨水监控池 | 雨水 | pH | 无量纲 | 6～9 |  | 外排时 | 厂区雨水监控池不考核 |
| 2 |  | 常减压联合装置污染雨水提升池 |  | 石油类 | mg/l | 3 |  | 外排时 |  |
| 3 |  | 芳烃联合装置含油污水提升池1 |  | CODcr | mg/l | 120★ |  | 外排时 |  |
| 4 |  | 芳烃联合装置含油污水提升池2 |  | 挥发酚 | mg/l | 0.5 |  | 需要时 |  |
| 5 |  | 灵活焦化初期雨水提升池 |  | 氨氮 | mg/l | 8 |  | 外排时 |  |
| 6 |  | 硫磺联合装置污染雨水提升池 |  | 硫化物 | mg/l | 5 |  | 外排时 |  |
| 7 |  | 西部罐区雨水监控池 |  | 悬浮物 | mg/l | 70 |  | 外排时 |  |
| 8 |  | 西码头区雨水监控池 |  | —— | —— | —— |  | —— |  |
| （五） | 事故水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 厂区事故池 | 事故废水 | pH | 无量纲 | 实测 |  | 事故后 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | mg/l | 实测 |  | 事故后 |  |
|  |  |  |  | CODcr | mg/l | 实测 |  | 事故后 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/l | 实测 |  | 事故后 |  |
| 2 |  | 西码头区事故水 |  | 挥发酚 | mg/l | 实测 |  | 事故后 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/l | 实测 |  | 事故后 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | mg/l | 实测 |  | 事故后 |  |
|  |  |  |  | 苯系物 | mg/l | 实测 |  | 事故后 |  |
| （六） | 海水淡化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 浓盐水排放口 | 浓盐水 | pH | 无量纲 | 6-9 |  | 1次/日 |  |
|  |  |  |  | 悬浮固体 | mg/l | 70 |  | 2次/周 |  |
|  |  |  |  | 余氯 | mg/l | 2★ |  | 1次/日 |  |

注：“★”表示分级考核控制指标，其余为监控项目；xx/yy/zz表示内控/考核/外控指标。

| 表4 煤灰（渣）监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 取样号 | 取样地点 | 样品类别 | 分析项目 | 单位 | 控制指标 | 分析频次 | 备 注 |
| 一、 | 煤电站灰（渣） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 煤电站 | 煤灰（渣） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二恶英PCDDs | ng/l | 实测 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 二苯呋喃PCDFs | ng/l | 实测 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 苯并芘benzo(a)pyrene | ng/l | 实测 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  | 砷arsenic | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 铍beryllium | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 硼boron | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 镉cadmium | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 铬chromium | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 钴cobalt | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 铅lead | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 汞mercury | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |
|  |  |  |  | 硒 selenium | mg/l | 实测 | 1次/季度 |  |

| 表5 海岸线水质监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 取样号 | 取样地点 | 水质类别 | 分析项目 | 单位 | 目标值 | 分析频次 | 备 注 |
| 一、 | 海岸线水质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 海水监测点（4个） | 海水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Copper铜 | mg/l | 0.008 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Cadmium镉 | mg/l | 0.01 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Chromium (VI)铬（VI） | mg/l | 0.05 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Lead铅 | mg/l | 0.0085 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Mercury汞 | mg/l | 0.00016 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/l | 0.12 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 磷酸盐，PO4-P | mg/l | 0.045 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Zinc锌 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 镍 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 透明度 | /cm | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Ammonia氨 | mg/l | 0.07 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Nitrate硝酸盐 | mg/l | 0.06 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Nitrite亚硝酸盐 | mg/l | 0.055 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 叶绿素a | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠杆菌 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 总大肠杆菌 | mg/l | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Phosphate磷酸盐 | mg/l | 0.045(estuaries) 0.015(coastal) | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | PH | 无量纲 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Oil and grease油脂 | mg/l | 0.14 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Cyanid氰化物 | mg/l | 0.007 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 盐度 | ‰ | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Dissolved Oxygen溶解氧 | mg/l | 4 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Bacteria – enterococci细菌-大肠杆菌 | MPN/100ml估计数目/100毫升 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Bacteria - Faecal Coliforms细菌-粪大肠杆菌 | MPN/100ml估计数目/100毫升 | 实测 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | 悬浮固体总量（TSS） | mg/l | ≤10% increase over seasonal Average 增加量超过季节性变化不超过10% | 1次/月 |  |
|  |  |  |  | Temperature温度 | ˚C | ≤2˚C increase over maximum Ambient 温升高出环境温度不超过2℃ | 1次/月 |  |

注：①4个站的采样周期应当为每月的大潮涨潮和退潮，即每次勘测两2个试样。每个月共8个试样。②监测点位见图2。

表6  地下水监测计划

| 序号 | 取样号 | 取样地点 | 水质类别 | 分析项目 | 单位 | Target Value 目标值 | Intervention Value 干预值 | 监测频次 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水监测井 | 地下水 | PH | 无量纲 | 6.5～8.5 |  | 1次/月 |  |
|  |  |  | 地下水 | 氨氮（以N计） | mg/l | ≤0.02 |  | 1次/月 |  |
|  |  |  | 地下水 | 硫化物 | mg/l | ≤0.02 | ≤0.05 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 地下水 | 硝酸盐氮 | mg/l | ≤2.0 |  | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 亚硝酸盐氮 | mg/l | ≤0.01 |  | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 石油类mineral oil① | µg/l | 50 | 600 | 1次/月 | 适用于（支链）烷烃 |
|  |  |  | 地下水 | 苯benzene① | µg/l | 0.2 | 30 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 乙苯① | µg/l | 4 | 150 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 甲苯toluene① | µg/l | 7 | 1000 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 二甲苯xylene① | µg/l | 0.2 | 70 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | Napthalene萘① | µg/l | 0.01 | 70 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | Anthracene蒽① | µg/l | 0.0007 | 5 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | Phenantrene菲① | µg/l | 0.003 | 5 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | Fluroanthene荧蒽① | µg/l | 0.003 | 1 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 镉cadmium① | µg/l | 0.4 | 6 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 铬chromium① | µg/l | 1 | 30 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 铜copper | mg/l | 15 | 75 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 铅lead① | µg/l | 15 | 75 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 镍nickel① | µg/l | 15 | 75 | 1次/月 |  |
|  |  |  | 地下水 | 汞mercury① | µg/l | 0.05 | 0.3 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 钼① | µg/l | 5 | 300 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 砷arsenic① | µg/l | 10 | 60 | 需要时 |  |
|  |  |  | 地下水 | 锰manganese① | µg/l | 5 | 300 | 需要时 |  |

注：①表示执行新加坡JTC EBS准则的要求；除标注①的项目外执行《地下水质量标准》GB/T 14848-2017一级标准。

水监测计划

表7 噪声监测计划

| 监测类别 | 监测点 | 监测设施 | 单位 | 控制指标 |  |  |  |  |  | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 白天7ab-7pm |  | 傍晚7pm-11pm |  | 夜间11pm-7am |  |  |  |
|  |  |  |  | 连续 | 短期 | 连续 | 短期 | 连续 | 短期 |  |  |
| 厂界噪声 | N1 | 自动监测站 | dB | - | 75 | - | 70 | - | 65 | 连续 | 连续5分钟监控噪音环境 |
| 厂界噪声 | N1 | 噪声仪 | dB | - | 75 | - | 70 | - | 65 | 1次/月 | 符合ANSI和IEC61672-2二类标准 |
| 远程噪声 | N2 | 噪声仪 | dB | 65 | 70 | 60 | 65 | 55 | 60 | 1次/月 |  |
| 远程噪声 | N3 | 噪声仪 | dB | 65 | 70 | 60 | 65 | 55 | 60 | 1次/月 |  |
| 厂界噪声 | N4 | 噪声仪 | dB | - | 75 | - | 70 | - | 65 | 1次/月 |  |
| 厂界噪声 | N5 | 噪声仪 | dB | - | 75 | - | 70 | - | 65 | 1次/月 |  |
| 厂界噪声 | N6 | 噪声仪 | dB | - | 75 | - | 70 | - | 65 | 1次/月 |  |

表8  噪音监控现场记录

噪音监控现场记录 观察员：; 日期：. 麦克风高度：; 主地面以上1.6m（或 m）. 设备; 数量; 序列号. 噪音记录仪编号/型号. 声音校正器. 位置. 星期. 日期. 时间. 风：强度/风向. 空气温度. 湿球/湿度. 云量（%）. 标定等级. GPS 坐标. LAeq（5分钟） 噪声级; 噪音源; LAeq（5分钟） 噪声级; 噪音源. 勘测1. 勘测2. 勘测3. 勘测4. 勘测5. 勘测6. 编制人： 日期：

表9  污染源普查监测执行表

| 类型 | 采样点 | 监测项目 | 分析频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源普查 | 燃煤 | 硫含量、重金属（Hg、Pb、钒、铬等） | 品种更换时；1次/3年 |  |
|  | 燃料气、燃料油 | 硫含量 |  |  |
|  | 装置废气排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃、挥发性有机物（VOCs）、烟气参数等 |  |  |
|  | 装置污水排放源:含硫污水、含油污水、生产废水等 | 流量、化学需氧量、氨氮、硫化物、石油类、挥发酚、氰化物、砷、总铬、六价铬、铅、镉、汞等 |  |  |
|  | 存储设施：储罐、装载等 | 挥发性有机物（VOCs） |  |  |

# 5  比对监测

5.1  比对监测要求

5.1.1  废水在线监测仪表除流量外，环境监测站每月至少进行1 次自动监测方法与实验室标准方法的比对，结果满足《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》的要求。每次比对监测时，手工监测与在线监测数据对不少于3组；

5.1.2  废气在线监测仪表除流量外，环境监测站每季度至少进行1 次自动监测方法与实验室标准方法的比对，结果满足《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》的要求。每次比对监测时，手工监测和在线监测比对监测数据气态污染物对不少于6 组，颗粒物、流速、烟温等样品不少于3组；

5.1.3  比对监测与在线连续监测采样时间及采样点位置保证一致，比对监测过程中尽可能保证比对样品均匀一致。实验室分析样品在当天完成测定，否则要加固定剂，一般不准超过2天；

5.1.4  环境监测站监测烟气时，要核定风量，在采样同时记录鼓风机和引风机的风压、风量等信息。初步核算实测风量与风机额定风量的合理性，若存在不合理情况（如实测风量大于风机额定风量），立即现场核实。

5.2  监测时间要求

5.2.1  废气监测中每周监测项目在每周周五前完成，月度监测项目在每月20日前完成，季度监测项目必须在每季度中间月份20日前完成；

5.2.2  废水监测中装置排污监测频次按照废水监测计划执行表执行，环境水域监测项目月度监测项目在每月20日前完成，季度监测项目必须在每季度中间月份20日前完成，年度监测项目必须在上半年完成，季节性监测项目根据潮汐、丰水期和枯水期等情况安排；

5.2.3  在进行烟气监测前将监测计划提前3天发给各运行部HSE工程师。

5.3  监测程序要求

5.3.1  环境监测的采样、分析工作由环境监测站负责，运行部负责监护和配合；

5.3.2  运行部根据监测时间要求提前开具作业用电、采样口法兰拆卸等相关票据、协调船只配合海域监测采样工作、协助环境监测站和政府环保部门开展定期的在线监测仪表的比对监测；

5.3.3  环境监测站安排专人配合政府环保部门对废水、废气监督性监测工作，配合现场采样、监测仪器安装操作；

5.3.4  在线监测仪表维护单位安排专人记录监测比对数据，超出评价标准要及时告知HSE和仪控部工程师，并及时进行仪表校核；

5.3.5  仪控部仪表工程师到现场指导监测仪表的校准，负责提供在线监测仪表实时数据统计报表；

5.4  在线仪表维护比对要求

5.4.1  在线仪表维护单位要制定在线监测仪表日常维护工作计划，每日至少巡检维护一次，每月至少开展一次监测仪表维护性比对工作；

5.4.2  保持在线监控仪表站房整洁，仪表标识完好，设备台账和维护台账齐全，记录清晰、详细；

5.4.3  配合环境监测站定期进行比对监测。

5.5  监测数据保存传递要求

5.5.1  环境监测站应对监测数据及时录入LIMS，在录入前执行三级审核制度；录入LIMS系统的污染物监测结果计量单位必须为污染物排放标准（或环境质量标准）的计量单位，录入LIMS系统的废气监测结果至少包括：大气污染物实测浓度和基准浓度、烟气温度、烟气湿度、烟气流速、标干流量。

5.5.2  仪表维护单位每班检查一次数据采集仪运行传输状态，数据上传异常时，要及时通知数据采集仪维护商处理，并告知HSE部。

5.5.3  环境监测站应对监测过程的关键信息和数据予以及时记录、存档备查。所有纸质记录要清晰、明了、真实、齐全，若要涂改保留痕迹，纸质记录保存2年，发布的监测数据在LIMS系统中长期保存。

表10  在线监测仪表比对监测执行表

| 装置区 | 在线监测仪表 | 监测频次 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热电部 | SO2在线监测仪表 | 1次/季度 | SO2、NOx、NH3、烟尘、氧含量、流速 | 环境监测站主责，热电部部和仪表维保商配合。 |
|  | NOx在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 烟尘在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 氧含量在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 氨含量在线仪表 |  |  |  |
|  | 流速计 |  |  |  |
| 硫磺 | SO2在线监测仪表 | 1次/季度 | SO2、NOx、氧含量 | 环境监测站主责，炼油四部和仪表维保商配合。 |
|  | NOx在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 氧含量在线监测仪表 |  |  |  |
| 灵活焦化 | SO2在线监测仪表 | 1次/季度 | SO2、NOx、氧含量 | 环境监测站主责，炼油四部和仪表维保商配合。 |
|  | NOx在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 氧含量在线监测仪表 |  |  |  |
| 污水处理站 | COD在线监测仪表 | 1次/月 | COD、NH3-N、pH、石油类、流量 | 环境监测站主责，公用工程部和仪表维保商配合。 |
|  | NH3-N在线监测仪表 |  |  |  |
|  | pH在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 石油类监测仪表 |  |  |  |
| 热电部海水脱硫外排口 | COD在线监测仪表 | 1次/月 | COD、NH3-N、pH、流量 | 环境监测站主责，公用工程部和仪表维保商配合。 |
|  | NH3-N在线监测仪表 |  |  |  |
|  | pH在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 余氯在线监测仪表 |  |  |  |
| 雨水监测池 | COD在线监测仪表 | 1次/月 | COD、NH3-N、pH、石油类、流量 | 环境监测站主责，公用工程部和仪表维保商配合。 |
|  | NH3-N在线监测仪表 |  |  |  |
|  | pH在线监测仪表 |  |  |  |
|  | 石油类监测仪表 |  |  |  |

# 6  附件

6.1  空气质量监测站点

图1  空气质量监控站布点图

6.2  海岸线监测站点

表11水质监控站的建议坐标点

| 站名 | 纬度 | 经度 |
| --- | --- | --- |
| WQ01 | 4° 59'25.19"N | 115° 6'45.63"E |
| WQ02 | 4° 59'24.64"N | 115° 7'16.22"E |
| WQ03 | 4° 59'32.73"N | 115° 7'54.24"E |
| WQ04 | 5° 0'1.04"N | 115° 8'16.81"E |

。

图2  海水水质监控站布点图

6.3  地下水监测站点

图3  西码头库区钻孔和地下水监控井位置（x–监控井，共7个站）

图4  主厂区地下水监控井位置（x–监控井，共7个站）

图5  PMB东部和火炬、吹填区域地下水监控井位置（x–监控井，共10个站）

6.4  噪声监测点

表12 噪声监测点一览表

| 站名 | 位置 | 纬度 | 经度 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 |  | 5° 00'38.93"N | 115° 06'06.20"E |
| N2 |  | 4° 59'45.56"N | 115° 03'48.95"E |
| N3 |  | 5° 02'14.07"N | 115° 05'15.49"E |

图6  噪声监测布点图

6.5  废水采样记录

表13 废水采样记录表

| 采样时间 | 采样口名称 | 分析项目 | 污水罐液位 | 样品外观 描述 | 采样人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.6 废气采样记录

表14废气采样记录表

| 监测点位 | 采样时间 | 运行负荷 (电机负荷) | 鼓/引风机风量表读数 | 气温℃ | 采样人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |