电焊气割安全

电焊气割，是高危险的作业，在作业过程中存在多种事故隐患。这些不安全、不稳定的因素，容易发生火灾、爆炸、触电、烫伤、高处坠落、急性中毒等多种伤害事故，导致工伤、工亡及焊工尘肺、慢性中毒、血液疾病、电光性眼炎、皮肤病等职业疾病，直接影响作业人员的安全和健康。

1无特种作业操作证，不焊割。

焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

2．雨天、露天作业无可靠安全措施，不焊割。

雨天容易造成脚下湿滑，发生滑倒或坠落；同时雨天人体电阻较小，易触电。

3装过易燃、易爆及有害物品的容器，未进行彻底清洗、未进行可燃浓度检测，不焊割。

容器内部可能产生有毒气体和有害气体，未经清洗处理就实施焊接作业，

可能导致中毒或者火灾事故。

4在容器内工作无12伏低压照明和通风不良，不焊割。当照明不足时，

容易发生误操作或其他安全隐患；焊接过程中会产生有毒有害气体和烟尘，

在通风不良情况下容易发生中毒事故。

5设备内无断电，设备未卸压，不焊割。

设备未断电就进行焊接，会发生触电事故；压力容器未泄压就进行焊接，

容易发生气体或液体喷出。

6作业区周围有易燃易爆物品未消除干净，不焊割。

易燃易爆物品未消除干净，容易被火星引燃。

7焊体性质不清、火星飞向不明，不焊割。

焊接物体性质不明，易发生不可预见性事故。

8设备安全附件不全或失效，不焊割。

电焊机的焊把线、接地线、焊钳，以及乙炔瓶上的回火阀、易熔塞等附件，

是确保焊割作业安全性的重要设施。

9锅炉、容器等设备内无专人监护、无防护措施，不焊割。

有限空间或密闭空间内焊割时，必须有专人警戒和监护，以便在发生危险情况时及时处置。

10禁火区内未采取安全措施、未办理动火手续，不焊割。

禁火区内火灾风险等级高，在禁火区内实施焊割作业，一般实行（三级）审批制。

登高作业

登高作业，是指借助于登高用具或登高设施，在攀登条件下进行的高处作业。这类作业在施工现场经常进行，较易发生危险，导致高处坠落。

因此，为保障登高人员的生命安全，避免事故的发生，我们特别总结了登高作业“十不干”，希望能为大家的安全加一份保障。

1患有登高禁忌症者，如患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等的工人不登高。

患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、深度近视眼等疾病及年满55周岁的员工不准登高。

2无人监护不准登高。

高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位，无人监护不准登高。

3没有戴安全帽、未系安全带、不扎紧裤管，不准登高作业。

高处作业人应按规定穿戴劳保用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。没有戴安全帽、未系安全带、不扎紧裤管，不准登高作业。

4作业现场有六级以上大风及暴雨、雷电、大雪、大雾时不准登高。

作业现场遇有大风、暴雨、雷电、大雪、大雾等恶劣自然天气时，不准登高。

5脚手架、跳板不牢不准登高。

脚手架、跳板不牢不准登高；不准攀爬危房、危墙，不准在彩钢板、石棉瓦等非永久性建筑的屋顶站立、行走。

6梯子无防滑措施、未穿防滑鞋，不准登高。

高处作业人员必须按要求穿戴个人防护用品和工鞋，作业前要认真检查工作环境。梯子无防滑措施、未穿防滑鞋不准登高。

7不准攀爬井架、龙门架、脚手架，不能乘坐非载人的垂直运输设备登高。

不准攀爬井架、龙门架、脚手架，不能乘坐非载人的垂直运输设备登高。

8携带笨重物件不准登高。

作业人员登高时，思想必须要集中，爬爬梯时，手中不得握持任何物件，携带笨重物件不准登高。

9高压线旁无遮拦不准登高。

在高压线旁进行登高作业时，要确保高压线旁有遮挡，无遮挡时不准登高。

10未确认攀登物是否带电不准登高；光线不足不准登高。