起重吊装作业

起重吊装作业，是指使用起重设备将建筑结构、构件或设备提升或移动至设计指定位置和标高，并按要求安装固定的施工过程。这类作业在施工现场经常进行，较易发生危险，导致起重伤害。

因此，为保障起重作业人员及起重作业附近人员安全，避免事故的发生，我们特别总结了起重吊装作业“十不吊”，希望能为大家的安全加一份保障。

1歪拉斜挂不吊

起吊的构件应确保在起重机吊杆顶的正下方，严禁采用斜拉、斜吊。

2超载不吊

严禁超载吊装和起吊重量不明的重大构件和设备。

3吊物捆扎不牢不吊

起吊前应先检查吊物的平衡性和绑扎的牢固性，确认无误后，方可起吊，吊物捆扎不牢严禁起吊。

4指挥信号不明或违章指挥不吊

对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不得起吊。

5吊物边缘锋利、无防护措施不吊

吊装有棱角的物件时，必须垫以木板或麻袋等物，吊物边缘锋利无防护措施严禁起吊。

6吊物上站人或有活动物体不吊

严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。

7埋在地下的构件不吊

严禁起吊埋于地下或粘结在地面上的构件。

8安全装置不齐全或动作不灵敏、失效者不吊

起重机的变幅指示器、力矩限制器和限位开关等安全保护装置，必须齐全完整、灵活可靠，安全装置不齐全或动作不灵敏、失效者严禁起吊。

9吊物重量不明、光线阴暗、视线不清不吊

吊装作业夜间施工时必须有足够的照明。吊物重量不明、光线阴暗、视线不清严禁起吊。

10六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气不吊

大雨天、雾天、大雪天及六级以上大风天等恶劣天气应停止吊装作业。

电气操作

电气操作，是指将电气设备状态进行转换，一次系统运行方式变更，继电保护定值调整、装置的启停用，二次回路切换，自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。在电器操作的过程中较易发生危险，引起触电事故。因此，为保障电气作业人员的安全，避免事故的发生，小编特别整理总结了电气安全“十不准”，希望大家铭记于心。

1、无证不操作。电气操作人员要经过专业的培训，无电工证的人员不准装接电气设备。

2、不玩弄电气设备和开关。电气设备和开关在工作状态下都带电，任何人不准玩弄。

3、不使用绝缘损坏的电气设备。

4、不利用电热设备和灯泡取暖。电热设备和灯泡将电能转换成热能，工作温度较高，稍有不慎，易引发火灾事故，不准用来取暖。

5、不启动挂有警告牌的电气设备。电气警告牌的作用是提醒电气工作人员避免发生误操作或误入带电区域，不准启动挂有警告牌的电气设备。

6、不用水冲洗揩擦电气设备。水具有导电性，用水冲洗揩擦电气设备时，易发生触电事故。

7、不调换容量不符的熔丝。熔丝的作用是当电路严重过载时迅速熔断切断电源，电气设备的熔丝熔断时，更换容量不符的熔丝，起不到过载保护的作用。

8、设备安全附件不全或失效，不焊割。未办手续，不在埋有电缆的地方打桩动土。

9、不盲目对触电者进行施救。发现有人触电，应先切断电源，再进行进一步抢救；触电者未脱离电源前，不准直接接触触电者。

10、雷电时，不接近避雷器和避雷针。