行业指导说明

| 话题： 安全使用脚手架的规范 |  |  | 参考编号： IGN 01/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 由...批准： 主任 | 颁布日期： 2020年2月5日 | 到期日： 没有 | 修订编号： 1个 |

目录

目的	4

背景	4

定义	4

相关立法	5

指导状态	6

如何使用这些指南	6

1.高空工作	7

1.1。定义	7

1.2。在2m以上工作	7

1.3。高处工作的例子	7

2.人员责任	8

3.什么是风险管理？	9

4.与脚手架使用相关的管理风险	10

4.1。识别危害	10

4.2。评估风险	10

4.3。实施风险控制	11

4.3.1。高风险施工许可工作	13

4.3.2。控制措施的结合	14

4.4。传达调查结果	14

4.4.1。通知并咨询您的工人	14

4.4.2。与其他人进行咨询，合作和协调活动网站的占用者	15

4.4.3。信息，指导，培训和监督。	15

4.5。审查风险控制措施	16

5。脚手架工程风险控制实例	17

5.1。脚手架安全搭设	17

5.2。脚手架安全拆除	20

5.3。脚手架改造与维护	20

5.4。高空坠物	21

5.5。防坠平台	22

5.6。防坠落系统	23

5.7。边缘保护	23

5.8。进出口	24

5.9。梯子	24

5.10。周边安全壳屏蔽	25

5.11。电力	25

5.12。动力移动设备和交通	26

5.13条。不同支架系统的混合组分	27

5.14。露天开挖或沟槽附近的脚手架	28

6。脚手架类型	29

6.1。文莱使用A或H型框架脚手架的特别注意事项	29

6.1.1。框架脚手架	29

6.2。鸟笼脚手架	31

6.3。静电塔式脚手架	32

6.4。活动脚手架	33

6.5。管钩脚手架	35

6.6。悬式脚手架	36

6.7。特殊脚手架	37

6.8。拆除脚手架，包括支撑工程	37

6.9。安全网和外围网	38

6.10。接球台	39

7。规划脚手架工程	40

7.1。脚手架平面图	40

7.2。安全工作方法说明	42

7.3。设计师	43

7.4。安全报告	44

7.5。技术指导	46

7.6。预制构件设计鉴定	46

7.7。脚手架设计	46

7.7.1。基础	47

7.7.2。地面条件	47

7.7.3。载荷	47

7.7.4。环境负荷	47

7.7.5。恒载	48

7.7.6。活荷载	48

7.7.7。支撑结构	49

7.7.8。底板和底板	49

7.7.9。系挂脚手架	50

7.7.10。工作平台	51

7.7.11。职责	53

7.8。邻近建筑物或构筑物	55

7.9。未经授权的访问	55

7.10。应急预案	55

7.10.1。分级应急响应	56

8。检查和维护	57

8.1。移交检查	57

8.2。检查频率	57

8.3。脚手架和脚手架组件	58

附录A-定义	60

附录B—脚手架工程	65

附录C一般和技术指南	67

附录D –脚手架检查清单	68

附录E –脚手架移交证书：超过2M的脚手架	74

附录F –脚手架详细信息	75

附录G –脚手架培训和能力	128

附录H –文莱的脚手架类型	135

附录I–脚手架配件和辅助设备	140

致谢	145

参考资料	145

# 目的

为脚手架一生的安全使用提供实用指导从设计到拆卸的周期。

本指南提供了有关各种类型的文莱达鲁萨兰国提供的脚手架以及人们对它的期望脚手架的设计者，建造者，检查人员和使用者，以确保脚手架在整个生命周期中都是安全的。这些规范还使提及文莱达鲁萨兰国的适用法律，包括实用法律这些法律的解释。

# 背景

脚手架是一种提供以下功能的通用方法：

- 安全进出工作地点

- 一个安全的平台，可在高空工作时在上面进行作业，刹车高层建筑施工的例子有安全隐患的工作平台

- 跌落并造成伤害，例如在坑上作业

一旦建造并通过认证，该脚手架就可以满足特定目的并随时准备做好。

但是，在脚手架的建造，改建或拆除过程中，必须采取特殊的预防措施，因为这类工作本身可能可能导致跌倒倒并造成伤害。

# 定义

客户 - 指要求棚架工作的人；

巴勒斯坦 – 指负责执行的个人或企业建筑工程；例如，建筑，改建，维护或拆除；

占用者 –在工作场所安全与健康（建筑）中定义法规，2014年；

主合同 -指由客户指定负责管理的合同超过一个的项目的建设阶段；

专业工程师 –在工作场所安全与健康中定义（建筑）条例，2014年；

脚手架在工作场所安全与健康（建筑）中定义法规，2014年；

通常使用脚手架，刹车工人可以有一个安全，稳定的平台从无法在地面或地面上完成工作时开始的工作成品地板.一旦建造好脚手架，便可以作为控制措施，以防止脚手架受伤。高空工作时坠落的人和物体;

脚手架 –指植物成分和脚手架材料，当组装成支架；

脚手架制服 – 指拥有管理权的人或占用者和控制脚手架工作；

脚手架工作 –指与建造或拆除有关的任何活动脚手架

使用 “使用脚手架” –包括设计，建造，改变，操作，检查和拆除脚手架，预先覆盖脚手架的生命周期；

高空作业 –文莱高空作业立法中没有法律定义。但是，这是整个行业使用的通用术语，表示由于可能存在某人或其他人，应采取其他预防措施物体掉落并造成伤害。但是文莱立法确实提到了在2m高处工作，需要特殊的法律要求遇见这些将在本文档中进行适当讨论。

工人–指实际军队工作的个人。工人包括但不限于：水管工，电工，脚手架，土木工人，电气工人，机械工人，油漆工，喷砂机，焊工，钢铁架设工，劳动者，以及主管，领班和主管。

# 相关立法

2009年《工作场所安全与健康条例》，简称WHSO，2009年，提供有关工作场所安全与卫生的总体法律要求在文莱达鲁萨兰国。它对校长，雇主，雇员和自雇人士提供安全的地方工作并防止伤害人员（包括公众）。

关于安全使用根据《工作场所安全与健康（建筑）条例》的规定，2014年。在本文件中需要的地方引用这些法规。

2014年《工作场所安全与健康（风险管理）条例》，要求雇主对任何对可能受到其影响的任何人的安全和健康风险承诺。

2014年《工作场所安全与健康（事故报告）条例》，在工作地点发生任何事故的情况下，对雇主负有责任导致任何员工死亡以及存在任何危险的地方发生，通知权威。脚手架结构倒塌包括表格工作是特定的危险事件。

# 指导状态

准则不是法律要求，但是如果遵守该准则，通常要做的事打破证明遵守法律。如果一个人不符合规范，他将必须证明自己选择了这种方法突破达到与他一样的合规水平

遵循规范。

# 如何使用这些指南

这些规范应与参考法规一起阅读确保维持正确的理解和背景。对《 2009年工作场所安全与健康令》各节的引用是由（S）制造。参考《工作场所安全与卫生（建筑）》中的法规（R）制定了2014年法规。

# 1.高空工作

## 1.1。定义

文莱高空工作立法中没有法律定义。但是，这是整个行业使用的通用术语，表示由于潜在的潜在危险，应采取额外的预防措施有人或物体跌落并造成伤害。

在整个文档中，术语“高空工作”用于表示可能会跌倒并造成人身伤害或容易掉落的物体导致人身伤害或财产损失伤害。

## 1.2。在2m以上工作

根据《工作场所安全与健康（建筑）法规》，2014年，涉及脚手架的脚手架工作物体可能自由倾斜超过2m被归类为“高风险建设工作”，需要获得工作许可。

## 1.3。高处工作的例子

高空工作的典型示例是：

- 在梯子或垂直的屋顶上工作

- 可能掉落在脆弱的表面或结构中

- 可能掉入地板的开口或地面的孔中，或者水上/上方

有一个普遍的误解，认为梯子和梯子是例外。在很多情况下，梯子是最适合高空工作的设备。考虑在工作场所采取预防措施时采取明智的方法高度。

# 2.人员责任

根据WHSO（2009年），雇主负有主要责任，以确保在合理可行的范围内，工人和其他人不得因其活动或事业而面临健康和安全风险。这包括使用脚手架。

工作场所的占用者在工作场所下也有特定的职责2014年《安全与健康（建筑）条例》

和控制现场的脚手架活动。为了清楚起见，对以下事项进行管理和控制的个人或占用者本指南中有时将脚手架工作称为脚手架合同。

（脚手架的）安装者或安装者 –根据WHSO，2009年，（S.17）在合理可行的范围内，确保脚手架的方式安装该设备不会对使用该设备的人员的安全和健康构成威胁。脚手架和其他在工作地点或附近的人。

（脚手架的）制造商，进口商和供应商 –根据WHSO，2009（S.16）必须在合理可行的范围内确保该脚手架他们生产，进口或供应的材料不存在安全隐患，健康；并符合公认的良好行业标准。

根据WHSO，2009年的官员（S.47），例如公司董事尽职调查以确保业务或该保证符合WSHO命令（2009年）和本条例在其下制造。这包括采取合理步骤以确保企业或企业拥有并使用适当的资源，并且消除或最小化施工中产生的风险的过程工作。

本指南中的脚手架检查员 –

相关的知识和经验，盔甲能够检查和发现任何基本通道和复杂/设计的脚手架结构的故障，签署证书和注册并在以下方面提供建议根据行业最佳实践和法律要求。

他将了解脚手架的组成部分，形式基本通道脚手架的建造和检查程序遵守现行的相关法律，本指南以及了解适当的安全法规和能力检查时解释设计规格和法规

用于故障的复杂/设计的脚手架结构。

本指南中的脚手架主管 –是具有以下条件的合格人员：

能够分配，协调，成为的知识和经验负责其团队和现场其他工人的安全，能够注意到他的团队成员的职业发展，成为一个好聆听者以及与他的团队和参与的沟通者。

# 3.什么是风险管理？

有效控制安全和健康风险涉及预定系统性流程，称为“风险评估”2014年《工作场所安全与健康（风险管理）条例》。风险评估是识别危害并评估风险的过程。遭受危害的人受伤或生病的可能性，并确定控制受伤或生病风险所需的适当措施。可以总结为：

- 识别危害

- 评估风险并实施控制

- 传达调查结果

- 审查控制措施的有效性。

# 4.与脚手架使用相关的管理风险

## 4.1。识别危害

有关使用脚手架的危害的一些示例包括-

- 从高处掉下来

- 掉落的物体

- 脚手架倒塌（放置前，放置中和放置后脚手架）

- 在高架电线附近工作（4m以内）

- 移动工厂和其他工作场所交通

- 混合来自不同脚手架系统的成分例如，请勿将铝管与钢管混合使用）

- 在水上工作

- 与起重物体或滑车碰撞

- 手动任务。

## 4.2。评估风险

在评估与脚手架使用有关的风险时，您应该考虑以下：

- 使用的脚手架类型

- 建造脚手架的高度

- 脚手架工作的时间表

- 工作地点的布局，包括邻近公共区域

- 建造脚手架的表面（地面条件下，表面的结构初步要支撑脚手架及其负载）

- 参与人数

- 将在脚手架上或附近使用的工厂和设备

- 一流的相邻并发活动

- 损坏相邻设备或结构

- 使用的材料和安全设备已通过认证

- 营救计划

- 架设，使用，维护，改变和拆卸脚手架

- 可能发生的照射，例如噪音或紫外线（UV）辐射

- 当地的天气状况，尤其是风力。

然后应该可以：

- 选择最适合工作的脚手架类型

- 最小化竖立人员的工作高度拆卸脚手架

- 设置脚手架架设置区域

- 确保边缘保护（包括护栏，中间护栏和脚趾板），防护板或其他跌倒风险控制措施可以在高空工作时安装

R.20：工作现场的占用者应承担以下责任：在合理可行的范围内采取的支撑结构确保支撑结构所必需的措施符合规定。

## 4.3。实施风险控制

控制风险的方式从最高等级保护和可靠性降低最低。该排名被称为控制措施等级。责任人必须始终瞄准首先消除危害。如果这样做不合理，则存在风险必须通过使用以下一项或多个来最小化：

R.4：工作现场的人员或占用者应实施和维护始终旨在建立安全和健康管理系统确保工作场所中每个人的安全和健康的信息，该人是否在工作或是否是该公司的员工占用者。

在高空工作之前，您必须完成以下简单步骤：

- 避免在合理可行的情况下进行高空作业所以

- 在无法避免高空作业的地方，防止跌倒现有的全登机平台，带有护栏和脚趾木板和安全通道

- 通过使用正确的防坠落设备被淘汰。

你应该：

- 从地面做逐步多的工作

- 确保工人可以安全地往返工作地点高度

- 确保必要时有防坠落系统

- 确保按照设计使用设备，并且制造商推荐的用途

- 确保设备适合，稳定和坚固工作，定期维护和检查

- 确保在以下情况下不要使脚手架超载或超车高空工作

- 在易碎表面上或附近工作时要采取预防措施

- 提供保护，防止物体掉落

- 考虑您的紧急疏散和救援程序。

- 替代-例如：

❖手动使用机械辅助工具，例如起重机，提升机，码盘机或手推车将设备和材料转移到任何地方可以代替手动提升

❖请使用重量更轻的脚手架系统材料和使用现代技术，例如，标准长度常数的预设系统由铝而不是钢制成的系统或木材。

- 隔离-例如，请使用混凝土屏障隔离行人和机动工厂，以减少碰撞。

- 工程控件-例如，确实提供了一个捕获平台防止掉落的物体撞击下面的工人或其他人员工作区。

如果风险仍然存在，则必须通过实施管理将风险最低在合理可行的范围内进行控制。例如，商店脚手架组件调整靠近工作区域为了最小化手动装载的距离感动。还应确保有清晰的通道，以使材料设备也很容易接近。任何剩余的风险都必须由适当的人员来最小化防护设备（PPE），例如为工人提供合适的安全帽，个人防坠落设备，听力保护器和高可见度背心。行政控制措施和个人防护装备可持续人类行为和监督，并单独使用，往往效果不佳最小化风险。

### 4.3.1。高风险施工许可工作

在工作场所下的安全与健康（建筑）法规，2014年，涉及脚手架的脚手架工程一个人或物体有可能自由梯度超过2m被列为“高风险建筑工程”，需要工作许可。

R.10：在脚手架上工作，一个人可能摔倒的次数超过2m需要许可证才能建立工作系统。工作许可由项目经理或授权人。

R.13：工作许可由一个人的主管准备在工作现场进行任何高风险建筑工作的人并由项目经理批准，然后提交给现场安全评估员。有关类型的更多信息，请参见附录B。脚手架工程。

不需要工作许可证的地方

如果人员或物品可能自由下落2米或以下，则不要求工作场所的人员或占用人准备脚手架作业许可证。但是，任何从事脚手架作业的人员都应具备相应的能力，并且必须在脚手架的安全安装、拆卸、维护和改造方面获得相关信息、指导、培训和监督。参见附录G

本出版物中使用的其他关键术语见附录A。

S. 12: 每名雇主均有责任在合理切实可行的范围内，采取所需的措施，以确保其雇员在工作场所的安全及健康，而非其雇员在工作场所的安全及健康。

## 4.3.2。控制措施的结合

在许多情况下，控制措施的组合提供了最佳解决方案。例如，使用坠落防护装置保护工人，例如护栏（工程）和安全工作系统（管理）以及其他工人，使其免受坠落物体的伤害，方法是在工作区域设立禁区（隔离）、设置防护网并提供安全帽（PPE）。这些控制措施应在现场工作许可证中提及，并考虑到附录D和计划检查表中提供的相关信息。

R、 33:在工地上进行任何工作的人员、雇主或负责人必须确保在工地上进行任何工作的任何人员配备适当的个人防护设备，并且该设备得到维护并适合使用.

## 4.4。传达调查结果

### 4.4.1。通知并咨询您的工人

在风险管理过程的每一步都需要与工人及其工作场所安全和健康代表协商。在许多情况下，有关建筑工程和项目的决定是在雇用工人之前作出的，因此，在这些早期阶段可能无法与工人协商或通知他们。但是，在脚手架施工过程中，与他们协商是很重要的。应在任何工程开工前进行简报，包括操作要求和应采取的安全措施。

S、 12:作为雇主，你必须在合理可行的范围内，向为你工作的工人提供充分的指导、信息、培训和监督。

S、 28:如果工人由健康和安全代表代表，则协商必须由该代表参与。

R、 7: WSH协调员将建议合理可行的措施，以补救现场的任何不安全条件或不安全工作实践。。

### 4.4.2。与其他人进行咨询，合作和协调活动网站的占用者

一个建筑工地通常由从事一项业务或事业的不同人员共享，如工程师、承包商和移动设备运营商。职责重叠的人员应交流脚手架作业相关风险的信息，包括脚手架区域附近的任何交通和设备移动。它们应以合作和协调的方式共同工作，以便在合理可行的范围内消除或最小化所有风险。应召开例行现场协调会议。

R. 5: 从事业务或经营的工地的占用人必须在合理可行的范围内，就同一事项与所有其他负有工作场所安全或健康职责的人协商、合作和协调活动。

### 4.4.3。信息，指导，培训和监督。

S.12: 任何雇主必须提供任何必要的信息、指导、培训和监督，以保护所有人员免受在工地进行的工作对其安全和健康造成的风险，并适当考虑到：

•工人工作的性质

•工程相关风险的性质

•实施的控制措施。

接受培训的任何人必须容易理解所提供的培训。管理局建议所有参与脚手架作业的工人都经过培训并具备适当的资格。培训应基于政府认可和批准的标准和指南或类似标准和指南。有关所需的培训和经验，请参阅附录G。

R.9: 任何雇主不得指示或允许工人在工地上进行任何体力工作，除非工人已成功完成一般施工安全和健康培训，使工人熟悉与此类工作相关的危险和应遵守的预防措施。

在工地上监督或监督工地所涉及的任何工作或任何过程的人员，必须接受并成功完成一般施工安全和健康培训，以确保被监督人员的安全。参见附录G.

还应为工人提供脚手架和/或脚手架工程和工地的专门培训。担任监督角色的工人（例如，领班或领班）应具有脚手架和脚手架工作方面的经验和培训。参见附录G.

## 4.5。审查风险控制措施

必须定期审查为保护健康和安全而实施的控制措施，以确保其有效，并且控制措施没有引入新的危险。可能有必要修订控制措施：

•当控制措施不能有效控制风险时

•在工地发生可能导致新的或不同的安全和健康风险的变更之前，控制措施可能无法有效控制

•如果发现新的危险或风险

•如果协商结果表明有必要进行审查

•如果健康和安全代表要求审查

常用的评审方法包括现场检查、咨询、测试和分析记录和数据。

在审查控制措施时，还必须审查包括脚手架设计的安全工作方法说明（SWMS），并在必要时进行修订。

# 5。脚手架工程风险控制实例

以下一般要求适用于任何脚手架的使用，本出版物第6节描述了脚手架的更具体类型。

R、 14:管理或控制工地脚手架的人员或占用人必须确保：

•脚手架及其支撑结构由合格人员（即脚手架检查员）检查

•除非该人员收到合格脚手架检查员的书面确认，该检查员已检查脚手架，脚手架施工已完成，否则不得使用脚手架

•如果检查表明脚手架或其支撑结构不安全，则应进行适当的修理、改造和添加，并由合格的脚手架检查员在脚手架恢复使用前再次检查脚手架及其支撑结构

•当脚手架不完整或无人看管时，防止未经授权进入脚手架。

R.14: 合格的脚手架检查员应与执行高风险施工作业的工人的主管一起检查将要执行高风险施工作业的现场和结构，确保其安全；如果满意，他应在工作许可证上签字，并将申请转交给工地的项目经理。

这些要求适用于所有人可能坠落超过2米的高风险脚手架活动，包括悬挂式、悬臂式、支柱式或悬挂式脚手架。

## 5.1。脚手架安全搭设

脚手架搭设应遵循以下工作方法：

- 在脚手架上安装足够的构件以支撑脚手架后，立即安装：

    - 沿脚手架全长至少450mm宽的平台（见图1）

    - 在脚手架达到的水平上，构成脚手架外部框架的支柱之间的空间的边缘保护（见图2）

    - 通往脚手架已达到的高度的通道（例如临时楼梯或梯子）

- 在脚手架的下一层搭设之前，应在其下方安装一个不超过2m的平台（见图3）

- 平台的一部分可以保持打开，以便在水平面之间通过木板或其他脚手架组件

- 无需在脚手架的底层安装平台

- 工作开始后，平台可在高于平台移除高度两层的地方移除

在安装脚手架时，应遵循以下附加安全操作规程：

- 脚手架“配件”和其他连接件应牢固拧紧。使用“安全配件”时，应按照脚手架平面图进行安装

- 脚手架搭设时，应安装所有脚手架构件。例如，安装：

  - 所有支撑和系杆

  - 牵索或扶壁

- 使用专门设计的装载平台和/或背撑，以防止建筑物地板或脚手架超载

- 在雨篷上安装脚手架之前，应获得主管人员的批准

- 在任何时候限制脚手架上的工人数量

- 制定有条不紊的工作顺序，如果一次有多个工人在脚手架上，例如，为每个脚手架工人分配特定的任务

- 尽可能在全甲板木板上工作

- 请勿攀爬护栏以获得额外高度

- 在上下任何梯子或使用任何梯子时，不允许人员在任何高度用手搬运或转移材料

- 如果脚手架（包括悬挂支架脚手架）上的内部间隙（平台长度的内边缘与紧邻平台的建筑物或结构表面之间的间隙）大于225mm，则应采取措施控制坠落风险。例如，安装：

  - 边缘保护

  - 额外的脚手架板，以减小内部间隙的大小

#### 图1

#### 在至少450mm宽的平台上作业，以便在头顶安装木板。平台不需要安装在脚手架的底层。

#### 图2

#### 搭设足够的脚手架构件后，立即安装边缘保护装置。平台的一部分可以保持打开，以允许脚手架组件在升降机之间通过。

#### 图3

#### 两块木板上的工人应在其下方放置一个不超过2米的全甲板平台。

## 5.2。脚手架安全拆除

拆除脚手架时，如果在最后一个可能的阶段拆除，则可以拆除边缘保护和任何通道。必须遵循拆卸顺序，即从上到下开始拆卸。

- 在可行的情况下，在拆除达到的水平面上，应安装一个至少450mm宽的平台

- 拆除脚手架时，确保工人所站水平面正下方的平台宽度上有一整套木板，且不低于2m

- 脚手架的一部分可以保持打开（例如，没有平台就位），以允许在水平面之间降低木板或其他脚手架组件

- 拆除脚手架时，不得以不受控制的方式掉落脚手架部件。

## 5.3。脚手架改造与维护

消除或最小化健康和安全风险的控制措施包括：

- 在进行任何更改之前，咨询脚手架设计师

- 脚手架改造符合脚手架计划

- 改造不会损害脚手架的结构完整性

- 系统到位（例如，每7天进行一次定期检查），以识别对脚手架的未经授权的干扰

- 超过7天未使用的脚手架应由合格的脚手架检查员重新检查

- 一个月内所有未使用的脚手架应在合理可行的情况下尽快拆除，不得在安装时使用

- 脚手架承包商应保存修改、变更和检查记录

R、 49:工地的人员或占用人有责任确保每个悬臂平台或材料平台至少每7天由指定人员检查一次，并进行检查登记和保存记录。

## 5.4。高空坠物

R、 22:任何人或工地占用人须在合理切实可行的范围内，采取所需的措施，防止任何人落在工地上，特别是在可能有人或松散物料落下超过2米的地方。

R、 25:工地上的任何人或占用人有责任确保工地上有足够的架空保护装置，防止可能落在人身上或以其他方式撞击人身的物体。

消除或最小化坠落物风险的控制措施可包括捕集平台、周界屏蔽、网和禁区。

在架设、改变或拆除脚手架时，可能增加坠落风险的危险包括：

- 恶劣的环境条件，例如：

- 可能导致工人失去平衡的强风

- 会导致工作表面打滑的雨

- 工作表面发出的眩光和/或影响能见度的不良照明

- 材料、设备或下面或相邻工作区的突出物，

- 建筑材料托盘

- 竖向钢筋

- 垃圾桶

- 外露启动棒

- 尖桩围栏

- 未识别或保护的空隙区域，例如梯子通道空隙

- 正在或可能要进行工作的脚手架不完整或松动，包括脚手架工人的培训、指导和监督不足。

S． 12: 每个雇主都有责任尽可能合理可行，确保他的员工在工作中的安全和健康。

## 5.5。防坠平台

防坠落平台可以作为一种风险控制措施，在高空作业期间，尤其是在倾斜的屋顶上，防止人员坠落。

如果正在进行作业的表面坡度为：

- 不超过26度–然后安装平台，平台高度不低于表面1米（见图4a），或

- 超过26度–然后将平台安装在低于表面不超过300毫米的位置（见图4b）

图4a：防坠落平台≤26°				图4b：防坠落平台＞26°

防坠平台应：

- 无障碍，长度至少675mm宽平台

- 能够承受坠落的冲击

- 沿平台的长度以及防坠平台如果内部间隙（平台长度内边缘与紧邻平台的建筑物或结构表面之间的间隙）超过225mm，则应采取控制措施，以控制坠落风险。

建议在屋顶上作业时使用该平台，以防止人员坠落或材料从边缘掉落并撞击附近人员。如果用作通往屋顶的通道，则应由合格的脚手架检查员进行检查。未经适当检查，任何人不得将其用于加工或储存材料。

## 5.6。防坠落系统

防坠落系统可以作为一种风险控制措施，用于在脚手架上作业时防止人员坠落。

应使用符合行业标准[如EN361]的防坠落系统，包括全身安全带、减震系索、双钩系索和适当的锚固点。操作人员应接受使用和应用防坠落系统的适当培训。

对于任何高于2m高度的脚手架工程，脚手架工人和任何其他可能从高处坠落的高空作业人员，应使用适当固定在牢固位置的防坠落系统。

R、 33:工地的雇主或负责人有责任确保其所有雇员或在工地上工作的人，在有可能从高处坠落的地方，都有适当的个人防护设备.

## 5.7。边缘保护

边缘保护可作为一种风险控制措施，以防止高空作业期间坠落造成的死亡或伤害风险。

在最初未设计、供应或制造边缘防护的脚手架系统上安装边缘防护装置之前，必须获得主管人员的书面批准。批准应包括如何安装和维护边缘保护的规范。

踢脚板和端踢脚板应适当固定在有材料坠落风险的所有工作平台上，并且在人员可能坠落超过2米的地方始终需要安装踢脚板和端踢脚板。其高度应确保踢脚板顶部和护栏之间的间隙不超过470mm，最小高度为150 mm。它们应该放在标准内。楼梯上可不安装踢脚板。

趾板的设计应能承受0.15kn的水平点荷载。

开展业务或经营的人员必须在合理可行的范围内，识别与边缘保护的安装和拆卸过程相关的所有坠落危险，并实施控制措施。在安装边缘保护装置时，还应考虑对坠落物（如趾板）的控制。

## 5.8。进出口

在脚手架的安装、使用和拆卸过程中，必须为工人提供进出脚手架的安全通道。常见的进出方式包括：

- 临时楼梯或便携式梯子进入系统，安装在安装开始时，与脚手架一起进行，尽可能由脚手架工人使用

- 永久安装的平台或坡道

- 人员升降机（紧急情况下应提供非机械形式的出口，如梯子或楼梯塔）

使用建筑物的现有楼层，提供这样的安全席脚手架工人不应在外部攀爬标准。使用外部梯子，直到第一次提升2米，然后使用内部梯子进入所有更高的通道。任何超过2米的攀爬都应采用100%与接触点连接的方法。

楼梯应固定在脚手架间。如果没有固定，供应商应提供文件说明最大允许间隙在横梁和楼梯模块的顶部和底部之间。确保楼梯模块末端与横框之间的间隙尽可能小。当荷载作用在楼梯上时，较大的间隙会导致楼梯移位和坠落。

## 5.9。梯子

延伸或单梯只能用作进出工作区域的通道，而不能用作工作平台。根据这些指南，不建议使用自制梯子。所有梯子在使用前应符合规范并由合格人员检查。以下是在梯子上作业时应遵守的附加安全操作规程：

- 只有少数人需要进入工作平台，工具和设备可单独运送至工作平台时，可使用梯子（例如，通过材料升降机、起重机或绳索和经认证的起重轮或滑轮系统）

- 在空间允许的情况下，梯子应位于脚手架的单独梯子通道内

- 如果检修间是工作平台的一部分，则应提供活板门。应实施严格控制，以确保在平台上工作时，活板门保持关闭状态

- 梯子应设置在稳固、水平的表面上，不得用于脚手架间，以获得额外高度

R、 43:任何人或工地占用人有责任确保在工地上进行需要使用梯子的工作的任何人，确保梯子具有良好的结构、良好的材料和足够的强度。

梯子使用指南

- 梯子应与建筑物或结构的侧面成75度的理想角度（4米到1米的比例）

- 梯子应在平台上方至少延伸1米或5个梯级，以便于进出平台或从平台转移。

- 梯子在使用前应始终充分固定

- 如果梯子高度超过4米，则必须充分支撑或支撑

- 梯子高度不得超过6米。如果考虑进入更高的高度，则必须建造中间着陆平台

## 5.10。周边安全壳屏蔽

可使用周边防护网保护人员免受坠落物的伤害。周边防护网可以由网、网、优质遮光布、木材、胶合板、金属板或其他适合用途的材料制成。

周界安全壳滤网应位于工作平台标准内。使用时，衬里应附着在网的内侧。可以使用非结构定位产品连接衬里，该产品在将衬里固定到位的同时将对衬里的损坏降至最低。然而，在选择合适的衬里材料时，必须考虑使用衬里所代表的附加风荷载。

支撑屏幕的框架必须能够承受屏幕的负载。

## 5.11。电力

在通电电气装置或设施上或附近进行的任何施工作业都是高风险施工作业，必须在作业开始前准备好SWMS。接触架空电线有可能造成严重的危及生命的伤害或死亡。

电源，无论是架空的还是地下的都可能是一个重大的危险。除了直接电击和可能的触电事故外，接触架空电线还可能导致各种危险，包括电弧、爆炸或火灾引起的灼伤、不可预知的电缆鞭击和其他物体（例如标志、电线杆、树木或树枝）的通电。

在电线附近工作时，必须采取具体的控制措施。应咨询当地供电局并实施适当的风险控制。在任何电源（如带电线路）附近架设任何脚手架，应保持4m的最小距离，以防止暴露于电拱。脚手架承包商的风险评估应评估电源附近任何人员的风险。

R、 34:凡有人在工地上进行工作，并可能接触电力电路的任何部分，则雇主或工地负责人有责任，确保检查工作现场是否有任何电源电路和可能连接到电源电路的工具，并向工作现场的所有人员提供警告标志、建议和保护措施，以保持工作场所的安全。

## 5.12。动力移动设备和交通

移动设备和车辆交通是可能影响工人安全以及脚手架的安全使用和结构完整性的危险。

可用于防止或尽量减少因移动设备和交通造成的伤亡风险的控制措施包括：

- 重新安排机动车辆和移动设备远离脚手架的位置，例如，使用交通控制器重新引导交通

- 使用路障、标志、柱子、缓冲栏杆、防护装置或混凝土或木材路缘石，防止移动设备和交通与脚手架接触

- 确保脚手架没有任何不必要的突出物，如超长横梁、圆木、系杆或超高标准

R、 28:任何人或工地的占用人、雇主或负责人有责任确保工地设置路障，张贴适当的警告标志和灯，并由指定人员控制交通。工地上的任何车辆结构良好，适合在道路上行驶，驾驶此类车辆的人员应经过授权和培训，以操作或驾驶车辆。

## 5.13条。不同支架系统的混合组分

来自不同制造商或供应商的部件，虽然看起来是兼容的，但通常具有不同的尺寸和公差（见图5）.

#### 图5：混合元件。

不同的模块化系统不应混用。通常，这些系统上使用的被称为“星”和“香蕉”的连接点形状和公差不同，不兼容。

混合不相容的脚手架组件可显著影响支架的结构完整性，并可能导致支架的可能塌陷。混合不相容的部件也会导致部件的磨损增加和拆卸困难，进而可能增加工人肌肉骨骼损伤的风险。

下列控制可用于防止或最小化由于组件不正确混合造成的损伤和脚手架塌陷的风险：

- 除非有合格人员批准，否则不要混合来自不同制造商的脚手架部件：

- 组件尺寸和强度兼容

- 组件具有兼容的偏转特性

- 固席装置兼容

- 混合不降低席架的强度、稳定性、刚度或适用性。

- 除非由合格人员专门为该任务设计，或连接器制造商为此目的设计了连接器，否则不要混合不同外径和强度的脚手架耦合器和管道。例如，不要混合铝和钢部件，因为钢夹可能会导致铝管被压碎，从而降低铝管的强度

- “梁夹”或“法兰夹”应提供有关安全使用的信息，包括在需要时以及何时使用不同类型的耦合器时适当拧紧。如果没有提供任何信息，请联系脚手架的供应商、制造商或设计师

材料记录应由脚手架承包商保存在适当的位置，以便在需要时查阅。

## 5.14。露天开挖或沟槽附近的脚手架

根据经验，建议不要在排水明沟、沟渠或挖掘处附近建造脚手架。但是，如果需要建造此类结构，则应将其放置在与明沟、沟渠或开挖边缘的安全距离处，并考虑最小1米深与1米远的比例。

在脚手架结构建成后修建明沟时，合格人员应在允许进入脚手架进行任何活动之前，重新评估脚手架的适用性和承载能力。

# 6。脚手架类型

在选择脚手架类型时，应考虑建筑物或其他结构的设计、形状和位置。选择最适合建筑物或其他结构轮廓的脚手架系统，尤其是考虑模块化脚手架时。还要考虑脚手架的用途，例如砌砖、抹灰或拆除。脚手架结构图见附录H。

脚手架应按照设计师的指示和脚手架平面图安装。

## 6.1。文莱使用A或H型框架脚手架的特别注意事项

### 6.1.1。框架脚手架

框架脚手架是由预制框架、支架和附件组装而成的脚手架。框架脚手架，如“A”和“H”框架栈桥脚手架，通常用于砌砖工、抹灰工和油漆工，以及一般的装修和装修工作。参见图6。

A和H型框架脚手架在文莱也广泛应用于现浇混凝土养护期间的模板支护。模板和支架根据2014年《工作场所安全和健康（施工）条例》进行规定。业主、模板监理和专业工程师的职责是确保所有模板（包括支撑结构）的安全使用。

#### 图6：标准A框架

注：不建议将框架脚手架用作无额外预防措施的单框架高度以上使用的脚手架。

框架脚手架应由称职的人员逐步安装和拆卸，以确保安装人员的安全和整体结构的稳定性，并应按照制造商或供应商的说明将支架固定在框架上。随着框架高度的增加，对框架的横向稳定性提出了更高的要求。

框架脚手架应保持稳定，并在适当的基础上架设，以确保其能充分地将材料和工人等负载均匀地分配和分配到每个框架。控制不稳定和防止可能倾倒的措施包括使用与永久性结构的拉杆或使用支腿。

框架脚手架应：

- 在潜在坠落超过2米或坠落区域包含尖锐物体（如钢筋）等危险的地方安装屏障（或边缘保护装置）

- 支持相关的活载或额定负载-不超过负载限制。注：框架栈桥的全宽必须完全铺板或木板，无论其额定载荷和荷载如何

- 使用均匀且状况良好（无裂缝、裂缝、结、弯等）的脚手架板，将其端部支撑悬在150-250毫米之间，并固定以防隆起

- 建立一个水平工作平台。如果在倾斜或不平坦的地面上，使用带有高度调节功能的框架栈桥。不要用砖或砖做底板有安全的进出席方式，例如，通过固定梯子或与平台近似水平的建筑物

- 有一个安全的方法将材料装载到工作平台上-例如，使用机械方法，或者，如果这不可行，将材料传递（不要扔）到工作平台上

- 应控制多人的移动，例如在2个木板平台上绕着其他人走

脚手架工作面1米处必须设置护栏。对于任何工作平台，必须提供脚趾板和两个扶手，扶手之间的最大间隙为400毫米至450毫米。

大多数管状框架脚手架的支撑系统是由轻质材料制成的，很容易因误用或滥用而损坏，因此在安装和拆卸时应小心。在任何情况下都不允许任何人攀爬支架或框架。

## 6.2。鸟笼脚手架

鸟笼式脚手架是一种独立的脚手架，由两排以上的标准杆在两个方向组成，并由横档和横梁连接。它主要用于在一个水平面上进行的工作，如天花板。

安装和拆卸模块化脚手架制作的鸟笼脚手架时，请参考设计师的规范。

管钩脚手架制作的鸟笼脚手架应执行以下风险控制措施：

- 在标准的每个外纵排处提供带纵向支撑的未固定鸟笼脚手架

- 仅使用鸟笼脚手架支撑专门为此目的设计的模板

- 在每三排纵向标准处提供纵向支撑或系紧面

- 用纵向支撑支撑每个面上的标准外排和内部的第三排

- 在脚手架端部的每四个间隔处提供横向支撑

- 防坠落系统通常不是安装或拆除周边和鸟笼脚手架的适当风险控制措施（有关防坠落系统的更多信息，请参见第4.4节）。

脚手架工作面1米处必须设置护栏。对于任何工作平台，必须提供脚趾板和两个扶手，扶手之间的最大间隙为400至450毫米。

| 负荷等级 | 义务 | 最大载重KN/m2 | 典型用途 |  | 最大托架长度 | 最大托架宽度 | 横梁目标跨度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非常轻便 | 0.75 | 检查，检修，非常轻便的工作 |  | 2.1m | 2.1m (9个板) | 1.2m |
| 2 | 轻松的工作 | 1.5 | 轻型工作，抹灰，石材，清洁，玻璃 |  | 1.9m | 1.9m (8个板) | 0.9m |
| 3 | 一般用途 | 2.0 | 一般建筑工程，抹灰，抹灰 |  | 1.7m | 1.7m (7个板) | 0.9m |
| 最大首升高度2.5m |  |  |  | 随后的举升不超过2.0m |  |  |  |

## 6.3。静电塔式脚手架

静态塔式脚手架由4个纵向和横向连接的垂直构件组成。

塔式脚手架应采取以下控制措施：

- 使用模块式、框架式或管钩式脚手架建造塔架

- 确保塔架位于坚实的水平地面上，脚得到适当支撑。不要用砖块或积木来承受塔的任何部分的重量

- 确保塔式脚手架从脚手架底部到工作面的高度不大于制造商、供应商或设计师信息中规定的最小基础尺寸的倍数

- 如果脚手架用于特定的设计目的，例如：

- 被单或可能暴露在强风中

- 装载重型设备或材料

- 吊运重物或支撑垃圾槽

- 涉及重型或笨重设备的操作（例如喷砂或喷水）

- 必须在距脚手架工作层1米处设置护栏。对于任何工作平台，必须提供脚趾板和两个扶手，扶手之间的最大间隙为400至450毫米。

最大基底长度、宽度和载荷等级.

最大高度由底座尺寸决定.

内部塔4 x SBD，外部塔3 x SBD。（SBD=最小基础尺寸）

高度是从塔的基础或基础到塔顶结构的最上面护栏的顶部测量的。

示例-

- 对于SBD尺寸为2.4米的内部塔。这将乘以4，使塔的最大高度为9.6米。

- 对于SBD尺寸为2.4米的外部塔。这将乘以3，使塔的最大高度为7.2米。

| 负荷等级 | 义务 | 最大载重 KN/m2 | 最大基础尺寸 | 最大高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内部塔 | 外塔 |
| 1 | 非常轻便 | 0.75 | 2.7m x 2.7m | 10.8m | 8.0m |
| 2 | 轻松的工作 | 1.5 | 2.1m x 2.1m | 8.4m | 6.3m |
| 3 | 重负 | 2.0 | 1.8m x 1.8m | 7.2m | 5.4m |

## 6.4。活动脚手架

移动脚手架是安装在脚轮上的塔式脚手架（见图7）。

图7：移动脚手架

制造商和供应商必须提供有关安全使用和安装移动脚手架的信息。如果要改变脚手架，请联系制造商或供应商以获得额外的指导。所有模块化移动脚手架应按照制造商规范进行安装。

移动脚手架应采取以下控制措施：

- 移动脚手架从脚手架底部到工作面的高度不应大于制造商、供应商或设计师信息中规定的最小基础尺寸的倍数

- 根据经验，移动塔的底座或底部不得小于移动塔高度的1/3

- 如果使用可调脚轮，表面坡度不应超过5度

- 使用带保护开口的安全内部梯子（例如，铰链式活板门）进出脚手架

- 选择适当尺寸和容量的脚轮，以支撑脚手架的静荷载和活荷载的总质量。脚轮必须为可锁式

- 使用清楚标明安全工作负载极限的脚轮

- 在继续安装之前，应锁定符合标准的脚轮

- 当支撑结构处于不同高度时，应使用和调整带有可调节支腿的脚轮，以保持平台水平

- 在移动脚手架的底部安装平面支撑，以提供更大的稳定性

- 在移动任何形式的移动脚手架之前，确保：

- 无电线或其他架空障碍物

- 地面坚实平整

- 脚手架上没有人

- 卡车或移动车辆的后部没有脚手架

- 任何设备和材料都不能从平台上移出

- 支撑面无障碍物（小障碍物可能导致移动脚手架翻倒）

- 电气设备和导线没有缠结

•除非移动脚手架，否则脚轮上的制动器应始终锁定

•脚手架在大风条件下不得移动

•移动脚手架从基础上推或拉-切勿使用机动车辆移动脚手架

•所有工作平台上都安装了护栏、中轨和踢脚板

脚手架工作面1米处必须设置护栏。对于任何工作平台，脚手架板和两个扶手必须在扶手之间的最大间距为4mm至450mm之间提供。

## 6.5。管钩脚手架

管式脚手架和扣件式脚手架之所以这样命名，是因为它们是由由扣件装置连接的管子建造的。由于它们的强度，它们经常用于需要承载重物的地方，或用于设计、形状和位置不寻常的结构上。管钩式脚手架的多功能性使其能够在多种设置下进行多方向组装。

使用钢管和扣件脚手架时，应考虑用于形成脚手架的钢管和构件的直径和强度。钢管和铝管不得混装在同一脚手架内，但护栏、中轨或其他非结构件的构件除外。所用配件见附录I。

对于采用普通钢管的脚手架，分析和设计应根据壁厚、钢管材料强度或两者同时考虑钢管的最不利组合。

除非用作标准，否则不同壁厚的管子不能通过插销或接头销或内部型端到端联接器相互连接，除非采取额外措施来确保接头的牢固，例如通过用连接在接头上的旋转耦合器固定短管（围巾），或通过固定缰绳。

与相邻构件采用直角耦合器。所有此类接头应在使用前由合格人员进行检查。

应定期检查金属管和车钩部件是否损坏，并特别注意压碎、变形、裂纹、腐蚀和开裂。

脚手架工作面1米处必须设置护栏。对于任何工作平台，必须设置脚趾板和两个扶手，扶手之间的最大间隙为4mm至450mm。

## 6.6。悬式脚手架

悬挂式脚手架是一种独立的脚手架，它悬挂在另一个永久性结构上，但在使用时不能升降。

悬挂式脚手架应采取下列控制措施：

- 合格人员应批准悬挂脚手架从结构上悬挂时的使用，以验证其承受悬挂脚手架荷载的能力

- 悬挂脚手架计划应包括有关梁夹位置的信息

- 如果要使用悬臂式悬挂钻机，应包括如何建造和固定钻机的信息

- 所有垂直悬挂管应在悬挂点和平台下方配备梁夹耦合器

- 任何悬挂式脚手架在安装和使用前应由合格人员进行风险评估。

## 6.7。特殊脚手架

悬臂式脚手架

悬臂脚手架是由悬臂承重构件支撑的脚手架。

悬臂式脚手架应采取以下风险控制措施：

- 悬臂梁的设计和位置符合工程师的要求和脚手架计划

- 确保合格人员证明支撑结构能够支撑悬臂脚手架

- 使用以下优选的方法将悬臂梁的内侧长度固定到结构席：

- 席用固定的固定方法（例如，U型螺栓安装在梁上并穿过混凝土楼板）将梁固定在地板下面。

- ❖在横梁上使用配重

- ❖将支柱安装到梁的顶部和上面地板的底部。确保支柱固定，防止移位

- 任何悬臂脚手架在安装和使用前，应由合格人员进行风险评估。

## 6.8。拆除脚手架，包括支撑工程

拆除作业期间，至少应使用重型或特殊用途脚手架，以容纳移位的材料，或为工人提供安全的工作平台和边缘保护。

影响拆除脚手架稳定性的因素有：

- 拆除的材料移到脚手架上所施加的荷载

- 作用在脚手架表面安全壳板上的风力

- 通过毛细吸引在安全壳板中保持水分

- 逐步移除影响脚手架上部横向稳定性的建筑构件

- 逐步拆除拉杆和脚手架

拆除脚手架应采取以下风险控制措施：

- 脚手架拉杆的垂直间距可能必须减小，以便于拆除周期

- 应在脚手架内表面安装防护板，以将任何材料转移到建筑物中。这减少了脚手架超载的可能性

- 确保脚手架按照拆除工作逐步拆除

- 应固定脚手架木板，以防止掉落的碎片移位

- 当使用脚手架进行此项活动时，主管人员应考虑具体的设计标准

- 任何拆除脚手架（包括支撑工程）应在施工和使用前进行风险评估。

## 6.9。安全网和外围网

每个安全网均须附连在可能坠落的范围以外的足够锚地或支承上，并须以足以防止坠落至任何表面或物体的高度予以支承。每个安全网均须符合任何有关的国际标准。

在施工活动可能对行人或者车辆交通造成坠落物危害的区域内搭设脚手架的，应当使用围网将脚手架围起来。

每个安全网或安全网的组合应具有足够的尺寸和强度，并且必须提供给可能坠落的区域。不应安装损坏的安全网和外围网。安全网和外围网应在每次安装前由指定人员进行检查。

#### 图8：脚手架周围使用安全网

安全网、外围网及其支架应在每次安装后每天进行检查。

## 6.10。接球台

应沿外墙外表面搭设挡水平台，以防止对下面的公众造成伤害。防坠平台可采用木材以外的材料制成，但此类材料的强度相同，且不会降低防坠材料的安全性。

应固定高架区域的所有松散材料，以防止它们被大风吹离结构。

# 7。规划脚手架工程

脚手架作业应在作业开始前仔细规划，以便安全进行。规划包括识别危险，评估风险，并与参与工程的所有相关人员（包括业主、总承包商、脚手架承包商、设计师和移动设备操作员）协商，确定适当的控制措施。

协商应包括讨论：

- 地面和/或工作环境的性质和/或条件

- 天气条件

- 可能影响健康和安全的工作和其他活动的性质

- 与其他行业的互动

- 工作时间

- 脚手架进出口

- 公共安全和与公众的互动

- 正在进行的相邻并行活动

- 安全工作方法说明

- 移动设备和周围车辆交通的管理

- 为工人提供足够的便利设施和福利（如休息区）

- 提供高空救援，包括足够胜任的救援人员。

## 7.1。脚手架平面图

有效的计划将有助于确定保护以下人员的方法：

- 脚手架的架设、使用、维护、改造和拆除

- 脚手架附近（例如，其他工人和公众）

脚手架计划应由第1.2节规定的合格人员代表开展业务或经营的人员编制。在编制脚手架计划时，该人员应咨询：

- 脚手架设计师，例如，讨论设计荷载和结构支撑任何附加荷载的能力

- 例如，建筑商或总承包商评估地下排水沟或坑的位置。施工计划应避免在脚手架下、脚手架下或脚手架附近开挖服务沟

- 工人、健康和安全委员会以及健康和安全代表，负责脚手架的安装、维护、更改和拆除

- 熟悉此类结构的其他合格人员（例如工程师或建筑师）

- 如果脚手架安装在架空电线附近，则由供电局负责

脚手架平面图应包括现场布置图，并详细说明脚手架的标高和截面。应在工地进行检查。脚手架计划应解决以下问题：

- 设计基础

- 基础（包括地面条件）

- 脚手架将要安装的表面的承重能力。

- 脚手架的尺寸和重量（例如，静荷载、活荷载和环境荷载）

- 支撑结构

- 进出口

- 系结和锚（即，锚将放置在支撑结构上的位置；以及要使用的锚的类型）

- 支撑

- 脚手架类型和应用

- 边缘保护

- 防止坠落物

## 7.2。安全工作方法说明

在某些情况下，脚手架作业可能涉及2014年《工作场所安全与健康（施工）条例》中定义为“高风险施工作业”的活动。高风险施工工作包括：

- 有人坠落超过2米的危险

- 涉及人员被困在高处或被悬挂在防坠落设备上

- 涉及需要临时支撑以防止坍塌的结构改造、设计或维修

- 在通电的电气装置或设施上或附近进行

- 为舷外海上平台活动进行

- 在动力移动设备移动的工地进行

R11:工地占用人有责任在合理可行的范围内，采取必要的措施，确保该工地实行工作许可证制度。

开工前，必须编制安全工作方法说明（SWMS），作为任何高风险施工作业的工作许可证制度的一部分。SWMS必须：

- 确定正在进行的施工工程类型

- 详细说明该工作产生的安全和健康危害及风险

- 描述如何控制风险

- 描述如何实施、监控和审查控制措施

- 与从事高风险施工工作的工人及其工作场所安全和健康代表协商制定

例如，如果脚手架安装在通电线路附近（4米以内），或在安装或拆卸过程中有人坠落超过2米的危险，则需要SWMS。

在开始涉及脚手架安装、操作或拆除的工作之前，应在工作现场召开工作前会议或工具箱会议。这应包括当天活动、角色和责任、危害和控制以及任何其他相关信息的详细信息。

## 7.3。设计师

脚手架设计师可能涉及：

- 结构设计（即成品脚手架结构）

- 工厂的设计（即将要制造的脚手架组件）

S、 16:设计人员必须确保，在合理可行的范围内，结构的设计不会对与结构的制造、组装、施工或使用有关的人员的健康和安全造成危险，也不会对结构的适当拆除或处置造成危险。

脚手架或装置的设计必须确保在工地进行任何合理可预见活动的人员的安全不受任何风险，这些活动与装置的组装或使用有关，或与脚手架或装置的适当储存、退役、拆卸或处置有关。

设备、脚手架或结构的设计师必须：

- 进行或安排进行任何必要的计算、分析、测试或检查，以确保在合理可行的情况下，装置或脚手架的设计不会对安全和健康造成风险

- 为脚手架、厂房或结构设计和席况（天气、交通或公共距离）提供足够信息

任何用来支撑负载的东西都可以称为结构，包括脚手架。

在设计任何脚手架结构时，应咨询经验丰富的脚手架设计师，以提供有关将受伤风险降至最低的方法的意见。

术语designer包括任何修改设计的人。例如，如果要通过添加额外的构件来增加脚手架的承载力，设计师将需要完成额外的计算，以确保修改后的结构能够承受额外的荷载。设计添加的人具有设计师职责，如果他们不是原始设计者，他们应该咨询原始设计者以确保新的配置不损害现有的设计规范或安全因素。

## 7.4。安全报告

书面安全报告应规定与结构设计相关的危险，只要设计方合理意识到：

- 可能对在脚手架或结构或部件上进行施工作业的人员的安全或健康造成风险；以及

- 仅与特定设计相关，不与同类型结构的其他设计相关

WSHO，2009规定的信息要求可纳入根据2014年《工作场所安全与健康（施工）条例》编制的安全报告中。书面安全报告可包括专有文件，说明脚手架组件或组件系统的安全使用、脚手架类型以及拟使用的安全和健康风险控制措施。

S、 16:设计或设计永久性构筑物或构筑物任何部分的人必须采取特定步骤，包括向委托设计的工地占用人提供书面报告。

调试施工工程的工地人员或占用人必须在合理可行的范围内，就消除和控制风险与整个或部分结构的设计师进行协商。如果委托施工的人没有委托施工项目的设计，他们必须采取一切合理的步骤，以获得设计师的安全报告。

有总承包人的，从事脚手架工程的业务或者经营的人，必须将设计人提供的安全报告复印件交给总承包人。

根据支架的尺寸和复杂性，设计过程可以是简单的或复杂的。然而，脚手架必须由有能力的人员设计，例如有结构设计经验的工程师，以确保其能够承受施加在其上的荷载。

R.20：设计结构的专业工程师应尽可能合理地采取必要的措施，以确保支撑结构或其基础的设计对其预期用途是安全的，并认可设计。

脚手架设计师应考虑按照设计进行脚手架安装和拆除所需的工作实践，并在设计阶段识别安全和健康风险及控制措施。需要考虑的设计事项包括：

- 架设和拆除脚手架的方法和顺序以及相关风险，特别是与手动操作有关的风险

- 提供脚手架上和周围工作区域的安全进出通道

- 尽量减少脚手架搭设和拆除人员的工作高度

- 在高空作业时，可安装边缘保护装置（包括护栏、中间栏杆和踢脚板）、防护板、防坠落系统（包括水平救生索）或其他防坠落风险控制装置

- 就脚手架的使用向脚手架承包商和总承包商提供建议和信息（如图纸、工作范围说明和工程量清单）

- 尽量减少脚手架上可能导致滑倒危险的任何斜面，并确保设计中确定并包括适当的风险控制措施

- 关于瞬态条件（天气、公共或交通接口）限制的建议

## 7.5。技术指导

只要设计结果符合所有监管要求，包括工作场所安全和健康要求，设计师可以使用与设计要求相关的任何技术标准或标准和工程原理的组合。例如，工程原理将包括工程参考手册或标准中概述的数学或科学程序。

附录C中提供了相关行业发布的技术指南列表。该列表并非详尽无遗；脚手架设计师、承包商和最终用户在制定设计和决定风险控制措施时，可能希望考虑其他技术标准。

## 7.6。预制构件设计鉴定

若预制脚手架的设计未经相关专业工程师批准，则工地人员或占用人不得使用该脚手架。

如果您雇用预制脚手架，供应商必须提供设计信息，并由专业工程师对其适用性进行验证和认可，通常在供应记录或协议上。此记录必须保存在工地上。

还对预制脚手架结构的制造商、进口商和供应商征收关税。

S、 16:任何制造或供应任何供在工作中使用的机械或设备的人，有责任在合理切实可行的范围内，确保在适当使用时，提供预防措施、健康危害、测试检验资料，以及该设备是安全的，不会对健康造成危险。

## 7.7。脚手架设计

脚手架的设计应至少考虑：

- 支撑结构的强度（负荷、负荷、容量）、稳定性和刚度

- 使用的类型和材料

- 脚手架的预期用途和应用

- 脚手架安装、维护、改造和拆除人员的安全

- 使用脚手架的人员的安全

- 脚手架附近人员的安全

### 7.7.1。基础

脚手架基础应被设计和建造，以搬运和分配脚手架的所有重量，包括任何死的和活的荷载，例如放置在脚手架上的周边安全栅。

在设计脚手架基础时，应考虑地面条件和荷载。对于悬挂式脚手架，应确定支撑结构（如横梁）的条件和承载能力。

### 7.7.2。地面条件

总承包人（建设工程）和脚手架承包人应当保证地面条件稳定，并在脚手架搭设前将可能影响地面稳定的因素告知脚手架搭设人员。

当脚手架安装在除土壤以外的表面上时，表面必须足够稳定，以承受脚手架使用期间合理预期的最不利的恒载、活载和环境荷载组合。

水和附近的开挖可能导致土壤下沉和脚手架倒塌。任何可能的水道，如最近填充的沟渠，有可能在脚手架底座下形成冲刷，都应远离脚手架。

### 7.7.3。载荷

脚手架的设计应考虑在脚手架使用期间合理预期的最不利的恒载、活载和环境荷载组合。

脚手架的最大载荷应遵循设计者、制造商或供应商的规格。设计阶段需要计算静荷载、活荷载和环境荷载，以确保支撑结构和较低标准能够支撑荷载。

### 7.7.4。环境负荷

考虑环境荷载，特别是风和雨对脚手架的影响。例如，如果在脚手架上安装了围挡屏障、遮光布或标志，则风和雨施加的环境荷载可能会增加。错开标准（立杆或立管）中的接头有助于控制脚手架因环境荷载而倒塌的风险。如果垂直管道或标准不在交错位置，则应采用张力拼接（见图9）

#### 图9：“张力拼接”或“贯穿螺栓”可能需要将脚手架组件固定在一起，以适应任何环境荷载。

### 7.7.5。恒载

恒载与脚手架结构和部件的自重有关，包括任何工作平台、捕捉或进入平台、楼梯、梯子、屏风、挡板、平台支架、吊绳、二次绳、横移绳、系带组件、脚手架升降机或电缆。

### 7.7.6。活荷载

活荷载包括：

- 人的重量

- 材料和碎片的重量

- 工具和设备的重量

- 冲击力

脚手架不应用于支撑模板和设备，如提升塔和混凝土泵送设备，除非脚手架专门为此目的设计。

R.20：工作场所的每一个支撑结构，包括其基础，都应具有良好的设计、符合设计的良好结构和足够的强度以达到其预期目的。

### 7.7.7。支撑结构

支撑结构的最大承载能力在使用必须考虑脚手架。有能力的人的建议脚手架搭设前必须有人在场阳台、悬浮地板系统、压实土壤，女儿墙、雨篷或其他类似场所。

如果支撑结构是不能承受最不利的组合荷载。

### 7.7.8。底板和底板

底板和底板必须均匀分布从脚手架到支撑面的荷载（见图10） 是的。底板和底板都需要用于不太稳定的表面，如土壤、砾石、填料或其他产品它创造了一个由梁和平板组成的系统。

#### 图10：底板和底板

底板的尺寸将根据支撑面而变化。必要时，合格人员应确定地面或其他支撑结构的承载力。

底板应平整，可能需要进行一些挖掘以获得平整的表面。可调底座可用于不平整表面的模块化脚手架系统。底板或可调底座的任何部分均不得伸出底板侧面，以确保荷载均匀地施加在底板上。

当地面条件非常不稳定时，应考虑使用针和刺。

稳定性

脚手架稳定性可通过以下方法实现：

- 将脚手架系在支撑结构上

- 拉至支撑结构

- 通过在底座附近牢固地安装配重来增加恒载

- 增加隔间（扶壁）以增加底座尺寸

R、 21:工地的占用人应确保工地内的墙壁、烟囱、其他结构或结构（或脚手架）的任何部分均不应处于无固定或无遮挡的状态，以致其可能因风压、振动或工地内或工地附近正在进行的任何工作而坠落、倒塌或减弱。

### 7.7.9。系挂脚手架

系结方法和间距需符合制造商、设计师或供应商的说明。

搭设脚手架的控制措施包括：

- 如果按照说明定位系材不可行，咨询脚手架设计师、制造商、供应商或专业工程师

- 如果出现以下情况，则需要更多领带：

- 由于风荷载增加，脚手架被铺上钢板或网

- 用作材料或设备的装载平台

- 安装起重设备或垃圾槽

- 商务席或承办人应定期检查脚手架领带的存在和有效性，以确保其未经未经授权的人修改或更改（例如，可松开、重新定位或拆除领带以获得墙壁和开口的整理交易）

- 在未事先咨询合格人员（可能是脚手架设计工程师或供应商）的情况下，不应在脚手架上附加额外荷载，例如，标志和周边防护网

- 在锚席或“贯穿螺栓”（即穿过墙）中，最好是钻在膨胀或化学锚中，以确保脚手架的连接，因为可能出现的拉紧或环氧树脂的失效。

- 钻入式膨胀锚应限于荷载（扭矩）控制型。工作荷载极限应由合格人员进行评估，合格人员可能是脚手架设计工程师或供应商

- 不应使用变形控制锚，包括自钻锚和插入（设置）冲击锚

- 在使用化学锚的情况下，所有锚应进行试验，并由合格人员进行试验

- 除非锚具有内置扭矩指示器，否则所有钻入式膨胀锚应使用设置为适当扭矩的扭矩扳手进行安装。现场应保存文件验证，说明锚定扭矩、安装日期、安装位置和安装锚的合格人员姓名

- 钻入膨胀或化学锚在其失效荷载下的安全系数应为3-1。如果任何锚失效，应测试同一水平面上的剩余锚

- 领带不应妨碍工作平台和进出平台的进出

- 拉杆应与内外脚手架标准相互连接（除非工程师另有规定），以增加脚手架的刚度

### 7.7.10。工作平台

工作平台（悬挂式脚手架除外）的工作分类和尺寸应符合制造商的装载信息。

每个脚手架的设计应能承载所需数量的工作平台并支撑其活荷载。工作平台上的脚手架板应：

- 具有防滑表面

- 不开裂或裂开

- 厚度均匀

- 被俘虏（也就是说，不能被踢走）而不是在正常使用时能够上升或移动

- 放置位置应确保木板之间没有任何间隙超过10毫米

•不得搭接在模块和管道的直线段上和车钩脚手架，但可能重叠悬挂支架式脚手架，在不能得到一对括号。

搭接脚手架板有时可用于覆盖脚手架间拐角处的间隙（见图11）。这些木板通常不需要固定，前提是满足以下条件：

- 木材搭接在金属板上

- 木板长度大于等于1.2米

- 木板重叠，越过木板边缘下面是300毫米或更大

- 标准防止木板横向移动

脚手架如果使用胶合板覆盖脚手架之间的间隙隔间，胶合板应：

- 至少17毫米厚

- 覆盖宽度小于500毫米的间隙（除非由专业工程师批准）

- 安全

#### 图11：重叠的木板。

搭接在其他金属板上的金属板应该用诸如双系杆或捆扎件之类的固定件来固定。不应使用系绳或任何其他未经结构额定的系统将木板固定在跃上支架（固定支架）上。

更一般地说：

- 应固定木板

- 除非脚手架设计师另有规定，否则所有跳架应配备拉杆，以防止支架散开，导致木板移位

- 由推杆支撑的木板悬垂部分应大于150毫米，但小于250毫米，否则可能会发生隆起

- 除非制造商另有规定，否则避免钉住或拧入层压木板。水分渗入木板会造成损坏，而且不容易被发现

- 避免在平台上绊倒危险

### 7.7.11。职责

脚手架工作平台一般分为轻型、中型或重型。

- 轻型-每个隔间可承受高达225 kg的负载。例如油漆、电气工作、许多木工工作和其他轻型工作。至少4块板宽。（大约900毫米）

- 中等负荷-每个隔间可承受高达450 kg的负荷。这适用于一般行业工作。至少4块板宽。（大约900毫米）

- 重型——每个隔间可承受高达675 kg的负载。这是砌砖、混凝土浇筑、拆除工作和涉及重负荷或重冲击力的大多数其他工作任务所需要的。至少5块板宽。（大约1000毫米）

- 特殊荷载-具有脚手架设计师设计的指定容许荷载

| 独立负荷等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负荷等级 | 义务 |  | 平台上的负载均匀分布 KN/m2 | 最大已加载平台数 | 最大托架长度 |  | 最大托架长度 |
| 1 | 非常轻便 |  | 0.75 | 一满（0.75 kN / m2） | 2.7m |  | 1.2m |
| 2 | 轻松的工作 |  | 1.50 | 一满（1.50 kN / m2） | 2.4m |  | 1.2m |
| 3 | 一般用途 |  | 2.00 | 一满（2.00 kN / m2） 和 1个50％（1.00 kN / m2） | 2.0m |  | 1.2m |
| 4 | 重负 |  | 3.00 | 一满（3.00 kN / m2）和 1个50％（1.50 kN / m2） | 1.8m |  | 900mm |
| AS / NZS 1576.1中规定的职责分类 |  | 人员和材料的大约最大总负荷 每个托架每平台公斤 |  | 任何单一集中负载的材料或设备的近似最大质量 （作为总负荷的一部分） Kg |  | 平台的最小长度和宽度 mm |  |
| 轻松的工作* |  | 225 |  | 100 |  | 450 |  |
| 中型 |  | 450 |  | 150 |  | 900 |  |
| 重负 |  | 675 |  | 200 |  | 1000 |  |
| *不得将材料存储在具有最小允许宽度的轻型工作平台上。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.8。邻近建筑物或构筑物

脚手架活动的任何部分都不得对任何其他建筑物的结构完整性产生不利影响。确保风险得到控制，以防止以下因素造成人员伤害或相邻建筑物或构筑物损坏：

- 脚手架倒塌到相邻建筑物或结构上

- 相邻建筑物或结构或建筑物或结构的一部分坍塌

## 7.9。未经授权的访问

本要求适用于悬挂式、悬臂式、支腿式或悬挂式脚手架，以及任何人或物可能坠落超过2米的脚手架。

脚手架的搭设、改造、修理或拆除时，应限制脚手架作业人员进入脚手架区域。当无人看管时，必须采取控制措施，如物理屏障和警告标志，以防止未经授权的进入。

S、 11:在工地管理或控制脚手架的工地占用人必须确保在脚手架不完整或无人看管的情况下，防止未经授权进入脚手架。他必须确保进入或离开工作地点是安全的，并且不会对该处所内的每个人的健康造成危险。

## 7.10。应急预案

为确保在紧急情况下采取协调一致的应对措施，脚手架承包商应与总承包商协商，以确保发生任何意外事件，如脚手架倒塌、人员高空坠落或高空救援，包括在总承包商编制的更广泛的施工现场应急计划中。

现场提供急救设备，配备合格的急救人员。

S、 19:控制工作场所或企业的占用人必须确保为工作场所编制应急计划，提供在紧急情况下有效响应的程序，并将这些计划保存在公共区域。

### 7.10.1。分级应急响应

作为一般行业指南，应考虑以下内容：

- 零级即时响应，有人知道在现场发出警报

- 一级急救人员应在4分钟内到达现场，协助伤员

- 二级护理人员/救护车应在20分钟内到达现场

- 三级伤员应在一小时内到达最近的医院

- 四级专科医疗

个人和公司应遵循公认的行业能力来管理相关的分层响应，特别是在考虑离岸位置时。一般来说，高空救援应能在10分钟内将伤员抢救到安全的地方，特别是在外伤病例中。

# 8。检查和维护

## 8.1。移交检查

必须制定脚手架和脚手架部件的检查和维护程序，以确保脚手架安全使用并保持在安全状态。当脚手架长时间就位时，对现场脚手架和脚手架构件的检查尤为重要。脚手架检查清单示例见附录D。脚手架承包商应保存移交检查和材料记录，以供参考。

搭设人员或物体可能坠落超过2米的脚手架的负责人必须向总承包商或开展业务或经营的人员提供脚手架移交证书，该证书应保存在工地，直到脚手架被拆除（见附录E）。

以下要求适用于人员或物体可能坠落超过2米的任何类型脚手架：

R、 11:工地的占用人必须确保在进行任何高风险活动之前，对工地实施工作许可证制度。

R、 14:合格的脚手架检查员应与在工地上从事高风险活动的人员的主管一起检查将要进行高风险活动的工地和周围环境，并确保工地在各方面安全，以便进行工作。

R、 49:工地占用人有责任确保每个悬臂平台或材料平台至少每7天由指定人员检查一次，并进行检查登记和保存记录。

## 8.2。检查频率

在工地管理或控制脚手架的人员必须确保脚手架及其支撑结构由合格人员进行检查：

- 在发生可能合理预期会影响脚手架稳定性的事故（例如强风或风暴）后，脚手架恢复使用前

- 安装后和首次使用前

- 在恶劣天气条件下使用前

- 在对脚手架进行任何修理或修改后，重新使用脚手架之前

- 每7天至少一次。

所有脚手架检查应由有能力的人进行，其知识、训练和经验的组合适合脚手架的类型和复杂性。

检查频率可能因天气和工地条件、脚手架的类型和尺寸以及脚手架倒塌的相关风险而异。这包括提供一个安全标签，放置在地面上的接入点。

首次安装脚手架时，还应咨询脚手架供应商，确定适当的检查间隔。

检查记录应保存在现场，并应包括检查的地点、意见、日期和时间、相关设计或规范参考以及进行检查的人员。建议脚手架拆除并运出现场后，检查记录至少保存3个月。但是，这不包括与事故相关的检查记录。

R、 49:工地占用人有责任确保每个悬臂平台或材料平台至少每7天由指定人员检查一次，并进行检查登记和保存记录。

## 8.3。脚手架和脚手架组件

如果检查表明工地脚手架或其支撑结构对安全或健康造成风险，则负责脚手架管理或控制的人员必须确保：

- 进行或执行任何必要的修理、更改、修改和添加

- 脚手架及其支撑结构在恢复使用前由合格人员重新检查。

工厂的供应商和所有者必须确保工厂在正确使用时不会对健康和安全造成风险。应制定和实施新的和重复使用的脚手架部件的定期检查程序，以确保检测到脚手架缺陷，并在适当情况下识别、修理或处置和更换任何受影响的部件。

脚手架还必须结构牢固，使用安全。当发现问题并进行修理、改造和/或添加时，必须重新检查脚手架并确认其安全使用。

# 附录A-定义

接入平台

仅用于或打算用于为人员或人员和材料进出工作场所提供通道的平台

与脚手架相关的锚

定义需要咨询技术专家

底板

将荷载从承重构件分配到支撑结构的板

海湾

由四个相邻标准围成的空间，或单根脚手架中的等效空间

支撑

抵抗横向荷载和/或结构运动的构件，通常为对角线

脚轮

转轮，转轮连接在标准的下端以支撑和移动脚手架的转轮

捕捉平台（风扇保护）

附在脚手架上的临时平台，用来容纳从工作平台上落下的碎片

溜槽

斜槽一种倾斜或垂直的槽或管，通过它物品从较高的水平进入较低的水平

合格人员

通过培训、资格或经验获得执行任务的知识和技能的人

配重

一种或一系列的重物，用以平衡脚手架的倾覆

摇篮（天空摇篮）

悬挂式脚手架的一部分，包括一个悬挂式平台

恒载

由于建筑物或其他结构构件的重量和它们所承受的固定荷载而对其施加一定的应力和应变的永久性惰性荷载

边缘保护

防止人或物从边缘坠落的屏障：

- 建筑物或其他结构；

- 建筑物或其他结构表面的开口；

- 防坠平台；或

- 要进行工作的表面，如脚手架

防坠平台

防止从建筑物或其他结构上摔下来的人跌倒的平台

框架脚手架

由预制的框架、支架和附件组装而成的脚手架

护栏

防止人从高处坠落的固定结构件，如屋顶、工作平台、走道、楼梯或楼梯平台

绷绳

用来帮助稳定垂直构件的绳子

危险

可能伤害某人的情况或事物

着陆

用于进入楼梯或梯子的水平区域，或位于楼梯或梯子系统的中间水平

分类帐

纵向横跨脚手架的水平构件

电梯

从支撑面到可建造平台的最低横档或水平面的垂直距离，或相邻横档或水平面之间可建造平台的垂直距离

装卸间

脚手架上存放材料和设备的平台

成员

任何构成脚手架组件一部分的东西

针

构成脚手架组件一部分的悬臂式结构构件

支腿

增加塔的基础尺寸的有效性并与垂直承重构件相连的框架构件

护墙

通常位于阳台、屋顶、桥梁或类似结构边缘的垂直构件

周边安全壳屏蔽

一个屏幕-

- 防止物体从建筑物的某一层落在人身上

- 将坠落物重新导向捕捉平台（如网保护）

站台

升高的表面

平台支架

固定在脚手架上的支架，使平台能放置在脚手架和建筑物或结构之间

工作许可证

正式的书面文件过程，允许与脚手架相关的工作开始，并由项目经理或授权人员签字

安全工作负荷

可安全地应用于任何组件或系统的最大工作负载。

脚手板

除预制平台外，用于或打算用于由脚手架支撑的任何平台施工的铺板组件

单板

一种能将负荷从承重构件分配到支承面的板，用于底板下面

刺激

将荷载传递给支撑结构的倾斜承重构件

安全标签

由合格人员在脚手架结构的入口处进行检查的记录，以表明脚手架是安全使用的。如.“斯卡夫塔格”

标准

将荷载传递给支撑结构的垂直构件

支撑结构

支撑脚手架的任何结构、结构构件或基础

悬挂钻机

一种支撑结构（包括小车机架），从中悬挂一个托架

吊绳

承载着摇篮的重量并承受外加负荷的绳子

领带

把脚手架系在支撑结构上的构件或构件组合

趾板

能够限制物体从脚手架平台边缘掉落的板。必须将其固定在标准内，并至少固定到150 mm的高度，不得有任何间隙

横框

一种水平结构构件，横向跨越标准的独立脚手架

行程约束系统

一个系统-

- 由一个安全带或安全带组成，系在一个或多个系索上，每个系索或安全带系在一条静态线或固定点上

- 设计用于限制佩戴安全带或安全带的人员的移动范围，使其无法进入可能从表面边缘或通过表面跌落的位置

管和耦合器

脚手架由钢管（管）和连接或固定部件（耦合器）组成，它们被固定在一起以形成所需的脚手架设计。

工作平台

一个平台，人们可以在上面工作，也可以用来支撑材料和设备

# 附录B—脚手架工程

脚手架工程

工作活动说明

基础脚手架

脚手架工程包括：

- 模块化或预制脚手架

- 悬臂最大吊重500公斤席

- 绳索

- 轧棉机轮

- 防坠落系统，包括安全网和水平救生索

- 支架脚手架（储罐和模板）

中间脚手架

基本脚手架类中的脚手架工程

脚手架工程包括：

- 悬臂起重机装载平台

- 悬臂式脚手架

- 丁字形脚手架

- 手推车坡道和倾斜平台

- 与周边安全屏障和百叶窗相关的脚手架

- 桅杆攀爬工作平台

- 管钩脚手架（包括管钩覆盖的通道和龙门架）

先进脚手架

中间脚手架类脚手架工程

脚手架工程包括：

- 悬臂起重机

- 悬挂式脚手架，包括悬挂在管道、钢丝绳或链条上的脚手架

- 悬挂式脚手架

# 附录C一般和技术指南

一般指导

- 脚手架操作规程（2009）；澳大利亚昆士兰工作场所健康与安全

- 《健康、安全与环境手册》（2012）；第1版。文莱达鲁萨兰国发展部

技术指导

- 进入和工作脚手架实施规程（2009）；英国健康和安全局

- BS EN 12811-1:2003；临时工程设备“第1部分-脚手架-性能要求和一般设计（2004）；英国标准

- BS EN 361:2002；防止高空坠落的个人防护设备。全身安全带

# 附录D –脚手架检查清单

- 脚手架附近

- 是否提供了公共保护？

- 是否提供了针对架空电线的足够防护措施？

- 是否有足够的车辆行驶控制权？

- 对起重机的操作是否有足够的控制？

- 是否有足够的控制措施来存储，处理和使用有害物质？

- 脚手架是否离沟或挖掘物安全距离？

- 支撑结构

- 支撑结构是否完好？

- 支撑结构是否具有足够的强度？

- 是否有足够的控制措施来防止支撑结构变坏？

- 加强支撑结构的所有措施是否充分？

- 是否充分控制了其他来源的支撑结构超负荷的风险？

- 脚手架是否建在坚固的地面上？如果建在柔软的地面上，是否使用底板来正确分配负载？

- 鞋底和底板

- 是否有足够的底板？

- 底板是否具有合适的材料并处于可用状态？

- 底板是否牢固？

- 是否有足够的基板？

- 底板是否合适？

- 基板是否可维修且尺寸合适？

- 底板固定吗？

- 脚手架结构

- 标准是否牢固？

- 标准是否垂直（或按设计）？

- 纵向标准间距是否正确？

- 横向标准间距是否正确？

- 标准接头的位置是否正确？

- 标准接头是否正确固定（特殊用途或悬挂式脚手架）？

- 分类帐级别（或按设计）吗？

- 分类帐是否连续（或按设计）？

- 举升高度正确吗？

- 水平分类帐间距是否正确？

- 分类帐是否正确固定？

- 分类帐接头的位置是否正确（管子和接头支架）？

- 分类帐中的接头是否正确固定（管和耦合支架）？

- 有足够的横梁吗？

- 横梁是否正确放置和固定？

- 支撑是否足够？

- 脚手架是否足够稳定？

- 领带是否正确定位和正确固定？

- 所有脚手架设备和部件是否完好且没有外部损坏或表面生锈？

- 平台

- 脚手架是否具有所需数量的工作平台？

- 工作平台是否在所需位置？

- 捕获平台的位置是否正确？

- 平台和支撑脚手架是否按适当的负载活动负荷构造？

- 平台尺寸是否适合预期的工作？

- 是否有足够的边缘保护装置（护栏，脚趾板）？

- 平台的构造正确吗？

- 木板是否防风？

- 出入

- 每个脚手架平台都有安全的出入通道吗？

- 临时楼梯是否正确安装？

- 工业级便携式梯子是否可维修且正确安装？

- 是否正确安装了访问方式和访问平台？

- 便携式梯子是否充分固定并正确倾斜？

- 是否有适当的系统来往平台进出物料？

- 防护板

- 脚手架是否设计成可在任何防护板上风荷载？

- 固定扎带是否牢固？

- 有裂痕或眼泪吗？

- 搭接缝是否令人满意？

- 总体适应性

- 是否有足够的物料处理规定？

- 脚手架与相邻结构之间的间隙是否正确？

- 是否有足够的保护措施防止碎屑掉落？

- 支架的设计是否足以支撑所有附件？

- 是否所有方法和平台都有效点亮？

- 是否固定足够强度，适用性和状况的材料（例如尼龙绳）？

- 移动式脚手架

- 支撑表面是否硬而平坦？

- 操作区域是否没有地板穿透，电源线和其他危险？

- 脚轮锁是否处于正常工作状态？它们应始终处于锁定状态，除非在脚手架移动期间。

- 规划清单

支架应由合格人员适当设计使用和目的，以确保其在架设，使用和拆卸时具有足够的强度，刚度和稳定性。

在规划过程的开始，用户应向脚手架承包商提供相关信息，以确保遵循准确，适当的设计过程。通常，此信息应包括：

- 地点坐标

- 脚手架需要放置的时间

- 有可能的使用

- 高度和长度以及可能影响脚手架的任何关键尺寸

- 登机电梯数量

- 任何时候都要施加的最大工作量和使用脚手架的最大人数

- 进入支架的类型，例如楼梯梯子梯子外部梯子

- 是否需要护板，网罩或砖砌护板

- 任何特定要求或规定，例如人行道，对领带位置的限制，机械加工厂的包括/设置提升）

- 地面条件或支撑结构的性质

- 将架设有关脚手架的结构/建筑的信息以及任何相关尺寸和图纸

- 任何可能影响安装，更改或拆卸过程的限制

- 环境条件

- 考虑冲突的活动

在安装之前，脚手架承包商或脚手架设计师可以提供有关脚手架的相关信息。其中应包括：

- 需要的脚手架类型（软管和配件或系统）

- 最大托架长度

- 最大举升高度

- 平台登机安排（即5 + 2）以及可以一次使用的登机升降机数量

- 安全工作负荷/负荷等级

- 最大腿部负荷

- 水平和垂直最大束线间距和束线职责

- 其他元素的详细信息，例如梁形桥，风扇，装货区等，这些元素可能是标准配置或专门设计的

- 信息可酌情包含在相关图纸中

- 与支架的设计，安装或使用有关的任何其他信息

- 参考号，日期等可进行记录，参考和检查

所有脚手架必须以安全的方式竖立，拆除和更改。对于超出公认标准配置范围的脚手架，其设计必须确保在整个工作过程中都可以采用安全的架设和拆除技术。为确保更复杂的脚手架的稳定性，应制作图纸，必要时可在图纸上补充特定说明。任何超出通用公认标准配置范围的脚手架的拟议修改或变更，应由合格人员设计并通过计算证明。

# 附录E –脚手架移交证书：超过2M的脚手架

| 斯卡福德哀求 |  |  |  | 客户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证明号： |  |  |  | 客户端名称 |  |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址: |  |  |  | 地址: |  |  |  |  |
| 网址地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 项目细节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目/参考编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描述处理过的区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图纸有染： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架的预期用途： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架（“轻，中或重”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚手架（“轻，中或重”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高工作平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7m湾 |  |  | 2.4m湾 |  | 1.8m湾 |  |  |  |
| 1.3m湾 |  |  | 0.8m湾 |  | 入口湾 |  |  |  |
| 脚手架设计参考编号：（如果适用） |  |  |  | 额外细节： |  |  |  |  |
| 手术刀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上面详述的脚手架是按照附图和《 2014年工作场所安全与健康（建筑）条例》和《脚手架安全指南》的相关技术标准安装的； 并适合其预期目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名： |  |  |  | 签名： |  |  |  |  |
| 位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 验收–在顾客开始时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名： |  |  |  | 签名： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安排在不超过7天的间隔内或在任何可能影响脚手架充分性的事件发生后立即检查脚手架。 脚手架设计参考号将显示在接入点上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录F –脚手架详细信息

1. 内容

- 简介

- 问题领域

- 选择

- 脚手架的基本类型

- 脚手架组件

- 架设和拆卸脚手架

- 脚手架的稳定性

- 平台

- 正确使用脚手架

2.1安装与拆卸

大约15％至20％的脚手架相关伤害涉及勃起和拆卸。最常见的问题是在安装下一个脚手架升降机时，无法为工人提供足够的工作平台。用一两个木板进行工作是不可接受的。

下一个重要的考虑因素涉及组件，例如搭接，您应在组装过程中安装它们。否则，会使脚手架不稳定，尽管它可能不会倾倒，但它可能会摇摆或移动得足以使某人从平台上摔下来。当平台只有一两个木板宽且缺少护栏时，这种情况会经常发生，这在架设和拆除过程中经常发生。

2.2 上下攀爬

当工人上下爬时，约有15％的脚手架相关伤害发生。上下攀爬架是一种普遍但不可接受的做法，已造成许多伤亡。上下攀爬支架也是造成事故的常见原因。您必须提供足够的梯子来克服此问题。此外，工人必须使用适当的攀爬技术（三点接触）。

2.3 木板滑落或折断

许多脚手架受伤涉及木板问题。如果脚手架木板没有开裂或没有固定，它们很容易滑落，这会导致大量伤害。如果脚手架状况不佳或过载，也可能会折断。因此，重要的是使用合适等级的木材并在安装前检查木板，以确保没有薄弱区域，劣化或裂缝。另一个常见的问题是木板在支撑下的伸出量不足或过多。当工人站在悬垂部分时，过度悬垂会导致木板倾斜。悬垂不足是导致木板滑落的主要原因。

2.4 不正确的加载或超载

过载会导致木板过度偏转，并可能导致变质和破裂。在石工行业中，过载经常发生在滑移材料超过1,500kg（3,000 lb.）的地方。如果将材料悬在支架平台上，则可能导致不平衡，从而导致支架翻倒。

2.5 平台未完全装饰

这种情况不仅与勃起和拆卸过程中的伤害有关，而且与脚手架的一般使用有关。行业惯例要求所有支架平台必须至少为450毫米（18英寸）宽。 2米以上的所有平台必须完全铺好平台。

2.6不带护栏的平台

没有护栏的平台是建筑中的严重安全问题。护栏是高低平台的重要防坠措施。

超过三分之一的脚手架跌落来自不到3米高的平台。

因此，建议使用护栏，并且必须在所有2米高的所有脚手架平台正常使用期间使用护栏。所有工作平台的护栏均应包括顶栏，中栏和脚趾板。

2.7无法安装所有必需组件

不使用所有适当的脚手架组件是一个严重的安全问题。当脚手架的高度只有几帧时，工人更有可能偷工减料。他们经常无法安装底板，支架，框架支架销处的适当固定装置（例如“香蕉”夹或“辫子”）以及足够的搭扣。

架设脚手架的人员必须具有所有必要的组件，并且必须使用它们来确保脚手架安全。这些组件应在脚手架安装过程中安装。

2.8与架空线的电接触

脚手架很少与高架电线接触，但是一旦发生，几乎总是导致死亡。一个主要问题是在移动脚手架时无法与高架电源线保持安全距离。尝试在室外空旷区域移动滚动脚手架之前，请仔细检查路线，以确保附近没有高架电线。

在某些情况下，可能需要部分拆除，以确保脚手架能够与架空电力线保持所需的安全距离。所需的最小安全距离在表1中列出。通过叉车或其他机械方式吊运脚手架材料需要仔细计划，应避免在电源线附近。用叉车运输已经竖起的脚手架，尤其是在住宅建筑中，已经引起许多电接触，是一种危险的做法。在平台上工作时搬运材料或设备的工人也必须注意避免电气接触。

表1：与电源线的最小距离

| 电源线额定电压最小距离 | 电源线额定电压最小距离 |
| --- | --- |
| 750至150,000伏特4 m（12 ft） | 750至150,000伏4m（12 ft） |
| 150,001至250,000伏特4.5 m（15 ft） | 150,001至250,000伏4.5m（15 ft） |
| 超过250,000伏特6 m（20 ft） | 超过250,000伏6m（20 ft） |

2.9在平台上与工人一起移动滚动脚手架

平台上有工人或物料移动滚动脚手架可能很危险，因此是不允许的。

3.0选择

安全有效地使用脚手架首先取决于选择适合工作的系统。如果脚手架的基本特征不适合该任务，或者如果没有所有必要的组件，则人员被迫去做和即兴创作。这些情况会导致事故。

正确选择脚手架和相关组件需要有关现场条件和要完成的工作的基本知识。

注意事项包括：

- 脚手架搬运工人，工具，材料和设备的重量

- 现场条件（例如，内部，外部，回填，混凝土地板，墙壁的类型和状况，设备的出入通道，海拔高度，固定点）

- 可以搭建脚手架的高度

- 将由脚手架完成的工作类型（例如，砌体工作，喷砂，油漆，金属壁板，机械安装，吊顶安装）

- 工作时间

- 主管和机组人员对可用脚手架类型的经验

- 通过脚手架和脚手架下的行人交通的要求

- 预期天气情况

- 梯子或其他通往平台的通道

- 障碍物

- 正在建造的建筑物或构筑物的配置

- 特殊的架设或拆除问题，包括为安装者提供实用的防坠落保护

- 使用机械设备协助架设脚手架

4.0脚手架的基本类型

4.1标准管状框架脚手架

这是建筑中最常用的脚手架。从历史上讲，它是用钢管制成的，但是铝越来越受欢迎。脚手架以各种构造和跨度制造。在某些系统上，梯级横档内置在端架中（图12）。这些梯子不适用于高脚手架塔，除非以固定的间隔安装休息平台并且在平台上提供活板门。其他型号配备了附在端框上的梯子（图14）。梯形图如图

4.3是连续的，工作人员可以通过平台级别的登机口进行访问。同样，此梯子不适用于高脚手架。超过600万的脚手架应具有带休息平台的内置楼梯。垂直梯子可以达到6m，但如果超过2m，则需要一个安全笼。

框架脚手架的优点是组装简单，许多建筑行业对其使用都很熟悉，并且可以由工人手动抬起组件。但是，与其他系统一样，必须使用所有组件。未能安装任何组件（例如支撑和底板）可能会导致事故。

#### 图12：标准框架脚手架

4.2标准穿墙框架脚手架

这是标准管状框架脚手架的变形。 图13中显示了一个示例。尽管其主要目的是为了适应地面或街道的行人交通，

脚手架通常被砌筑业使用，以提供更高的每层高度，并更容易在中间水平的平台上分配材料。

4.2.1塔底跨度

跨度的长度可以使用不同长度的垂直支撑来改变。 大多数制造商都提供了长度在1.5至3米之间的撑杆，其中最常见的跨度为1.8米。 当使用3.9米的木板时，使用1.8米的跨度是理想的选择，因为这样可以使两端的最大悬垂高度为150毫米。 当使用超过1.8米的跨度时，平台的承载能力会降低，因此必须在设计中加以考虑。

#### 图13：步行式脚手架

4.3滚动脚手架

滚动脚手架最适合必须在多个地点进行短期工作的地方。它们主要用于机械和电气行业。滚动脚手架有两种主要类型。

•脚轮类型。这种脚手架最适合在光滑的地板上工作，通常在建筑物内部使用。所有脚轮均应配备制动装置（图14）。应当架起这种脚手架，以使其高宽比不大于3：1。这会将带有标准支腿稳定器和单跨度塔架的平台的高度限制在大约9米。

#### 图14：脚手架

工人在平台上时，不得移动滚动脚手架。脚手架的移动区域应没有颠簸或凹陷，并且应清除所有碎屑。应确定高架危险，尤其是电源线。滚动脚手架应始终带有护栏。它们也应牢固地固定在一起，并按照制造商的建议安装水平支撑。

如果脚手架没有牢固地固定在一起，则它们会掉入一个洞或凹陷处，或者遇到地面障碍物而分开。在滚动塔式脚手架上需要水平支撑以防止其折叠，因为框架和支撑之间的连接基本上是销钉连接。

脚轮应固定在车架上。脚轮掉入地板的孔洞或凹陷处已成为严重事故和伤害的原因。每个脚轮均应具有良好的工作状态，安全的工作负荷且易于使用的制动器和旋转锁。脚轮或轮子应适合使用脚手架的表面。小型车轮适用于人行道或水泥地面。当土壤是工作表面时，您需要更大的气压轮。在使用滚动脚手架之前，表面必须光滑，无凹陷并保持水平。

4.3.1电气接触

滚动脚手架最大的担忧之一是与架空电线接触的可能性。脚手架意外接触电源线导致许多人死亡。在移动滚动脚手架之前，请检查预期的行进路径并保持如表1所示的所需最小间隙。

4.4折叠式脚手架

折叠式脚手架（图15）经常被电工，油漆工和吊顶架等行业使用。宽度范围从可以通过750毫米（30英寸）开口的尺寸到大约1.5米的标准宽度。这种脚手架通常由铝制成，可以轻松，快速地在建筑工地之间运输，竖立和移动，并且可以在工作之间移动。仅应在光滑，坚硬的表面上使用。这种脚手架只能在控制有关安全工作负荷，使用和方法的基本信息的情况下使用。

#### 图15：折叠式脚手架

4.5可调式脚手架

#### 图16：平台高度可调的脚手架

图16示出了另一种类型的支架，其用途类似于折叠模型。尽管不那么容易安装，但系统很轻，高度也很容易调节。它分解成最少的组件，可以很容易地在各个工作之间运输。这些设备也只能在光滑和坚硬的表面上使用。它们无意承载重物。

这种脚手架只能在控制有关安全工作负荷，使用和方法的基本信息的情况下使用。

4.6管夹式脚手架

在遇到障碍物或非矩形结构的地方，经常使用管夹式支架（图17）。脚手架的高度和宽度是无限可调的。它们也可以用于不规则和圆形的垂直配置。

图16：平台高度可调的脚手架

必须有经验的人员安装管夹式脚手架。强烈建议对于每种应用，由了解总体结构设计以及对角和交叉支撑需求的人员准备草图或工程图。通常，这种类型的支架比标准管状框架类型需要更长的时间来架设。 10m以上的管夹式脚手架必须由专业工程师设计。

#### 图17：管夹支架

4.7系统支架

在传统上适合于管夹的应用中，欧洲脚手架系统已变得非常流行。尽管它们不如管夹式支架那样可调，但它们可应用于各种非矩形，圆形或圆顶形结构。一个典型的例子如图18所示。与管夹式脚手架一样，应该由那种类型的系统来进行安装的人员，并且建议每种应用都要架设脚手架的草图或图纸。高度超过10m的系统支架必须由专业工程师设计，并取决于制造商的说明和规格。

有许多系统可用，从轻型铝到重型钢支撑结构。它们都采用了不同的专利锁定装置（楔子，锁定销等），这些装置不能与其他系统互换。

#### 图18：系统支架

5.0脚手架组件

管状框架脚手架：有许多可用的管状框架脚手架组件（图19和20）。在几乎所有情况下，某些组件都是必需的。其他则是可选的，具体取决于用途和制造商的说明。除了脚手架端架，所需的最少组件为：

- 底板或脚轮

- 泥浆或底板

- 可调式千斤顶

- 框架两侧的垂直支撑，除非

- 框架设计有“非固定”接头

- 使用管夹配件的设计系统提供了额外的支撑

- 每三层框架使用水平支撑

- 平台材料完全铺装在预期的工作高度

- 带有护脚板的护栏

- 护栏柱，工作平台将位于最高位置

- 梯子或楼梯

- 必要时使用的中间平台-相距不超过9m（30 ft）且与垂直梯子相邻

#### 图19 & 20：框架脚手架组件

管夹式脚手架和系统脚手架具有每种类型唯一的独立组件。这些组件将在第6节中进行标识和详细讨论。

5.1平台

框架脚手架的平台通常是铝/胶合板平台或木板。木板通常长1.5米或3.9米，可以覆盖一个或两个2米的托架，并具有足够的悬垂空间。第8节将详细讨论平台。

5.2支腿/侧面支架

支腿支架（也称为侧支架）（图21）的使用在砖石工业中非常流行。它们固定在框架的内部，可容纳约20英寸（两块木板）宽的平台。它们在符合人体工程学的位置为石匠提供了一个工作平台，该平台低于物料平台。它们仅作为工作平台使用，不得用于物料存储。

据报道，安装在脚手架“错误”一侧（例如，面向叉车）的支架可以为物料打滑提供着陆区。

#### 图21：支腿/侧支架

这是不可接受的，因为支腿支架不是为支撑材料而设计的，并且这种做法可能会导致脚手架的负载不平衡，从而导致倾翻。

图22示出了典型的支腿/侧支架，其被附接到用于石工的支架上。为了高效，舒适地工作，支架的升降高度应不超过600毫米（24英寸）。支架平台和墙壁之间应保持不大于150毫米（6英寸）的空间。尽管图示的支腿支架是侧支架，但大多数制造商也提供端支架。

#### 图22：带有支腿/侧面支架的砌体脚手架

请遵循以下良好的工作习惯：

- 在安装或拆卸过程中，请勿掉落或粗暴地使用支腿/侧支架，否则会弯曲或损坏钩子

- 使用一端是双刃的木板，以确保防滑钉固定在支架上，以防止支架旋转

- 检查安装在脚手架上的支架，以确保仅使用无缺陷的声音支架

- 吊钩变形或破裂，焊缝破裂或其他缺陷的托架的修理标签

- 确保将支架完全向下牢固地安装在框架上

- 切勿在支架工作平台上存放材料。工作平台仅供工人使用

- 确保放置在支架上的木板超出框架两端至少150毫米（6英寸）

- 放置支架，使工人站立的高度不超过存储物料的高度1米（40英寸）。

提防带有支腿/侧支架的常见危险：

- 弯钩弯曲或变形到一定程度，使其在负载下会从框架上滑落

- 钩弯回原位，从而导致金属或焊缝破裂，然后在负载下破裂

- 自制的支架，设计和制造不当，过于脆弱，无法承受负荷，或者尺寸不合适，无法容纳两块木板。这些在文莱达鲁萨兰国不允许使用

- 在安装过程中未检查支架以确保其未损坏

- 未能使用一端有双防滑板的木板

要寻找的其他功能是：

- 制造商的标牌上显示名称和型号

- 热浸镀锌的支架

- 制造商的文献表明，支架的设计和制造符合组件指定的负载要求

5.3梯子

无论是内置在框架中，作为单独的组件连接还是便携式，梯子都是进入脚手架平台的重要手段。如果工人始终使用足够且正确竖立的梯子，与上下脚手架相关的跌倒次数将大大减少。不幸的是，通常不提供或使用合适的梯子。

框架中内置的梯子的一个主要问题是木板有时会伸出太远，以至于很难从梯子爬到平台上。这种情况可能会导致受伤，但可以通过以下三种方式之一来解决：

- 使用不会超出支撑范围的制造平台组件

- 在平台高度不到9米的地方使用便携式梯子（图23）

- 如果脚手架在2米以上，请使用带有安全笼的立式垂直梯子

梯子导轨应至少在平台高度上方延伸1米，以方便上下车。伤害通常与在平台级别上梯子和下梯子有关。休息站应以不超过每6米的间隔铺在脚手架塔上。攀登是一项艰苦的工作，当登山者过度劳累时，事故更加频繁。

5.4护栏

未能使用护栏是从脚手架平台跌落的主要原因之一。框架脚手架的制造商具有可以连接到脚手架框架的护栏组件。它们具有直接位于连接器引脚上的支柱，并且使用蝶形螺母将导轨固定在这些支柱上。如果没有制造的护栏，则可以用木材（图24）或管夹组件构造护栏。

管夹式护栏可以由标准的铝制脚手架管材制成，并使用平行夹钳将垂直立柱连接到每个框架腿上（图24）。顶部导轨和中间导轨应使用直角夹固定在垂直立柱上。这些导轨中的连接应使用端对端夹具。

大多数制造商都有脚趾板夹，可将脚趾板快速轻松地固定在框架或护栏柱上的标准管状柱上。

#### 图23：护栏

护栏应包括：

•顶部滑轨高约1米（40英寸），

- 平台

- 平台和平台之间大约一半的中间导轨

- 顶轨

- 如果用木头制成，则脚趾板在平台高度至少高出150毫米（6英寸）

- 如果用木头制成，则柱子之间的距离不得超过2.4米。如果使用的材料足以支撑指定的负载，则护栏杆可以分开得更远

护栏的设计应能抵抗设计所指定的力。通常，必须拆除护栏，以允许将材料放置在脚手架平台上。工人必须使用正确佩戴，使用和绑扎的防坠落系统来保护自己免于跌落。在工人卸下护栏，接收物料并更换护栏时，应佩戴防坠落系统。通常，将护栏移开以容纳物料，然后不进行更换。

许多工人跌倒是因为其他工人在脚手架平台上留下了无人看管的开口。

#### 图24：护栏

6.0搭建和拆除脚手架

6.1总则

脚手架应始终在合格的主管或脚手架的监督下竖立。尽管支架系统在制造商之间有所不同，但是某些基本要求对于所有支架系统都是通用的。超过15米的管夹和系统支架必须由专业工程师设计。主管必须确保按照制造商的规范适当地构造系统支架。

6.1.1基础和支撑面

脚手架必须竖立在足以支撑脚手架施加的所有负载的表面上。为了支撑脚手架，回填土必须充分压实并找平。泥浆和软土应该用压实的砾石或碎石代替。必须围堵看起来不稳定或容易被雨水侵蚀的路堤。否则，必须将脚手架放回足够远的位置，以免路堤沉降或倒塌。

在必须将底板或泥石放置在倾斜地面上的情况下，应尽可能通过挖掘而不是回填来平整该区域（图25）。

#### 图25：倾斜的泥浆

在某些情况下，可能需要使用半框来适应坡度变化。对于这些情况，通常通过使用管夹组件来提供侧面支撑。地板通常足以支撑工人，工具和轻质材料的脚手架负载。随着负载的增加，应检查地板，尤其是较旧的木质地板，以确保它们能够支撑预期的负载。在某些情况下，可能需要支撑在地板下方和脚手架脚正下方。在其他情况下，您可能需要横跨地板支撑结构的门槛。

在任何类型的土壤上竖立的脚手架都应具有一块脚板或泥浆。鞋底或底泥板至少应为35 mm x 220mm的木板（全尺寸），并且在至少两个连续的支撑下应连续。在有软土地的情况下，使用一块底板的一种标准长度至少应为760毫米，在有硬地面的情况下，使用一块底板的一种标准长度至少应为450毫米。如果两个标准共享一个底板，则其长度至少应为1500毫米。

脚手架支脚应居中放置在底板或泥台上，并且在可能的情况下，底脚应超出脚手架支脚末端至少300毫米（1英尺）。可以沿着框架的长度或宽度放置脚踏板或脚踏板。

请勿在脚手架脚或泥泞的地板下使用砖块，短木板或其他废料等阻塞物或包装物（图26）。如果脚手架承受重物，砖块或砖块，则可能会折断。振动会导致障碍物移动或移位，从而使脚手架支腿无法支撑。在这种情况下，当施加重负载时，脚手架会倾倒。

#### 图26：不当的支持

如果脚手架在建筑物内，则准备基础可能意味着–

- 清除杂物或建筑材料和存放在途中的设备

- 使用窗台或将支撑物放在旧木地板下

- 如果脚手架位于建筑物外部，则准备基础可能包括：

- 用砾石或碎石代替泥土和软土地

- 找平并压实松散的回填土

- 稳定或保护路堤

- 保护免受雨水侵蚀

- 使用挡泥板或底板

对于任何脚手架，基础准备都很重要。如在砌体工作中，当脚手架将被重载时，这一点尤其重要。即使没有发生严重事故或倒塌，差异沉降也可能损坏脚手架组件。

6.1.2检查

脚手架材料在使用前应进行以下检查：

- 结构部件损坏

- 损坏制造平台上的吊钩

- 木板开裂，打结和干腐

- 层压单板木板分层

- 涂漆的木板可能隐藏缺陷

- 工作所需的所有必要组件的存在

- 组件兼容性

不得使用弯曲，损坏或严重生锈的结构部件。同样，在正确修理之前，请勿使用钩子损坏的平台。损坏的木板应丢弃并从现场移走，以使它们不能用作平台材料。

6.1.3位置

在安装脚手架之前，请检查以下位置：

- 地面条件

- 架空线

- 障碍物

- 表面高度变化

- 搭配地点和方法

- 公共访问

- 活动冲突

事先彻底检查位置可以消除安装过程中出现的许多问题，并使安装平稳，高效和安全地进行。

6.1.4底板

无论脚手架是在粗糙地面上的室外还是在光滑水平表面上的室内，都应使用底板和可调式千斤顶。 在第一层竖起后，基板应在门槛的宽度上居中，并牢固地钉上钉子。 取决于坡度条件和其他因素，门槛可能会横越支架的宽度或长度。 通常，因为门槛与地面的接触更多，所以通过纵向运行门槛会增加承载能力。 最小尺寸为150mm x 155mm，最小厚度为5毫米，中心的柄必须为50mm。 （见附录一）

6.1.5铅垂

搭建好第一层脚手架后，应检查其垂直度，对齐方式和水平度。 如有必要，可以使用千斤顶进行调整。

随着层数增加到脚手架塔中，零件的配合量的沉降或轻微变化可能需要进行其他调整。 如果支架塔是水平的，则支架应易于安装。 如果支架不容易固定，则表明支架没有垂直或未对准。 建造脚手架时，高度或长度不超过2米的标准或分类帐与垂直或水平方向的倾斜度不得超过20毫米，如果高度或长度超过2米，则不得超过50毫米。

6.1.6吊装材料

如果脚手架的高度超过3帧，则在安装过程中，井轮或“杜松子酒”轮和吊臂或吊架将使物料的吊装更容易（图27）。建议使用经过认证的杜松子酒。杜松子酒的安全工作负荷为250kg。尽管不用这些设备也可以用绳子提起物料，但井轮和提升臂允许地面上的工人进行提升。这样更安全，消除了工人在用绳子拉起物料时从脚手架平台掉落的风险。除非有特殊的结构规定，否则用井轮提升的负载通常不应超过50kg（100lb）。

#### 图27：井轮和吊艇架

特别是在砌体应用中，使用叉车或其他机械方式来提升脚手架材料。使用这种类型的设备可大大降低因提起和拉扯而导致过度劳累的可能性。但是，必须采取额外的预防措施，以防止电源线接触和其他潜在危险，例如过载。

建议使用机械方式进行举升，而不是手动搬运货物。

6.1.7捆绑

随着安装的进行，脚手架必须绑在结构上或按照制造商的说明进行固定。如果脚手架完全搭好，就不要绑扎或牢固连接等物品，以免造成事故或伤害，不会节省时间。

在大多数司法管辖区，这是禁止的。有关搭配要求的更多信息，请参见第7.6节。

6.1.8脚手架安装中的跌落保护

为建造和拆除脚手架及支撑的工人提供实用的跌落保护对建筑业而言一直是一项挑战。

在文莱达鲁萨兰国，2014年《工作场所安全与健康（建筑）条例》要求，必须使用护栏，行进限制装置，跌落限制系统或跌落制动系统保护竖立，使用或拆卸脚手架的工人免于跌落。

为了在工人将脚手架用作工作平台时提供防坠落保护，最安全的解决方案是护栏，前提是必须将它们安全地竖起。涉及架设或拆除脚手架的工人面临着另一个挑战。

竖起护栏和使用防坠落设备需要专门的程序，因为通常在竖立装置上方没有固定防坠落系统的物品。

在所有情况下，请确保程序符合规定。必要时，您必须使用工程设计和程序，并且合格的工作人员必须在使用前检查已安装的脚手架。要特别注意并注意锚地。

合格人员必须向所有使用坠落防护系统的工人提供足够的口头和书面指导。像所有脚手架一样，必须在合格人员的监督下使用本设备。

6.2建立框架脚手架

他们常常是由没有经验，不了解或不认识潜在危害的人竖立的。竖立者必须意识到不仅对自身而且对最终用户的潜在危险。请务必注意制造商的建议和规格。

6.2.1配件

人们有时不愿意安装正确构建的框架脚手架所需的所有零件，配件和附件。这种不良做法继续存在，因为零件经常丢失或在现场无法使用。其他时候，这是由于匆忙，缺乏培训或粗心大意。始终使用带有可调式千斤顶的底板。它们允许进行细微调整，以保持脚手架垂直和水平。底板通常有孔，因此您可以将它们钉在底板或泥板上。这是一个好习惯，应在第一层竖起并垂直放置在窗台中心的基板后进行。 （请参阅附录I）

您必须在每个框架的两侧都垂直支撑平面。从第一层开始，应在每三层框架的接合处进行水平面支撑。水平支撑应与脚手架与建筑物的连接点重合。

需要水平支撑来保持脚手架的稳定性和满载能力。在第一层上使用水平支撑有助于在将底板钉在泥浆上之前使脚手架平整。

每个脚手架制造商都提供耦合设备，以将脚手架框架垂直连接在一起。图28示出了各种类型的耦合装置。架设人员通常会忽略这些设备，认为脚手架的承重及其负载将使上方的框架牢固地连接至下方的框架。在脚手架移动或摇摆之前，这可能一直适用。然后，关节可能会拉开，从而导致支架塌陷。随着组装的进行，应始终在支架的每个支腿和每个接头处正确使用和安装耦合装置。

如果使用轮子或脚轮，则应将它们牢固地固定在脚手架上并配备制动器。未能将车轮或脚轮正确安装到车架上是造成许多严重事故和涉及滚动脚手架的死亡的原因。车轮或脚轮必须装有保养良好且易于使用的制动器。

脚手架应始终带有护栏。不幸的是，工人经常将他们遗弃在外，特别是在低至中等高度的脚手架上，结果导致他们受到严重伤害。

#### 图28：耦合设备

6.2.2大括号

将可调节基板安装到框架上之后，必须为每个塔跨度安装支架。支架应轻松滑入到位。如果需要用力，则意味着支架弯曲，损坏或框架不垂直或对齐。

在两端固定支架。安装人员必须确保自锁装置能够自由移动并落入到位。生锈或轻微损坏可能会阻止其中某些设备正常工作，然后需要用力将其固定到位。保持运动部件处于良好状态，以防止这种情况发生。

6.2.3平台搭建

将平台组件放在脚手架层上之前，请确保零件和配件就位并固定。进行下一层工作时，工人应使用上一层的平台部分或木板，而不留一个平台部分或两块木板。尽管这需要更多的材料，但是由于在竖立或拆卸上方平台时工人可以站在平台上，因此可以加快安装速度。在2米以上的高度上，所有参与架设或拆除脚手架的工人都必须使用护栏或其他坠落保护装置进行保护。通常，一两个框架高的低脚手架没有完全铺好。这可能导致事故和严重伤害。

6.2.4梯子

有关梯子的更多详细信息，请参见第5.3节。

6.2.5护栏

在搭建脚手架时，必须在每个工作高度都安装护栏，在脚手架的最高位置也必须安装护栏。建议所有高度不限的脚手架。

尽管直到2米高的脚手架才需要护栏，但由于较低的脚手架掉落，造成相当多的重伤甚至死亡。

一些制造商最近引入了临时护栏，供工人在搭建脚手架时使用。护栏可以设置在上一层的位置，并且可以为工人提供受保护的工作平台，以安装下一层的组件。每种类型的护栏都有独特的设计和与支架的连接系统。

图29显示了一个完全封闭平台的“高级护栏”示例。护栏位于从下方安装在脚手架外侧的托架上，并且不会干扰后续框架和支架的放置。当脚手架上升时，护栏也可以升高，或留在原处以形成永久护栏。竖立者在移动平台或临时护栏时，必须使用另一种防坠落方法，即永久性护栏或带有绑带的挂绳的全身安全带。

#### 图29：高级临时护栏

6.3建立管夹式脚手架

适用于框架脚手架的大多数一般规则也适用于管夹式脚手架。 两种类型的底泥，平台和护栏的要求完全相同。

两者之间最重要的区别是安全有效地架设管夹式支架所需的附加技能和知识水平。 不懂技术或没有经验的工人不要安装管夹式脚手架。 基本术语如图6.6所示。

6.3.1一般要求

管夹式支架竖立且垂直于框架支架，但安装系统却大不相同。 脚手架必须从底板上方的一组分类帐和横梁开始。 必须将基板固定在正确的位置。 简单塔的典型安装顺序如图30所示。安装过程中，应使用水平仪检查每个垂直和水平构件。

6.3.2材料和组件

通常用于管夹式脚手架的管材符合BS1139。请参阅附录C。夹板通常由钢制成，并具有多种配置。根据制造商的不同，可以使用楔子，螺栓或其他方法来固定夹具。

使用以下类型。

•直角夹或“双”夹-用于以直角连接管的夹。它们保持直角定向，为结构提供刚性

•端对端或“套管”夹钳-一种外部施加的夹钳，用于端对端连接两个管

•旋转夹钳-当无法使用直角夹钳时，用于连接两个管的夹钳。他们通常连接支撑

•混凝土扎带钳-用于使用螺栓或混凝土锚将管子连接到混凝土或其他表面的夹具

•Single或Putlog夹钳–用于将中间横梁固定到分类帐以支撑板的夹钳

这些和其他设备如图6.8所示，描绘了典型的管夹支架。在使用夹具之前，请仔细检查它们是否损坏了螺栓上的楔形或螺纹以及夹具主体是否变形。

6.3.3标准间距

标准的间距取决于脚手架的承载要求。管夹式脚手架应在纵向和垂直方向上的托架和高架间距均应为约2米（6英尺6英寸）。

这样可以使前防晃支架与水平面成45度角。它还有利于使用带有足够悬垂的3.9米木板。这些平台的宽度可以变化，但通常约为1米（3英尺）。此间距可使较早指定的管道足以承受正常的结构载荷。管夹式脚手架的优点是，平台高度可以轻松地调整到最适合完成工作的水平。标准的间距由脚手架的职责决定，请参阅上面提供的独立式，鸟笼式和塔式脚手架表。

6.3.4分类帐和尾气

壁架应使用直角夹具连接至标准件。这些夹具在构件之间保持90°的刚性角。

横梁应放置在分类帐上方，并且应通过水平仪将两者保持在水平位置。可以使用直角夹具将横梁连接到标准或分类帐。

6.3.5标准和分类帐中的接头

标准和分类帐的接头应使用端对端夹具。这些接头应在夹具布置允许的范围内尽可能靠近节点。垂直相邻的分类帐中的接头不应出现在同一隔间中，而应交错排列以提供刚性。

节点点是分类帐到标准，横梁到标准和支撑到标准的连接点。节点点的示例如下所示

图17和31，如果标准接头或分类帐接头出现在同一机架或升降机上并且无法避免，则应将其中之一拼接起来。

#### 图31：节点点

6.3.6中间横档

当脚手架支撑重物时，您应该安装中间横梁。您也可以使用它们来避免搭接木板以及随之而来的绊倒危险。

6.3.7捆绑

管夹式脚手架需要绑扎。它们应垂直和水平放置在每4米的位置。配管应连接到两个标准或两个分类帐。建议将它们放置在一对支撑标准距节点不超过300毫米的位置，并靠近该标准以提供刚性。连接应使用直角夹。搭扣应能够承受拉力（拉力）和压缩力（推力）（图6.8）。

6.3.8支撑

内部或分类帐撑杆（图32）使用旋转夹具标准连接，或使用直角夹具分类帐到分类帐。 应将其夹紧在尽可能靠近节点的位置，并且离节点的距离不超过300mm。 内部或分类帐撑杆通常应放置在两端和另一对标准件上。 位置应与搭接点重合。 随着安装的进行，还应为管夹式支架安装支架。

外墙或防晃支架应安装到脚手架的整个高度。 它可以位于单个托架中，也可以跨多个托架延伸（图33）。 如果支撑位于单个隔间中，则应位于端部隔间中，至少应纵向位于每四个隔间中。 在实践中，如果支撑的宽度超过四个间隔，则很难使其足够靠近节点点（请参见图33中的支撑末端）。

#### 图32：管夹支架

6.3.9图纸和检查

强烈建议在安装管夹式脚手架之前先准备草图或图纸。重要的是，放置标准以充分容纳预期的负载。支撑也必须设计成具有稳定性，并将水平载荷传递到连接点。

#### 图33：完整的管夹支架

如果结构的高度超过15米，或涉及不寻常的结构（例如悬臂平台），则必须由专业工程师设计支架。在使用脚手架之前，必须先检查专业的工程师或有能力的人员，以确保脚手架已按照设计图纸竖立。

6.4建立系统支架

系统支架的安装与管夹支架的安装非常相似。挡泥板，平台和护栏的要求与建造水平和垂直的要求相同。主要区别在于将各个成员连接在一起的方法以及所有成员都具有固定长度的事实。与管夹式脚手架一样，所有15米以上的系统脚手架都必须由专业工程师设计，并符合制造商的规格。

6.4.1组件

标准有各种长度，并具有沿长度方向等距离分布的各种内置连接点。这些连接器通常相隔450至500毫米（18至21英寸），具体取决于制造商。典型连接如图33所示，但也可以使用其他连接。通常在一端形成一个端到端的连接，以便于标准的扩展。

入门项圈是带有一组系统环或花环的短标准件。它们使用方便，因为它们使一个人可以轻松地将第一组横梁和分类帐放置到位（请参见图34）。

每个系统的分类帐或转轮都有不同的长度，并具有用于连接到标准的内置连接设备。通过楔入，螺栓连接或其他方法来固定连接。

尾板或支架的宽度足以容纳四个或五个木板。它们通常具有类似于账本的末端连接，并直接连接到标准。通常，横梁具有唇部或凹槽，该唇部或凹槽是各个制造商所特有的，并设计成可容纳平台。

固定支架的长度可以固定，以适应正在建造的脚手架，两端的连接可以直接固定在标准连接点上。

#### 图34：典型的系统支架连接器

平台板（也称为分阶段）有各种长度和宽度。它们可以直接安装在横梁上，并且可以固定以防止风隆起。为了便于攀登，某些平台设有带内置下拉梯的活板门。

6.4.2架设程序

系统脚手架的基础应采用与其他类型脚手架相同的方式进行准备，确保牢固的水平底座，并使用底板或泥浆，底板和可调节的螺旋千斤顶。

应将基板布置在您认为正确的位置。我们建议使用入门项圈，因为它们可以使脚手架水平和正方形地布置。

横梁和分类帐的第一层应放置在起动机套环上，并使用螺旋千斤顶进行校平。当脚手架为方形且水平时，您应拧紧连接并将底板放置在底板或泥浆板的中央。在这一点上，建立了一个安装平台，用于安装下一个电梯的标准。现在，您将安装第二级分类帐和横梁以及甲板。您必须根据制造商的建议，在所有系统支架的末端并间隔一定时间安装分类帐支架。每个撑杆将是要撑撑的跨距的正确长度，并且应连接到标准件上的连接点。

您必须按照制造商的说明安装立面或防晃支架。同样，在标准上设置了连接点，并且对于要建造的脚手架，撑杆具有特定的长度。正常情况下，每隔三个托架即可摆摆。图6.10概述了系统支架的典型安装过程。

#### 图35：典型系统支架的安装顺序

6.4.3捆绑

请参阅第6.3.7节。

6.4.4护栏

通常，在所有工作级别都安装护栏。 这些护栏组件具有模块化的长度，并且由比分类帐更轻的材料制成。 它们直接连接到标准上的连接点。

某些制造商已经开发了先进的护栏系统，可以将其安装在架设点之上的高度，为进入下一层的工人提供防坠落保护。

图36所示的示例由一个“ T”形临时护栏组成，该护栏在下方的水平面上连接到永久护栏。 安装后，它会越过上面的甲板延伸所需的距离，以形成护栏。 然后，安装人员可以安全地工作，而不会受到束缚，并可以安装下一级别的标准，分类帐和尾板。

6.5拆卸

拆卸框架脚手架实质上是相反的过程。在开始拆卸下一层之前，应完全拆卸每一层并将物料降到地面。

如上所述，如果在安装过程中将平台部分或木板留在了每个高度，则相对容易将平台材料从上方降下并完全铺在当前工作平台中。多余的平台材料可以降低到地面。使用此程序，工人大部分时间将在完全安装好的平台上进行操作。这样可以更轻松地卸下支架和框架。

可以使用杜松子酒的轮子和提升臂或通过机械手段降低拆卸的物料。不建议手动处理。掉落的材料不仅会造成损坏和浪费，而且还会危及下面的工人。当脚手架长时间放置在同一位置时，销子和其他组件经常生锈，撑杆弯曲，并且诸如灰浆或油漆之类的材料经常堆积在脚手架部件上。这些因素可以防止组件容易分离。拆卸卡住或生锈的脚手架部件可能非常危险。

用力拉扯或拉扯被卡住的组件可能会导致您失去平衡并跌倒。工人在尝试松开被卡住或卡住的零件之前，应系上全身安全带和系索，系在合适的固定点或救生索上。

拆除管夹和系统支架必须以相反的顺序进行安装。在开始拆卸下层之前，应根据连接允许的程度完全拆除每层。您必须以这种方式拆除它们，因为管夹式脚手架的支撑不像机架式脚手架那样位于每个托架中。带有前防震支架的跨度或跨度应该是每层上最后拆除的。

7.0脚手架稳定性

7.1三对一规则

高度与最小横向尺寸之比不得超过3：1，除非脚手架为-

- 与结构相关，如第7.6节所述

- 配备支腿稳定器（图37），以保持3：1的比例

- 配备合适的拉线。不建议使用木板

7.2支腿稳定器

脚手架制造商通常会制造支腿稳定器，可以将其固定在设备上（图37）。

对于此类设备，请确保已调整支腿，以使平台上的振动或动态载荷不会移动稳定器。

如果使用带脚轮的稳定器，则在工人使用平台之前，必须将脚轮牢固地放在坚固的表面上，并施加制动，并将稳定器固定在伸展位置（图38）。 这些稳定器中有许多可以折叠起来，以允许通过较小的开口并绕过障碍物移动（图38）。

#### 图38：支腿稳定器

7.3三对一规则的局限性

3对1规则仅适用于支腿围绕脚手架塔对称延伸的程度。如果支腿仅在一侧延伸，则只能防止沿该方向倾倒。

7.4伤害

大多数用于管状框架脚手架的支撑系统都是用轻质材料制造的，很容易损坏。不得使用带有扭结，弯曲或变形的支架。这种损坏会大大削弱它们。撑杆的末端在拆卸过程中经常掉落在混凝土或其他坚硬的表面上而损坏。撑杆的末端在安装过程中也经常通过将其压在锁定销上而弯曲。持续弯曲会导致两端开裂。您应在使用前检查它们，并丢弃两端开裂的支架。您应将支撑架固定在其上的锁定装置保持良好状态。它应该自由移动以接受和释放支架。常见的固定装置如图39所示

。

#### 图39：框架脚手架固定装置

7.5安装问题和症状

确保支撑固定到位。否则，脚手架移动会导致撑杆移位，并降低脚手架的稳定性。这些设备必须将支架固定到位，但它们必须自由操作，以便轻松竖立和拆卸支架。通常，工人在拆卸脚手架时试图释放被卡住或生锈的吊钩时会失去平衡并跌倒。

您应该完全用于安装支撑的平台平台。尝试在一个或两个宽木板的平台上工作通常会导致跌倒。另外，由于脚手架支架的端部在安装和拆卸过程中未保持正确对准时会弯曲，因此会导致更大的损坏。

如果支架不容易掉落到销钉上，则意味着支架可能只是弯曲而应丢弃。

但是，通常，这也意味着脚手架被扭曲并且脱离铅垂。不得将支架用力或锤击钉子。应该纠正造成这种困难的情况，以使支架容易滑到销钉上。稍微调整螺旋千斤顶通常可以解决此问题。但是，您需要注意确保脚手架未从铅垂中调整。

7.6配合要求

脚手架的高度不得超过3比1的最小横向尺寸，必须绑在建筑物或结构上。请参阅第6.3.7节。

这些连接件必须能够承受拉力（拉力）和压缩力（推力）的横向载荷。参见图40。

#### 图40：典型的脚手架搭扣

风荷载会影响连接和支撑。这些载荷不仅随速度变化，而且随搭建脚手架的位置的暴露程度以及结构的高度和形状而变化。另外，将要封闭的用于喷砂的脚手架将承受更大的风荷载。如果预计会出现强风，建议对搭接要求咨询专业工程师。建议所有网状和片状脚手架均应符合设计要求。

8.0平台

在选择平台材料之前，您需要评估要支撑的工人，工具和材料的重量。您还必须考虑支架中使用的跨度。

8.1典型负载和要求

有关负载要求，请参阅独立鸟笼和塔式脚手架表。

有关各种跨度的建筑材料的重量和木板的允许承载能力，请参阅表9.1。

8.2铝/胶合板平台板

大多数制造商的重型平台都能够承受3.6 KN/m2（75lb./sq。ft。）的均匀分布负载，并在跨度中心附近的区域中分散分布着227kg（500lb）的集中负载。 。这些平台的承载能力有所不同。

如果制造商尚未在设备上提供此类信息，建议从供应商处获得额定承载能力，并在平台面板上进行标记。容量较小的轻型平台不适用于建筑。

铝/胶合板平台板的优点是轻巧耐用。破旧的胶合板可以轻松更换。但是，它们很昂贵，如果在拆卸过程中反复从支架上掉下，大多数型号的挂钩都可能损坏。定期检查平台挂钩和紧固硬件是否松动，破裂和变形。在室外使用时，应使用防风装置将这些平台固定在脚手架上。否则，在卸货时，它们可能会被强风从脚手架上吹走。

8.3铝制脚手架的层压单板木材

这种材料的确是一种特殊的外墙胶合板，其层压件沿纵向而不是沿两个方向定向。该材料制成各种厚度的大片，可以锯成所需的尺寸。

强度因制造商而异，具体取决于制造方法和所用木材的种类。材料的使用者应要求供应商提供将在其上使用木材的脚手架跨度的额定工作负荷。通常，该材料将比尺寸和种类相似的锯木脚手架板坚固。强度也比锯材均匀。

像所有木材和胶合板一样，层压单板木材会因风化和腐烂而变质。因此，必须定期检查。出现分层，裂纹，对多层层压板，真菌或水泡的严重损坏的部分应丢弃。仅建议在建筑物内部使用。

8.4锯材板

多年来，38mm x 225mm或更大的粗锯木板一直是标准的脚手架平台材料。它们也是通用平台材料中最便宜的。切穿的木材绝对不能用于脚手架平台。

行业惯例规定，在脚手架上使用的木板必须-

- 至少38mm x 225mm

- 安排其跨度不超过1.2米

- 支撑物伸出不小于50毫米且不大于150毫米

- 在工作高度上并排放置在脚手架的整个宽度上

- 锁住或防止滑倒

它应符合BS2482，请参阅附录C。

作为一种好的做法，制造商必须在锯材木板上盖章，并将其标识为脚手架木板。

由于木板会变质，因此必须定期重新分级和剔除。在大多数情况下，建议进行视觉分级。脚手架木板必须定期检查，因为它们会随着使用和使用年限而变质，并且容易损坏。图42说明了检查木板时要查找的缺陷。移去边缘有大结，尖结，支票，弯头，虫洞和陡峭倾斜的花纹的木板。具有这些缺陷的木板不应用作脚手架材料，应予以销毁。脚手架木板也可以通过干腐而变弱。在早期阶段发现这种情况并不容易，特别是如果木板的外部已风化。

基本上被干腐病感染的木板通常比尺寸和种类相似的隔音板轻。因此，请勿使用感觉比正常情况轻的木板。

#### 图42：木材木板的缺陷

8.5加固木板

不建议加固木板。

8.6将平台固定到框架

#### 图43：用钉板加固的木板

不建议加固木板。

如果您有重叠的木板，则带锁的一端应放在脚手架支撑上。请注意，重叠部分存在绊倒的危险（图45）。

#### 图45：多跨塔楼的重叠木板

8.7风力上升

#### 图46：接线以防止隆起的木板

如果不固定，风可以从支架上抬起轻型平台材料。当您预计强风条件或使用高脚手架时，应将平台材料（例如铝或胶合板）固定到脚手架上。对于某些类型的平台面板，您可以使用金属丝或钉子来完成。其他的具有滑动锁定装置（请参见图41）。然而，这些锁定装置容易损坏，并且通常难以施加和释放。

9.0正确使用脚手架

本章的大部分内容涉及各种类型的脚手架的架设和拆除。通常，支架的最终用户不是安装它的人。为了使脚手架能够有效进入工作区域，所有工人都必须正确使用它们。

9.1梯子和攀登

梯形图访问在第5.3节中讨论。

9.2护栏丢失或被卸下

在某些情况下，必须在没有护栏的情况下使用脚手架。如果脚手架的高度超过一个框架或一层以上，并且没有护栏，则平台上的工人必须系上全身安全带和挂绳（图48）。当工人使用没有护栏的平台时，会发生许多跌倒和严重伤害。任何出于任何原因卸下护栏的工人都必须在任务完成后更换护栏。

图47：三点接触				图48：没有护栏的跌落保护

9.3站在平台上方的对象上

在平台上进行工作的任何人都应将双脚放在平台上。 站在桶，箱子，梯子，护栏或其他物体上以增加高度是非常危险的。 在架设支架之前，您应该知道支架的要求高度，以便可以获取所有需要的材料，包括必要时的半框架。

9.4重载

砌筑行业中的脚手架平台超载是对良好脚手架实践最常见的违反之一。 考虑将完整的砖块或混凝土块托盘放置在38mm x 225mm的脚手架单层上，这会使平台超载，因此不建议这样做。 此外，应定期经常检查用于支撑砖石材料的木板是否损坏或变质。 表9.1列出了常见建筑材料的近似重量。 请记住，过载可能会影响稳定性以及承载能力。

当您将重物施加到未压实土壤上的脚手架上时，差异沉降通常是一个问题。 9米高的脚手架塔在一侧沉降25毫米（1英寸），可以在顶部移动150毫米（6英寸）。沉降使支撑，绑扎和框架接头承受压力。将重物对称地放置在平台上，以确保土壤沉降均匀。

最后，脚手架结构必须能够承受您将要施加的载荷。市场上都有轻型和重型机架。请勿在负载较重的地方使用轻型机架。如果您不知道框架的承载能力，请咨询制造商或供应商。框架的承载能力通常随塔的高度而变化。

9.5脚手架上的杂物

脚手架甲板小，狭窄且密闭。有序存放工具和材料。请勿将碎屑和废物收集在平台上。将它们放在容器中或立即将其从平台上卸下。制定处理废物的计划。仅仅从脚手架上扔垃圾是非常危险的，也是不允许的。如果在脚手架上进行工作可能会导致碎石掉落（例如在砌体工作中），请封锁脚手架以防止工人进入该区域。废弃的木材，管道，金属丝，其他金属和小型工具的碎片有绊倒的危险，可能导致脚手架严重跌落。

您需要一个有序的工作区，以在脚手架上安全地工作。

9.6接触有害物质

通常会架设脚手架来进行涉及有害物质的工作：例如，翻新涂有铅基涂料的结构或清除石棉。例如，如果您对喷漆过的表面进行喷砂处理，铅可能会堆积在木板和其他组件上。从事这些活动的工人必须使用适当的个人防护设备（PPE）。必须拆除脚手架的脚手架工人也可能面临铅残留物的危险。在这种情况下，您应该执行以下操作：

- 清洁可能被铅尘污染的组件，最好在开始拆卸前用软管清洗

- 搭建脚手架时要盖上脚手架框架和标准件，以防止铅尘积聚在内部并在拆卸过程中随后释放

- 如果在拆卸前无法清洗脚手架，则脚手架工人在拆卸时应穿戴合适的过滤式呼吸器。脚手架应保持清洁

- 处理有害物质（例如，有害物质）时，适当注意个人卫生至关重要。铅。必须指示工人在不洗手的情况下不要饮食，抽烟或吸烟。标语或告示，指示应明显

- 应为工人提供单独的清洁和肮脏区域。脏区可用于更换受污染的衣服，清洁区可用于更换未污染的衣服和饮食（图49）。在两个区域之间应分开使用干净的水，肥皂和单条毛巾的洗涤设施

- 脚手架工人应进行常规医疗检查，尤其是暴露于有害物质（例如石棉，铅，碳氢化合物）时

#### 图49：在危险材料周围使用脚手架

# 附录G –脚手架培训和能力

脚手架的能力

1.实习脚手架（助理）

见习脚手架是一种不熟练或半熟练的脚手架，可协助脚手架团队执行以下任务：

- 在基本或高级脚手架的监督下架设和拆卸基本类型的脚手架，例如独立式，鸟笼和塔式

- 现场进行物料搬运和家政服务

- 进行脚手架材料维修工作

在没有基本或高级脚手架监督的情况下，受训脚手架不得执行任何脚手架任务。在安装和拆卸过程中，受训脚手架只能在不超过2米高的脚手架上工作。

2. A部分脚手架（基本级别1）

- 协助高级脚手架架设，拆除和更改脚手架

- 协助指导受训的脚手架架设，拆除和改造脚手架

- 建立和拆除基本类型的脚手架，例如独立式，鸟笼式和塔式

- 协助现场材料处理和家政服务

能够理解：

正确，安全的方法来架设，修改和拆卸独立的脚手架，带回油管的脚手架和管式及配件中的塔式脚手架

脚手架安全架设，变更和拆卸的规定以及将采用的工作方法

为了确定独立脚手架，管材和配件中带有回风和塔式脚手架的独立脚手架的材料要求

布置材料，摆放脚手架并克服障碍物以安全地搭建脚手架

确保按照安全的工作系统建造脚手架

作为团队的一员，以正确的顺序安全地架设，更改和拆除一系列基本脚手架结构

3. B部分脚手架（中级2）

- 协助高级脚手架架设，拆除和更改脚手架

- 协助指导受训者和A部分脚手架的架设，拆除和改造

- 架设和拆除基本类型的脚手架，例如独立式脚手架，鸟笼，塔架，装卸室，保护风扇，桁架，桥式脚手架和梁式脚手架

- 协助现场材料处理和家政服务

能够理解：

- 正确，安全的方法来架设，更改和拆卸独立的脚手架，其中应包括预制梁，装卸室，八字/径向，保护风扇和悬臂部分

- 确定独立支架的材料要求，其中包括预制梁，上料架，八字/径向，保护风扇和悬臂部分

- 布置材料，解释简单的图纸，布置脚手架并克服障碍物以安全地安装脚手架

- 按照安全的工作制度建造脚手架

- 从高处营救并受到悬架创伤意识的影响

基本脚手架不得在复杂的脚手架或高级脚手架的监督下架设，拆卸和更改复杂的和特殊用途的脚手架。

4.复杂脚手架（高级）。

综合或高级脚手架的主要作用是监督基本脚手架以进行脚手架的架设，改建或拆除。作为高级脚手架，他必须具备执行以下所列脚手架活动的能力：

能够：

- 使用正确和安全的方法来架设，更改和拆除假工作脚手架，支撑脚手架，悬臂式下降器，楼梯，坡道和将脚手架吊在管子和配件中

- 展示技能，以发展复杂的脚手架结构的安全架设，更改和拆除的能力

- 使用程序来产生，解释和使用风险评估和方法声明。

- 确定假工作脚手架，支撑脚手架，悬臂式落物，楼梯，坡道和桁架的脚手架和配件的材料要求

- 布置材料，解释设计图，布置脚手架并克服障碍物以安全地安装脚手架

- 按照安全指导说明4中规定的安全工作制度，按照法律法规建造脚手架

- 从高处营救并受到悬架创伤意识的影响

5.脚手架主管

- 他负责监督多个脚手架团队进行脚手架的架设，更改，修改和拆除

- 他负责预先计划工作时间表和任务的物料移动，并且必须能够执行综合楼或高级脚手架的工作范围

- 他必须具有良好的监督能力，并能够领导和安排脚手架小组在现场进行脚手架活动

- 他必须采用建筑业最佳实践来监督管理建筑项目脚手架阶段的日常过程

- 安全系统–了解并实施安全的工作系统

- 风险评估–产生，解释和使用

- 方法声明–产生，解释和使用

- 工具箱讲座-提供安全简报并确定促进关键要素

- 估算–如何估算每个脚手架项目所需的材料

- 脚手架图–阅读和理解脚手架相关图

- 从高处营救并受到悬架创伤意识的影响

6.脚手架检查员

- 脚手架检查员的责任是检查竖立和改装的脚手架，以确保脚手架可以安全使用并符合所有要求

- 检查人员将根据脚手架清单检查脚手架，以确保已对脚手架进行了相应的检查

- 说明有关脚手架材料的当前规格和限制

- 确定并解释脚手架配件的各种类型和用途

- 检查并确定可能在脚手架材料中发生的最常见缺陷

6a。基本棚架检查员

他必须对脚手架的组成部分，基本访问脚手架的构造形式和检查程序的知识和了解，以符合当前的相关法律和行业指南

他必须能够证明对以下方面的透彻理解：

- 行业最佳实践

- 脚手架组件

- 脚手架术语

- 访问要求

- 脚手架系带

- 基本的脚手架的施工规定和建议包括：

- 独立

- 鸟笼

- 塔

- 系统支架

- 粉丝

- 实际检查

- 报告

6b。综合棚架检查员

在检查复杂/设计的脚手架结构是否有故障时，他必须具有适当的安全规定的知识和理解，并具有解释设计规范和法规的能力。

他必须能够证明对以下方面的透彻理解：

- 行业最佳实践

- 脚手架组件和术语

- 基本检查

- 建造复杂/设计的脚手架，包括：

- 设计图纸解释

- 楼梯脚手架

- 悬臂式脚手架

- 脚手架

- 支撑

- 临时建筑保护脚手架

- 检查

- 报告

培训和能力过程映射

基本1脚手架

要成为基础1脚手架，受训者必须具有至少6个月的现场脚手架经验。将根据工人成为Basic 1脚手架的能力进行评估。在确认能力后，受训人员应参加并通过基础A部分课程。

基本2脚手架

要成为Basic 2脚手架，Basic 1脚手架应至少需要6个月的现场脚手架经验。需要再次评估，以确定脚手架有能力成为基础2脚手架，并应接受并通过基础B部分课程。

先进的脚手架

高级脚手架至少应有6个月的基本2型脚手架现场经验，并已获得成为高级脚手架的能力的评估。在成为合格的高级脚手架之前，他将参加综合/高级课程并通过理论和实践两部分的培训。

脚手架主管

脚手架主管应至少有18个月的高级脚手架现场经验。在升级为脚手架主管之前，他应参加并通过脚手架主管课程。

# 附录H –文莱的脚手架类型

以下是Mashhor脚手架提供的一些文莱脚手架结构的图片：

#### 图1（a）-使用管子和夹具支撑管道的静态塔式脚手架

#### 图1（b）-通用静态塔式脚手架

#### 图2-使用管子和夹具的移动脚手架

#### 图3（a）–使用管子和夹具的独立脚手架，用于管道和结构施工

#### 图3（b）–使用管子和夹具的独立脚手架，用于建筑施工

#### 图4 –使用管子和夹子的鸟笼支架

#### 图5-护套支架

#### 图6（a）–使用管子和夹具的独立脚手架

#### 图6（b）–使用管子和夹具的独立脚手架

#### 图7 –使用管和夹具的悬臂支架

#### 图8 –使用管子和夹具将鸟笼，悬臂和圆形脚手架组合在一起

# 附录I–脚手架配件和辅助设备

以下是Megamas Training Company Sdn Bhd提供的一些脚手架配件和设备的图片。 Bhd .：

# 致谢

我们要感谢能源部长，常任秘书长（能源）和行业专家在发布这些《安全使用脚手架指南》方面的合作与贡献。

最后但并非最不重要的一点，我们也要感谢那些直接或间接在发布这些安全使用脚手架指南中做出贡献的人。

网站：www.shena.gov.bn

# 参考资料

司法部和总检察长，（2009年），“脚手架行为守则2009”，澳大利亚昆士兰州工作场所健康与安全

基础设施健康与安全协会（IHSA）（1991），“施工规定”（安大略省规定213/91）。