关于开展2020年生产运行期工作危害分析（JHA），设备设施安全检查表（SCL）分析

的通知

为确保公司PMB项目正常运行期间各项常规、非常规作业活动，主要设备实施安全稳定运行，结合各运行装置生产，工艺特点，开展辨识生产运行期间存在的各类风险。对所有已经识别的危险源的风险严重程度进行分级，评估风险的可接受性，确定风险等级，对需要控制的危险源制定管理目标、方案，有针对性地进行风险控制。HSE管理部组织各运行部对各项作业活动，主要设备设施运行存在的风险进行风险辨识，具体方案如下：

一、成立评价小组

各运行部门成立由部门领导、专业技术人员和操作人员组成的评价小组。组织编写风险分析计划，明确小组成员，拟定作业活动清单，设备实施清单，逐项开展危害分析，形成JHA记录表，安全检查表（SCL）分析记录表。

二、时间安排

2020年1月30日-2020年3月15日

三、评价重点

1. 借鉴本装置和同类装置在运行期间的经验及教训。

2. 对装置操作常规、非常规作业活动过程风险进行辨识。

3. 装置主要设备设施运行过程中存在的风险进行辨识。

4．对装置操作运行过程中已发生过的事故事件（非计划停工）等风险进行辨识。

四、工作要求

1、各运行部由部门负责人牵头，指定专人依据作业活动清单，组织进行作业活动工作危害分析（JHA）；依据设备实施清单，开展设备实施安全检查表（SCL）分析记录工作。

3、分装置、单元组织全体员工参与，并将确定的分析结果组织员工进行宣贯学习，进而控制作业风险，预防人员伤害和设备设施损坏。

2、2020年3月15日前各部门将作业活动清单、（JHA）记录表、设备设施清单、安全检查表（SCL）分析记录表，上报HSE管理部冯建民，邮箱：10001531@pmb.hengyi.com。

附件:

1、作业活动清单

2、设备设施清单

3、工作危害分析法（JHA）

4、风险评价准则

5、安全检查表（SCL）分析记录表

6、工作危害分析法JHA记录表

HSE管理部

2020年1月30日

附件1

|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jop List 作业活动清单 |  |  |  |  |  |
|  |  | Record No. |  | HYBN-T6-08-2001-001-2018 |  |  | Page 3 of 1 |
| 部门 |  |  |  |  |  | 单元（区域） |  |
| 辨识人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 序号 | 主要作业活动 |  |  |  | 作业活动主要步骤 |  |  |
| 举例 | 硫化氢现场采样 |  |  |  | 1 取用采样球胆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 选择判断采样位置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 打开采样阀取样 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 关闭采样阀 |  |  |
| 举例 | 引蒸汽进装置 |  |  |  | 1 装置界区阀门检查 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 装置内流程检查 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 缓慢打开装置蒸汽进装置阀 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 流程末端排水 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 系统升压查漏 |  |  |
| 举例 | 设备内部检查 |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | 切换机泵 |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | 切换冷换设备 |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | 系统工艺流程氮气置换 |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | 启动压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | 系统改循环 |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | 引瓦斯进装置 |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | 加热炉点火 |  |  |  |  |  |  |

说明：1  以工艺单元（区域）为评价单元，列出单元主要作业活动。

2  简单作业活动要求分为4步以上，复杂作业活动要求分为8步以上。

3  此表用于JHA法风险评价，JHA表编号要对应起来。

附件2

|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equipment and Facilities Iist 设备设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Record No |  | HYBN-T7-08-2008-001-2018 |  |  |  | Page 4 of 1 |  |
| 部门 |  |  |  |  |  | 单元（区域）名称 |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |
| 序号 | SCL表编号 |  |  |  | 设备设施名称 |  | 检查项目 |  |  |
| 1 | 001 |  |  |  | xx进料泵运行电机检查 |  | 电机轴承润滑脂 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机温度，电流 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机震动值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电机杂声 |  |  |
| 2 | 002 |  |  |  | xx塔器 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | xx容器 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | xx空冷器 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | xx换热器 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | xx加热炉 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | xx反应器 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | xx沉降器 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | xx储罐类 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | xx球罐类 |  |  |  |  |

说明：（1）以工艺单元（区域）为评价单元，列出单元内关键设备、主要动设备、压力容器、压力管线等。

（2）列出主要设备设施，如反应器、塔、换热器、压缩机等。

（3）此表用于SCL法风险评价，SCL表编号要对应起来。

附件3

|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JHA Working hazard analytical method 工作危害分析法 JHA |  |  |
|  | Template No | HYBN-T7-01-0000-2018-1 | Page 5 of 1 |

工作危害分析法（JHA）

1  辨识分析单元划分

以运行部和职能部门为基础单元，抽调业务骨干对所在运行部或职能部门的作业活动进行逐级划分辨识分析单元。其中运行部主要按照操作流程（以作业指导书为基础）进行作业活动划分，编制作业活动清单。职能部门主要按照部门职能（以岗位职责为基础）进行作业活动划分，编制部门工作活动清单。上述辨识分析单元（作业活动）划分的结果须经所在运行部或职能部门领导审核确定。

2  岗位危险源辨识

2.1  各部门将编制的作业活动清单下发各班组。

2.2  班组长利用班前会，班务会或班组活动的时间组织各岗位员工参加讨论，讨论内容包括：下发的作业活动清单是否准确是否完善、各项作业活动中主要存在的危险源和风险，风险的大小。相关活动登载进入班组安全活动记录。

2.3  班组讨论后，每个岗位员工针对自身工作活动识别危险源和风险，并将结果填写到《工作危害分析（JHA）记录表》。

2.4  班组长汇总员工危险源和风险评价的结果上报运行部。

3  部门组织危险源辨识与风险评价

3.1  人员构成

运行部抽调骨干组成危险源辨识与风险评价小组，包括安全员、技术员（工艺、设备）、现场管理人员，有经验的岗位操作员工等。人员要有代表性，要覆盖本运行部的各作业班组工作活动，参与人员的实践经验需丰富。

3.2  部门作业活动危险源辨识

3.2.1  部门HSE工程师汇总各班组上报的危险源和风险识别表，作为部门危险源辨识与风险评价的基础。

3.2.2  部门危险源辨识与评价小组成员针对按照作业活动清单，对每项作业活动和作业步骤逐项讨论，进行危险源辨识。辨识结果列入《工作危害分析（JHA）记录表》。

附件4

|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Risk Assessment Guidelines 风险评价准则 |  |  |
|  | Template No | HYBN-T7-01-0000-2018-1 | Page 6 of 1 |

风险评价准则

（1）  风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

R= L×S

（2）  式中：R—风险度；L—事件发生的可能性；S—事件发生后果严重性

表一、 L-事件发生的可能性可参照下表制定

| 等级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、控制措施，或危害的发生不发现，或一周发生一次类似事故或事件 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未信做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或一月发生三次以内类似事故或事件 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或半年发生一次类似事故或事件 |
| 2 | 危害一旦能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或一年发生一次类似事故或事件 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件 |

表二、S-事件后果严重性判定准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人 | 财产损失/万元 | 环境污染资源消耗 | 非计划停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 造成1人及以上死亡 | ＞50 | 海上、PMB岛上重大环境污染 | 停车12小时以上 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 造成1人及以上重伤 | ＞25 | 公司内严重污染 | 停车6-12小时 | 文莱国内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 造成轻伤、慢性病 | ＞10 | 公司内中等污染 | 停车1-6小时 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | ＜10 | 装置范围内污染 | 停车1小时以内 | 公司及PMB岛上环境 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有污染 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表三、 R-风险等级判定准则

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15～16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9～12 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4～8 | 可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| ＜4 | 轻微或可忽略的风险 | 无需采用控制措施，但需保存记录， 加以注意，避免风险等级上升 |  |

风险矩阵

| 频繁（ly/次） | L5 | D | C | B | A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较多（5y/次） | L4 | D | D | C | B | A |
| 偶尔（20y/次） | L3 | E | D | C | C | B |
| 很少发生（100y/次） | L2 | E | D | D | D | C |
| 不太可能（1000y/次） | L1 | E | E | E | D | D |
| 类别 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|  |  | 可忽略 | 轻微 | 严重 | 重大 | 灾难性 |
| 风险级别 |  | 忽略风险 | 可接受 | 中等 | 重大风险 | 巨大风险 |
| 风险等级代码 |  | I | II | III | IV | V |
| 颜色标示 |  |  |  |  |  |  |
| 对整改措施要求 |  | 没有要求 | 可以考虑增加安全措施 | 提供行政措施，尽可能采用内工程措施 | 必须提供新的安全措施，提供至少一项工程措施 | 必须进行保护LOPA分析， 并根据LOPA采取安全措施 |

|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Safety Checklist (SCL) Record Form 安全检查表（SCL）分析记录表 |  |  |  |  |
|  | Record No. |  | HYBN-T6-08-2003-001-2018 |  | Page 1 of 1 |
| 编号：001 |  | 单位: | SCL分析小组人员： | 分析日期： 年 月 日 |  |
| 单元（区域）/工艺过程名称： |  |  | 装置/设备/设施： | 审核人： |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 产生偏差的主要事故后果 | 以往发 生频率 | 现有控制措施 | 初始风险评价 |  |  |  | 风险消减及控制措施 | 剩余风险评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 |  | L | S | R | 风险 等级 |
| 举例 | xx进料泵运行电机检查 | 电机轴承润滑脂是否溢出，加注记录 | 电机轴承烧 | 偶尔 | 巡回检查，定期加注记录 | 3 | 3 | 9 | III | 定期排查，测温测振，更换润滑（油）脂 | 2 | 2 | 4 | II |
|  |  | 电机温度，电流是否符合要求 | 超负荷，电机烧 | 很少发生 | 操作规程，控制指标 | 2 | 3 | 6 | II | 规范操作，定期排查，测温测振，定期检修 | 1 | 2 | 4 | I |
|  |  | 电机震动值是否符合要求 | 设备损坏 | 很少发生 | 日常检查记录 | 2 | 3 | 6 | II | 定期测振,电机找正，联轴器、基础螺栓检查紧固 | 1 | 2 | 2 | I |
|  |  | 电机杂声是否增大 | 电机抱轴 | 较多 | 日常检查，交接班记录 | 4 | 2 | 8 | II | 专项检查，风扇护罩紧固，更换轴承 | 1 | 2 | 2 | I |
| 举例额 | xx塔器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | xx容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举例 | xx空冷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1 发生频率考虑同行业类似装置设备发生该类危险的案例多少。 2 现有控制措施从人员能力和素质、操作规程、作业方案、安全设施、检查监测、隐患治理方案、应急预案等方面考虑。 3 建议改进的控制措施填写针对现有控制措施需要保持或增加的控制措施。 4 剩余风险评价填写采取风险消减及控制措施后的风险评价结果。 5 中高度风险清单的填写以初始风险评价结果为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JHA WorkingHazard Analytical Method Iog Sheet 工作危害分析法 JHA 记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Record No. |  |  |  |  | HYBN-T6-08-2002-001-2018 |  |  |  |  |  |  | Page 3 of 1 |  |  |  |
| 编号： |  |  |  | 001 |  |  |  |  |  | 分析日期： |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工作岗位 |  |  |  |  | 工作任务 |  |  |  |  |
| 分析小组成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作 步骤 |  | 危险源或 潜在事件 |  | 主要事故后果 | 以往发生频率 |  | 现有安全控制措施 | 初始风险评价 |  |  |  | 风险消减及 控制措施 | 剩余风险评价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | S | R | 风险 等级 |  | L | S | R | 风险 等级 |
| 举例 | 硫化氢现场采样 |  | 取用采样球胆：球胆泄漏硫化氢 |  | 人员中毒 | 很少发生 |  | 采样器具检查 | 2 | 3 | 6 | II | 检查采样器具完好 | 1 | 2 | 2 | I |
|  |  |  | 选择判断采样位置：采样时站在下风口硫化氢泄漏 |  | 人员中毒 | 很少发生 |  | 操作规程 | 2 | 3 | 6 | II | 人员站在上风口，缓慢开阀 | 1 | 2 | 2 | I |
|  |  |  | 打开采样阀取样：采样阀泄漏硫化氢 |  | 人员中毒 | 偶尔 |  | 密闭采样 | 3 | 3 | 9 | III | 严格执行操作规程，佩戴正压式空气呼吸器，专人监护 | 2 | 2 | 4 | II |
|  |  |  | 关闭采样阀：采样阀损坏泄漏硫化氢 |  | 人员中毒 | 很少发生 |  | 操作规程 | 2 | 3 | 6 | II | 严格执行操作规程，严禁敲击阀门 | 1 | 2 | 2 | I |
| 1 | 接卸碱液操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压缩机切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机泵切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1）发生频率考虑同行业类似装置设备发生该类危险的案例多少。 2）现有控制措施从人员能力和素质、操作规程、作业方案、安全设施、检查监测、隐患治理方案、应急预案等方面考虑。 3）建议改进的控制措施填写针对现有控制措施需要保持或增加的控制措施。 4）剩余风险评价填写采取风险消减及控制措施后的风险评价结果。 5）中高度风险清单的填写以初始风险评价结果为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (附件7，背面) 安全告知： 我已经了解本项施工过程中的危险源、危害因素和相应的安全措施和应急疏散的途径。 签字确认： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |