炼油二部设备月报

2020年8月

编制：高 俊 杰

审核：赵 挺 云

- 本月设备管理动态

- （一）、主要生产装置运行情况

8月份炼油二部总体运行正常。

表1 2020年8月份各装置长周期运行情况统计表

（以本周期装置开工为起点进行数据累计）

| 序号 | 装置名称 | 实际开工（天） |  | 非计划停工次数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |  |
| 1 | 煤油加氢 | 31 | 325 | 0 | 0 | 2019.10.11开工正常 |
| 2 | 柴油加氢 | 31 | 325 | 0 | 0 | 2019.10.11开工正常 |
| 3 | 加氢裂化 | 31 | 305 | 0 | 0 | 2019.11.1开工正常 |
| 4 | 气体分馏 | 31 | 305 | 0 | 0 | 2019.11.1开工正常 |

(二)、设备管理目标完成情况

表2  机动专业绩效考核指标

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 年度目标 | 当月完成情况 | 年累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键机组非计划停车次数为零 （受外电网影响除外） | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 设备完好率 | % | ≥95 | 99.8 | 99.8 |
| 3 | 重要设备完好率 | % | ≥98 | 100 | 100 |
| 4 | 静密封泄漏率 | ‰ | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 加热炉热效率 | % | ≥90% | 92.4% | 92.38% |
| 6 | 关键机组故障率 | ‰ | ≤0.5 | 0 | 0 |
| 7 | 机械密封寿命 | 小时 | ≥25000 | 45078 | 65567 |
| 8 | 滚动轴承寿命 | 小时 | ≥25000 | 207685 | 151044 |

表3  炼油二部主要绩效指标一览表

| 主要绩效指标 |  | 二部 | 煤油加氢 | 柴油加氢 | 加氢裂化 | 气体分馏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键机组故障率(‰) | 目标值 | ≤0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - |
|  | 当月完成情况 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|  | 累计完成情况 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 加热炉热效率(%) | 目标值 | ≥90 | - | 90 | 90 | - |
|  | 当月完成情况 | 92.4 | - | 92.28 | 92.53 | - |
|  | 累计完成情况 | 92.38 | - | 92.26 | 92.51 | - |
| 机械密封运行寿命（h） | 目标值 | ≥28000 | 28000 |  | 28000 | 28000 |
|  | 当月消耗 | 未更换机封 | 未更换机封 |  | 更换3套机封（其中1套为修复机封不算消耗） | 未更换机封 |
|  | 累计完成情况 | 65567 | 230680 |  | 39785 | 86140 |
| 轴承寿命（h） | 目标值 | ≥30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | 当月消耗 | 未更换轴承 | 未更换轴承 | 未更换轴承 | 未更换轴承 | 未更换轴承 |
|  | 累计完成情况 | 151044 | 204400 | 85264 | 131887 | 239440 |
| 设备夜间抢修率（%） | 目标值 | ≤20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 完成值 | 6.5 | 9 | 8 | 3.3 | 0 |

注：①机械密封寿命（h）/滚动轴承寿命（h） 计算式：装机量÷2÷累计消耗×月份÷12×8760。②1040-P104B机封检修，更换修复机封一套，故不算机封消耗。

- 设备检维修情况

- 日常检维修及抢修情况统计

炼油二部本月设备检修作业票共92张，其中夜间作业票6张。高风险作业票情况：动火作业票8张、高处作业票8张、受限空间票0张、射线作业票0张。

表4  炼油二部各装置作业票一览表

| 装置＼项目 | 检修作业票 | 夜间设备抢修作业票 | 高处作业票 | 动火作业票 | 受限空间票 | 射线作业票 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 22 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 柴油加氢 | 37 | 3 |  |  |  |  |
| 加氢裂化 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 气体分馏 | 3 | 0 |  |  |  |  |

- 动设备检修情况

2.1机组检修情况

计划检修：无

故障检修：无

表5  炼油二部各装置机组检修一览表

| 1、无 | 检修日期： |
| --- | --- |
| 检修项目: |  |
| 检查情况： |  |
| 原因分析： |  |
| 更换配件：。 |  |
| 试运验收： |  |

2.2机泵检修情况

表6  炼油二部各装置机泵检修一览表

| 1、1040-P105A机封泄漏 | 检修日期：2020年08月03日 |
| --- | --- |
| 检修项目:更换机封。 |  |
| 检查情况：密封面磨损。 |  |
| 原因分析：输送介质含有杂质，造成机封密封面磨损。 |  |
| 更换配件：更换机封一套。 |  |
| 试运验收：合格 |  |
| 2、1040-P104B机封泄漏 | 检修日期：2020年08月11日 |
| 检修项目:①更换非驱动端机封。②非驱动端限流孔板孔径已由3mm扩至4.2mm。 |  |
| 检查情况：密封面磨损 |  |
| 原因分析：①输送介质含有杂质，机封磨损。②非驱动端密封腔压力高，冲洗流量有偏差造成非驱动端冲洗流量不足。 |  |
| 更换配件：机封一套（修复机封） |  |
| 试运验收：合格 |  |
| 3、1040-P104A机封泄漏 | 检修日期：2020年08月14日 |
| 检修项目:①更换非驱动端机封。②非驱动端限流孔板孔径已由3mm扩至4.2mm。 |  |
| 检查情况：密封面磨损。 |  |
| 原因分析：①输送介质含有杂质，机封磨损。②非驱动端密封腔压力高，冲洗流量有偏差造成非驱动端冲洗流量不足。 |  |
| 更换配件：机封一套 |  |
| 试运验收：合格 |  |

表7  炼油二部检修信息概览表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 上次检修日期 | 检修原因 | 配件型号 | 配件厂家 | 检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢裂化 | 1040-P105A | 20200803 | 20200630 | 机封泄漏 | CM017B-25.40 U1A3TGG CM017B-31.75 U1BTGG | 日机 | 3 |
| 2 | 加氢裂化 | 1040-P104B | 20200811 | 20200327 | 机封泄漏 | CM1B-095 E080 BOVR1G | 日机 | 3 |
| 3 | 加氢裂化 | 1040-P104A | 20200814 | 20200326 | 机封泄漏 | CM1B-095 E080 BOVR1G | 日机 | 2 |

表8  炼油二部空冷皮带更换汇总表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 检修原因 | 更换配件 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢裂化 | 1040-A101-K | 08.20 | 皮带断裂 | 4326-14M-60 | 3 |

- 静设备检修情况

3.1换热设备管理

炼油二部共有换热器108台，其中水冷器52台。空冷67台。本月泄漏换热器0台。1040-E217因壳程无法切除，暂将管程循环水切除隔离未处理。

表9 换热器情况统计

| 装置 | 管壳式（台） | 空冷（台） | 换热器总数（台） | 本月泄漏（台） | 年度累计泄漏（台） | 水冷器总数（台）/年累计泄漏数（台） | 本月换热器泄漏率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4/0 | 0% | / |
| 柴油加氢 | 27 | 10 | 37 | 0 | 2 | 11/0 | 0% | 泄漏两台为二月份1030-A203A/B管束漏 |
| 加氢裂化 | 45 | 37 | 82 | 0 | 4 | 22/2 | 0% | 泄漏四台为四月份1040-E216A/B和1040-E202A和1040-E217（隔离未处理）管束漏 |
| 气体分馏 | 27 | 12 | 39 | 0 | 0 | 15/0 | 0% | / |
| 合计 | 108 | 67 | 175 | 0 | 6 | 52/2 | 0% | / |

本月泄漏（含堵塞、压降大等）换热器原因分析：本月无泄漏

堵管换热器泄漏情况及泄漏换热器监控情况：对水冷器水质定期检查，水质正常。除1040-E217循环水隔离未处理，其余换热器运行正常。

3.2管道和阀门专项

3.2.1管道检修主要工作（主要指带压开孔、带压封堵、法兰注胶补胶等）

表10 各装置带压开孔及封堵一览表

| 装置 | 管道带压开孔或封堵位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月无 |  |  |  |  |

表11 各装置法兰注胶补胶一览表

| 装置 | 法兰注胶或补胶位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月无 |  |  |  |  |

3.3其它设备检修

无

- 工业炉检修情况

无

- 专业管理

- 动设备管理

- 大机组管理

1.1总体运行概况

2020年8月份，炼油二部大机组总体运行正常。

截止8月31日，运行部关键机组故障率为0‰，低于运行部年度指标0.2‰（公司指标为0.5‰），满足要求。

表12 炼油二部往复机开停机情况统计

| 时间 | 新增开/停机组台次 | 计划或故障切机台次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年8月 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年度累计 | 5 | 10 | 15 |

表13 炼油二部2020年8月往复机开停机情况明细

| 序号 | 设备位号 | 时间段 | 开切机次数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

1.2状态监测

- 炼油二部1台离心机组配置S8000状态检测系统。

- 8月份，1040-K101轴振动趋势总体平稳，在线监测系统数据检查未见异常。

1.3 高频率检修机组管理

- 炼油二部共有往复机组8台，暂无高频率检修机组。

表14 高频检修机组跟踪表

| - 装置 | - 位号 | - 存在问题 | - 原因分析 | - 对策措施 | - 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - / | - / | - 无 | - / | - / | - / |

1.4蓄能器管理

炼油二部离心机组共装有3台蓄能器，其中2台润滑油蓄能器和1台控制油蓄能器。月度检查均正常。

- 机泵管理

2.1总体情况

本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修3台次，空冷风机检修1台次。

- 更换轴承0套、机封3套（其中1040-P104B为修复机封），空冷同步带1根。联组带0根。

2）机泵质量评定2台次，合格2台。

2.2 泵群检测系统

炼油二部26台泵使用泵群检测系统。

表15 泵群检测系统发现问题

| 序号 | 设备位号 | 发现问题 | 采取措施 | 处理结果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1030-P203B | 非驱动端振动报警 | 加强监测，观察运行 | / | / |

2.3 机泵状态监测分析

炼油二部四套装置8月EM系统机泵状态监测数据总体正常，8月23日发现柴油加氢1030-P203B非驱动端垂直振动4.7mm/s，容知监测及检修部频谱检查，分析为泵送介质原因导致的进出口方向振动加大，PI系统监测工艺参数变化不大，现加强监测，观察运行。

其余机泵全月正常。

- 润滑油管理

- 按时完成特护机组及带独立油站机泵润滑油月度分析，油样分析合格。

2、对润滑油用量进行汇总，1040-K102A/B/C注油器8月开始试用L-CKC460，故此油种8月开始计入统计，同TSA-46、LDAB-150。其余油种用量有限，此处仅统计三种油的用量。

表16 润滑油用量汇总

| 统计 | 本月领用（8月） |  |  | 年度累计（至8月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 |
| 煤、柴油加氢 | 0 | 0 | / | 600L | 2400L | / |
| 加裂、气分 | 0 | 0 | 400L | 800L | 5400L | 400L |

- 静设备管理

- 加热炉管理

本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常，除1030-F101熄炉，其余加热炉均全月运行。10MW以上加热炉平均热效率92.4%，平均氧含量3.31%，平均加热炉排烟温度121.08℃。

1020-F201设计负荷8.5MW，实际热负荷20.9MW，因煤油加氢装置改生产柴油方案，且分馏塔底温度也就是加热炉入口温度较设计高12℃，流量较设计多43t/h，现保持平稳运行。

1030-F201设计负荷18MW，实际热负荷23.42MW，因月初装置加工负荷110%，且分馏塔底温度也就是加热炉入口温度较设计高27℃，流量较设计多78t/h，现保持平稳运行。

表17  炼油二部加热炉参数汇总表

| 装置 | 加热炉名称 | 热负荷Mw | 氧含量 % |  |  | 排烟温度 ℃ |  |  | 热效率 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 指标 |
| 柴油加氢 | 1030-F201 | 18 | 3.29 | 3.11 | +0.18 | 124.05 | 125.54 | -1.49 | 92.28 | 92.26 | +0.02 | 90 |
| 加氢裂化 | 1040-F101 | 26.15 | 3.33 | 3.25 | +0.08 | 118.1 | 121.4 | -3.3 | 92.53 | 92.45 | +0.08 | 90 |
| 平均值 |  |  | 3.31 | 3.18 | +0.13 | 121.08 | 123.47 | -2.39 | 92.4 | 92.36 | +0.04 | 90 |

数据表说明：数据均来源于PI系统。

- 特种设备管理

2.1压力容器管理

1、主要是压力容器的检修等，包括更换滤芯、内件检修、容器本体检修等等。

表18 压力容器检修处理滚动表

| 装置 | 位置 | 时间 | 处理方法 | 大修计划 | 照片 | 整改方式及闭环时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

2.2压力管道管理

柴油加氢轻烃跨煤油加氢石脑油线技改项目已完工投用。

2.3安全阀管理

表19 安全阀校验情况

| 装置 | 安全阀（台） | 年度计划校验（台） | 本月计划校验（台） | 本月实际校验（台） | 年度累计校验（台） | 本月故障起跳（台） | 年度故障起跳（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 46 | 46 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 本年度剩余8台已审批通过长期校验 |
| 柴油加氢 | 68 | 68 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 本年度剩余28台安全阀已审批通过长期校验 |
| 加氢裂化 | 174 | 123 | 3 | 5 | 106 | 0 | 1 | 19台安全阀办理延期 |
| 气体分馏 | 52 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 本月延期2台，总延期2台 |

炼油二部安全阀通过长期校验审批的数量为：煤油加氢40台，柴油加氢62台，加氢裂化95台，气体分离44台。

- 防腐管理

3.1 工艺防腐

表20 水分析项目

| 采样时间 | 采样点 | pH值 | 铁离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 |  | -- | ≤3mg/L |
| 煤油加氢 |  |  |  |
| 2020-08-04 | SC11202-D103含硫污水 | 9.78 | 0.34 |
| 2020-08-11 |  | 9.68 | 0.67 |
| 2020-08-18 |  | 9.35 | 1.41 |
| 2020-08-25 |  | 9.49 | 0.81 |
| 2020-08-04 | SC20403-D201分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 采不出样 |  |
| 2020-08-11 |  | 采不出样 |  |
| 2020-08-18 |  | 采不出样 |  |
| 2020-08-25 |  | 采不出样 |  |
| 柴油加氢 |  |  |  |
| 2020-08-04 | SC12302-D104冷低分含硫污水 | 9.35 | 0.32 |
| 2020-08-11 |  | 9.54 | 0.61 |
| 2020-08-18 |  | 9.25 | 0.71 |
| 2020-08-25 |  | 9.53 | 0.2 |
| 2020-08-04 | SC20303-D201汽提塔顶含硫污水 | 8.87 | 0.24 |
| 2020-08-11 |  | 9.24 | 0.29 |
| 2020-08-18 |  | 8.98 | 0.49 |
| 2020-08-25 |  | 9.63 | 0.14 |
| 2020-08-04 | SC21601-分馏塔顶回流罐冷凝水 | 7.08 | 0.36 |
| 2020-08-11 |  | 6.99 | 0.46 |
| 2020-08-18 |  | 7.05 | 2.7 |
| 2020-08-25 |  | 7.53 | 1.46 |
| 加氢裂化 |  |  |  |
| 2020-08-05 | SN111-D107冷低分酸性水 | 9.36 | 0.11 |
| 2020-08-12 |  | 9.28 | 0.16 |
| 2020-08-19 |  | 9.21 | 0.24 |
| 2020-08-26 |  | 9.69 | 0.23 |
| 2020-08-05 | SN201-D201汽提塔顶回流罐酸性水 | 8.14 | 0.54 |
| 2020-08-07 |  | - | 0.36 |
| 2020-08-12 |  | 8.54 | 0.28 |
| 2020-08-19 |  | 8.42 | 0.49 |
| 2020-08-26 |  | 8.12 | 0.32 |
| 2020-08-05 | SN225-D204脱丁烷塔顶回流罐酸性水 | 8.23 | 1.16 |
| 2020-08-07 |  | - | 9.06 |
| 2020-08-07 |  | - | 0.85 |
| 2020-08-10 |  | - | 8 |
| 2020-08-11 |  | - | 0.24 |
| 2020-08-12 |  | 8.14 | 2.6 |
| 2020-08-14 |  | - | 0.95 |
| 2020-08-18 |  | - | 1.39 |
| 2020-08-19 |  | 7.28 | 1.33 |
| 2020-08-26 |  | 7.86 | 0.52 |
| 2020-08-05 | SN220-D203馏塔顶回流罐酸性水 | 6.85 | 0.15 |
| 2020-08-12 |  | 6.97 | 0.26 |
| 2020-08-19 |  | 7.31 | 0.35 |
| 2020-08-26 |  | 7.59 | 0.13 |

## 3.1.1 当月工艺监测不合格项原因分析

1040-D204水包8月7日因采样置换不充分，重新采样后合格。8月10日开始更换采样位置，并规范采样步骤后，采样均分析合格。

3.2 本月复合空冷水质分析

表21  空冷水质情况

| 采样日期 | 采样点 | PH值6.5~7.5 | 电导率,≤100us/cm | 钠离子,≤5mg/L | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加氢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/8/11 | A202A | 7.15 | 14 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | <3.0 |
| 2020/8/11 | A202B | 8.29 | 192.8 | 0.01 | 1.81 | 31.86 | 12.8 |
| 2020/8/11 | A203A | 7.25 | 11.5 | 0.01 | 0.06 | 0.78 | 4.2 |
| 2020/8/11 | A203B | 7.38 | 16.6 | 0.01 | 0.05 | 0.46 | 4.2 |
| 2020/8/11 | A203C | 7.4 | 10.9 | 0.07 | 0.03 | 0.48 | <3.0 |
| 2020/8/11 | A203D | 8.11 | 455 | 0.17 | 7.56 | 90.91 | 26 |
| 采样日期 | 采样点 | PH值6.5~7.5 | 电导率,≤100us/cm | 钠离子,≤5mg/L | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 加氢裂化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/8/12 | A201A | 8.39 | 69.8 | 0.01 | 0.03 | 14.95 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A201B | 8.71 | 91 | 0.01 | 0.09 | 18.47 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A201C | 8.5 | 63.8 | 0.01 | 0.11 | 12.67 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A201D | 8.4 | 535 | 22.92 | 5.82 | 76.43 | 42.6 |
| 2020/8/18 |  | 8.22 | 358 | 17.98 | 3.66 | 47.2 | 39.3 |
| 2020/8/19 |  | 7.97 | 274 | 10.9 | 2.32 | 32.9 | 21.2 |
| 2020/8/12 | A202A | 7.54 | 12.8 | 0.01 | 0.02 | 0.82 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A202B | 8.04 | 373 | 3.24 | 1.65 | 61.59 | 22.2 |
| 2020/8/12 | A202C | 8.12 | 76.2 | 0.01 | 0.01 | 15.68 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A202D | 8.32 | 666 | 16.59 | 6.29 | 154.19 | 47.1 |
| 2020/8/18 |  | 7.98 | 420 | 11.45 | 3.48 | 79.53 | 33 |
| 2020/8/19 |  | 7.99 | 319 | 6.98 | 2.11 | 51.5 | 21.3 |
| 2020/8/12 | A204 | 7.66 | 90.7 | 0.01 | 0.01 | 17.55 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A205A | 8.2 | 388 | 5.04 | 2.63 | 70.04 | 22.6 |
| 2020/8/12 | A205B | 7.43 | 18 | 0.01 | 0.02 | 2.15 | <3.0 |
| 采样日期 | 采样点 | PH值6.5~7.5 | 电导率,≤100us/cm | 钠离子,≤5mg/L | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 气体分离 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/8/12 | A101A | 6.81 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A101B | 7.1 | 10.4 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A101C | 7.98 | 402 | 14.44 | 2.61 | 84.89 | 27.1 |
| 2020/8/18 |  | 8.31 | 133.8 | 0.9 | 0.23 | 26.83 | 9.6 |
| 2020/8/12 | A202A | 7.59 | 13.6 | 0.01 | 0.03 | 1.47 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A202B | 8.13 | 60 | 0.01 | 0.04 | 11.27 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A301A | 7.69 | 27.1 | 0.83 | 0.19 | 4.48 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A301B | 8.1 | 351 | 8.57 | 1.77 | 72.4 | 23.7 |
| 2020/8/12 | A301C | 7.51 | 15 | 0.01 | 0.05 | 2.24 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A301D | 7.38 | 12.2 | 0.01 | 0.03 | 0.49 | <3.0 |
| 2020/8/12 | A301E | 8.08 | 448 | 8.14 | 1.57 | 72.08 | 29.7 |
| 2020/8/12 | A301F | 8.07 | 337 | 9.35 | 1.29 | 43.67 | 33.4 |
| 2020/8/18 |  | 8.19 | 191.2 | 5.26 | 0.63 | 26.53 | 19.3 |

## 3.2.1 当月复合空冷水质分析

已逐个将水质分析不合格复合空冷水箱清扫并置换。

3.3 本月设备管线腐蚀泄漏及分析

无

3.4各装置测厚情况与分析

表22  2020年8月装置测厚情况

| 装置名称 | 共有测厚点数 | 本月测厚点数 | 异常数据分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 26 | 0 | 无 |
| 柴油加氢 | 38 | 12 | 无 |
| 加氢裂化 | 103 | 11 | 3处年腐蚀速率超0.5mm/年。9月复测。 |
| 气体分馏 | 19 | 1 | 无 |

本月针对腐蚀速率大于0.5mm/a的点进行复测。加氢裂化3处腐蚀速率超0.5mm/年。9月复测。数据已录入EM系统。

- 综合管理

- 岗检管理

- 日周月检管理

建立设备日周月检管理制度，明确检查内容和时间。从设备运行管理、施工作业管理、规格化管理、信息化管理、专项检查管理、记录管理、备品配件管理、台账报表管理的角度展开工作。并将周检和月检结果通报。煤柴油加氢日周月检问题共通报102项，两项为仪表负责整改，现不具备条件，其余已全部整改闭环。加裂气分日周月检问题共50项，已全部整改闭环。

- 设备专项检查情况

① 本月开展现场规格化提升专项检查。规格化提升工作全月展开，煤柴油验收检查并提出40项问题，28日复检已全部处理。加裂气分验收检查并提出30项问题，已全部处理。

② 压力管道及压力容器年检、按照检查计划进行中，9月底前完成。

③ 地下罐泄漏检查情况：煤柴油加氢2台、加氢裂化3台地下罐检查法兰气密正常，FGS无报警，DCS液位无缓慢下降趋势。未发现泄漏。

- 专业考核

通过《炼油二部绩效考核细则》，根据相关条例本月对各装置日、周检检查结果及整改情况，作业完成情况等进行了考评，考核结果如下。

表23  班组考核得分表

| 装置 | 考核总分 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤柴油加氢区域 | -89 | +3 | -57 | -41 | +6 |
| 加裂气分区域 | +36 | +25 | +5 | +3 | +3 |

4.外部考核

表24  外部考核汇总表

| 序号 | 考核依据制度 | 被考核单位实际执行情况 | 检查类型 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 无 |  |  |

- 费用情况

- 二部维修费用使用情况

运行部分析修理费实际发生，各专业费用占比情况。

至8月底，各专业进账费用分布，总费用/万元，其中动设备/万元、静设备/万元、防腐保温/万元、土建/万元、其他/万元。

注：本月未直接产生维修费用，具体以机动部结算后统计结果为主。

- 固定资产管理

无

- 项目管理（小技措）

表25 更新、技措项目统计清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPDEC-01-1041-0-002 | 气体分馏装置C201 底物料增加至不合格液化气线流程 | 杨帆 | 完成 | / |
| 2 | JPDEC-01-1020-0-01 | 煤油加氢装置抗氧剂流量计改造 | 杨仕海 | 流量计备货中 | / |
| 3 | JPDEC-01-1030-0-002 | 煤、柴油加氢装置燃料气流程改造 | 杨仕海 | 完成 | / |
| 4 | JPDEC-01-1020-0-003 | 煤油加氢装置石脑油管线改造 | 邓星朝 | 完成 | / |
| 5 | JPDEC-01-1040-0-002 | 加氢裂化装置新氢机1040-K102A 増上无级调量系统 | 赵挺云 | 完成技术附件的签订 | / |
| 6 | JPDEC-01-1030-0-003 | 柴油加氢装置轻烃出装置程改造 | 杨仕海 | 完成 | / |

- 备品备件管理

5.1易损件管理

更新往复式压缩机易损件寿命台账。台账见附件。

5.2备件采购管理

表26 8月备件物资申报清单

| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢裂化 | 1040-K101 | BCL457/A | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 40001690 | 周凯 | 2020/8/29 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4907020087318271 | O型圈\BCL457/A 568251X686/1040-K101 | / | PC | 2 |
|  |  |  | 4907020087318269 | O型圈\BCL457/A 568226X686/1040-K101 | / | PC | 8 |
|  |  |  | 4907020087318268 | O型圈\BCL457/A 568218X686/1040-K101 | / | PC | 2 |
|  |  |  | 4907020087318260 | O型圈\BCL457/A 568214X686/1040-K101 | / | PC | 2 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 2 | 加氢裂化 | 1040-P105 | GSB-L2-9/294 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 40001626 | 周凯 | 2020/8/10 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 5305020087309405 | O型密封圈\Φ31.5×1.8 氟橡胶 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4903220087317956 | 垫片\GSB-L2-9/294 87A/ST-20581040-P105 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 5305020087309380 | O型密封圈\Φ63×2.65 氟橡胶 | / | PC | 20 |
|  |  |  | 5305020087309414 | O型密封圈\Φ32.5×1.8 氟橡胶 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 5305020087309404 | O型密封圈\Φ25×1.8 氟橡胶 | / | PC | 12 |
|  |  |  | 5305020087309403 | O型密封圈\Φ16×1.8 氟橡胶 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 5305020087309399 | O型密封圈\Φ150×3.55 氟橡胶 | / | PC | 2 |
|  |  |  | 5305020087317971 | O型密封圈\Φ34.5×2.65 氟橡胶 | / | PC | 2 |
|  |  |  | 5305020087317970 | O型密封圈\Φ14×1.8 氟橡胶 | / | PC | 2 |
|  |  |  | 5305020087309413 | O型密封圈\Φ15×2.65 氟橡胶 | / | PC | 2 |

- 设备信息化管理

本月EM运行正常，主要进行了以下工作：

1、本月着重检查操作人员EM系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测振测温记录等录入操作，各班组已能自主将工作记录录入EM系统。

2、完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表。

3、定点测厚复检数据录入。

- 计量管理

无

- 缺陷管理

表27 炼油二部漏点滚动台帐统计表

| 泄漏挂牌号 | 装置 | 设备 | 位置描述 | 现有措施 | 挂牌时间 | 摘牌时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 加氢裂化 | 1040-K101 | 润滑油路出口双联过滤器壳体端盖静密封漏 | 待具备隔离条件后，检修处理 | 2020/3/4 | / | / |
| 002 | 加氢裂化 | 1040-P102A | 1040-P102A泵体非驱动端油封 | 待停机后检查油封 | 2020/1/2 | / | / |
| 003 | 加氢裂化 | 1040-K102C | 1040-K102C出口二道阀（轨道球阀）大盖漏 | 待具备隔离条件后检修 | 2020/1/2 | / | / |
| 004 | 加氢裂化 | 1040-E217 | E217重石水冷器内漏 | 水冷器管程已隔离充氮，待停工处理 | 2020/7/5 | / | / |
| 101 | 煤油加氢 | 1020-P101B | 驱动端机械密封滴漏 | 加强观察，正常备用 | 2020/8/31 | / | / |

- 本月工作完成情况

表28 8月工作计划完成情况

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 完成情况及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 静设备班组责任包干到人 | 高俊杰/周凯 | 完成 |
|  | 现场规格化提升 | 高俊杰/周凯 | 完成 |
|  | 柴油装置支吊架问题跟踪整改 | 李文涛 | 已报紧急采购 |
|  | 9月份加裂装置短停消缺检修计划及材料落实 | 赵挺云 | 继续 |
|  | 二期加氢项目设备工作推进 | 赵挺云 | 持续进行 |

- 下月工作计划安排

表29 9月工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10月份加裂装置短停消缺检修计划及材料落实 | 周凯 | 9月中旬 |
|  | 备件库存核对确认 | 张宁 | 全月 |
|  | 二级库清理核对，规范化管理 | 周凯 | 9月上旬 |
|  | 压力容器压力管道年度检查 | 高俊杰/周凯 | 9月下旬 |
|  | 装置定点测厚 | 高俊杰/周凯 | 9月下旬 |
|  | 二期加氢项目设备工作推进 | 赵挺云 | 全月 |

- 附件

- 检修滚动计划

- 往复式压缩机寿命管理台帐