- P004检修要点总结

- 一．本次检修思路

1.泵体拆检前，每天监测振动数据驱动端水平5.5mm/s,非驱动端6.0-7.0mm/s。第一次状态检测数据分析为基础松动，灌浆不实引起振动，2010.12.30停泵做了基础加固后试车，振动数据不理想，跟加固前差不多，2021.1.4振动值呈上升趋势，接近8.0mm/s，做二次状态检测数据分析，一倍频峰值较大，判断为转子动平衡问题导致振动，于是决定停泵大修消除动不平衡，以解决振动问题。

2.转子吊运厂房检查：除叶轮口环、喉部衬套等几处有轻微磨损痕迹外，没有发现大的问题。复查各零部件配合尺寸，一、二级叶轮与轴配合有0.10mm间隙，其他所有衬套、级间套、导叶轮都是间隙配合。

3.转子做动平衡一级叶轮偏重50g,二级叶轮偏重37g,采用去除法消除不平衡量，最终是不平衡值小于5g,在允许范围内。

4.转子回装完做了转子与壳体端面同心度和垂直度检查。驱动端转子偏移中心下沉0.07mm,非驱动端下沉0.05mm,水平方向偏差仅0.01mm,垂直度两端均0.02mm,基本符合标准所以没做修整。

5.考虑到管线应力对设备的影响，我们做了消除管线应力工作。用百分表检查偏移量，分别全部松开出入口法兰螺栓，偏移量不大约0.20mm,所有螺栓均能在螺孔内自由活动。

6.松开泵座螺栓，用塞尺检查泵支座与支腿贴合情况，以防止有虚脚或闪脚情况，检查结果四脚均贴合严密，0.02mm塞尺不入。

7.检修后做基础灌浆，消除可能因基础不牢固引起振动。

完成检修后试车情况并不理想，3月17日非驱动端水平振动升高至6.7mm/s,随后拆除非驱动端风叶，重新复查队中。在拆除非驱动端轴承箱冷却风叶后试车泵体振动一切正常，并在后续运行中未发生振动异常现象。

二．振动原因反思分析

1.检修完成后第一次试车测得驱动端水平振动4.5mm/s,非驱动端振动5.5mm/s。停泵基础灌浆后，二次开启试泵刚开始振动值有所下降，驱动端水平振动3.5mm/s，非驱动端4.0-4.5mm/s。

切至送料状态运行约两小时后驱动端4.5mm/s,非驱动端5.5mm/s，运行24小时后振动值机泵稳定在驱动端水平5.5-6.0mm/s，非驱动端6.0-7.0mm/s，与之前检修没有区别说明我们在检修过程中做的工作与解决振动问题无关。

- 在拆除非驱动端轴承箱冷却风叶后试车泵体振动一切正常，并在后续运行中未发生振动异常现象，推导主要振动原因还是转子整体动平衡不良造成。

- 由此可推断由于风叶原因造成动平衡可能失准。

- 检修中须注意事项

- 拆卸中吊装作业注意防止吊装伤害。

- 准确测量做好叶轮定位

- 回装转子时注意泵盖石墨缠绕垫放置，防止拉散。

三．下次检修拆卸安装要准备的事项

1.消除一二级叶轮与轴0.10mm的配合间隙

2.更换新的风叶后动平衡处理。

3.准备两根紧固端盖的全丝长螺栓，方便转子回装（尺寸现场测绘）。

4.由于现场环境限制，搬运不方便，叉车到不了泵房。制作专用工具。