4702-K001A火炬气压缩机检修总结

一．故障原因分析;

5月17日20:39火炬气回收4702-K001A超电流跳机，盘车盘不动，解体一级缸发现：螺杆咬合严重，密封线基本磨平，阴阳螺杆表面磨损严重，螺杆与缸体发生磨损，导致缸体轻微变形；4套干气密封损坏；两端的气封磨损严重；支撑与推力轴瓦无磨损正常，两端端面无磨损正常；转子基本报废需更还换。

结合近期压缩机运行状态分析由于液化气未经冷却排放至气柜，液化气带液严重，大量液体进入机体，导致螺杆密封线磨损，磨损下来的金属碎屑堆积导致螺杆碰磨严重。

二．检修中检发现问题及处理情况

一级压缩机
1.螺杆咬合严重，密封线基本磨平，阴阳螺杆表面磨损严重基本报废，螺杆与缸体发生磨损，导致缸体轻微变形，大量转子脱落金属烧粘在气缸表面。对转子整体更换，做样板对气缸打磨修复。
2.四套梳齿密封全部磨损报废，更换处理。
3.四套干气密封损坏，全部更换。

4.更换新转子试装发现，同步齿轮咬死，经过调整重新对同步齿轮铰孔。
二级压缩机
1.非驱端阴转子轴瓦间隙0.25mm,超出标准范围，予以更换。
2.阳转子同步齿轮锁紧螺母打紧后2/3已越过退刀槽，加3mm厚的调整垫。

总结：

- 通过本次检修全面掌握了螺杆压缩机构造，运行原理，各部件之间相互关系。掌握了各主要尺寸数据的测量方法包括推力间隙、端面间隙、转子啮合间隙、追面与非追面间隙及齿轮的啮合间隙等。

- 反转间隙调整应靠下线调整，二级反转间隙0.10mm非追面间隙0.12mm,在停机时可能会出现背压反推，磕伤非追面的情况，需要关注。

- 由于经验的不足和细节把控不到位，在检修中仍存在一些问题，让检修陷入误区，以后检修中从以下几点改进：

- 一级转子啮合间隙和同步齿轮间隙调整中，由于没有认真检查同步齿轮键的配合，未完全锁紧同步齿轮，造成多次同步齿轮间隙和转子啮合间隙测量数据都在变化，以后同类型检修要做好细节检查，少走弯路。

- 对零部件清洗修复要彻底，高点会很影响后面间隙调整，要全部修平。

- 使用千分尺和量缸表测量数据要校尺，最好用同一把尺子。减少数据测量的误差。尺寸核对要全面仔细，更换新部件尺寸要全部核对。

- 做好现场规格化和废油收集，保证检修现场整洁。

- 根据检修需要做多做专用工具，为以后检修提供方便。