炼油二部设备月报

2023年2月

编制：孔 庆 站

审核：赵 挺 云

- 本月设备管理动态

- （一）、主要生产装置运行情况

2月份炼油二部各装置总体运行正常。

表1 各装置长周期运行情况统计表

（以本周期装置开工为起点进行数据累计）

| 序号 | 装置名称 | 实际开工（天） |  | 非计划停工次数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |  |
| 1 | 煤油加氢 | 28 | 1228 | 0 | 0 | 2019.10.11开工正常； 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至6日停工一天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 |
| 2 | 柴油加氢 | 28 | 1218 | 0 | 0 | 2019.10.11开工正常； 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年4月12日至16日反应器床层压降高停工处理。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至7日停工两天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2022年2月25日至27日配合预加氢装置停工检修，停工三天。 2022年9月8日装置停工反吹，停工两天 |
| 3 | 加氢裂化 | 28 | 1210 | 0 | 0 | 2019.11.1开工正常； 2020年10月3日至4日短停。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 |
| 4 | 气体分馏 | 28 | 1211 | 0 | 0 | 2019.11.1开工正常； 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 |

(二)、设备管理目标完成情况

表2  机动专业绩效考核指标

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 年度目标 | 当月完成情况 | 年累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键机组非计划停车次数为零 （受外电网影响除外） | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 设备完好率 | % | ≥95 | 99.97 | 99.97 |
| 3 | 重要设备完好率 | % | ≥98 | 99.72 | 99.71 |
| 4 | 静密封泄漏率 | ‰ | ≤0.5 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 加热炉热效率 | % | ≥90% | 92.28 | 92.3 |
| 6 | 关键机组故障率 | ‰ | ≤0.5 | 0 | 0 |
| 7 | 机械密封寿命 | 小时 | ≥25000 | 23725 | 23725 |
| 8 | 滚动轴承寿命 | 小时 | ≥25000 | 40077 | 40077 |

表3  炼油二部主要绩效指标一览表

| 主要绩效指标 |  | 二部 | 煤油加氢 | 柴油加氢 | 加氢裂化 | 气体分馏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键机组故障率(‰) | 目标值 | ≤0.2 | / | 0.2 | 0.2 | / |
|  | 当月完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
|  | 累计完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 加热炉热效率(%) | 目标值 | ≥91 | 91 | 91 | 91 | / |
|  | 当月完成情况 | 92.28 | 92.29 | 92.12 | 92.62 | / |
|  | 累计完成情况 | 92.3 | 92.28 | 92.10 | 92.63 | / |
| 机械密封运行寿命（h） | 目标值 | ≥28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
|  | 当月消耗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 47450 | 16060 | 41610 | 84680 | 11863 |
| 轴承寿命（h） | 目标值 | ≥30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | 当月消耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 400770 | 49640 | 102200 | 189707 | 59860 |
| 设备夜间抢修率（%） | 目标值 | ≤20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 完成值 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |

注：①机械密封寿命（h）/滚动轴承寿命（h） 计算式：装机量÷2÷累计消耗×月份÷12×8760。

- 设备检维修情况

- 日常检维修及抢修情况统计

炼油二部本月设备检修作业票共113张，其中夜间作业票1张。高风险作业票情况：高处作业票44张、动火作业票41张、受限空间票1张、射线作业票0张、吊装作业8张。

表4  炼油二部各装置作业票一览表

| 装置＼项目 | 检修作业票 | 夜间设备抢修作业票 | 高处作业票 | 动火作业票 | 受限空间票 | 射线作业票 | 吊装作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 柴油加氢 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |
| 加氢裂化 | 49 | 0 | 24 | 21 | 1 | 0 | 5 |
| 气体分馏 | 14 | 0 |  |  |  |  |  |

- 动设备检修情况

2.1机组检修情况

表5  炼油二部各装置机组检修一览表

/

2.2机泵检修情况

表6  炼油二部各装置机泵检修一览表

| 1、1040-P109更换机封 | 检修日期：2023年2月7日 |
| --- | --- |
| 检修项目：机封泄漏，更换机封 |  |
| 检查情况：旧机封一级静环密封端面有轻微磨损，表面有杂质，修复后可备用 |  |
| 原因分析：密封端面磨损 |  |
| 更换配件：CM15B-050/11B-040Ft-E030AD/D150 1套 |  |
| 试运验收：合格。 |  |

表7  炼油二部检修信息概览表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 上次检修日期 | 检修原因 | 配件型号 | 配件厂家 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢裂化 | 1040-P109 | 2023.2.7 | / | 装置首次开工时机械密封发生了泄漏 | CM15B-050/11B-040Ft-E030AD/D150 | 杭州大路实业有限公司 | 1 |

表8  炼油二部空冷皮带更换汇总表

| 序号 | 设备位号 | 检修日期 | 检修原因 | 更换配件 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1040-A101K | 2023.02.22 | 皮带断裂 | 同步带\4326-14M-60 耐油防静电橡胶 | 2 |

3.静设备检修情况

3.1换热设备管理

炼油二部共有换热器175台，其中水冷器52台。空冷67台。本月泄漏换热器0台。

表9 换热器情况统计

| 装置 | 管壳式（台） | 空冷（台） | 换热器总数（台） | 本月泄漏（台） | 年度累计泄漏（台） | 水冷器总数（台）/年累计泄漏数（台） | 换热器泄漏率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4/0 | 0% | / |
| 柴油加氢 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 11/0 | 0% | ①2020年2月1030-A203A/B管束漏 ②2021年6月4日1030-A203B管束泄漏 |
| 加氢裂化 | 45 | 37 | 82 | 0 | 0 | 22/0 | 0% | ①2020年4月1040-E216A/B和1040-E202A和1040-E217管束漏 ②2021年1月1040-A201B和1040-A201C管束漏 ③2021年8月 1040-A201D管束漏 ④2021年9月1040-A207管束漏 ⑤2021年11月25日、28日1040-A207管束漏⑥2021年12月27日1040-A201C管束泄漏 ⑦2022年2月16日1040-A207管束泄漏 ⑧2022年4月10日1040-A201C管束泄漏⑨2022年11月14日1040-A201C管束泄漏 |
| 气体分馏 | 27 | 12 | 39 | 0 | 0 | 15/0 | 0% | / |
| 合计 | 108 | 67 | 175 | 0 | 0 | 52/0 | 0% | / |

本月泄漏（含堵塞、压降大等）换热器原因分析：

无。

3.2管道和阀门专项

3.2.1管道检修主要工作（主要指带压开孔、带压封堵、法兰注胶补胶等）

表10 各装置带压开孔及封堵一览表

| 装置 | 管道带压开孔或封堵位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表11 各装置法兰注胶补胶一览表

| 装置 | 法兰注胶或补胶位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表12 各装置阀门检修一览表

| 装置 | 阀门位号或位置 | 规格 | 检修原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

3.3其它设备检修

/

- 工业炉检修情况

无。

- 专业管理

- 动设备管理

- 大机组管理

1.1总体运行概况

总体运行正常，全月共一次计划检修。

表13 往复机开停机情况统计

| 时间 | 新增开/停机组台次 | 计划或故障切机台次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年2月 | / | / | / |
| 2023年度累计 | 2 | 2 | 2 |

表14 往复机开切机明细

| 序号 | 设备位号 | 时间段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 | / | / | / |

1.2状态监测

- 炼油二部1台离心机组配置S8000状态检测系统。

- 2月份，1040-K101轴振动趋势总体平稳，在线监测系统数据检查未见异常。

1.3 高频率检修机组管理

- 炼油二部共有往复机组8台，无高频率检修机组。

表15 高频检修机组跟踪表

| - 装置 | - 位号 | - 存在问题 | - 原因分析 | - 对策措施 | - 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - / | - / | - / | - / | - / | - / |

1.4蓄能器管理

炼油二部离心机组共装有3台蓄能器，其中2台润滑油蓄能器和1台控制油蓄能器，本月正常。

- 机泵管理

2.1总体情况

本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修1台次，风机检修2台次。

- 更换轴承0只、机械密封1套。空冷同步带2根，联组带0根。

- 质量评定1台次，合格1台次。

2.2 泵群监测系统

炼油二部26台泵使用泵群监测系统未发现问题。

表16 泵群检测系统发现问题

| 序号 | 设备位号 | 发现问题 | 采取措施 | 处理结果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - / | - / | - / | - / | - / | - / |

2.3 机泵状态监测分析

炼油二部四套装置2月EM系统机泵状态监测数据全月正常。

- 润滑油管理

- 按时完成特护机组及带独立油站机泵润滑油月度分析，油样分析合格。

- 对润滑油用量进行汇总，其余油种用量有限，此处仅统计三种油的用量。

表17 润滑油用量汇总

| 统计 | 本月领用（2月） |  |  | 年度累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 |
| 煤柴油加氢 | 0L | 800L | / | 0L | 800L | / |
| 加裂、气分 | 0L | 0L | 0L | 400L | 0L | 0L |

- 静设备管理

- 加热炉管理

本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常。10MW以上加热炉平均热效率92.52%，平均氧含量2.16%，平均加热炉排烟温度126.1℃。

1020-F201分馏塔底重沸炉设计负荷8.5MW，本月实际负荷为14.74MW，超出设计热负荷73.4%。因煤油加氢装置改生产柴油方案，分馏热负荷大，现保持平稳运行。

1030-F201产品分馏塔底重沸炉设计负荷18MW，本月实际负荷为20.79MW，超出设计热负荷15.5％，因分馏塔塔底温度升高，重沸炉负荷高于设计负荷。

表18 炼油二部加热炉参数汇总表

| 装置 | 加热炉名称 | 热负荷Mw | 氧含量 % |  |  | 排烟温度 ℃ |  |  | 热效率 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 指标 |
| 柴油加氢 | 1030-F201 | 18 | 2.38 | 2.33 | 0.08 | 126.6 | 126.7 | -0.1 | 92.42 | 92.42 | 0 | 91 |
| 加氢裂化 | 1040-F101 | 26.15 | 1.93 | 1.92 | 0.01 | 125.6 | 125.3 | 0.3 | 92.62 | 92.63 | -0.01 | 91 |
| 平均值 |  |  | 2.16 | 2.13 | 0.03 | 126.1 | 126 | 0.1 | 92.52 | 92.52 | -0.005 | 91 |

数据表说明：数据均来源于PI系统。

- 特种设备管理

2.1压力容器管理（主要是压力容器的检修等，包括内件检修、容器本体检修等等）

表19 压力容器检修处理滚动表

| 装置 | 位置 | 时间 | 处理方法 | 大修计划 | 照片 | 整改方式及闭环时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | / | / | / | / | / | / |

2.2压力管道管理

无。

2.3安全阀管理

表20 安全阀校验情况

| 装置 | 安全阀（台） | 年度计划校验（台） | 本月计划校验（台） | 本月实际校验（台） | 年度累计校验（台） | 本月故障起跳（台） | 年度故障起跳（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 柴油加氢 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 加氢裂化 | 174 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他未校验的安全阀为手阀内漏且已办理延期手续，部分已办理延期的安全阀根据工艺条件进行校验，截止2023年4月底可校验安全阀已全部校验完毕 |
| 气体分馏 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

注：炼油二部安全阀通过长期校验审批的数量为：煤油加氢40台，柴油加氢62台，加氢裂化115台，气体分离52台。

- 防腐管理

3.1 工艺防腐

表21 水分析项目

| 采样时间 | 采样点 | pH值 | 铁离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 |  | -- | ≤3mg/L |
| 煤油加氢 |  |  |  |
| 2023/2/7 | SC11202-D103 含硫污水 | 7.47 | 0.27 |
| 2023/2/14 |  | 7.58 | 0.44 |
| 2023/2/21 |  | 7.51 | 0.16 |
| 2023/2/28 |  | 7.6 | 0.7 |
| 2023/2/7 | SC20403-D201 分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 6.94 | 0.5 |
| 2023/2/14 |  | 6.86 | 0.54 |
| 2023/2/21 |  | 7.1 | 0.68 |
| 2023/2/28 |  | 7.42 | 0.57 |
| 柴油加氢 |  |  |  |
| 2023/2/7 | SC12302-D104 冷低分含硫污水 | 7.95 | 0.2 |
| 2023/2/14 |  | 7.97 | 0.14 |
| 2023/2/21 |  | 8.11 | 0.14 |
| 2023/2/28 |  | 8.12 | 0.21 |
| 2023/2/7 | SC20303-D201 汽提塔顶含硫污水 | 6.87 | 0.14 |
| 2023/2/14 |  | 6.92 | 0.16 |
| 2023/2/21 |  | 6.86 | 0.22 |
| 2023/2/28 |  | 6.88 | 0.84 |
| 2023/2/7 | SC21601-D202 分馏塔顶回流罐冷凝水 | 7.85 | 0.34 |
| 2023/2/14 |  | 8.37 | 1.24 |
| 2023/2/21 |  | 7.63 | 0.2 |
| 2023/2/28 |  | 6.28 | 0.69 |
| 加氢裂化 |  |  |  |
| 2023/2/1 | SN111-D107 冷低分酸性水 | 8.42 | 0.1 |
| 2023/2/8 |  | 8.37 | 0.46 |
| 2023/2/15 |  | 8.25 | 0.1 |
| 2023/2/22 |  | 8.4 | 0.29 |
| 2023/2/1 | SN201-D201 汽提塔顶回流罐酸性水 | 7.16 | 0.54 |
| 2023/2/8 |  | 7.05 | 1.13 |
| 2023/2/15 |  | 7.15 | 0.26 |
| 2023/2/22 |  | 6.61 | 2.51 |
| 2023/2/1 | SN225-D204 脱丁烷塔顶回流罐酸性水 | 7.13 | 0.45 |
| 2023/2/8 |  | 6.78 | 0.87 |
| 2023/2/15 |  | 7 | 0.19 |
| 2023/2/22 |  | 5.71 | 0.85 |
| 2023/2/1 | SN220-D203 分馏塔顶回流罐酸性水 | 9.26 | 0.24 |
| 2023/2/8 |  | 9.23 | 0.59 |
| 2023/2/15 |  | 9.39 | 0.14 |
| 2023/2/22 |  | 8.16 | 1.05 |

## 3.1.1 当月工艺监测不合格项原因分析

取样时置换不充分造不合格，充分置换后加样合格

3.2 本月复合空冷水质分析

表22  空冷水质情况

| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加氢 |  |  |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 加氢裂化 |  |  |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 气体分离 |  |  |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3.2.1 当月复合空冷水质分析

本月无复合空冷水样，目视检查正常。

3.3 本月设备管线腐蚀泄漏及分析

本月无泄漏。

3.4各装置测厚情况与分析

表23  2023年2月装置测厚情况

| 装置名称 | 共有测厚点数 | 本月测厚点数 | 异常数据分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 41 | 2 | 无异常 |
| 柴油加氢 | 51 | 8 | 无异常 |
| 加氢裂化 | 312 | 66 | 无异常 |
| 气体分馏 | 57 | 24 | 无异常 |

分析：无明显腐蚀减薄，按照年腐蚀速率分段监测。

- 综合管理

- 岗检管理

- 日周月检管理

建立设备日周月检管理制度，明确检查内容和时间。从设备运行管理、施工作业管理、规格化管理、信息化管理、专项检查管理、记录管理、备品配件管理、台账报表管理的角度展开工作。并将检查结果通报。煤柴油加氢装置日周月检问题共通报19项，全部整改闭环。加裂气分日周月检问题共24，全部整改闭环。

- 设备专项检查情况

无。

- 专业考核

通过《炼油二部绩效考核细则》，根据相关条例本月对各装置日、周检检查结果及整改情况，作业完成情况等进行了考评，考核结果如下。

表24  班组考核得分表

| 装置 | 考核总分 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤柴油加氢区域 | -11 | 2 | -7 | -1 | -5 |
| 加裂气分区域 | -2 | 1 | -2 | 0 | -1 |

4.外部考核

表24  外部考核汇总表

| 序号 | 考核依据制度 | 被考核单位实际执行情况 | 检查类型 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | 无 | / | / |

- 费用情况

- 二部维修费用使用情况

2023年炼油二部备件及材料费用预算1,063,237美元，截至2月底已使用94592.24美元，剩余968,644.76美元。

- 固定资产管理

无。

- 项目管理（技改技措）

表25 更新、技措项目统计清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPDEC-01-1020-0-001 | 煤油加氢装置抗氧剂流量计改造 | 杨仕海 | 完成 | / |
| 2 | JPDEC-01-1020-0-003 | 煤油加氢装置石脑油管线改造 | 邓星朝 | 完成 | / |
| 3 | JPDEC-01-1030-0-001 | 柴油加氢缓蚀剂配剂线改造 | 杨仕海 | 完成 | / |
| 4 | JPDEC-01-1030-0-002 | 煤、柴油加氢装置燃料气流程改造 | 杨仕海 | 第一阶段完成 | / |
| 5 | JPDEC-01-1030-0-003 | 柴油加氢装置轻烃出装置程改造 | 杨仕海 | 完成 | / |
| 6 | JPDEC-01-1040-0-001 | 加氢裂化装置P210出口至E206增加跨线 | 杨帆 | 完成 | / |
| 7 | JPDEC-01-1040-0-002 | 加氢裂化装置新氢机1040-K102A 増上无级调量系统 | 赵挺云 | 完成 | / |
| 8 | JPDEC-01-1041-0-001 | 气分装置C201底物料改至不合格液化气线（增加水冷器） | 杨帆 | 完成 | / |
| 9 | JPDEC-01-1041-0-002 | 异丁烷增加至不合格液化气线流程 | 杨帆 | 完成 | / |
| 10 | JPDEC-01-1020-0-004 | 产品航煤调和化工轻油流程 | 杨仕海 | 完成 | / |
| 11 | JPDEC-01-1030-0-004 | 罐区焦柴至加氢裂化装置流程改造 | 杨仕海 | 完成 | / |
| 12 | JPDEC-01-1020-0-005 | 罐区焦汽至航煤加氢直供航煤流程改造 | 杨仕海 | 完成 | / |
| 13 | JPDEC-01-1030-0-00 | 柴油加氢装置反应器停工退油线流程改造 | 苗健 | 完成 | / |
| 14 | JPDEC-01-1020-0-006 | 柴油加氢装置热油泵密封冲洗线改造 | 苗健 | 第一阶段完成 | / |
| 15 | JPDEC-01-1041-0-003 | 1041-C201底混合碳四改至产品液化气跨线 | 柳世旭 | 完成 | / |

- 备品备件管理

5.1易损件管理

更新往复式压缩机易损件寿命台账。台账见附件。

5.2备件采购管理

表26 月度备件物资申报清单

| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体分馏 | 1041-P103B | HAY80-150*2 | 杭州大路实业有限公司 | 40006775 | 孔庆站 | 2023.01.27 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 5301080087277708 | 干气密封\串集CM1Bn-090 E070AD A3OVR1G1 11G-085 | / | SET | 2 |

- 设备信息化管理

本月EM运行正常，主要进行了以下工作：

1、检查操作人员EM系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测温测振记录等录入操作，各班组能自主将工作记录录入EM系统。

2、完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表。

- 计量管理

无

- 缺陷管理

表27 炼油二部漏点滚动台帐统计表

| 泄漏挂牌号 | 装置 | 设备 | 位置描述 | 现有措施 | 挂牌时间 | 摘牌时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 加氢裂化 | 1040-K101 | 润滑油路出口双联过滤器壳体端盖静密封漏 | 待具备隔离条件后，更换密封件。 | 2020/3/4 | / | / |

- 本月工作完成情况

表28 2月工作计划完成情况

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1040-P109检修 | 李文涛 | 完成 |
| 2 | 1040-D117开人孔检查 | 孔庆站 | 完成 |
| 3 | 大修采购物资到货验收 | 李文涛/高俊杰 | 完成 |
| 4 | 技改技措项目领料施工 | 孔庆站 | 持续进行 |

- 下月工作计划安排

表29 2023年3月工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大修采购物资到货验收领取及施工 | 李文涛/高俊杰 | 全月 |
| 2 | 技改技措项目领料施工 | 孔庆站/赵蔚 | 全月 |
| 3 | 停工大修各项目实施 | 赵挺云 | 全月 |

- 附件

- 检修滚动计划

- 往复式压缩机寿命管理台帐