炼油二部设备月报

2024年7月

编制：高 俊 杰

审核：阿地里·布力布力

- 本月设备管理动态

- （一）、主要生产装置运行情况

2024年7月加氢裂化装置非计划停工检修，气体分馏装置部分工段短停消缺，其余装置运行正常。

表1 各装置长周期运行情况统计表

（以本周期装置开工为起点进行数据累计）

| 序号 | 装置名称 | 实际开工（天） |  | 非计划停工次数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |  |
| 1 | 煤油加氢 | 31 | 471 | 0 | 0 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至6日停工一天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2023年4月大检修，4月18日出合格产品。 |
| 2 | 柴油加氢 | 31 | 469 | 0 | 0 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年4月12日至16日反应器床层压降高停工处理。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至7日停工两天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2022年2月25日至27日配合预加氢装置停工检修，停工三天。 2022年9月8日装置停工反吹，停工两天。 2023年4月大检修，4月20日出合格产品。 |
| 3 | 加氢裂化 | 0 | 409 | 30 | 31 | 2019.11.1开工正常。 2020年10月3日至4日短停。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月18日加裂开工成功。 2024年5月30日装置停工检修 2024年6月1号到6月30号装置停工检修 |
| 4 | 气体分馏 | 31 | 468 | 0 | 0 | 2019.11.1开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月20日开工成功。 |

(二)、设备管理目标完成情况

表2  机动专业绩效考核指标

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 年度目标 | 当月完成情况 | 年累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键机组非计划停车次数为零 （受外电网影响除外） | 次 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 设备完好率 | % | ≥95 | 100 | 100 |
| 3 | 重要设备完好率 | % | ≥98 | 100 | 100 |
| 4 | 静密封泄漏率 | ‰ | ≤0.5 | 0 | 0 |
| 5 | 加热炉热效率 | % | ≥90% | 90.98 | 91.1 |
| 6 | 关键机组故障率 | ‰ | ≤5 | 0 | / |
| 7 | 机械密封寿命 | 小时 | ≥25000 | / | / |
| 8 | 滚动轴承寿命 | 小时 | ≥25000 | / | / |
| 9 | 计划检修率 | % | 80 | / | 87 |

注：① 3月23日10:02 加氢裂化装置新氢压缩机1040-K102B三级活塞杆断裂。

② 因加裂装置停工检修，加热炉数据统计不包括1040-F101。

表3  炼油二部主要绩效指标一览表

| 主要绩效指标 |  | 二部 | 煤油加氢 | 柴油加氢 | 加氢裂化 | 气体分馏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键机组故障率(‰) | 目标值 | ≤5 | / | 5 | 5 | / |
|  | 当月完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
|  | 累计完成情况 | / | / | 0 | / | / |
| 加热炉热效率(%) | 目标值 | ≥91 | 91 | 91 | 91 | / |
|  | 当月完成情况 | 90.97 | 91.59 | 90.36 | / | / |
|  | 累计完成情况 | 90.99 | 91.6 | 90.38 | / | / |
| 机械密封运行寿命（h） | 目标值 | ≥28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
|  | 当月消耗(套) | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 累计完成情况 | / | 56210 | 145635 | / | / |
| 轴承寿命（h） | 目标值 | ≥30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  | 当月消耗（只） | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 累计完成情况 | / | 57913 | 119233 | / | / |

注：①机械密封寿命（h）/滚动轴承寿命（h） 计算式：装机量÷2÷累计消耗×月份÷12×8760。

- 设备检维修情况

- 日常检维修及抢修情况统计

炼油二部本月设备检修作业票共18张。高风险作业票情况：高处作业票8张、动火作业票8张、受限空间票0张、射线作业票0张、吊装作2张。加裂气分本月作业票暂不统计。

表4  炼油二部各装置作业票一览表

| 装置＼项目 | 检修作业票 | 高处作业票 | 动火作业票 | 受限空间票 | 射线作业票 | 吊装作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 柴油加氢 | 15 |  |  |  |  |  |
| 加氢裂化 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 气体分馏 | \ |  |  |  |  |  |

- 动设备检修情况

2.1机组检修情况

表5  炼油二部各装置机组检修一览表

| 1、1030-K101B计划性检修 | 检修日期：2024年7月30日 |
| --- | --- |
| 检修项目：二级气阀更换及一级主填料更换 |  |
| 检查情况： - 拆检发现气阀各部件完好，只进气阀阀片表面有积碳，应不是内漏主因。检查二级气阀卸荷杆间隙，因调整背帽之前的测量方法有误导致最初数据不得而知。 - 一级活塞环6根端口部位断裂。 3，一级压力填料一密封环侧面带压痕，与检修活塞抽出后看到填料函内部一根弹簧脱开现象吻合。 |  |
| 原因分析： 1，气阀内漏：排除气阀原因，怀疑因二级轴侧卸荷器背帽松动导致卸荷杆与压叉负间隙所致。已将二级两侧的卸荷杆背帽点焊。 2，活塞环断：活塞环开口段应是注油器注油量大导致。（此注油器小流量时极难调整，很容易不注油） 3，一级压力填料：应是上次检修在活塞杆回装时导致主填料内一只密封环弹簧脱落。 |  |
| 更换配件： 一级压力填料组 1 SET 二级进气阀 1 PC 二级排气阀 1 PC 一级活塞环 7 PC 相关密封件 |  |
| 试运验收：暂未试运 |  |

2.2机泵检修情况

表6  炼油二部各装置机泵检修一览表

| \ | \ |
| --- | --- |
| 检修项目：\ |  |
| 检查情况：\ |  |
| 原因分析：\ |  |
| 更换配件：\ |  |
| 试运验收：\ |  |

表7  炼油二部检修信息概览表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 上次检修日期 | 检修原因 | 配件型号 | 配件厂家 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1030 | 1030-K101B | 2024.07.30 | 2022/09/14 | 二级气阀轴侧温度高，一级压力填料温度高 | 进气阀\2DHE.42-00. 排气阀\2DHE. 52-00 一级主填料一套 | 温州建庆 | 1 |

表8  炼油二部空冷皮带更换汇总表

| 序号 | 设备位号 | 检修日期 | 检修原因 | 更换配件 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |

3.静设备检修情况

3.1换热设备管理

炼油二部共有换热器175台，其中水冷器52台。空冷67台。本月换热器泄漏0台，空冷泄漏0台。

表9 换热器情况统计

| 装置 | 管壳式（台） | 空冷（台） | 换热器总数（台） | 本月泄漏（台） | 年度累计泄漏（台） | 水冷器总数/年累计泄漏数（台） | 换热器泄漏率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4/0 | 0% | / |
| 柴油加氢 | 27 | 10 | 37 | 0 | 3 | 11/0 | 8% | - 2020年2月1030-A203A/B管束漏，A堵3根，B堵18根。 ②2021年6月4日1030-A203B管束泄漏，2023年3月更换新空冷 ③2023年4月22日，1030-A203A管束泄漏3根，堵管9根。 ④2023年7月10日，1030-A203C管束泄漏共堵管17根，具体位置东侧从右往左数第一排4、5、6、13.第二排5、6、7.第三排9.从左往右数第一排14、15.第二排14、15、17、18、20。第三排4、5根。 ⑤2023年10月9日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管四根，堵管位置为湿区西侧第五排，第18、19、20、21根 ⑥2023年12月20日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管三根，堵管位置为湿区西侧第一排，第5、6、7、根。 ⑦2024年4月11日，1030-A203A堵管4根，东侧从右往左第二排13根.第三排4根和15根。东侧从左往右第13根。 ⑧2024年4月6日，1030-A203C堵管东侧左起一排13/14/15/16，二排13/14/15/16，三排13/14/15/16，东侧右起7/18，二排6/20，三排6；内部割管左起一排14/15/16，二排15，右起一排6/7/8，二排6/7。 |
| 加氢裂化 | 45 | 37 | 82 | 0 | 2 | 22/0 | 2.4% | ①2020年4月1040-E216A/B和1040-E202A和1040-E217管束漏 ②2021年1月1040-A201B和1040-A201C管束漏 ③2021年8月1040-A201D管束漏 ④2021年9月1040-A207管束漏 ⑤2021年11月25日、28日1040-A207管束漏⑥2021年12月27日1040-A201C管束泄漏 ⑦2022年2月16日1040-A207管束泄漏 ⑧2022年4月10日1040-A201C管束泄漏⑨2022年11月14日1040-A201C管束泄漏 ⑩2023年4月1040-A205A/B管束泄漏 ⑪2023年4月1040-A204管束泄漏 ⑫2023年6月1040-A201D管束泄漏，堵管4根 ⑬2023年8月 1040-A201B管束泄漏，堵管35根 ⑭2023年12月1040-A201B管束泄漏，堵管1根 ⒂2024年2月1040-A207管束泄漏，打卡子处理 ⒃2024年4月1040-A201A西侧空冷管束泄漏,堵管1根 |
| 气体分馏 | 27 | 12 | 39 | 0 | 1 | 15/0 | 2.5% | ⑴2024年2月1041-E102管束泄漏，待处理 |
| 合计 | 108 | 67 | 175 | 0 | 6 | 52/0 | 3.4% | / |

3.1.1 换热器检修情况

3.2管道和阀门专项

\

3.2.1管道检修主要工作（主要指带压开孔、带压封堵、法兰注胶补胶等）

表10 各装置带压开孔及封堵一览表

| 装置 | 管道带压开孔或封堵位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表11 各装置法兰注胶补胶一览表

| 装置 | 法兰注胶或补胶位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表12 各装置阀门检修一览表

| 装置 | 阀门位号或位置 | 规格 | 检修原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

3.3其它设备检修

/

4.工业炉检修情况

/

- 专业管理

- 动设备管理

- 大机组管理

1.1总体运行概况

总体运行正常。1030-K101B计划性检修。

表13 往复机开停机情况统计

| 时间 | 新增开/停机组台次 | 计划或故障切机台次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年7月 | 3 | 1 | 4 |
| 2024年度累计 | 12 | 15 | 27 |

表14 往复机开切机明细

| 序号 | 设备位号 | 时间段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020-（K101+K102）C | 2024/7/2 12:00 | 工艺需求停C机 |
| 2 | 1020-（K101+K102）B | 2024/7/5 15:00 | 工艺需求增开B机 |
| 3 | 1020-（K101+K102）C | 2024/7/6 14:00 | 工艺需求增开C机 |
| 4 | 1030-K101B切A | 2024/7/29 10:00 | B机计划性检修 |

1.2状态监测

- 炼油二部1台离心机组配置S8000状态检测系统。

- 7月份，1040-K101未启动。

1.3 高频率检修机组管理

- 炼油二部共有往复机组8台，无高频率检修机组。

表15 高频检修机组跟踪表

| - 装置 | - 位号 | - 存在问题 | - 原因分析 | - 对策措施 | - 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - / | - / | - / | - / | - / | - / |

1.4蓄能器管理

炼油二部离心机组共装有3台蓄能器，其中2台润滑油蓄能器和1台控制油蓄能器，本月正常。

- 机泵管理

2.1总体情况

本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵（组）检修1台次，风机检修0台次。

- 更换机械密封0套。

- 质量评定1台次，机组暂未试运。

2.2 泵群监测系统

炼油二部26台泵使用泵群监测系统发现问题如下表。

表16 泵群检测系统发现问题

| 序号 | 设备位号 | 发现问题 | 采取措施 | 处理结果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1041-P101A | - 泵自由端轴承早中期损伤，滚动体和内圈磨损点蚀，保持架受力磨损，缓慢劣化。 | - 探头实际装在1041-P103A | - 已检修 | - 当月 |
| - 2 | - 1040-P217B | - 泵端振动上升，推测与工艺流量波动或过滤器堵塞相关。 | - 由于开工阶段，介质不太稳定且轻微抽空，B泵已切换处理 | - 清理过滤器 | - 当月 |

2.3 机泵状态监测分析

炼油二部四套装置7月EM系统机泵状态监测数据全月正常。

- 润滑油管理

- 按时完成特护机组及带独立油站机泵润滑油月度分析，油样分析合格。

- 对润滑油用量进行汇总，其余油种用量有限，此处仅统计三种油的用量。

表17 润滑油用量汇总

| 统计 | 本月领用（7月） |  |  | 年度累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 |
| 煤柴油加氢 | / | / | / | / | / | / |
| 加裂、气分 | / | / | 1200L | 400L | 1600L | 2200L |

- 静设备管理

- 加热炉管理

本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常。10MW以上加热炉平均热效率92.21%，平均氧含量2.97%，平均加热炉排烟温度128℃。

1020-F201设计热负荷8.5MV，实际热负荷13.27MV，因分馏系统热负荷高。

1030-F101设计热负荷9.5MV, 实际热负荷3.38MV，为保证加热炉安全运行，氧含量不做上限控制。

表18 炼油二部加热炉参数汇总表

| 装置 | 加热炉名称 | 热负荷Mw | 氧含量 % |  |  | 排烟温度 ℃ |  |  | 热效率 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 指标 |
| 柴油加氢 | 1030-F201 | 18 | 2.97 | 3.05 | -0.08 | 128 | 126.9 | +1.1 | 92.21 | 92.2 | +0.01 | 91 |
| 加氢裂化 | 1040-F101 | 26.15 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 91 |
| 平均值 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 91 |

数据表说明：数据均来源于PI系统。

- 特种设备管理

2.1压力容器管理（主要是压力容器的检修等，包括内件检修、容器本体检修等等）

表19 压力容器检修处理滚动表

| 装置 | 位置 | 时间 | 处理方法 | 照片 | 整改方式及闭环时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

2.2压力管道管理

燃料气自芳烃汽化器至柴油加氢技措管线完成施工并投用。

2.3安全阀管理

表20 安全阀校验情况

| 装置 | 安全阀（台） | 年度计划校验（台） | 本月计划校验（台） | 本月实际校验（台） | 年度累计校验（台） | 本月故障起跳（台） | 年度故障起跳（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 46 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 无 |
| 柴油加氢 | 69 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 无 |
| 加氢裂化 | 174 | 86 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 无 |
| 气体分馏 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |

- 防腐管理

3.1 工艺防腐

表21 水分析项目

| 采样时间 | 采样点 | pH值 | 铁离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 |  | -- | ≤3mg/L |
| 煤油加氢 |  |  |  |
| 2024/7/2 | SC11202-D103 含硫污水 | 7.39 | 1.05 |
| 2024/7/9 |  | 7.23 | 0.25 |
| 2024/7/16 |  | 7.23 | 0.42 |
| 2024/7/23 |  | 7.71 | 0.08 |
| 2024/7/30 |  | 7.51 | 0.62 |
| 2024/7/2 | SC20403-D201 分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 6.9 | 0.52 |
| 2024/7/9 |  | 6.93 | 0.27 |
| 2024/7/16 |  | 6.66 | 0.23 |
| 2024/7/23 |  | 7.02 | 0.26 |
| 2024/7/30 |  | 7.04 | 0.3 |
| 柴油加氢 |  |  |  |
| 2024/7/2 | SC12302-D104 冷低分含硫污水 | 7.99 | 0.3 |
| 2024/7/9 |  | 7.98 | 0.21 |
| 2024/7/16 |  | 7.73 | 0.22 |
| 2024/7/23 |  | 8.08 | 0.1 |
| 2024/7/30 |  | 8.01 | 0.3 |
| 2024/7/2 | SC20303-D201 汽提塔顶含硫污水 | 7.08 | 0.52 |
| 2024/7/9 |  | 7.15 | 0.26 |
| 2024/7/16 |  | 6.87 | 0.27 |
| 2024/7/23 |  | 7.24 | 0.14 |
| 2024/7/30 |  | 7.2 | 0.18 |
| 2024/7/2 | SC21601-D202 分馏塔顶回流罐冷凝水 | 7.66 | 0.46 |
| 2024/7/9 |  | 7.94 | 0.27 |
| 2024/7/16 |  | 8.2 | 2.98 |
| 2024/7/23 |  | 8.3 | 0.56 |
| 2024/7/30 |  | 7.7 | 0.58 |
| 加氢裂化 |  |  |  |
| \ | SN111-D107 冷低分酸性水 | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ | SN201-D201 汽提塔顶回流罐酸性水 | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ | SN225-D204 脱丁烷塔顶回流罐酸性水 | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ | SN220-D203 分馏塔顶回流罐酸性水 | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |
| \ |  | \ | \ |

## 3.1.1 当月工艺监测不合格项原因分析

无不合格项。

3.2 本月复合空冷水质分析

表22  空冷水质情况

| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加氢 |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 加氢裂化 |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 气体分离 |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / |

## 3.2.1 当月复合空冷水质分析

本月无分析。

3.3 本月设备管线腐蚀泄漏及分析

\

|3.4各装置测厚情况与分析

表23  2024年7月装置测厚情况

| 装置名称 | 共有测厚点数 | 本月测厚点数 | 异常数据分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 41 | / | 因加裂抢修，本月无测厚 |
| 柴油加氢 | 51 | / |  |
| 加氢裂化 | 312 | / |  |
| 气体分馏 | 57 | / |  |

- 综合管理

- 岗检管理

- 日周月检管理

建立设备日周月检管理制度，明确检查内容和时间。从设备运行管理、施工作业管理、规格化管理、信息化管理、专项检查管理、记录管理、备品配件管理、台账报表管理的角度展开工作。并将检查结果通报。煤柴油加氢装置日周月检问题共通报20项，全部整改闭环。加裂因停工检修，7月日周月检暂不统计。

- 设备专项检查情况

无。

- 专业考核

通过《炼油二部绩效考核细则》，根据相关条例本月对各装置日、周检检查结果及整改情况，作业完成情况等进行了考评，考核结果如下。

表24  班组考核得分表

| 装置 | 考核总分 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤柴油加氢区域 | 14 | 9 | -5 | 12 | -2 |
| 加裂气分区域 | \ | \ | \ | \ | \ |

4.外部考核

表24  外部考核汇总表

| 序号 | 考核依据制度 | 被考核单位实际执行情况 | 检查类型 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | / | / | / |

- 费用情况

- 二部维修费用使用情况

2024年炼油二部备件及材料费用预算3,500,000美元，截至7月底已使用1,622,278美元，剩余1877722美元。

新增加裂抢修项目备件材料费用，预算800,000美元。

- 固定资产管理

无。

- 项目管理（技改技措）

表25 更新、技措项目统计清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPDEC-01-1040-0-23 | 加氢裂化装置A204增加分支进出口手阀、吹扫放空线 | 孙伟峰 | 完成 | / |
| 2 | JPDEC-01-1030-0-24 | 增加自芳烃汽化器供煤、柴油加气装置燃料气系统流程 | 蒋翔明 | 完成 | / |
| 3 | JPDEC-01-1030-0-26 | 柴油加气装置反应器内构件优化 | 蒋翔明 | 待设计院出图 | / |
| 4 | JPDEC-01-1020-0-11 | 增加气分装置冷冻水至煤油加氢装置分馏塔顶水冷器1020-E201管程给、回水流程 | 蒋翔明 | 采购备件中 | / |
| 5 | JPDEC-01-1020-0-12 | 增加航煤D-103冷高分油至柴油C-201入口不合格石脑油流程 | 蒋翔明 | 采购备件中 | / |

- 备品备件管理

5.1易损件管理

更新往复式压缩机易损件寿命台账。台账见附件。

5.2备件采购管理

表26 备件物资申报清单

| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-（K101+K102）B | 2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 | 浙江强盛 | 40009581 | 高俊杰 | 20240730 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4907040087255835 | 连杆大头瓦\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 JC2/16-0* | / | PC | 2 |

- 设备信息化管理

本月EM运行正常，主要进行了以下工作：

1、检查操作人员EM系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测温测振记录等录入操作，各班组能自主将工作记录录入EM系统。

2、完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表。

- 计量管理

无。

- 缺陷管理

表27 炼油二部漏点滚动台帐统计表

| 漏点牌号 | 装置 | 设备 | 位置描述 | 现有措施 | 挂牌时间 | 摘牌时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

- 本月工作完成情况

表28 7月工作计划完成情况

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢裂化装置抢修 | 孔庆站 | 完成 |
| 2 | 气体分馏装置1041-P103A密封辅助系统改造 | 阿地力.布力.布力 | 完成 |
| 3 | 技改项目：增加自芳烃汽化器供煤、柴油加氢装置燃料气系统流程完成施工 | 赵蔚 | 完成 |
| 4 | 装置区域内保温整改 | 赵蔚 | 持续进行 |

- 下月工作计划安排

表29 2024年8月工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

附件

- 检修滚动计划

- 往复式压缩机寿命管理台帐