|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱.有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meeting Minutes 会议纪要 |  |  |  |
|  | Record No. | HYBN-T6-11-0067-2024-8 |  | Page 1 of 2 |
| Meeting Title 会议名称 | 炼油二部设备月度例会 |  | Chairperson 主持人 | 阿地里·布力布力 ADILI·BULIBULI |
| Date/时间 | 2025年5月9日10:30 |  | Venue地点 | 炼油二部会议室 |
| Signer/签发人： Signing Date/签发日期： |  |  |  |  |
| Attendees/参会人员： 阿地里·布力布力 孔庆站 高俊杰 赵蔚 蒋恒 |  |  |  |  |
| Content/纪要内容： 2025年5月9日10:30，炼油二部组织各设备管理人员召开4月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下： 一、本月总体设备运行情况： 1.炼油二部煤油加氢、柴油加氢装置因电网甩电停工1天，其余全月设备均运行正常。 2.本月各装置的机泵运行总体良好，机泵及机组检修4台次：1.1030-K101B一级气缸与中体接缝漏气检修。2. 1020-K102C卸荷杆更换。3. 1040-P212A更换机封、轴承隔离器及轴承检修。4. 1040-K102C-P4B更换联轴器膜片。 3.炼油二部四套装置4月EM系统机泵状态监测数据全月正常。在线监测1020-P101A开停工期间波动，其余全月正常。 4.1040-P215B上方管廊凝结水管线带压堵漏。 5.1020-（K101+K102）B润滑油粘度134.6mm²/s不合格，置换并加样136.4mm²/s合格。 6.本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常。10MW以上加热炉平均热效率92.075%，平均氧含量2.645%，平均加热炉排烟温度132.65℃。 7.柴油加氢校验安全阀1台，加氢裂化校验安全阀16台。 8.各装置测厚情况柴油加氢3点，加氢裂化66点，气体分馏3点。均无异常。 9.煤柴油加氢装置日周月检问题共通报55项，月检问题正在整改，其余整改闭环。加裂气分装置日周月检问题共70项，月检问题正在整改，其余整改闭环。 10. 炼油二部本月设备检修作业票共160张。高风险作业票情况：高处作业票49张、动火作业40票、吊装作业票18张。 二、下月工作计划安排： 1.各装置机泵联轴器定期检查及蓄能器PLAN53B预防性检查。 2.各装置机泵密封PLAN23/52/53B循环水管线进行预防性检查。 3.各装置复合空冷器管束进行预防性检查。 4.气体分馏装置机泵新增循环水线技改项目管线预制。 5.继续对班组人员进行设备基础知识培训。 6.各装置进行保温层下腐蚀检查。 7.加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查。 8.1020-A202A预防性检修。 9.煤油加氢装置E201增加冷冻水管线技改项目管线预制。 三、部领导要求 1.为保证阀门密封性，暖泵线要求第一道阀全开、第二道阀控量，避免双阀同时失效。压缩机级间分液罐脱液编辑操作卡要求：切液时先全开二道阀，再开一道阀控量；关闭时先关一道阀，再关二道阀。 2.降本增效项：1020-P101A/B摘叶轮，由赵蔚负责对接。1040-P212A/B非驱动端轴承箱增加冷却盘管，材质为铜，本月上报采购盘管（一个）计划，到货后进行施工。 3.排查设备隐患：各装置弹簧支吊架要定期（每半年）进行全面检查，重点关注高温部位弹簧支吊架，检查内容要表单化，留存好相关检查记录。 4. 5月中旬对1040-R102垂直度增加一次检测，5月底再测一次。 5.电气运行部、仪表控制部、设备检修部、二化建在装置内进行各类作业前，要做好风险评估，不得影响设备的正常运行。 6.机动部6月份要开展设备管理人员培训工作，所有设备管理人员（后储设备管理人员）都要参加，并且做好相关笔记。 7.本月开始把每月的炼油二部设备专业月报提交至机动部，月报格式要参照机动部设备月报模版。 8.2027年大检修工作要提前做准备，利用好班组人员力量，且做好大检修人员储备。 9.备品配件中机械密封编号是设备位号的要换成机封规格编号，物料代码对应替换。 10.1030-P104配套计量泵专用油（220#齿轮油）水含量超指标，需联系机泵制造厂家咨询润滑油相关指标要求。 11.各装置阀门加脂嘴损坏情况较多，安排班组对班组区域内进行自查自改，如班组需要加油嘴，需及时提报，计划本月（5月）提报采购计划。 12.各装置对保温层下腐蚀进行检查时，需要制定详细计划，确保检查的全面性和及时性。检查过程中，务必做好详细记录，包括检查时间、地点、腐蚀情况、采取的措施等，以便追踪和分析。同时，定期进行排查，根据实际情况调整排查周期，确保装置的安全运行。 |  |  |  |  |