炼油二部设备月报

2025年5月

编制：孔 庆 站

审核：阿地里·布力布力

- 本月设备管理动态

# （一）、主要生产装置运行情况

表1 各装置长周期运行情况统计表

（以本周期装置开工为起点进行数据累计）

| 序号 | 装置名称 | 实际开工（天） |  | 非计划停工次数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |  |
| 1 | 煤油加氢 | 31 | 774 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至6日停工一天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2023年4月大检修，4月18日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工14.5小时。 |
| 2 | 柴油加氢 | 31 | 772 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年4月12日至16日反应器床层压降高停工处理。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至7日停工两天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2022年2月25日至27日配合预加氢装置停工检修，停工三天。 2022年9月8日装置停工反吹，停工两天。 2023年4月大检修，4月20日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工19.5小时。 |
| 3 | 加氢裂化 | 31 | 704 | 0 | 1 | 2019.11.1开工正常。 2020年10月3日至4日短停。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月18日加裂开工成功。 2024年5月30日至8月9日加裂装置停工抢修 |
| 4 | 气体分馏 | 31 | 773 | 0 | 0 | 2019.11.1开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月20日开工成功。 |

(二)、设备管理目标完成情况

表2  机动专业绩效考核指标

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 年度目标 | 当月完成情况 | 年累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键机组非计划停车次数为零 （受外电网影响除外） | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 设备完好率 | % | ≥99.2 | 100 | 99.96 |
| 3 | 主要设备完好率 | % | ≥99 | 100 | 99.64 |
| 4 | 静密封泄漏率 | ‰ | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 5 | 加热炉热效率 | % | ≥91 | 91.76 | 91.91 |
| 6 | 关键机组故障率 | ‰ | ≤2 | 0 | 0 |
| 7 | 机械密封寿命 | 小时 | ≥40000 | 0 | 67785 |
| 8 | 滚动轴承寿命 | 小时 | ≥65000 | 3 | 111325 |
| 9 | 计划检修率 | % | ≥90 | 98.2 | 96.87 |

表3  炼油二部主要绩效指标一览表

| 主要绩效指标 |  | 二部 | 煤油加氢 | 柴油加氢 | 加氢裂化 | 气体分馏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键机组故障率(‰) | 目标值 | ≤2 | / | 2 | 2 | / |
|  | 当月完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
|  | 累计完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 加热炉热效率(%) | 目标值 | ≥91 | 91 | 91 | 91 | / |
|  | 当月完成情况 | 91.76 | 91.60 | 91.66 | 92.28 | / |
|  | 累计完成情况 | 91.91 | 91.60 | 91.09 | 92.3 | / |
| 机械密封运行寿命（h） | 目标值 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 |
|  | 当月消耗(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 67785 | 40150 | 52012 | 52925 | 118625 |
| 轴承寿命（h） | 目标值 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 |
|  | 当月消耗（只） | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 111325 | 31025 | 255500 | 94535 | 149650 |

注：①机械密封寿命（h）/滚动轴承寿命（h） 计算式：装机量÷2÷累计消耗×月份÷12×8760。

- 设备检维修情况

- 日常检维修及抢修情况统计

炼油二部本月设备检修作业票共152张。高风险作业票情况：高处作业票23张、动火作业39票、受限空间票2张、射线作业票0张、吊装作业票1张。

表4  炼油二部各装置作业票一览表

| 装置＼项目 | 检修作业票 | 高处作业票 | 动火作业票 | 受限空间票 | 射线作业票 | 吊装作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 柴油加氢 | 45 |  |  |  |  |  |
| 加氢裂化 | 76 | 14 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 气体分馏 | 11 |  |  |  |  |  |

- 动设备检修情况

2.1机组检修情况

表5  炼油二部各装置机组检修一览表

| 1，1020-（K101+K102）A检修 | 检修日期：2025.05.1 |
| --- | --- |
| 检修项目：循环氢端卸荷杆更换 |  |
| 检查情况：卸荷器卸荷杆点蚀，卡涩不动作 |  |
| 原因分析：原卸荷杆材质抗腐蚀性能不足 |  |
| 更换配件：卸荷杆\2D16-2.3/24-56-7.3/40-54 2PC |  |
| 试运验收：合格 |  |

2.2机泵检修情况

表6  炼油二部各装置机泵检修一览表

| 1、1020-A202A检修 | 检修日期：2025年5月8日 |
| --- | --- |
| 检修项目：更换轴承 |  |
| 检查情况：轴承滚动体滚道出现点蚀，表面剥落 |  |
| 原因分析：运行时间较长，寿命到期 |  |
| 更换配件： 1. 深沟球轴承SKF-6313 1套 2. 向心角接触球轴承\SKF-7313BECBM 2套 |  |
| 试运验收：合格 |  |

表7  炼油二部检修信息概览表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 上次检修日期 | 检修原因 | 配件型号 | 配件厂家 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-（K101+K102）A | 2025.05.01 | 2024.11.22 | 循环氢端卸荷杆更换新材质备件 | 卸荷杆\2D16-2.3/24-56-7.3/40-54 2PC | 温州建庆 | 1 |
| 2 | 煤油加氢 | 1020-A202A | 2025.05.08 | / | 轴承运行时间长，滚动体滚道出现点蚀，表面剥落 | 1. 深沟球轴承SKF-6313 1套 2. 向心角接触球轴承\SKF-7313BECBM 2套 | SKF | 1 |

表8  炼油二部空冷皮带更换汇总表

| 序号 | 设备位号 | 检修日期 | 检修原因 | 更换配件 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1040-A101N | 2025年5月9日 | 皮带断裂 | 4326-14M-60 | 2 |

3.静设备检修情况

3.1换热设备管理

炼油二部共有换热器175台，其中水冷器52台。空冷67台。本月换热器泄漏0台，空冷泄漏0台。

表9 换热器情况统计

| 装置 | 管壳式（台） | 空冷（台） | 换热器总数（台） | 本月泄漏（台） | 年度累计泄漏（台） | 水冷器总数/年累计泄漏数（台） | 换热器泄漏率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4/0 | 0% | / |
| 柴油加氢 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 11/0 | 0% | - 2020年2月1030-A203A/B管束漏，A堵3根，B堵18根。 ②2021年6月4日1030-A203B管束泄漏，2023年3月更换新空冷 ③2023年4月22日，1030-A203A管束泄漏3根，堵管9根。 ④2023年7月10日，1030-A203C管束泄漏共堵管17根，具体位置东侧从右往左数第一排4、5、6、13.第二排5、6、7.第三排9.从左往右数第一排14、15.第二排14、15、17、18、20。第三排4、5根。 ⑤2023年10月9日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管四根，堵管位置为湿区西侧第五排，第18、19、20、21根 ⑥2023年12月20日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管三根，堵管位置为湿区西侧第一排，第5、6、7、根。 ⑦2024年4月11日，1030-A203A堵管4根，东侧从右往左第二排13根.第三排4根和15根。东侧从左往右第13根。 ⑧2024年4月6日，1030-A203C堵管东侧左起一排13/14/15/16，二排13/14/15/16，三排13/14/15/16，东侧右起7/18，二排6/20，三排6；内部割管左起一排14/15/16，二排15，右起一排6/7/8，二排6/7。⑦2024年8月6日1030-E203A/B更滑新管束 |
| 加氢裂化 | 45 | 37 | 82 | 0 | 0 | 22/0 | 0% | ①2020年4月1040-E216A/B和1040-E202A和1040-E217管束漏 ②2021年1月1040-A201B和1040-A201C管束漏 ③2021年8月1040-A201D管束漏 ④2021年9月1040-A207管束漏 ⑤2021年11月25日、28日1040-A207管束漏⑥2021年12月27日1040-A201C管束泄漏 ⑦2022年2月16日1040-A207管束泄漏 ⑧2022年4月10日1040-A201C管束泄漏⑨2022年11月14日1040-A201C管束泄漏 ⑩2023年4月1040-A205A/B管束泄漏 ⑪2023年4月1040-A204管束泄漏 ⑫2023年6月1040-A201D管束泄漏，堵管4根 ⑬2023年8月 1040-A201B管束泄漏，堵管35根 ⑭2023年12月1040-A201B管束泄漏，堵管1根 ⒂2024年2月1040-A207管束泄漏，打卡子处理 ⒃2024年4月1040-A201A西侧空冷管束泄漏,堵管1根 ⑰2024年7月更换1040-A204,1040-A201A/B/D空冷上箱 ⒅2024年10月1040-A207更换新空冷器 |
| 气体分馏 | 27 | 12 | 39 | 0 | 0 | 15/0 | 0% | ⑴2024年4月1041-E102管束泄漏，待处理 ②2024年7月1041-E102换热器堵漏处理，堵管2根 ③2024年7月1041-E305A换热器堵漏处理，堵管3根 ④2024年7月1041-E104B换热器堵漏处理，堵管4根 |
| 合计 | 108 | 67 | 175 | 0 | 0 | 52/0 | 0% | / |

3.1.1 换热器检修情况

1030-SC501取样冷却器清理滤芯，滤芯拆下来后用PH浓度为10~11的碱液浸泡4个小时，浸泡完用风吹干后回装。

3.2管道和阀门专项

3.2.1管道检修主要工作（主要指带压开孔、带压封堵、法兰注胶补胶等）

表10 各装置带压开孔及封堵一览表

| 装置 | 管道带压开孔或封堵位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表11 各装置法兰注胶补胶一览表

| 装置 | 法兰注胶或补胶位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表12 各装置阀门检修一览表

| 装置 | 阀门位号或位置 | 规格 | 检修原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

3.3其它设备检修

- A204，1040-A205A/B空冷管束检查并冲洗结盐，检查时发现：1040-A204东侧管束无腐蚀，中间部位略微结盐，油漆完好。1040-A205A西侧管束检查弯头有结盐情况，1040-A205B东侧管束检查结果时结盐严重，刮下结盐部分，发现油漆完整未见管束本体。

4.工业炉检修情况

无

- 专业管理

- 动设备管理

- 大机组管理

1.1总体运行概况

表13 往复机开停机情况统计

| 时间 | 新增开/停机组台次 | 计划或故障切机台次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年5月 | 1 | 0 | 9 |
| 2025年度累计 | 12 | 5 | 17 |

表14 往复机开切机明细

| 序号 | 设备位号 | 时间段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启1020-（K101+K102）A | 2025/5/4 | 工艺调整，航煤启A机 |

1.2状态监测

# 炼油二部加氢裂化装置循环氢压缩机1040-K101配置SGC8000状态检测系统，5月份循环氢压缩机1040-K101轴振动趋势总体平稳，在线监测系统数据检查未见异常，具体数据如下：

# 汽轮机：非驱动端轴承振动(VI17161) 29.81um\(VI17162) 20.09um、驱动端轴承振动(VI17163) 22.64um\(VI17164) 17.06um、非驱动端轴承温度（TI17161）79.3℃\(TI17162)53.4℃、驱动端轴承温度（TI17163）76.6℃\(TI17164)57.9℃、副止推轴承温度（TI17165）55℃\(TI17166)70.08℃、主止推轴承温度（TI17167）67.6℃\(TI17168)58.8℃、轴位移（ZI17161）-0.057mm\(ZI17162)-0.149mm、转速8532r/min。

# 压缩机机：非驱动端轴承振动(VI17141)12.98um\(VI17142) 12.85um、驱动端轴承振动(VI17143) 17.4um\(VI17144) 15.84um、非驱动端轴承温度（TI17145）57.3℃\(TI17146)77.2℃、驱动端轴承温度（TI17147）64.9℃\(TI17148)75℃、副止推轴承温度（TI17143）47.9℃\(TI17144)47.9℃、主止推轴承温度（TI17141）67.9℃\(TI17142)59.3℃、轴位移（ZI17141）0.151mm\(ZI17142)0.141mm。

# 本月问题：1.二级密封驱动端流量表FI17181故障，更换表头后运行正常。2.汽轮机驱动端振动VI17163瞬间归零后显示正常，检查原因为：因探头热辐射导致数值瞬间归零，目前做临时抗热辐射。大修时彻底处理。

# 1.3 高频率检修机组管理

# 炼油二部共有往复机组8台，无高频率检修机组。

表15 高频检修机组跟踪表

| # 装置 | # 位号 | # 存在问题 | # 原因分析 | # 对策措施 | # 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # / | # / | # / | # / | # / | # / |

1.4蓄能器管理

炼油二部离心机组共装有3台蓄能器，其中2台润滑油蓄能器和1台控制油蓄能器，本月正常。

加裂装置1040-K101润滑油蓄能器充压值需调整至0.7MPa，目前为0.12MPa，压缩机停机时将对蓄能器充压值进行调整。

- 机泵管理

2.1总体情况

本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修2台次，机组检修1台词，风机检修1台次。

1）更换机械密封0套。

2）质量评定2台次，合格2台次。

2.2 泵群监测系统

炼油二部26台泵使用泵群监测系统状态情况。1040-P103B的3H探头进水故障；1041-P101A自由端4H探头未联入检测系统；三处电池预警：1020-P202A驱动端，1020-P202B非驱动端，1030-P205A非驱动端。其余未发现问题。

表16 泵群检测系统发现问题

| 序号 | 设备位号 | 发现问题 | 采取措施 | 处理结果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # / | # / | # / | # / | # / |

2.3 机泵状态监测分析

炼油二部四套装置5月EM系统机泵状态监测数据全月正常。

- 润滑油管理

- 1020-（K101+K102）B润滑油粘度132.2mm²/s不合格，置换并加样136.7mm²/s合格。

- 对润滑油用量进行汇总，其余油种用量有限，此处仅统计三种油的用量。

表17 润滑油用量汇总

| 统计 | 本月领用（L） |  |  | 年度累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 |
| 煤柴油加氢 | 200L | 800L | / | 400L | 3000L | / |
| 加裂、气分 | 200L | 200L | / | 600L | 400L | 800L |

- 静设备管理

- 加热炉管理

本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常。10MW以上加热炉平均热效率92.085%，平均氧含量2.56%，平均加热炉排烟温度132.8℃。

1020-F101设计热负荷5.6MW，实际热负荷2.0MW，排烟温度136.60℃，露点温度：97℃。

1020-F201设计热负荷8.5MV，实际热负荷13.3MV，排烟温度136.60℃，露点温度：97℃，因分馏系统热负荷高。

1030-F101设计热负荷9.5MV, 实际热负荷13.2MV，排烟温度136.59℃，露点温度：104℃，为保证加热炉安全运行，氧含量不做上限控制。

1030-F201设计热负荷18MW，实际热负荷26.7MV，排烟温度136.59℃，露点温度：104℃，因分馏系统热负荷高。

1040-F101设计热负荷26.15MW，实际热负荷12.63MW，排烟温度：129.1℃，露点温度：109℃，为缓解空气预热器露点腐蚀，排烟温度按127℃-132℃控制，为避免不充分燃烧，减少一氧化碳产生，氧含量控2%-3%。

表18 炼油二部加热炉参数汇总表

| 装置 | 加热炉名称 | 热负荷Mw | 氧含量 % |  |  | 排烟温度 ℃ |  |  | 热效率 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 指标 |
| 柴油加氢 | 1030-F201 | 18 | 2.59 | 2.76 | -0.17 | 136.59 | 136.1 | +0.49 | 91.89 | 91.86 | +0.03 | 91 |
| 加氢裂化 | 1040-F101 | 26.15 | 2.53 | 2.53 | 0 | 129.1 | 128.9 | +0.2 | 92.28 | 92.29 | -0.01 | 91 |
| 平均值 |  |  | 2.56 | 2.645 | -0.085 | 132.8 | 132.5 | 0.345 | 92.085 | 92.075 | 0.01 | 91 |

数据表说明：数据均来源于PI系统。

- 特种设备管理

2.1压力容器管理（主要是压力容器的检修等，包括内件检修、容器本体检修等等）

表19 压力容器检修处理滚动表

| 装置 | 位置 | 时间 | 处理方法 | 照片 | 整改方式及闭环时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

2.2压力管道管理

本月无

2.3安全阀管理

表20 安全阀校验情况

| 装置 | 安全阀（台） | 年度计划校验（台） | 本月计划校验（台） | 本月实际校验（台） | 年度累计校验（台） | 本月故障起跳（台） | 年度故障起跳（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 46 | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |
| 柴油加氢 | 69 | 34 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1030-K101A二级出口1030-PSV14302A延期 |
| 加氢裂化 | 174 | 118 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 因阀门内漏或无切除条件，共有7台安全阀延期校验，位号如下：1040-PSV2071A/B 1040-PSV18181A 1040-PSV18202 1040-PSV204A 1040-PSV109A 1040-PSV105A |
| 气体分馏 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- 防腐管理

3.1 工艺防腐

3.1.1 当月工艺监测不合格项原因分析

表21 水分析项目

| 采样时间 | 采样点 | pH值 | 铁离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 |  | -- | ≤3mg/L |
| 煤油加氢 |  |  |  |
| 2025/5/6 | SC11202-D103 含硫污水 | 7.37 | 0.2 |
| 2025/5/13 |  | 7.61 | 0.32 |
| 2025/5/20 |  | 7.29 | 0.26 |
| 2025/5/27 |  | 7.63 | 0.16 |
| 2025/5/6 | SC20403-D201 分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 7.25 | 1.37 |
| 2025/5/13 |  | 7.97 | 0.3 |
| 2025/5/20 |  | 7.36 | 1.32 |
| 2025/5/27 |  | 7.53 | 0.87 |
| 柴油加氢 |  |  |  |
| 2025/5/6 | SC12302-D104 冷低分含硫污水 | 8.08 | 0.49 |
| 2025/5/13 |  | 8.42 | 0.36 |
| 2025/5/20 |  | 8.24 | 0.69 |
| 2025/5/27 |  | 8.46 | 0.28 |
| 2025/5/6 | SC20303-D201 汽提塔顶含硫污水 | 7.29 | 0.27 |
| 2025/5/13 |  | 7.71 | 1.04 |
| 2025/5/20 |  | 7.54 | 0.22 |
| 2025/5/27 |  | 7.56 | 0.2 |
| 2025/5/6 | SC21601-D202 分馏塔顶回流罐冷凝水 | 7.76 | 0.71 |
| 2025/5/13 |  | 8.41 | 0.61 |
| 2025/5/20 |  | 8.93 | 2.64 |
| 2025/5/27 |  | 8.73 | 0.89 |
| 2025/5/6 | SC11202-D103 含硫污水 | 7.37 | 0.2 |
| 2025/5/13 |  | 7.61 | 0.32 |
| 2025/5/20 |  | 7.29 | 0.26 |
| 2025/5/27 |  | 7.63 | 0.16 |
| 2025/5/6 | SC20403-D201 分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 7.25 | 1.37 |
| 2025/5/13 |  | 7.97 | 0.3 |
| 2025/5/20 |  | 7.36 | 1.32 |
| 2025/5/27 |  | 7.53 | 0.87 |
| 加氢裂化 |  |  |  |
| 2025/5/7 | SN111-D107 冷低分酸性水 | 8.78 | 0.2 |
| 2025/5/14 |  | 8.84 | 0.38 |
| 2025/5/21 |  | 8.73 | 0.22 |
| 2025/5/28 |  | 8.33 | 0.12 |
| 2025/5/7 | SN201-D201 汽提塔顶回流罐酸性水 | 7.35 | 1.25 |
| 2025/5/14 |  | 7.15 | 1.02 |
| 2025/5/21 |  | 6.96 | 0.29 |
| 2025/5/28 |  | 6.73 | 0.19 |
| 2025/5/7 | SN225-D204 脱丁烷塔顶回流罐酸性水 | 6.96 | 0.19 |
| 2025/5/14 |  | 7.03 | 0.33 |
| 2025/5/21 |  | 7.02 | 0.17 |
| 2025/5/28 |  | 6.56 | 0.16 |
| 2025/5/7 | SN220-D203 分馏塔顶回流罐酸性水 | 9.4 | 0.13 |
| 2025/5/14 |  | 9.24 | 0.16 |
| 2025/5/21 |  | 9.05 | 0.08 |
| 2025/5/28 |  | 8.86 | 0.1 |

3.2 本月复合空冷水质分析

表22  空冷水质情况

| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加氢 |  |  |  |  |
| 2025/5/9 | 1030-A202A | 0.04 | 0.42 | <3.00 |
| 2025/5/9 | 1030-A202B | 0.05 | 0.33 | <3.00 |
| 2025/5/9 | 1030-A203A | 0.07 | 0.53 | <3.00 |
| 2025/5/9 | 1030-A203B | 0.09 | 0.47 | <3.00 |
| 2025/5/9 | 1030-A203C | 0.1 | 0.44 | <3.00 |
| 2025/5/9 | 1030-A203D | 0.19 | 1.03 | <3.00 |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 加氢裂化 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/4/23 | 1040-A201A | 0.87 | 0.43 | 6.68 |
| 2025/4/23 | 1040-A201C | 0.56 | 1.34 | <3.00 |
| 2025/4/23 | 1040-A202A | 0.05 | 0.77 | <3.00 |
| 2025/4/23 | 1040-A202B | 0.12 | 1.97 | <3.00 |
| 2025/4/23 | 1040-A202C | 0.11 | 0.64 | <3.00 |
| 2025/4/23 | 1040-A202D | 0.71 | 8.25 | 5.44 |
| 2025/4/23 | 1040-A204 | 0.04 | 0.16 | <3.00 |
| 2025/4/23 | 1040-A205A | 0.05 | 0.24 | <3.00 |
| 2025/4/23 | 1040-A205B | 0.2 | 0.66 | 3.22 |
| 气体分离 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/4/23 | 1041-A101C | 0.02 | 0.79 | <3.00 |
| 2025/4/23 | 1041-A301C | 0.95 | 3.03 | 14.32 |

3.3 本月设备管线腐蚀泄漏及分析

无

3.4各装置测厚情况与分析

表23  2025年5月装置测厚情况

| 装置名称 | 共有测厚点数 | 本月测厚点数 | 异常数据分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 41 | 0 | 炼油二部测厚数据无异常 |
| 柴油加氢 | 51 | 3 |  |
| 加氢裂化 | 312 | 66 |  |
| 气体分馏 | 57 | 6 |  |

- 综合管理

- 岗检管理

- 日周月检管理

建立设备日周月检管理制度，明确检查内容和时间。从设备运行管理、施工作业管理、规格化管理、信息化管理、专项检查管理、记录管理、备品配件管理、台账报表管理的角度展开工作。并将检查结果通报。煤柴油加氢装置日周月检问题共通报40项，月检问题正在整改，其余整改闭环。加裂气分装置日周月检问题共54项，月检问题正在整改，其余整改闭环。

- 设备专项检查情况

本月炼油二部按要求对机泵联轴器进行预防性检查，其中加裂气分装置完成12台机泵的联轴器检查工作，未发现问题。煤柴油装置完成9台机泵的联轴器检查工作。蓄能器检查煤柴油加氢0台，加裂气分1台，1040-P109蓄能器单向阀漏，更换后备用。

- 专业考核

通过《炼油二部绩效考核细则》，根据相关条例本月对各装置日、周检检查结果及整改情况，作业完成情况等进行了考评，考核结果如下。

表24  班组考核得分表

| 装置 | 考核总分 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤柴油加氢区域 | -87 | -10 | -11 | -33 | -33 |
| 加裂气分区域 | -94 | -6 | -29 | -22 | -37 |

4.外部考核

表24  外部考核汇总表

| 序号 | 考核依据制度 | 被考核单位实际执行情况 | 考核单位 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

- 费用情况

- 二部维修费用使用情况

2025年炼油二部备件及材料费用预算896678.3美元，已使用309723.74美元，剩余554956.59美元。

- 固定资产管理

无。

- 项目管理（技改技措）

表25 更新、技措项目统计清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPDEC-01-1030-0-26 | 柴油加气装置反应器内构件优化 | 蒋翔明 | 待设计院出图 | / |
| 2 | JPDEC-01-1020-0-11 | 增加气分装置冷冻水至煤油加氢装置分馏塔顶水冷器1020-E201管程给、回水流程 | 蒋翔明 | 2025年6月中旬施工 | / |
| 3 | JPDEC-01-1041-0-11 | 气分装置新增机泵循环水冷却进回水管线技改 | 孙伟峰 | 估计2027年年底完成 | / |
| 4 | JPDEC-01-1020-0-17 | 增加航煤加氢原料至柴油加氢装置原料跨线流程 | 汪春樘 | 检修部预制中，预计6月中旬完成 | / |

- 备品备件管理

5.1易损件管理

更新往复式压缩机易损件寿命台账。台账见附件。

5.2备件采购管理

表26 备件物资申报清单

| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-A202A | GP9×2.5-8-210-2.5SF-23.4/DR-Ⅷa | 哈尔滨空调股份有限公司 | 40011413 | 赵蔚 | 20250530 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4809140087306670 | 联组带\5V-4L-3550 HYBN-1020-A-201A/B 耐油橡胶 | 37 | PC | 4 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 2 | 柴油加氢 | 1030-P103 | GSB-L2-9/341 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 40011414 | 赵蔚 | 20250530 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4903220087331642 | 油过滤器滤芯\GSB-L2-9/341 15600-25010/1030P103 | 81.94 | PC | 2 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 3 | 加氢裂化 | / | / | / | 40011381 | 孔庆站 | 20250530 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 3505990087318654 | 黄油加油嘴\所有机型 M10×1铜 | / | PC | 300 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 4 | 加氢裂化 | 1040-P212A | HYS200-125X2 | 杭州大路 | 40011382 | 孔庆站 | 20250530 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4899990087345020 | 1040-P212轴承箱冷却盘管\铜 | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 5 | 加氢裂化 | 1040-C101 | Φ2600*21302*168 | 兰州兰石 | 40011383 | 孔庆站 | 20250530 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 3803990087345024 | 安全型压力表\0-25MPa 1.6级外观要求见照片 | / | 只 | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 6 | 加氢裂化 | / | / | / | 40011384 | 孔庆站 | 20250530 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4603160087345065 | 疏水阀-杠杆浮球式 CL150 RF A216 WCB 304 DN40 | / | 台 | 1 |
|  |  |  | 4603160087345061 | 疏水阀-双金属式 CL150 RF A216 WCB 304 DN20 | / | 台 | 1 |
|  |  |  | 4603160087345064 | 疏水阀-双金属式 CL600 RF A216 WCB 304 DN20 | / | 台 | 1 |
|  |  |  | 4603160087345063 | 疏水阀-自由浮球式 CL300 RF A216 WCB 304 DN40 | / | 台 | 1 |
|  |  |  | 4603160087345060 | 疏水阀-双金属式 CL600 RF A216 WCB 304 DN25 阿姆斯壮 | / | 台 | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 7 | 加氢裂化 | 1040-K102C | 4BDC-18H3-3 | 德莱赛兰 | 40011408 | 孔庆站 | 20250530 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4907040087345068 | 一级活塞环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R88473K | / | 5 | PC |
|  |  |  | 4907040087345069 | 一级支撑环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R89173Y | / | 4 | PC |
|  |  |  | 4907040087344703 | 二级支撑环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R80796N/无 | / | 5 | PC |
|  |  |  | 4907040087344702 | 二级活塞环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R80795L/无 | / | 4 | PC |

- 设备信息化管理

本月EM运行正常，主要进行了以下工作：

1、检查操作人员EM系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测温测振记录等录入操作，各班组能自主将工作记录录入EM系统。

2、完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表。

3、检修滚动计划录入EM系统，变更通知单状态。

- 计量管理

重要压力表校验，详见附件。

- 缺陷管理

表27 炼油二部漏点滚动台帐统计表

| 漏点牌号 | 装置 | 设备 | 位置描述 | 现有措施 | 挂牌时间 | 摘牌时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

- 本月工作完成情况

表28 5月工作计划完成情况

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各装置机泵联轴器定期检查及蓄能器PLAN53B预防性检查 | 高俊杰/孔庆站 | 持续进行 |
| 2 | 各装置机泵密封PLAN23/52/53B循环水管线进行预防性检查 | 高俊杰/孔庆站 | 持续进行 |
| 3 | 各装置复合空冷器管束进行预防性检查 | 蒋恒 | 完成 |
| 4 | 气体分馏装置机泵新增循环水线技改项目管线预制 | 蒋恒 | 完成 |
| 5 | 继续对班组人员进行设备基础知识培训 | 高俊杰/孔庆站 | 持续进行 |
| 6 | 各装置进行保温层下腐蚀检查 | 赵蔚/蒋恒 | 持续进行 |
| 7 | 加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查 | 孔庆站 | 完成 |
| 8 | 1020-A202A预防性检修 | 高俊杰 | 完成 |
| 9 | 煤油加氢装置E201增加冷冻水管线技改项目管线预制 | 赵蔚 | 持续进行 |

- 下月工作计划安排

表29  6月工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各装置机泵联轴器定期检查及蓄能器PLAN53B预防性检查 | 高俊杰/孔庆站 | 全月 |
| 2 | 各装置机泵密封PLAN23/52/53B循环水管线进行预防性检查 | 高俊杰/孔庆站 | 全月 |
| 3 | 煤油加氢装置E201增加冷冻水管线技改项目管线预制施工 | 赵蔚 | 全月 |
| 4 | 2027年大检修初步计划内容完善 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 全月 |
| 5 | 继续对班组人员进行设备基础知识培训 | 高俊杰/孔庆站 | 全月 |
| 6 | 各装置进行保温层下腐蚀检查 | 赵蔚/蒋恒 | 上旬 |
| 7 | 加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查 | 孔庆站 | 下旬 |
| 8 | 增加航煤加氢原料至柴油加氢装置原料跨线流程技改施工 | 赵蔚 | 中旬 |
| 9 | 各装置压力管道及压力容器资料完善 | 孔庆站/高俊杰 | 全月 |

附件

- 检修滚动计划

- 往复式压缩机寿命管理台帐

- 重要压力表台账

- 加热炉外壁温度测量

- 1040-R102垂直度检查结果