|  |  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medium and Above Risks Control List 中度及以上风险控制清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Record No. |  | HYBN-T7- -2007- -2024 |  |  |  | Page 1 of 2 |  |
| Department 部门 |  |  |  | Utilities Department 公用工程部 |  |  |  |  |  |
| S/N 序号 | Job or equipment/facility 作业活动或设备设施 |  | Hazard source 风险源 |  | Possible accidents and consequences 可能导致的事故及后果 | Level of risk 风险等级 | Measures to reduce and control risk 风险消减及控制措施 |  | Level of residual risk 剩余风险等级 |
|  | Dewatering of waste oil tank 污油罐脱水 |  | ### When opening the dehydration valve, the opening of the dehydration valve is too large.打开脱水阀门时，脱水阀门开度过大 |  | Hydrogen sulfide poisoning 硫化氢中毒 | III | 1. Focus on the operation status of the on-site alarm device; 关注现场就地报警仪运行情况； 2.Carry the four-in-one alarm device with you at all times; 随身携带四合一报警仪； 3.Strictly prohibit dehydration operations from being performed.脱水操作严禁担任操作； |  | II |
|  | Routine inspection （污水场）常规巡检 |  | Problems found are not reported 发现问题不汇报 |  | The impact of the problem is expanded, resulting in safety and process accidents 问题影响扩大导致安全、工艺事故 | III | Process and equipment failure account records and shift handover records 工艺、设备故障台帐记录，交接班记录 |  | II |
|  | High altitude inspection高处巡检（湖水利用单元） |  | There is no handrail when going up and down stairs 上下楼梯不扶扶手 |  | Slips, falls leading to abrasions or fractures 滑倒、跌倒导致擦伤或骨折 | III | 1.Provide proper non-slippery safety boots (PPE) 提供合适的防滑安全靴(PPE) 2.Display hazard warning signs on site在现场设置危险警告标志 |  | II |
|  | Hand over maintenance of moving equipment at room temperature 常温动设备检修交出（空分空压） |  | The pressure inside the equipment has not been fully released泄设备内压力未完全释放 |  | Medium under pressure causing personnel to suffer impact injuries 带压介质造成人员受到冲击伤害 | III | Implement safety measures in accordance with the maintenance work order.按照检修作业票落实安全措施； Before the assignment, the class leader conducts a second confirmation.作业前班长进行二次确认 |  | II |
|  | Switch air compressor 空压机切换 |  | Grid fluctuations 电网波动 |  | Production process fluctuations or unplanned shutdowns 生产工艺波动或非计划停工 | III | Contact the electrical dispatcher and dispatcher in advance before starting the machine, and start the machine after receiving the confirmation reply. 启机前提前联系电调及调度，待确认回复后启机切换 |  | II |
|  | Clean the pre-filter of the pump (air separation air compressor) 清洗泵前过滤器（空分空压） |  | The bolt is not fully tightened. 法兰螺栓未完全紧固 |  | Medium under pressure causing personnel to suffer impact injuries 带压介质造成人员受到冲击伤害 | III | When the valve is open, personnel should stay away from the maintenance flange's positive pressure relief point. 阀门开启时，人员要远离检修法兰正向泄压点。 Set up a cordon, unauthorized personnel are strictly prohibited from entering the cordon area. 拉设警戒线，无关人员严禁进入警戒区域 |  | II |
|  | Opening and closing operation of wall panel valve 壁板阀启闭操作 |  | Misoperation of wall valve 壁板阀误操作 |  | Equipment damage 设备损坏 | III | Operate carefully and slowly, strictly follow the operating procedures, and assess. 操作细心缓慢、严格操作法操作，考核。 |  | II |
|  |  |  | Abnormal limit 限位异常 |  | Equipment damage 设备损坏 | III | Before operating the valve, conduct a comprehensive inspection, operate with care and slowly, strictly follow the operation method. 阀门操作前进行全方面检查，操作细心缓慢、严格操作法操作 |  | II |
|  | 动火作业 |  | 紧急抢修未履行审批程序导致应急措施准备不充分 |  | 管理失控引发事故 | Ⅲ | 1.执行非计划动火审批流程 2.制定应急处置预案并进行作业前交底 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未办理动火作业许可证 |  | 火灾、爆炸、人员伤亡 | Ⅲ | 按照公司《安全管理制度》，执行动火作业审批制度，未经许可禁止作业 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 可燃物未清理 |  | 火灾、爆炸 | Ⅲ | 1.距动火点 30m 内 不应排放可燃气体； 距动火点 15m 内 不应排放可燃液体； 距动火点 10m 内 及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 2.动火点周围或其下方地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应进行检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围 15m 范围内可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施。 3.动火前按照动火作业票“谁签字谁确认”原则逐一落实措施 |  | Ⅰ |
|  | 动火作业 |  | 通风不良环境导致气体聚集 |  | 中毒、爆炸 | Ⅲ | 1.进入受限空间前必须有采样结果，合格标准为CO＜30ppm,可燃气＜10%LEL,H2S＜7PPM,苯＜3mg/m3，氧气19.5%-23.5%,不合格系统未指定特殊作业方案和落实安全措施不得进入 2.系统检测应该采用多点检测，具有代表性 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 气瓶泄漏或破损 |  | 火灾、爆炸 | Ⅲ | 1.使用前检查气瓶及管线密封性，检查乙炔瓶和氧气瓶现场存放符合安全要求 2.佩戴防静电手套。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 电焊机绝缘失效 |  | 触电 | Ⅲ | 1. 安装漏电保护器和静电接地装置 2. 作业前检查电焊相关设备完好 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 火花飞溅引燃周边物品 |  | 火灾 | Ⅲ | 1.设置防火毯、防火布、接火盆 2.动火人穿戴阻燃服. 3. 配备灭火器材并培训 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 监护人员擅离岗位 |  | 应急响应延迟 | Ⅲ | 监护人经过监护培训合格，明确监护职责，并掌握应急措施 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 余火未彻底熄灭 |  | 复燃引发火灾 | Ⅲ | 动火结束后当班安排对施工现场检查验收后再关闭作业票 |  | Ⅰ |
|  | 受限空间作业 |  | 紧急抢修未履行审批程序导致应急措施准备不充分 |  | 管理失控引发事故 | Ⅲ | 1.执行非计划动火审批流程 2.制定应急处置预案并进行作业前交底 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 隔离不彻底（如未盲板抽堵）导致介质窜入 |  | 窒息中毒 火灾爆炸 | Ⅲ | 1.使用盲板（非阀门）隔离或端口，系统采用蒸汽或氮气进行置换存放的有毒可燃介质 2.系统泄压，阀门挂牌上锁 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未检测或检测点不足 |  | 窒息中毒 火灾爆炸 | Ⅲ | 1.进入受限空间前必须有采样结果，合格标准为CO＜30ppm,可燃气＜10%LEL,H2S＜7PPM,苯＜3mg/m3，氧气19.5%-23.5%,不合格系统未指定特殊作业方案和落实安全措施不得进入 2.系统检测应该采用多点检测，具有代表性 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 自然通风无效有害气体积聚 |  | 窒息中毒 火灾爆炸 | Ⅲ | 采用强制通风，系统内部有毒可燃气体应实时监测 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 存在自燃等无法通风的特殊环境未制定特殊作业方案 |  | 窒息中毒 火灾爆炸 | Ⅲ | 特殊环境不合格系统作业人员需要编制特殊受限空间作业方案及应急预案，明确防火防毒措施 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未办理受限空间作业许可证 |  | 窒息中毒 火灾爆炸 | Ⅲ | 按照公司《安全管理制度》，执行受限空间作业审批制度，未经许可禁止作业 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 作业区域未隔离或标识不清 |  | 非作业人员进入危险区域 | Ⅲ | 1.设置警戒线隔离警戒并在入口处设置人孔锁闭器隔离，设置受限空间作业警示标识 2.安排专人监护 |  | Ⅰ |
|  | 受限空间作业 |  | 未配备隔离式空气呼吸器 |  | 窒息中毒 | Ⅲ | 1.隔离彻底和分析合格系统需要配备应急隔离式空气呼吸器 2.不合格系统作业人员需要编制特殊受限空间作业方案及应急预案 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 使用非防爆工具 |  | 火灾爆炸 | Ⅲ | 1.不合格系统需要使用铜制工具或氮气吹扫保护 2.使用安全电压的防爆灯具 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 无连续监护或通讯中断 |  | 导致窒息、人身伤害 | Ⅲ | 1.对作业人员进行安全教育培训，使其熟练掌握安全带和呼吸器的正确佩戴方法。 2.在作业人员进入受限空间前，由监护人员检查其安全防护设备佩戴情况。 3.明确监护人员职责，严禁监护人员脱岗，监护人员与作业人员保持有效的沟通联系。 |  | Ⅰ |
|  | 受限空间作业 |  | 在受限空间内作业时，因通风不良导致有毒有害气体积聚，或因动火作业等引发；作业人员身体不适未及时发现并撤离 |  | 火灾爆炸 中毒窒息 | Ⅲ | 1. 持续保持受限空间内的通风良好，可采用强制通风设备，确保空气流通。 2. 如需动火作业，严格执行动火作业审批制度，落实防火防爆措施，配备灭火器材。 3.作业过程中，定时对受限空间内的气体进行检测，密切关注作业人员身体状况，如有不适立即停止作业并撤离。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 盲目施救 |  | 伤亡扩大 | Ⅲ | 1.建立企业专职救援队 2.员工熟悉报警流程，人员中毒时能够及时报警 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 逃生通道被堵塞 |  | 延误逃生 | Ⅲ | 1.施工人孔等通道不得堆放工具/管线 2.监督检查，发现消气防救援杜塞及时清理 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未对受限空间进行全面检查，可能遗留工具、材料或人员；未及时封闭受限空间出入口，导致无关人员误入 |  | 人身伤害 | Ⅲ | 1.填写进出人员工具登记表，作业结束后，对受限空间进行全面检查，确认无遗留工具、材料和人员。 2.及时封闭受限空间出入口，设置明显的警示标识，防止无关人员进入。 |  | Ⅰ |
|  | 高处作业 |  | 紧急抢修未履行审批程序导致应急措施准备不充分 |  | 管理失控引发事故 | Ⅲ | 1.执行非计划高处审批流程 2.制定应急处置预案并进行作业前交底 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未办理高处作业许可证 |  | 管理失控导致事故 | Ⅲ | 按照公司《安全管理制度》，执行高处作业审批制度，未经许可禁止作业 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未对作业人员进行健康检查，患有高血压、心脏病等不适合高处作业的人员进行作业 |  | 作业过程中突发疾病导致坠落 | Ⅲ | - 作业前重新识别风险。 - 作业前对作业人员进行全面健康检查，严禁患有不适合高处作业疾病的人员参与作业。 作业人员如实申报自身健康状况。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未正确穿戴防护用品 |  | 坠落、物体打击 | Ⅲ | 1. 五点式双钩安全带（必须高挂低用） 2. 防滑鞋、安全帽+下颌带 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 使用的登高设备（如脚手架、吊篮等）存在结构缺陷、部件松动等问题，或者安全防护用品（如安全带、安全网等）损坏、不合格 |  | 导致作业人员坠落 | Ⅲ | 1.作业前对登高设备和安全防护用品进行严格检查，确保其完好无损且符合安全标准。 2.对登高设备进行定期维护保养，每次使用前进行试运行检查。 3.从正规渠道采购安全防护用品，并定期进行检测。 |  | Ⅰ |
|  | 高处作业 |  | 脚手架搭设不规范 |  | 平台坍塌、坠落 | Ⅲ | 1.脚手架由专人搭设，按照验收合格挂牌使用 2.钢格板平台必须焊接固定 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 临边孔洞未覆盖 |  | 人员/工具坠落 | Ⅲ | 1.铺设钢板或防护栏或防坠网 2.设置隔离警戒线提醒 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 作业现场未设置有效的警示标识，或未对周边环境（如恶劣天气、强风、临近带电体等）进行评估和采取相应措施，可能 |  | 导致作业人员误操作或受到外部因素影响而坠落 | Ⅲ | 1. 在作业现场设置明显的警示标识，禁止无关人员进入。 2. 作业前对作业环境进行全面评估，如遇恶劣天气（六级及以上大风、暴雨、大雾等）停止作业。 3. 对临近带电体作业时，采取有效的绝缘隔离措施。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 作业人员在高处作业时未正确系挂安全带，或在无防护的高处行走、跳跃 |  | 导致坠落事故 | Ⅲ | 1.对作业人员进行安全教育培训，强调正确使用安全带的方法和重要性。 2.在高处作业区域设置牢固的生命绳、安全扶手等防护设施。 3.安排专人监护，及时纠正作业人员的不安全行为。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 在高处作业时，物料传递方法不当 |  | 导致物料掉落砸伤下方人员 | Ⅲ | 1.作业过程监护人检查，严禁在高处抛掷物料，采用绳索、吊篮等工具进行物料传递。 2.在物料传递区域下方设置警戒区域，禁止人员通行。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未设置救援通道 |  | 延误救援 | Ⅲ | 1.作业区域保留至少两条独立逃生路径 2.日常作业区域对消气防通道及时检查，发现堵塞通道及时制止并疏通 |  | Ⅰ |
|  | 动土作业 |  | 未对地下管线、电缆等设施进行检查，施工时可能造成损坏，引发 |  | 停电、停水、通信中断等事故 | Ⅲ | 1.作业前重新识别风险。 2.作业前联系相关部门，获取地下管线、电缆等设施的分布图。 3.组织施工人员进行安全交底，明确地下设施位置及保护措施。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未办理动土作业许可证 |  | 停电、停水、通信中断等事故，挖断易燃管线导致火灾爆炸 | Ⅲ | 1.执行机动部发布的破土作业相关规定 2.作业前联系相关部门，获取地下管线、电缆图，并在动土作业票会签，对施工人员现场交底 3.针对易燃易爆管线开挖查漏作业要制定专项方案，明确开挖过程防火防爆措施 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 开挖深度超过规定，未按要求放坡或支护，可能导致 |  | 土方坍塌，掩埋作业人员 | Ⅲ | 1.根据土质情况和开挖深度，严格按照规范要求进行放坡或支护。 2.定期对边坡和支护结构进行检查，发现异常及时处理。 3.限制坑边堆载，避免对边坡造成过大压力。 4.作业暂停需要对开挖坑洞周边隔离警戒防止无关人员误入 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 机械操作不当 |  | 人员被挖机碰撞或挖断地下管线电缆 | Ⅲ | 1. 设置警戒区域现场配备专职监护人落实动土作业票相关措施 2.临近管线或电缆区域应采用人工开挖 |  | Ⅰ |
|  | 吊装作业 |  | 未对吊装设备进行全面检查，如吊钩磨损、钢丝绳断丝 |  | 人身伤害 | Ⅲ | 1.作业前重新识别风险 2.每次作业前，按照设备检查表对吊装设备进行详细检查，包括吊钩、钢丝绳、制动器等关键部件 3.对吊装设备进行维护保养 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未编制吊装作业票或特殊吊装作业专项方案 |  | 吊装失控 | Ⅲ | 1.执行机动部发布的有关吊装作业制度 2.执行作业许可管理，严禁无票作业 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 作业场地不平整、有障碍物，影响吊车稳定，或未设置警戒区域，无关人员进入作业区 |  | 人身伤害 | Ⅲ | 作业前对场地进行勘察，填平坑洼，清除障碍物；在作业区域设置明显的警戒标识，安排专人监护，禁止无关人员进入 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 捆绑方式不当，吊物重心不稳、松动，吊运过程中发生坠落 |  | 机械伤害 | Ⅲ | 根据吊物形状、重量选择合适的捆绑方式和吊索具；捆绑完成后进行试吊，检查吊物稳定性 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 违规操作，如歪拉斜吊、起吊速度过快，导致吊物晃动、碰撞 |  | 人身伤害 | Ⅲ | 吊装司机及指挥需持证上岗，严格遵守操作规程，平稳起吊，避免歪拉斜吊和快速起吊 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 吊运路线下方有人员停留或通过 |  | 吊物坠落伤人 | Ⅲ | 明确吊运路线，在吊运路线下方设置警戒区域，禁止人员停留和通过；安排专人指挥，确保吊运过程安全 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 卸放位置不准确，吊物放置不稳，倾倒伤人 |  | 人身伤害 | Ⅲ | 在卸放前确定准确的卸放位置，清理周围杂物；缓慢放钩，待吊物放置平稳后再解除捆绑 |  | Ⅰ |
|  | 盲板抽堵作业 |  | 选用的盲板材质、尺寸不符合要求，或盲板存在缺陷，可能在抽堵过程中发生破裂，导致介质泄漏 |  | 引发火灾、爆炸、人身伤害 | Ⅲ | 1.根据管道内介质特性和压力等参数，正确选择合适材质和尺寸的盲板。 2.对盲板进行外观检查，确保无裂纹、砂眼等缺陷，必要时进行无损检测。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未开具盲板抽堵作业票 |  | 管理失控导致事故 | Ⅲ | 按照公司计调部发布的有关盲板抽堵作业相关规定执行，未经作业票审批许可禁止作业 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 抽堵盲板时，由于操作不当，如用力过猛、工具不合适等，可能导致管道受损、盲板脱落，引发介质泄漏；未按规定顺序抽堵盲板 |  | 引发火灾、爆炸、中毒、人身伤害 | Ⅲ | 1.对作业人员进行专业培训，使其掌握正确的抽堵盲板操作方法和技巧。 2.选择合适的抽堵工具，并确保工具完好无损。 3. 严格按照预先制定的抽堵顺序进行作业，作业过程中密切关注系统压力变化。 |  | Ⅰ |
|  | 断路作业 |  | 交通疏导人员不足或疏导方法不当，导致交通拥堵，车辆长时间滞留 |  | 引发车辆刮擦、碰撞等事故 | Ⅲ | 1.根据交通流量合理安排足够数量的交通疏导人员。 2.对交通疏导人员进行专业培训，使其掌握正确的疏导方法和交通指挥手势。 |  | Ⅰ |
|  | 射线作业 |  | 未开具射线探伤作业票 |  | 人员造成辐射伤害 | Ⅲ | 1.按照公司《安全管理制度》，执行射线作业审批制度，各受到影响的部门进行会签，未经许可禁止作业 2.按照公司要求提前发布射线探伤作业信息 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未在作业现场设置有效的警示区域和警示标识，无关人员可能误入作业区域 |  | 造成辐射伤害 | Ⅲ | 1.在作业现场周围设置明显的警示标识，如“当心电离辐射”等，并使用警戒带或围栏划定警示区域。 2.安排专人在警示区域入口处值守，禁止无关人员进入。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 在射线作业过程中，操作人员违规操作，如随意更改射线参数、在非安全状态下开启射线源 |  | 导致辐射事故 | Ⅲ | 1.选用符合公司安全要求和业绩要求的射线探伤承包商 2.探伤区域设置安全的隔离警戒并设置监护人，防止无关人员误入 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 作业结束后，未对射线设备进行妥善保管和关闭，射线源可能意外暴露；未对作业人员进行剂量检测和记录 |  | 人员造成辐射 | Ⅲ | 1.作业结束后，严格按照操作规程关闭射线设备，并将射线源妥善保管在专用的储存容器中。 2.对作业人员进行个人剂量检测，并详细记录检测结果，建立个人剂量档案。 |  | Ⅰ |
|  | 临时用电作业 |  | 未对用电设备及线路进行检查，设备或线路存在绝缘破损、老化等问题，可能导致漏电 |  | 触电 | Ⅲ | 1.作业前重新识别风险。 2.作业前对所有用电设备和线路进行全面检查，查看是否有破损、老化、接头松动等情况。 3.使用绝缘电阻测试仪等工具对设备和线路的绝缘性能进行测试，确保绝缘良好。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未办理临时用电作业许可证 |  | 触电、火灾爆炸 | Ⅲ | 执行电气部发布的有关临时用电相关规定 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未辨识现场环境（如易燃气体、积水） |  | 电气火灾、触电 | Ⅲ | 防爆区域临时用电属地办理相应的审批合格的动火作业票后再送电 |  | Ⅰ |
|  | 设备检维修作业 |  | 未停机、断电并挂警示标识，可能导致设备意外启动 |  | 造成人员伤亡 | Ⅲ | 1.作业前重新识别风险。 2.严格执行停机、断电、挂牌程序，由专人负责确认。 3.制定并张贴标准操作流程，加强员工培训。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 未彻底置换残余物料 |  | 火灾中毒 | Ⅲ | 盲板三级确认，分析置换合格，所在单位要安排人员现场确认达到安全交付检修条件 |  | Ⅰ |
|  | 脚手架搭设与拆除作业 |  | 搭设过程中未按规范要求设置连墙件、剪刀撑等加固措施，或立杆间距、横杆步距过大 |  | 导致坍塌事故，人身伤害 | Ⅲ | 1.选用具有脚手架拆搭相关资质和安全业绩符合公司要求的承包商。 2.在搭设过程中设置专人监督，及时纠正违规行为。 3.由具有脚手架验收资质的人员进行验收，挂牌使用 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 搭设人员在高处作业时未正确佩戴安全带，或在无防护的脚手板上行走 |  | 导致坠落事故 | Ⅲ | 1. 对搭设人员进行安全教育，强调安全带的正确佩戴和使用方法。 2. 在脚手架上设置牢固的安全绳和防护栏杆，确保作业人员行走安全。 |  | Ⅰ |
|  |  |  | 拆除顺序错误，如先拆除连墙件再拆除杆件；拆除过程中随意抛掷杆件 |  | 导致脚手架局部失稳坍塌，人身伤害 | Ⅲ | 1.严格按照先搭后拆、后搭先拆的原则，按顺序拆除脚手架。 2.严禁抛掷杆件，采用传递或吊运的方式进行拆除作业。 3.在拆除区域设置警戒区域，安排专人监护，禁止无关人员进入。 |  | Ⅰ |
| 编制： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |