炼油二部设备月报

2025年7月

编制：高 俊 杰

审核：阿地里·布力布力

- 本月设备管理动态

# （一）、主要生产装置运行情况

表1 各装置长周期运行情况统计表

（以本周期装置开工为起点进行数据累计）

| 序号 | 装置名称 | 实际开工（天） |  | 非计划停工次数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |  |
| 1 | 煤油加氢 | 31 | 835 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至6日停工一天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2023年4月大检修，4月18日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工14.5小时。 |
| 2 | 柴油加氢 | 31 | 833 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年4月12日至16日反应器床层压降高停工处理。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至7日停工两天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2022年2月25日至27日配合预加氢装置停工检修，停工三天。 2022年9月8日装置停工反吹，停工两天。 2023年4月大检修，4月20日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工19.5小时。 |
| 3 | 加氢裂化 | 31 | 765 | 0 | 1 | 2019.11.1开工正常。 2020年10月3日至4日短停。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月18日加裂开工成功。 2024年5月30日至8月9日加裂装置停工抢修 |
| 4 | 气体分馏 | 31 | 834 | 0 | 1 | 2019.11.1开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月20日开工成功。 2025年6月9日装置停工1041-E101管束堵漏，6月10日恢复生产 |

(二)、设备管理目标完成情况

表2  机动专业绩效考核指标

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 年度目标 | 当月完成情况 | 年累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键机组非计划停车次数为零 （受外电网影响除外） | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 设备完好率 | % | ≥99.2 | 100 | 99.98 |
| 3 | 主要设备完好率 | % | ≥99 | 100 | 99.79 |
| 4 | 静密封泄漏率 | ‰ | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 5 | 加热炉热效率 | % | ≥91 | 91.77 | 91.47 |
| 6 | 关键机组故障率 | ‰ | ≤2 | 0 | 0 |
| 7 | 机械密封寿命 | 小时 | ≥40000 | 94899 | 55358 |
| 8 | 滚动轴承寿命 | 小时 | ≥65000 | 40077 | 66795 |
| 9 | 计划检修率 | % | ≥90 | 96.38 | 96.4 |

表3  炼油二部主要绩效指标一览表

| 主要绩效指标 |  | 二部 | 煤油加氢 | 柴油加氢 | 加氢裂化 | 气体分馏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键机组故障率(‰) | 目标值 | ≤2 | / | 2 | 2 | / |
|  | 当月完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
|  | 累计完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 加热炉热效率(%) | 目标值 | ≥91 | 91 | 91 | 91 | / |
|  | 当月完成情况 | 91.77 | 91.66 | 91.58 | 92.39 | / |
|  | 累计完成情况 | 91.47 | 91.6 | 90.91 | 92.35 | / |
| 机械密封运行寿命（h） | 目标值 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 |
|  | 当月消耗(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 55358 | 56209 | 36408 | 74095 | 55358 |
| 轴承寿命（h） | 目标值 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 |
|  | 当月消耗(套) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 66795 | 19304 | 119233 | 132349 | 52377 |

注：①机械密封寿命（h）/滚动轴承寿命（h） 计算式：装机量÷2÷累计消耗×月份÷12×8760。

- 设备检维修情况

- 日常检维修及抢修情况统计

炼油二部本月设备检修作业票共200张。高风险作业票情况：高处作业票43张、动火作业票59张、受限空间票6张、射线作业票0张、吊装作业票6张。

表4  炼油二部各装置作业票一览表

| 装置＼项目 | 检修作业票 | 高处作业票 | 动火作业票 | 受限空间票 | 射线作业票 | 吊装作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 94 | 33 | 31 | 5 | 0 | 5 |
| 柴油加氢 | 14 |  |  |  |  |  |
| 加氢裂化 | 62 | 10 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 气体分馏 | 30 |  |  |  |  |  |

- 动设备检修情况

2.1机组检修情况

表5  炼油二部各装置机组检修一览表

| 1.1020-（K101+K102）B检修 | 检修日期：2025年7月7日 |
| --- | --- |
| 检修项目：计划大修 |  |
| 检查情况：主轴瓦巴氏合金脱落 |  |
| 原因分析：磨损 |  |
| 更换配件： 1.主轴瓦 2套 2.大头瓦1套 3.循环氢侧压阀罩2个 4.循环氢侧进气阀2个 5.循环氢侧卸荷杆2根 6.新氢侧排气阀2个 7.密封件 |  |
| 试运验收：合格 |  |

2.2机泵检修情况

表6  炼油二部各装置机泵检修一览表

| 1.1020-A101A检修 | 检修日期：2025年7月9日 |
| --- | --- |
| 检修项目：更换轴承 |  |
| 检查情况：轴承磨损 |  |
| 原因分析：轴承运行时间较长，寿命到期 |  |
| 更换配件： 1.深沟球轴承6313 1PC 2.角接触球轴承7313BE 2PC |  |
| 试运验收：合格 |  |
| 2.1020-A201A检修 | 检修日期：2025年7月8日 |
| 检修项目：更换轴承/联组带 |  |
| 检查情况：轴承磨损，联组带裂 |  |
| 原因分析：轴承运行时间较长，寿命到期 |  |
| 更换配件： 1.向心调心滚子轴承\SKF-22315E 1PC 2.深沟球轴承\SKF-6315 1PC 3.联组带\5V1500-3810×4 HYBN-1020-A-201A/B 橡胶 |  |
| 试运验收：合格 |  |

表7  炼油二部检修信息概览表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 上次检修日期 | 检修原因 | 配件型号 | 配件厂家 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-（K101+K102）B | 2025.07.11 | 2024.02.05 | 计划大修 | 1.主轴瓦 2套 2.大头瓦1套 3.循环氢侧压阀罩2个 4.循环氢侧进气阀2个 5.循环氢侧卸荷杆2根 6.新氢侧排气阀2个 7.密封件 | 温州建庆 | 1 |
| 2 | 煤油加氢 | 1020-A201A | 2025.07.09 | / | 更换轴承 | 1.深沟球轴承6313 1PC 2.角接触球轴承7313BE 2PC | SKF | 1 |
| 3 | 煤油加氢 | 1020-A201A | 2025.07.08 | / | 更换轴承/联组带 | 1.向心调心滚子轴承\SKF-22315E 1PC 2.深沟球轴承\SKF-6315 1PC 3.联组带\5V1500-3810×4 HYBN-1020-A-201A/B 橡胶 | SKF | 1 |

表8  炼油二部空冷皮带更换汇总表

| 序号 | 设备位号 | 检修日期 | 检修原因 | 更换配件 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020-A201A | 2025.07.08 | 更换联组带 | 联组带\5V1500-3810×4 HYBN-1020-A-201A/B 橡胶 | 1 |

3.静设备检修情况

3.1换热设备管理

炼油二部共有换热器175台，其中水冷器52台。空冷67台。本月换热器泄漏0台，空冷泄漏0台。

表9 换热器情况统计

| 装置 | 管壳式（台） | 空冷（台） | 换热器总数（台） | 本月泄漏（台） | 年度累计泄漏（台） | 水冷器总数/年累计泄漏数（台） | 换热器泄漏率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4/0 | 0% | / |
| 柴油加氢 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 11/0 | 0% | - 2020年2月1030-A203A/B管束漏，A堵3根，B堵18根。 ②2021年6月4日1030-A203B管束泄漏，2023年3月更换新空冷 ③2023年4月22日，1030-A203A管束泄漏3根，堵管9根。 ④2023年7月10日，1030-A203C管束泄漏共堵管17根，具体位置东侧从右往左数第一排4、5、6、13.第二排5、6、7.第三排9.从左往右数第一排14、15.第二排14、15、17、18、20。第三排4、5根。 ⑤2023年10月9日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管四根，堵管位置为湿区西侧第五排，第18、19、20、21根 ⑥2023年12月20日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管三根，堵管位置为湿区西侧第一排，第5、6、7、根。 ⑦2024年4月11日，1030-A203A堵管4根，东侧从右往左第二排13根.第三排4根和15根。东侧从左往右第13根。 ⑧2024年4月6日，1030-A203C堵管东侧左起一排13/14/15/16，二排13/14/15/16，三排13/14/15/16，东侧右起7/18，二排6/20，三排6；内部割管左起一排14/15/16，二排15，右起一排6/7/8，二排6/7。⑦2024年8月6日1030-E203A/B更滑新管束 |
| 加氢裂化 | 45 | 37 | 82 | 0 | 0 | 22/0 | 0% | ①2020年4月1040-E216A/B和1040-E202A和1040-E217管束漏 ②2021年1月1040-A201B和1040-A201C管束漏 ③2021年8月1040-A201D管束漏 ④2021年9月1040-A207管束漏 ⑤2021年11月25日、28日1040-A207管束漏⑥2021年12月27日1040-A201C管束泄漏 ⑦2022年2月16日1040-A207管束泄漏 ⑧2022年4月10日1040-A201C管束泄漏⑨2022年11月14日1040-A201C管束泄漏 ⑩2023年4月1040-A205A/B管束泄漏 ⑪2023年4月1040-A204管束泄漏 ⑫2023年6月1040-A201D管束泄漏，堵管4根 ⑬2023年8月 1040-A201B管束泄漏，堵管35根 ⑭2023年12月1040-A201B管束泄漏，堵管1根 ⒂2024年2月1040-A207管束泄漏，打卡子处理 ⒃2024年4月1040-A201A西侧空冷管束泄漏,堵管1根 ⑰2024年7月更换1040-A204,1040-A201A/B/D空冷上箱 ⒅2024年10月1040-A207更换新空冷器 |
| 气体分馏 | 27 | 12 | 39 | 0 | 1 | 15/1 | 2.5% | ⑴2024年4月1041-E102管束泄漏，待处理 ②2024年7月1041-E102换热器堵漏处理，堵管2根 ③2024年7月1041-E305A换热器堵漏处理，堵管3根 ④2024年7月1041-E104B换热器堵漏处理，堵管4根 ⑤2025年6月9日1041-E101换热器堵漏处理，堵管2根 |
| 合计 | 108 | 67 | 175 | 0 | 1 | 52/1 | 0.57% | / |

3.1.1 换热器检修情况

本月无。

3.2管道和阀门专项

3.2.1管道检修主要工作（主要指带压开孔、带压封堵、法兰注胶补胶等）

表10 各装置带压开孔及封堵一览表

| 装置 | 管道带压开孔或封堵位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表11 各装置法兰注胶补胶一览表

| 装置 | 法兰注胶或补胶位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表12 各装置阀门检修一览表

| 装置 | 阀门位号或位置 | 规格 | 检修原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

3.3其它设备检修

气体分馏装置保温层下腐蚀检查，腐蚀严重的部位除锈刷漆，相关台账已记录。

4.工业炉检修情况

本月无。

- 专业管理

- 动设备管理

- 大机组管理

1.1总体运行概况

表13 往复机开停机情况统计

| 时间 | 新增开/停机组台次 | 计划或故障切机台次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年7月 | 2 | 2 | 4 |
| 2025年度累计 | 14 | 11 | 25 |

表14 往复机开切机明细

| 序号 | 设备位号 | 时间段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020-（K101+K102）B | 2025/7/6 | 停机检修 |
| 2 | 1020-（K101+K102）B | 2025/7/10 | C切B机试运 |
| 3 | 1020-（K101+K102）C | 2025/7/11 | 增启C |
| 4 | 1040-K102C切B | 2025/7/29 | 二级缸中体上方至火炬线温度高至75℃，填料泄漏严重切机 |

1.2状态监测

# 炼油二部加氢裂化装置循环氢压缩机1040-K101配置SGC8000状态检测系统，7月份循环氢压缩机1040-K101轴振动趋势总体平稳，在线监测系统数据检查未见异常，具体数据如下：

# 汽轮机：非驱动端轴承振动(VI17161) 28.5um\(VI17162) 17.1um、驱动端轴承振动(VI17163) 21.7um\(VI17164)15um、非驱动端轴承温度（TI17161）79.5℃\(TI17162)53.6℃、驱动端轴承温度（TI17163）76.5℃\(TI17164)57.5℃、副止推轴承温度（TI17165）54.4℃\(TI17166)69.2℃、主止推轴承温度（TI17167）65.8℃\(TI17168)58.1℃、轴位移（ZI17161）-0.062mm\(ZI17162)-0.146mm、转速8500r/min。

# 压缩机机：非驱动端轴承振动(VI17141)13.2um\(VI17142) 12.9um、驱动端轴承振动(VI17143) 15.9um\(VI17144)15.3um、非驱动端轴承温度（TI17145）57.1℃\(TI17146)76.9℃、驱动端轴承温度（TI17147）64.9℃\(TI17148)75.1℃、副止推轴承温度（TI17143）48.1℃\(TI17144)48.2℃、主止推轴承温度（TI17141）67.4℃\(TI17142)58.7℃、轴位移（ZI17141）0.150mm\(ZI17142)0.140mm。

# 1.3 高频率检修机组管理

# 炼油二部共有往复机组8台，无高频率检修机组。

表15 高频检修机组跟踪表

| # 装置 | # 位号 | # 存在问题 | # 原因分析 | # 对策措施 | # 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # / | # / | # / | # / | # / | # / |

1.4蓄能器管理

炼油二部离心机组共装有3台蓄能器，其中2台润滑油蓄能器和1台控制油蓄能器，本月正常。

加裂装置1040-K101润滑油蓄能器充压值需调整至0.7MPa，目前为0.12MPa，压缩机停机时将对蓄能器充压值进行调整。

- 机泵管理

2.1总体情况

本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修0台次，机组检修1台次，风机检修2台次。

1）更换机械密封0套，轴承5套，联组带1根。

2）质量评定3台次，合格3台次。

2.2 泵群监测系统

炼油二部26台泵使用泵群监测系统状态情况。本月无故障。

表16 泵群检测系统发现问题

| 序号 | 设备位号 | 发现问题 | 采取措施 | 处理结果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # / | # / | # / | # / | # / |

2.3 机泵状态监测分析

炼油二部四套装置7月EM系统机泵状态监测数据全月正常。

- 润滑油管理

- 1030-K101A润滑油锡含量4.26mg/kg，观察运行。

- 对润滑油用量进行汇总，其余油种用量有限，此处仅统计三种油的用量。

表17 润滑油用量汇总

| 统计 | 本月领用（L） |  |  | 年度累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 |
| 煤柴油加氢 | 0 | 800L | / | 600L | 4600L | / |
| 加裂、气分 | 400L | 400L | 1600L | 1000L | 800L | 2400L |

- 静设备管理

- 加热炉管理

本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常。10MW以上加热炉平均热效率92.145%，平均氧含量2.42%，平均加热炉排烟温度132.56℃。

1020-F101设计热负荷5.6MW，实际热负荷3.8MW，排烟温度136.5℃，露点温度：96℃。

1020-F201设计热负荷8.5MV，实际热负荷12.8MV，排烟温度136.5℃，露点温度：96℃，因分馏系统热负荷高。

1030-F101设计热负荷9.5MV, 实际热负荷12.06MV，排烟温度136.72℃，露点温度：66℃，为保证加热炉安全运行，氧含量不做上限控制。

1030-F201设计热负荷18MW，实际热负荷25.09MV，排烟温度136.72℃，露点温度：66℃，因分馏系统热负荷高。

1040-F101设计热负荷26.15MW，实际热负荷13.22MW，排烟温度：128.4℃，露点温度：109℃，为缓解空气预热器露点腐蚀，排烟温度按127℃-132℃控制，为避免不充分燃烧，减少一氧化碳产生，氧含量控2%-3%。

表18 炼油二部加热炉参数汇总表

| 装置 | 加热炉名称 | 热负荷Mw | 氧含量 % |  |  | 排烟温度 ℃ |  |  | 热效率 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 指标 |
| 柴油加氢 | 1030-F201 | 18 | 2.55 | 2.45 | +0.05 | 136.72 | 136.34 | +0.38 | 91.9 | 91.94 | -0.04 | 91 |
| 加氢裂化 | 1040-F101 | 26.15 | 2.29 | 2.49 | -0.2 | 128.4 | 129.1 | -0.7 | 92.39 | 92.32 | +0.07 | 91 |
| 平均值 |  |  | 2.42 | 2.47 | -0.05 | 132.56 | 132.72 | -0.16 | 92.145 | 92.13 | +0.015 | 91 |

数据表说明：数据均来源于PI系统。

- 特种设备管理

2.1压力容器管理（主要是压力容器的检修等，包括内件检修、容器本体检修等等）

表19 压力容器检修处理滚动表

| 装置 | 位置 | 时间 | 处理方法 | 照片 | 整改方式及闭环时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

2.2压力管道管理

1020-E201增加冷冻水技改主线施工完成，保冷施工中。

2.3安全阀管理

表20 安全阀校验情况

| 装置 | 安全阀（台） | 年度计划校验（台） | 本月计划校验（台） | 本月实际校验（台） | 年度累计校验（台） | 本月故障起跳（台） | 本月超压起跳（台） | 年度起跳（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 46 | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柴油加氢 | 69 | 34 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1030-K101A二级出口1030-PSV14302A延期 |
| 加氢裂化 | 174 | 118 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 因阀门内漏或无切除条件，共有7台安全阀延期校验，位号如下：1040-PSV2071A/B 1040-PSV18181A 1040-PSV18202 1040-PSV204A 1040-PSV109A 1040-PSV105A |
| 气体分馏 | 52 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1041-PSV204A/B于2025年7月4日因超压起跳，1041-PSV205A/B预防性校验 |

- 防腐管理

3.1 工艺防腐

3.1.1 当月工艺监测不合格项原因分析

表21 水分析项目

| 采样时间 | 采样点 | pH值 | 铁离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 |  | -- | ≤3mg/L |
| 煤油加氢 |  |  |  |
| 2025/7/1 | SC11202-D103 含硫污水 | 7.34 | 0.07 |
| 2025/7/8 |  | 8.02 | 0.28 |
| 2025/7/15 |  | 7.22 | 0.06 |
| 2025/7/22 |  | 7.4 | 0.13 |
| 2025/7/29 |  | 7.28 | 0.34 |
| 2025/7/1 | SC20403-D201 分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 7.3 | 0.22 |
| 2025/7/8 |  | 7.37 | 0.37 |
| 2025/7/15 |  | 7.11 | 0.04 |
| 2025/7/22 |  | 7.33 | 0.25 |
| 2025/7/29 |  | 7.16 | 0.1 |
| 柴油加氢 |  |  |  |
| 2025/7/1 | SC12302-D104 冷低分含硫污水 | 8.12 | 0.36 |
| 2025/7/8 |  | 8.13 | 0.25 |
| 2025/7/15 |  | 8 | 0.09 |
| 2025/7/22 |  | 8.21 | 0.23 |
| 2025/7/29 |  | 8.09 | 0.12 |
| 2025/7/1 | SC20303-D201 汽提塔顶含硫污水 | 7.36 | 0.24 |
| 2025/7/8 |  | 7.37 | 0.16 |
| 2025/7/15 |  | 7.27 | 0.08 |
| 2025/7/22 |  | 7.59 | 0.14 |
| 2025/7/29 |  | 7.32 | 0.2 |
| 2025/7/1 | SC21601-D202 分馏塔顶回流罐冷凝水 | 6.9 | 2.43 |
| 2025/7/8 |  | 8.87 | 0.54 |
| 2025/7/15 |  | 7.75 | 0.12 |
| 2025/7/22 |  | 7.44 | 0.19 |
| 2025/7/29 |  | 7.68 | 0.16 |
| 加氢裂化 |  |  |  |
| 2025/7/2 | SN111-D107 冷低分酸性水 | 8.42 | 0.33 |
| 2025/7/9 |  | 8.48 | 0.06 |
| 2025/7/16 |  | 8.63 | 0.12 |
| 2025/7/23 |  | 8.48 | 0.15 |
| 2025/7/30 |  | 8.54 | 0.07 |
| 2025/7/2 | SN201-D201 汽提塔顶回流罐酸性水 | 6.94 | 0.2 |
| 2025/7/9 |  | 6.75 | 0.79 |
| 2025/7/16 |  | 6.96 | 0.31 |
| 2025/7/23 |  | 6.84 | 0.14 |
| 2025/7/30 |  | 6.92 | 0.41 |
| 2025/7/2 | SN225-D204 脱丁烷塔顶回流罐酸性水 | 6.59 | 0.36 |
| 2025/7/9 |  | 6.63 | 0.18 |
| 2025/7/16 |  | 6.66 | 0.21 |
| 2025/7/23 |  | 6.58 | 0.81 |
| 2025/7/25 |  | 6.51 | 0.87 |
| 2025/7/30 |  | 6.58 | 0.42 |
| 2025/7/2 | SN220-D203 分馏塔顶回流罐酸性水 | 9.02 | 0.15 |
| 2025/7/9 |  | 9 | 0.36 |
| 2025/7/16 |  | 9.25 | 0.05 |
| 2025/7/23 |  | 9.15 | 0.07 |
| 2025/7/30 |  | 9.2 | 0.04 |

3.2 本月复合空冷水质分析

表22  空冷水质情况

| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加氢 |  |  |  |  |
| 2025/7/1 | 1030-A202A | 0.03 | 0.16 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1030-A202B | 0.01 | 0.13 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1030-A203A | 0.15 | 0.26 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1030-A203B | 0.07 | 0.29 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1030-A203C | 0.04 | 0.21 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1030-A203D | 0.08 | 0.36 | <3.00 |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 加氢裂化 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/7/1 | 1040-A201A | 0.04 | 0.21 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1040-A201C | 0.04 | 0.17 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1040-A202A | 0.37 | 3.23 | 4.12 |
| 2025/7/1 | 1040-A202B | 0.05 | 0.4 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1040-A202C | 0.04 | 0.25 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1040-A202D | 0.06 | 0.55 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1040-A204 | 0.07 | 4.27 | 6.15 |
| 2025/7/1 | 1040-A205A | 0.03 | 0.2 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1040-A205B | 0.09 | 0.62 | 3.22 |
| 气体分馏 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/7/1 | 1041-A101B | 0.01 | 0.2 | <3.00 |
| 2025/7/1 | 1041-A301A | 0.07 | 0.37 | 3.38 |
| 2025/7/1 | 1041-A301C | 0.33 | 1.47 | 3.52 |

3.3 本月设备管线腐蚀泄漏及分析

本月无。

3.4各装置测厚情况与分析

表23  2025年7月装置测厚情况

| 装置名称 | 共有测厚点数 | 本月测厚点数 | 异常数据分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 39 | 38 | 炼油二部测厚数据无异常 |
| 柴油加氢 | 68 | 68 |  |
| 加氢裂化 | 312 | 33 |  |
| 气体分馏 | 57 | 6 |  |

- 综合管理

- 岗检管理

- 日周月检管理

建立设备日周月检管理制度，明确检查内容和时间。从设备运行管理、施工作业管理、规格化管理、信息化管理、专项检查管理、记录管理、备品配件管理、台账报表管理的角度展开工作。并将检查结果通报。煤柴油加氢装置日周月检问题共通报31项，月检问题待整改，其余整改闭环。加裂气分装置日周月检问题共65项，月检问题正在整改，其余整改闭环。

- 设备专项检查情况

本月炼油二部按要求对机泵联轴器进行预防性检查，完成3台机泵的联轴器检查工作，蓄能器检查0台。

- 专业考核

通过《炼油二部绩效考核细则》，根据相关条例本月对各装置日、周检检查结果及整改情况，作业完成情况等进行了考评，考核结果如下。

表24  班组考核得分表

| 装置 | 考核总分 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤柴油加氢区域 | -44 | -5 | -3 | -17 | -21 |
| 加裂气分区域 | -111 | -18 | -39 | -30 | -24 |

4.外部考核

表24  外部考核汇总表

| 序号 | 考核依据制度 | 被考核单位实际执行情况 | 考核单位 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

- 费用情况

- 二部维修费用使用情况

2025年炼油二部备件及材料费用预算896678.3美元，已使用392901.06美元，剩余503,777.24美元。

- 固定资产管理

无。

- 项目管理（技改技措）

表25 更新、技措项目统计清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPDEC-01-1030-0-26 | 柴油加气装置反应器内构件优化 | 蒋翔明 | 待设计院出图 | / |
| 2 | JPDEC-01-1020-0-11 | 增加气分装置冷冻水至煤油加氢装置分馏塔顶水冷器1020-E201管程给、回水流程 | 蒋翔明 | 保冷作业施工 | / |
| 3 | JPDEC-01-1041-0-11 | 气分装置新增机泵循环水冷却进回水管线技改 | 孙伟峰 | 估计2027年年底完成 | / |
| 4 | JPDEC-01-1020-0-17 | 增加航煤加氢原料至柴油加氢装置原料跨线流程 | 汪春樘 | 已完成 | / |

- 备品备件管理

5.1易损件管理

更新往复式压缩机易损件寿命台账。台账见附件。

5.2备件采购管理

表26 备件物资申报清单

| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢裂化 | 1040-K102C | 4BDC-18H3-3 | 德莱赛兰 | 40011770 | 孔庆站 | 20250731 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4951990087345398 | 梅花垫\CS12109R-1-003 Love JOY 685144-11499 | / | PC | 3 |
|  |  |  | 4951990087345408 | 半联轴器\CS12109R-1-003 685144-17930Aluminum | / | PC | 3 |
|  |  |  | 4951990087345409 | 半联轴器\CS12109R-1-003 685144-79807Aluminum | / | PC | 3 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 2 | 气体分馏 | 1041-P203A | GSB-L2-11/327 | 北京航天 | 40011769 | 孔庆站 | 20250731 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4903220087345389 | 油泵弹簧\GSB-L2-11/327 23A/65Mn1041-P203A/B | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 3 | 加氢裂化 | 1040-PSV201A | 8T10HTXDM03102CM-B | 北京航天 | 40011771 | 孔庆站 | 20250731 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4615990087340609 | 导阀\8T10HTXDM03102CM-B 1040-PSV201A 北京航天 | / | PC | 2 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 4 | 加氢裂化 | / | / | / | 40011720 | 孔庆站 | 20250731 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 3069360087331000 | 人体静电释放器\304-L=110CM，φ=51mm 球体直径138mm | / | PC | 5 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 5 | 煤油加氢 | 1020-(K101+K102)B | 2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 | 浙江强盛 | 40011650 | 赵蔚 | 20250718 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4907040087342325 | 刮油环B\2D16 BOG16-051A/1020-(K101+K102) | / | PC | 2 |
|  |  |  | 4907040087342330 | 刮油环C\2D16 BOG16-051A/1020-(K101+K102) | / | PC | 2 |
|  |  |  | 4907040087275211 | 专用垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ88/50×2 | / | PC | 3 |
|  |  |  | 4907040087275207 | 专用垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ125 QS/YF* | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087275206 | 专用垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ175 S/YF1* | / | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087255850 | 排气阀\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-5* | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087255835 | 连杆大头瓦\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 JC2/16-0* | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087255024 | 缸盖垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-1* | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087255023 | 进气阀\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-4* | / | PC | 2 |
|  |  |  | 4907040087255022 | 进气阀\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-4* | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087255020 | 缸盖垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-1* | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087313346 | 支撑环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087313340 | 切向环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80×7.5-X | / | PC | 6 |
|  |  |  | 4907040087313336 | 切向环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80×6-X | / | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087313335 | 阻流环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80-X | / | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087313319 | O型密封圈\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ218×7G | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087313317 | O型密封圈\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ142.5×7G | / | PC | 1 |
|  |  |  | 5305029980526305 | O型密封圈\Φ185×5.3 FKM | / | PC | 6 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 6 | 柴油加氢 | 1030-K101B | 2DHE-37.13/23-109 | 沈阳远大 | 40011651 | 赵蔚 | 20250718 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4907040087336235 | 曲轴箱顶盖垫\2DHE（Y）01-02/耐油橡胶1030-K101 | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087261317 | 专用垫\2DHE-37.13/23-109 2DHE(Y).051A-06 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087261316 | 专用垫\2DHE-37.13/23-109 2DHE(Y3).11-04/06* | / | PC | 12 |
|  |  |  | 4907040087261314 | 专用垫\2DHE-37.13/23-109 2DHE(Y).051B-07 | / | PC | 2 |
|  |  |  | 5305020087320636 | O型密封圈\Φ258.4×1.8 氟橡胶 | / | PC | 8 |
|  |  |  | 5305020087320635 | O型密封圈\Φ196×7 氟橡胶 | / | PC | 12 |
|  |  |  | 5305020087320632 | O型密封圈\Φ416×7 氟橡胶 | / | PC | 1 |
|  |  |  | 5305020087320629 | O型密封圈\Φ228.4×1.8 氟橡胶 | / | PC | 18 |
|  |  |  | 5305020087320628 | O型密封圈\Φ188.4×1.8 氟橡胶 | / | PC | 18 |
|  |  |  | 4951990087328504 | 润滑油过滤器O型圈\SLQ-50 200*5.3/丁腈橡胶 | / | SET | 7 |
|  |  |  | 4951990087328503 | 润滑油过滤器O型圈\SLQ-50 140*3.55/丁腈橡胶 | / | SET | 6 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 7 | 煤油加氢 | 1020-A101A | G-SAF30L4-Vs15/G-ZFS30L4-Vs15 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 40011652 | 赵蔚 | 20250718 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4809140087303842 | 联组带\5V-3L-2940 HYBN-1020-A-101A/B-13 橡胶 | / | PC | 2 |
|  |  |  | 4809140087309428 | 联组带\5V1240-3150x4 HYBN-1020-A-101A/B 橡胶 | / | PC | 4 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 8 | 煤油加氢 | 1020-A201A | G-SAF36L4-Vs22/G-ZFS36L4-Vs22 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 40011653 | 赵蔚 | 20250718 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4809140087313235 | 联组带\5V1500-3810x4 耐油防静电橡胶 | / | PC | 4 |

- 设备信息化管理

本月EM运行正常，主要进行了以下工作：

1、检查操作人员EM系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测温测振记录等录入操作，各班组能自主将工作记录录入EM系统。

2、完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表。

3、检修滚动计划录入EM系统，变更通知单状态。

- 计量管理

完成计量器具台账统计。

- 缺陷管理

表27 炼油二部漏点滚动台帐统计表

| 漏点牌号 | 装置 | 设备 | 位置描述 | 现有措施 | 挂牌时间 | 摘牌时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

- 本月工作完成情况

表28 7月工作计划完成情况

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各装置机泵联轴器定期检查 | 赵蔚/孔庆站 | 持续进行 |
| 2 | 各装置机泵密封PLAN23/52/53B循环水管线进行预防性检查 | 赵蔚/孔庆站 | 持续进行 |
| 3 | 煤油加氢装置E201增加冷冻水管线技改项目管线预制施工 | 赵蔚 | 主线完成 |
| 4 | 2027年大检修初步计划内容完善 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 初版完成 |
| 5 | 继续对班组人员进行设备基础知识培训 | 高俊杰/孔庆站 | 持续进行 |
| 6 | 各装置进行保温层下腐蚀检查 | 赵蔚/蒋恒 | 持续进行 |
| 7 | 加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查 | 孔庆站/蒋恒 | 完成 |
| 8 | 1040-A202ABCD空冷湿区增加喷淋、槽钢切割、更换除雾器 | 孔庆站/蒋恒 | 未完成 |
| 9 | 各装置压力管道及压力容器资料完善 | 孔庆站/高俊杰 | 持续进行 |
| 10 | 1040-D107出口管线晃动加龙门架 | 孔庆站/蒋恒 | 完成 |
| 11 | 1020-K101/K102B大修 | 赵蔚 | 完成 |

- 下月工作计划安排

表29  8月工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢装置E201增加冷冻水管线技改施工 | 赵蔚 | 全月 |
| 2 | 2027年大检修初步计划内容完善 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 全月 |
| 3 | 各装置进行保温层下腐蚀检查 | 赵蔚/蒋恒 | 全月 |
| 4 | 设备专业题库格式修订 | 孔庆站/高俊杰 | 全月 |
| 5 | 加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查 | 孔庆站/蒋恒 | 下旬 |
| 6 | 1040-A202ABCD空冷湿区增加喷淋、槽钢切割、更换除雾器 | 孔庆站/蒋恒 | 下旬 |
| 7 | 各装置压力管道及压力容器资料完善 | 孔庆站/高俊杰 | 全月 |
| 8 | 1040-K102C大修 | 孔庆站 | 上旬 |

附件

- 检修滚动计划

- 往复式压缩机寿命管理台帐

- 重要压力表台账

- 加热炉外壁温度测量

- 1040-R102垂直度检查结果