炼油二部设备月报

2025年9月

编制：蒋 恒

审核：阿地里·布力布力

- 本月设备管理动态

# （一）、主要生产装置运行情况

表1 各装置长周期运行情况统计表

（以本周期装置开工为起点进行数据累计）

| 序号 | 装置名称 | 实际开工（天） |  | 非计划停工次数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |  |
| 1 | 煤油加氢 | 30 | 896 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至6日停工一天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2023年4月大检修，4月18日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工14.5小时。 |
| 2 | 柴油加氢 | 30 | 894 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年4月12日至16日反应器床层压降高停工处理。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至7日停工两天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2022年2月25日至27日配合预加氢装置停工检修，停工三天。 2022年9月8日装置停工反吹，停工两天。 2023年4月大检修，4月20日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工19.5小时。 |
| 3 | 加氢裂化 | 30 | 826 | 0 | 1 | 2019.11.1开工正常。 2020年10月3日至4日短停。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月18日加裂开工成功。 2024年5月30日至8月9日加裂装置停工抢修 |
| 4 | 气体分馏 | 30 | 894 | 1 | 2 | 2019.11.1开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月20日开工成功。 2025年6月9日装置停工1041-E101管束堵漏，6月10日恢复生产 2025年8月25日1041-E101管束泄漏，堵管1根 |

(二)、设备管理目标完成情况

表2  机动专业绩效考核指标

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 年度目标 | 当月完成情况 | 年累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键机组非计划停车次数为零 （受外电网影响除外） | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 设备完好率 | % | ≥99.2 | 100 | 99.97 |
| 3 | 主要设备完好率 | % | ≥99 | 100 | 99.65 |
| 4 | 静密封泄漏率 | ‰ | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 5 | 加热炉热效率 | % | ≥91 | 91.77 | 91.73 |
| 6 | 关键机组故障率 | ‰ | ≤2 | 0 | 0 |
| 7 | 机械密封寿命 | 小时 | ≥40000 | 94900 | 65700 |
| 8 | 滚动轴承寿命 | 小时 | ≥65000 | 40077 | 69364 |
| 9 | 计划检修率 | % | ≥90 | 90.2 | 93.2 |

表3  炼油二部主要绩效指标一览表

| 主要绩效指标 |  | 二部 | 煤油加氢 | 柴油加氢 | 加氢裂化 | 气体分馏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键机组故障率(‰) | 目标值 | ≤2 | / | 2 | 2 | / |
|  | 当月完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
|  | 累计完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 加热炉热效率(%) | 目标值 | ≥91 | 91 | 91 | 91 | / |
|  | 当月完成情况 | 91.77 | 91.66 | 91.68 | 92.19 | / |
|  | 累计完成情况 | 91.73 | 91.64 | 91.5 | 92.29 | / |
| 机械密封运行寿命（h） | 目标值 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 |
|  | 当月消耗(套) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 65700 | 72270 | 46811 | 76212 | 71175 |
| 轴承寿命（h） | 目标值 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 |
|  | 当月消耗(套) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 69364 | 24820 | 153300 | 85081 | 67342 |

注：①机械密封寿命（h）/滚动轴承寿命（h） 计算式：装机量÷2÷累计消耗×月份÷12×8760。

- 设备检维修情况

- 日常检维修及抢修情况统计

炼油二部本月设备检修作业票共132张。高风险作业票情况：高处作业票60张、动火作业票56张、受限空间票1张、射线作业票0张、吊装作业票6张。

表4  炼油二部各装置作业票一览表

| 装置＼项目 | 检修作业票 | 高处作业票 | 动火作业票 | 受限空间票 | 射线作业票 | 吊装作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 31 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 柴油加氢 | 25 |  |  |  |  |  |
| 加氢裂化 | 64 | 39 | 41 | 1 | 0 | 4 |
| 气体分馏 | 12 |  |  |  |  |  |

- 动设备检修情况

2.1机组检修情况

表5  炼油二部各装置机组检修一览表

| 1.1020-（K101+K102）C检修 | 检修日期：2025年9月2日 |
| --- | --- |
| 检修项目：曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常 |  |
| 检查情况：中体填料未发现明显损坏的地方 |  |
| 原因分析：可能为机组运行时间久填料环磨损或垫片松导致窜气 |  |
| 更换配件： 1.中间填料环 1台套 2.侧盖垫 1台套 |  |
| 试运验收：合格 |  |
| 2.1020-（K101+K102）B检修 | 检修日期：2025年9月19日 |
| 检修项目：曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常 |  |
| 检查情况：中间填料密封面轻微磨损。 |  |
| 原因分析：机组运行时间较长导致中间填料磨损，进而气体泄漏 |  |
| 更换配件： 1.中间填料环 1台套 2.侧盖垫 1台套 |  |
| 试运验收：合格 |  |
| 3.1020-（K101+K102）B检修 | 检修日期：2025年9月25日 |
| 检修项目：曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常 |  |
| 检查情况：1，循环氢段主填料第一组径向环弹簧断裂。2.循环氢段介质较脏导致主填料各组切换环切口处有大量黑色固体颗粒，使切向环切口无法回座，致使气体泄漏 |  |
| 原因分析：主填料累计运行时长近9000小时，达到填料使用寿命。 |  |
| 更换配件： - 更换新氢段全套主填料 - 2.更换循环氢段全套主填料 |  |
| 试运验收：合格 |  |
| 3.1020-（K101+K102）A检修 | 检修日期：2025年9月29日 |
| 检修项目：新氢侧排气温度高，更换进气阀和排气阀 |  |
| 检查情况：拆检发现排气阀阀片两侧有缺口。 |  |
| 原因分析：气阀累计运行时长7500小时左右，达到气阀使用寿命，阀片破裂致使排气温度上升。 |  |
| 更换配件： - 更换进气阀2PC - 更换排气阀2PC - 更换配套密封件 |  |
| 试运验收：合格 |  |

2.2机泵检修情况

表6  炼油二部各装置机泵检修一览表

| 1.1040-A101N检修 | 检修日期：2025年9月3日 |
| --- | --- |
| 检修项目：轴承异响声较大，轴承运行时间25200H |  |
| 检查情况：轴承生锈，卡涩导致异响 |  |
| 原因分析：轴承寿命到期 |  |
| 更换配件： - 1.向心调心滚子轴承SKF-22315EK+H2315 1套 - 2.外球面球轴承SKF-UCF215 1套 |  |
| 试运验收：合格 |  |
| 1.1040-P209B检修 | 检修日期：2025年9月26日 |
| 检修项目：轴承箱垂直加速度高至22m/s² |  |
| 检查情况：查发现角接触轴承外圈磨损，对机封做预防性检查发现机封动环磨损严重，泵壳体及口环处有气蚀现象 |  |
| 原因分析：机封轴承寿命到期，泵壳体材质耐气蚀强度不达标 |  |
| 更换配件： - 1.非标基本型缠绕垫片1350x325.5x4.5 304石墨 1PC - 2.弹簧机械密封\集CM1B-055FT E040 A3OV1R1G1 1套 - 3.泵体密封环\HZE50-25-315 DL3.017.061.1/30Cr13 2PC - 4.向心圆柱滚子轴承1SKF-NU308ECM 1套 - 5.向心角接触球轴承17308BECBM 2套 |  |
| 试运验收：合格 |  |

表7  炼油二部检修信息概览表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 上次检修日期 | 检修原因 | 配件型号 | 配件厂家 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-（K101+K102）C | 2025.09.02 | 2025.08.14 | 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常 | 1.中间填料环 1台套 2.侧盖垫 1台套 | 温州建庆 | 3 |
| 2 | 煤油加氢 | .1020-（K101+K102）B | 2025.09.19 | 2025.07.07 | 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常 | 1.中间填料环 1台套 2.侧盖垫 1台套 | 温州建庆 | 3 |
| 3 | 煤油加氢 | 1020-（K101+K102）B | 2025.09.25 | 2024.09.19 | 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常 | - 1.新氢段全套主填料 2.循环氢段全套主填料 | 温州建庆 | 4 |
| 4 | 煤油加氢 | 1020-（K101+K102）A | 2025.09.29 | 2024.05.01 | 新氢侧排气温度高 | - 1.新氢段进气阀2PC - 2.新氢段排气阀2PC 3.配套密封件 | 温州建庆 | 2 |
| 5 | 加裂装置 | 1040-A101N | 2025.9.3 | \ | 轴承异响声较大 | - 1.向心调心滚子轴承SKF-22315EK+H2315 1套 2.外球面球轴承SKF-UCF215 1套 | SKF | 1 |
| 6 | 加裂装置 | 1040-P209B | 2025.9.26 | \ | 轴承箱垂直加速度高至22m/s² | - 1.非标基本型缠绕垫片1350x325.5x4.5 304石墨 1PC - 2.弹簧机械密封\集CM1B-055FT E040 A3OV1R1G1 1套 - 3.泵体密封环\HZE50-25-315 DL3.017.061.1/30Cr13 2PC - 4.向心圆柱滚子轴承1SKF-NU308ECM 1套 5.向心角接触球轴承17308BECBM 2套 | SKF/约翰克兰 | 1 |

表8  炼油二部空冷皮带更换汇总表

| 序号 | 设备位号 | 检修日期 | 检修原因 | 更换配件 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1040-A101P | 2025.09.20 | 更换联组带 | 同步带\4326-14M-60 耐油防静电橡胶 | 2 |

3.静设备检修情况

3.1换热设备管理

炼油二部共有换热器175台，其中水冷器52台。空冷67台。本月换热器泄漏0台，空冷泄漏0台。

表9 换热器情况统计

| 装置 | 管壳式（台） | 空冷（台） | 换热器总数（台） | 本月泄漏（台） | 年度累计泄漏（台） | 水冷器总数/年累计泄漏数（台） | 换热器泄漏率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4/0 | 0% | / |
| 柴油加氢 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 11/0 | 0% | - 2020年2月1030-A203A/B管束漏，A堵3根，B堵18根。 ②2021年6月4日1030-A203B管束泄漏，2023年3月更换新空冷 ③2023年4月22日，1030-A203A管束泄漏3根，堵管9根。 ④2023年7月10日，1030-A203C管束泄漏共堵管17根，具体位置东侧从右往左数第一排4、5、6、13.第二排5、6、7.第三排9.从左往右数第一排14、15.第二排14、15、17、18、20。第三排4、5根。 ⑤2023年10月9日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管四根，堵管位置为湿区西侧第五排，第18、19、20、21根 ⑥2023年12月20日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管三根，堵管位置为湿区西侧第一排，第5、6、7、根。 ⑦2024年4月11日，1030-A203A堵管4根，东侧从右往左第二排13根.第三排4根和15根。东侧从左往右第13根。 ⑧2024年4月6日，1030-A203C堵管东侧左起一排13/14/15/16，二排13/14/15/16，三排13/14/15/16，东侧右起7/18，二排6/20，三排6；内部割管左起一排14/15/16，二排15，右起一排6/7/8，二排6/7。⑦2024年8月6日1030-E203A/B更滑新管束 |
| 加氢裂化 | 45 | 37 | 82 | 0 | 0 | 22/0 | 0% | ①2020年4月1040-E216A/B和1040-E202A和1040-E217管束漏 ②2021年1月1040-A201B和1040-A201C管束漏 ③2021年8月1040-A201D管束漏 ④2021年9月1040-A207管束漏 ⑤2021年11月25日、28日1040-A207管束漏⑥2021年12月27日1040-A201C管束泄漏 ⑦2022年2月16日1040-A207管束泄漏 ⑧2022年4月10日1040-A201C管束泄漏⑨2022年11月14日1040-A201C管束泄漏 ⑩2023年4月1040-A205A/B管束泄漏 ⑪2023年4月1040-A204管束泄漏 ⑫2023年6月1040-A201D管束泄漏，堵管4根 ⑬2023年8月 1040-A201B管束泄漏，堵管35根 ⑭2023年12月1040-A201B管束泄漏，堵管1根 ⒂2024年2月1040-A207管束泄漏，打卡子处理 ⒃2024年4月1040-A201A西侧空冷管束泄漏,堵管1根 ⑰2024年7月更换1040-A204,1040-A201A/B/D空冷上箱 ⒅2024年10月1040-A207更换新空冷器 |
| 气体分馏 | 27 | 12 | 39 | 0 | 2 | 15/2 | 5.1% | ⑴2024年4月1041-E102管束泄漏，待处理 ②2024年7月1041-E102换热器堵漏处理，堵管2根 ③2024年7月1041-E305A换热器堵漏处理，堵管3根 ④2024年7月1041-E104B换热器堵漏处理，堵管4根 ⑤2025年6月9日1041-E101换热器堵漏处理，堵管2根 ⑥2025年8月25日1041-E101换热器管束泄漏，堵管1根 ⑦2025年8月27日1041-E101换热器管束泄漏，暂未处理 |
| 合计 | 108 | 67 | 175 | 0 | 2 | 52/2 | 1.1% | / |

    - 换热器检修情况

- /

3.2管道和阀门专项

3.2.1管道检修主要工作（主要指带压开孔、带压封堵、法兰注胶补胶等）

表10 各装置带压开孔及封堵一览表

| 装置 | 管道带压开孔或封堵位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表11 各装置法兰注胶补胶一览表

| 装置 | 法兰注胶或补胶位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表12 各装置阀门检修一览表

| 装置 | 阀门位号或位置 | 规格 | 检修原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

3.3其它设备检修

/

4.工业炉检修情况

本月无。

- 专业管理

- 动设备管理

- 大机组管理

1.1总体运行概况

表13 往复机开停机情况统计

| 时间 | 新增开/停机组台次 | 计划或故障切机台次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年9月 | 4 | 0 | 4 |
| 2025年度累计 | 19 | 14 | 33 |

表14 往复机开切机明细

| 序号 | 设备位号 | 时间段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020-（K101+K102）C | 2025.09.02 | 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常，停机消漏 |
| 2 | .1020-（K101+K102）B | 2025.09.19 | 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常，停机消漏 |
| 3 | 1020-（K101+K102）B | 2025.09.25 | 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常，停机消漏 |
| 4 | 1020-（K101+K102）A | 2025.09.29 | 新氢侧排气温度高，停机更换气阀 |

1.2状态监测

# 炼油二部加氢裂化装置循环氢压缩机1040-K101配置SGC8000状态检测系统，9月份循环氢压缩机1040-K101轴振动趋势总体平稳，在线监测系统数据检查未见异常，具体数据如下：

# 汽轮机：非驱动端轴承振动(VI17161) 28.6um\(VI17162) 16.8um、驱动端轴承振动(VI17163) 22.4um\(VI17164)15.6um、非驱动端轴承温度（TI17161）78.9℃\(TI17162)53℃、驱动端轴承温度（TI17163）75.4℃\(TI17164)56.9℃、副止推轴承温度（TI17165）53.7℃\(TI17166)67.8℃、主止推轴承温度（TI17167）64.8℃\(TI17168)57.9℃、轴位移（ZI17161）-0.059mm\(ZI17162)-0.147mm、转速8488r/min。

# 压缩机机：非驱动端轴承振动(VI17141)12.6um\(VI17142) 12.6um、驱动端轴承振动(VI17143) 15.6um\(VI17144)15.3um、非驱动端轴承温度（TI17145）56.6℃\(TI17146)76.7℃、驱动端轴承温度（TI17147）64.7℃\(TI17148)74.5℃、副止推轴承温度（TI17143）47.4℃\(TI17144)47.3℃、主止推轴承温度（TI17141）66.4℃\(TI17142)58.4℃、轴位移（ZI17141）0.150mm\(ZI17142)0.141mm。

# 1.3 高频率检修机组管理

# 炼油二部共有往复机组8台，无高频率检修机组。

表15 高频检修机组跟踪表

| # 装置 | # 位号 | # 存在问题 | # 原因分析 | # 对策措施 | # 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # / | # / | # / | # / | # / | # / |

1.4蓄能器管理

炼油二部离心机组共装有3台蓄能器，其中2台润滑油蓄能器和1台控制油蓄能器，本月正常。

加裂装置1040-K101润滑油蓄能器充压值需调整至0.7MPa，目前为0.12MPa，压缩机停机时将对蓄能器充压值进行调整。本月加裂装置1040-K101润滑油蓄能器增加冲压管线变更申请已完成，计划大检修期间进行施工。

- 机泵管理

2.1总体情况

本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修1台次，机组检修4台次，风机检修1台次。

1）更换机械密封1套，轴承5套，联组带1根。

2）质量评定6台次，合格6台次。

2.2 泵群监测系统

炼油二部26台泵使用泵群监测系统状态情况。

1、1020-P202AB，1040-P101A-3H因没有电池，导致数据中断，待电池到货后安排更换；1040-P103B的3H探头进水故障；1041-P101A自由端4H探头未联入检测系统。

表16 泵群检测系统发现问题

| 序号 | 设备位号 | 发现问题 | 采取措施 | 处理结果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 机泵状态监测分析

炼油二部四套装置9月EM系统机泵状态监测数据全月正常。

- 润滑油管理

- 1.1020-（K101+K102)B润滑油粘度不合格，曲轴箱润滑油置换后分析合格，观察运行。

- 2.1030-K101A润滑油锡含量5.06mg/kg，观察运行

- 3.对润滑油用量进行汇总，其余油种用量有限，此处仅统计三种油的用量。

表17 润滑油用量汇总

| 统计 | 本月领用（L） |  |  | 年度累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 |
| 煤柴油加氢 | 0 | 800L | / | 600L | 6200L | / |
| 加裂、气分 | 0L | 800L | 0L | 1000L | 1600L | 2400L |

- 静设备管理

- 加热炉管理

本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常。10MW以上加热炉平均热效率92.04%，平均氧含量2.54%，平均加热炉排烟温度134.05℃。

1020-F101设计热负荷5.6MW，实际热负荷1.84MW，排烟温度136.7℃，露点温度：94℃。排烟温度按135℃-140℃控制

1020-F201设计热负荷8.5MV，实际热负荷14.4MV，排烟温度136.7℃，露点温度：94℃，因分馏系统热负荷高。排烟温度按135℃-140℃控制

1030-F101设计热负荷9.5MV, 实际热负荷11.8MV，排烟温度136.8℃，露点温度：94℃，为保证加热炉安全运行，氧含量不做上限控制。排烟温度按135℃-140℃控制

1030-F201设计热负荷18MW，实际热负荷24.6MV，排烟温度136.8℃，露点温度：94℃，因分馏系统热负荷高。排烟温度按135℃-140℃控制

1040-F101设计热负荷26.15MW，实际热负荷13.68MW，排烟温度：131.3℃，露点温度：109℃，为缓解空气预热器露点腐蚀，排烟温度按130℃-135℃控制，为避免不充分燃烧，减少一氧化碳产生，氧含量控2%-3%。

表18 炼油二部加热炉参数汇总表

| 装置 | 加热炉名称 | 热负荷Mw | 氧含量 % |  |  | 排烟温度 ℃ |  |  | 热效率 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 指标 |
| 柴油加氢 | 1030-F201 | 18 | 2.58 | 2.59 | -0.01 | 136.8 | 136.6 | +0.2 | 91.9 | 91.9 | 0 | 91 |
| 加氢裂化 | 1040-F101 | 26.15 | 2.52 | 2.23 | +0.29 | 131.3 | 128.6 | +2.7 | 92.19 | 92.39 | -0.2 | 91 |
| 平均值 |  |  | 2.55 | 2.41 | 0.14 | 132.6 | 134.05 | 1.45 | 92.045 | 92.145 | -0.1 | 91 |

数据表说明：数据均来源于PI系统。

- 特种设备管理

2.1压力容器管理（主要是压力容器的检修等，包括内件检修、容器本体检修等等）

表19 压力容器检修处理滚动表

| 装置 | 位置 | 时间 | 处理方法 | 照片 | 整改方式及闭环时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

2.2压力管道管理

1020-E201增加冷冻水技改作业完成，管线已投用。

2.3安全阀管理

表20 安全阀校验情况

| 装置 | 安全阀（台） | 年度计划校验（台） | 本月计划校验（台） | 本月实际校验（台） | 年度累计校验（台） | 本月故障起跳（台） | 本月超压起跳（台） | 年度起跳（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 46 | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柴油加氢 | 69 | 34 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
| 加氢裂化 | 174 | 118 | 6 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 因阀门内漏或无切除条件，共有8台安全阀延期校验，位号如下：1040-PSV2071A/B 1040-PSV1102A/B 1040-PSV204A 1040-PSV109A 1040-PSV105A 1040-PSV2122B |
| 气体分馏 | 52 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1041-PSV204A/B于2025年7月4日因超压起跳，1041-PSV205A/B预防性校验 |

- 防腐管理

3.1 工艺防腐

3.1.1 当月工艺监测不合格项原因分析

表21 水分析项目

| 采样时间 | 采样点 | pH值 | 铁离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 |  | -- | ≤3mg/L |
| 煤油加氢 |  |  |  |
| 2025/9/2 | SC11202-D103 含硫污水 | 7.34 | 0.07 |
| 2025/9/9 |  | 8.02 | 0.28 |
| 2025/9/16 |  | 7.22 | 0.06 |
| 2025/9/23 |  | 7.4 | 0.13 |
| 2025/9/30 |  | 7.33 | 0.25 |
| 2025/9/2 | SC20403-D201 分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 7.3 | 0.22 |
| 2025/9/9 |  | 7.37 | 0.37 |
| 2025/9/16 |  | 7.11 | 0.04 |
| 2025/9/23 |  | 7.33 | 0.25 |
| 2025/9/30 |  | 7.37 | 0.16 |
| 柴油加氢 |  |  |  |
| 2025/9/2 | SC12302-D104 冷低分含硫污水 | 8.12 | 0.36 |
| 2025/9/9 |  | 8.13 | 0.25 |
| 2025/9/16 |  | 8 | 0.09 |
| 2025/9/23 |  | 8.21 | 0.23 |
| 2025/9/30 |  | 8.13 | 0.25 |
| 2025/9/2 | SC20303-D201 汽提塔顶含硫污水 | 7.36 | 0.24 |
| 2025/9/9 |  | 7.37 | 0.16 |
| 2025/9/16 |  | 7.27 | 0.08 |
| 2025/9/23 |  | 7.59 | 0.14 |
| 2025/9/30 |  | 7.75 | 0.12 |
| 2025/9/2 | SC21601-D202 分馏塔顶回流罐冷凝水 | 6.9 | 2.43 |
| 2025/9/9 |  | 8.87 | 0.54 |
| 2025/9/16 |  | 7.75 | 0.12 |
| 2025/9/23 |  | 7.44 | 0.19 |
| 2025/9/30 |  | 7.37 | 0.37 |
| 加氢裂化 |  |  |  |
| 2025/9/3 | SN111-D107 冷低分酸性水 | 8.44 | 0.05 |
| 2025/9/10 |  | 8.69 | 0.15 |
| 2025/9/17 |  | 8.42 | 0.1 |
| 2025/9/24 |  | 8.75 | 0.62 |
| 2025/9/3 | SN201-D201 汽提塔顶回流罐酸性水 | 6.96 | 0.14 |
| 2025/9/10 |  | 6.92 | 0.12 |
| 2025/9/17 |  | 6.83 | 0.2 |
| 2025/9/24 |  | 6.92 | 0.15 |
| 2025/9/3 | SN225-D204 脱丁烷塔顶回流罐酸性水 | 6.36 | 0.19 |
| 2025/9/10 |  | 6.43 | 0.84 |
| 2025/9/17 |  | 6.4 | 1.52 |
| 2025/9/24 |  | 6.53 | 1.51 |
| 2025/9/3 | SN220-D203 分馏塔顶回流罐酸性水 | 8.69 | 0.04 |
| 2025/9/10 |  | 9.15 | 0.13 |
| 2025/9/17 |  | 9.27 | 0.17 |
| 2025/9/24 |  | 9.38 | 0.08 |

3.2 本月复合空冷水质分析

表22  空冷水质情况

| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加氢 |  |  |  |  |
| 2025/9/1 | 1030-A202A | 0.03 | 0.08 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1030-A202B | 0.01 | 0.04 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1030-A203A | 0.03 | 0.15 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1030-A203B | 0.01 | 0.13 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1030-A203C | 0.07 | 0.37 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1030-A203D | 0.01 | 0.09 | <3.00 |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 加氢裂化 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/9/1 | 1040-A201A | 0.02 | 0.13 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1040-A201C | 0.05 | 0.42 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1040-A202A | 0.01 | 0.2 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1040-A202B | 0.01 | 0.1 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1040-A202C | 0.14 | 1.87 | 3.65 |
| 2025/9/1 | 1040-A202D | 0.04 | 0.23 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1040-A204 | 0.03 | 0.22 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1040-A205A | 0.03 | 0.27 | <3.00 |
| 2025/9/1 | 1040-A205B | 0.02 | 0.13 | <3.00 |
| 气体分馏 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/9/2 | 1041-A101B | 0.01 | 0.14 | <3.00 |

3.3 本月设备管线腐蚀泄漏及分析

本月无。

3.4各装置测厚情况与分析

表23  2025年9月装置测厚情况

| 装置名称 | 共有测厚点数 | 本月测厚点数 | 异常数据分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 39 | 1 | 炼油二部测厚数据无异常 |
| 柴油加氢 | 68 | 3 |  |
| 加氢裂化 | 312 | 60 |  |
| 气体分馏 | 57 | 9 |  |

- 综合管理

- 岗检管理

- 日周月检管理

建立设备日周月检管理制度，明确检查内容和时间。从设备运行管理、施工作业管理、规格化管理、信息化管理、专项检查管理、记录管理、备品配件管理、台账报表管理的角度展开工作。并将检查结果通报。煤柴油加氢装置日周月检问题共通报30项，月检问题待整改，其余整改闭环。加裂气分装置日周月检问题共78项，月检问题正在整改，其余整改闭环。

- 设备专项检查情况

本月炼油二部按要求对机泵联轴器进行预防性检查，完成2台机泵的联轴器检查工作，蓄能器检查4台。

- 专业考核

通过《炼油二部绩效考核细则》，根据相关条例本月对各装置日、周检检查结果及整改情况，作业完成情况等进行了考评，考核结果如下。

表24  班组考核得分表

| 装置 | 考核总分 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤柴油加氢区域 | -52 | -6 | -4 | -26 | -16 |
| 加裂气分区域 | -188 | -53 | -54 | -53 | -28 |

4.外部考核

表24  外部考核汇总表

| 序号 | 考核依据制度 | 被考核单位实际执行情况 | 考核单位 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

- 费用情况

- 二部维修费用使用情况

2025年炼油二部备件及材料费用预算896678.3美元，已使用495090.16美元，剩余401,588.14美元。

- 固定资产管理

无。

- 项目管理（技改技措）

表25 更新、技措项目统计清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPDEC-01-1030-0-26 | 柴油加气装置反应器内构件优化 | 蒋翔明 | 待设计院出图 | / |
| 2 | JPDEC-01-1020-0-11 | 增加气分装置冷冻水至煤油加氢装置分馏塔顶水冷器1020-E201管程给、回水流程 | 蒋翔明 | 已完成 | / |
| 3 | JPDEC-01-1041-0-11 | 气分装置新增机泵循环水冷却进回水管线技改 | 孙伟峰 | 正在施工 | / |
| 4 |  | 气分装置异丁烷至芳烃装置 | 赵覃学 | 正在材料采购 | / |

- 备品备件管理

5.1易损件管理

更新往复式压缩机易损件寿命台账。台账见附件。

5.2备件采购管理

表26 备件物资申报清单

| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-(K101+K102)C | 2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 | 浙江强盛 | 40012107 | 赵蔚 | 20250930 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 5305029980519574 | O型密封圈\Φ155×2.65 FKM | 1.47 | PC | 14 |
|  |  |  | 5305029980532116 | O型密封圈\Φ190×3.55 FKM | 4.07 | PC | 4 |
|  |  |  | 5305029980609046 | O型密封圈\Φ136×5.3 FKM | 3.12 | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087275485 | 专用垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 4M16-051-0* | 67.02 | PC | 8 |
|  |  |  | 4907040087275207 | 专用垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ125 QS/YF* | 6.76 | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087275206 | 专用垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ175 S/YF1* | 8.04 | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087255850 | 排气阀\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-5* | 317.26 | PC | 2 |
|  |  |  | 4907040087258364 | 密封胶条\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 3.55 | 12.65 | PC | 3 |
|  |  |  | 4907040087255024 | 缸盖垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-1* | 187.13 | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087255023 | 进气阀\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-4* | 320 | PC | 2 |
|  |  |  | 4907040087255020 | 缸盖垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-1* | 137 | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087319120 | 卸荷器\2D16-2.3/24-56-7.3/40-54 | 641.45 | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087313340 | 切向环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80×7.5-X | 28.39 | PC | 8 |
|  |  |  | 4907040087313339 | 垫片\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80-L3 | 9.82 | PC | 2 |
|  |  |  | 4907040087313338 | 节流环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80-X | 40.9 | PC | 2 |
|  |  |  | 4907040087313337 | 径向环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80×6-X | 25.73 | PC | 10 |
|  |  |  | 4907040087313336 | 切向环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80×6-X | 25.3 | PC | 10 |
|  |  |  | 4907040087313335 | 阻流环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80-X | 26.71 | PC | 10 |
|  |  |  | 4907040087313322 | 切向环\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 80×7.5-F | 26.49 | PC | 16 |
|  |  |  | 4907040087313321 | O型圈\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ125×3.55G | 1.65 | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087313319 | O型密封圈\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ218×7G | 9.48 | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087313317 | O型密封圈\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ142.5×7G | 6.55 | PC | 1 |
|  |  |  | 5305029980526305 | O型密封圈\Φ185×5.3 FKM | 3.91 | PC | 5 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 2 | 加氢裂化 | 1040-ST101 | BHT-CP 8X8X12 E/10stages | 苏尔寿 | 40012068 | 孔庆站 | 20250929 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4903020087345909 | 离合器\HT-CP 8x8x12E /10stages 1040-ST101 | / | 台 | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 3 | 加氢裂化 | 1040-P209B | HZE50-25-315 | 杭州大陆 | 40012081 | 孔庆站 | 20250929 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4903020087346067 | 泵盖\HZE50-25-315 1040-P209 8 ZG230-450防冲刷 | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4903020087346068 | 泵壳\HZE50-25-315 1040-P209 1 ZG230-450防冲刷 S30403+柔性石墨 | / | PC | 1 |

- 设备信息化管理

本月EM运行正常，主要进行了以下工作：

1、检查操作人员EM系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测温测振记录等录入操作，各班组能自主将工作记录录入EM系统。

2、完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表。

3、检修滚动计划录入EM系统，变更通知单状态。

- 计量管理

完成计量器具台账统计。

- 缺陷管理

表27 炼油二部漏点滚动台帐统计表

| 漏点牌号 | 装置 | 设备 | 位置描述 | 现有措施 | 挂牌时间 | 摘牌时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

- 本月工作完成情况

表28 9月工作计划完成情况

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢装置E201增加冷冻水管线技改施工 | 赵蔚 | 完成 |
| 2 | 1040-A202ACD空冷湿区增加喷淋、槽钢切割、更换除雾器 | 蒋恒 | 未完成 |
| 3 | 2027年大检修初步计划内容完善 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 全月 |
| 4 | 各装置进行保温层下腐蚀检查 | 赵蔚/蒋恒 | 持续进行 |
| 5 | 加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查 | 孔庆站/蒋恒 | 完成 |
| 6 | 各装置压力管道及压力容器资料完善 | 孔庆站/高俊杰 | 持续进行 |
| 7 | 1040-K101润滑油油站蓄能器隐患排查及处理 | 孔庆站 | 完成 |
| 8 | 加氢裂化装置机泵密封冲洗系统PLAN21、PLAN23、PLAN53B冷却器进行清洗 | 孔庆站 | 持续进行 |
| 9 | 完成设备专业10月部门技能竞赛笔试考试卷（四套） | 孔庆站/高俊杰 | 完成 |

- 下月工作计划安排

表29  10月工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气分机泵循环水技改 | 蒋恒 | 全月 |
| 2 | 2027年大检修初步计划内容完善 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 全月 |
| 3 | 加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查 | 孔庆站/蒋恒 | 下旬 |
| 4 | 各装置压力管道及压力容器资料完善 | 孔庆站/高俊杰 | 全月 |
| 5 | 加氢裂化装置机泵密封冲洗系统PLAN21、PLAN23、PLAN53B冷却器进行清洗 | 蒋恒 | 全月 |
| 6 | 1030-A202AB空冷管束检查 | 赵蔚 | 全月 |
| 7 | 1040-A203增加顶棚 | 蒋恒 | 中旬 |
| 8 | 1040-C203玻璃板液位计新增撇油线 | 蒋恒 | 上旬 |

附件

- 检修滚动计划

- 往复式压缩机寿命管理台帐

- 重要压力表台账

- 加热炉外壁温度测量

- 1040-R102垂直度检查结果