炼油二部设备月报

2025年10月

编制：高 俊 杰

审核：阿地里·布力布力

- 本月设备管理动态

# （一）、主要生产装置运行情况

表1 各装置长周期运行情况统计表

（以本周期装置开工为起点进行数据累计）

| 序号 | 装置名称 | 实际开工（天） |  | 非计划停工（次） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |  |
| 1 | 煤油加氢 | 31 | 927 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至6日停工一天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2023年4月大检修，4月18日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工14.5小时。 |
| 2 | 柴油加氢 | 31 | 925 | 0 | 1 | 2019.10.11开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2021年4月12日至16日反应器床层压降高停工处理。 2021年10月5日电厂炉管破裂甩电，10月5日至7日停工两天。 2021年12月2日至3日配合预加氢装置停工检修，停工两天。 2022年2月25日至27日配合预加氢装置停工检修，停工三天。 2022年9月8日装置停工反吹，停工两天。 2023年4月大检修，4月20日出合格产品。 2025年4月16日因机网协调停工19.5小时。 |
| 3 | 加氢裂化 | 31 | 857 | 0 | 1 | 2019.11.1开工正常。 2020年10月3日至4日短停。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月18日加裂开工成功。 2024年5月30日至8月9日加裂装置停工抢修 |
| 4 | 气体分馏 | 31 | 925 | 1 | 2 | 2019.11.1开工正常。 2021年1月22日至26日全厂统筹停工。 2023年3月10日装置停工检修，4月20日开工成功。 2025年6月9日装置停工1041-E101管束堵漏，6月10日恢复生产 2025年8月25日1041-E101管束泄漏，堵管1根 |

(二)、设备管理目标完成情况

表2  机动专业绩效考核指标

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 年度目标 | 当月完成情况 | 年累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键机组非计划停车次数为零 （受外电网影响除外） | 次 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 设备完好率 | % | ≥99.2 | 100 | 99.97 |
| 3 | 主要设备完好率 | % | ≥99 | 100 | 99.65 |
| 4 | 静密封泄漏率 | ‰ | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 5 | 加热炉热效率 | % | ≥91 | 91.72 | 91.73 |
| 6 | 关键机组故障率 | ‰ | ≤2 | 0 | 0 |
| 7 | 机械密封寿命 | 小时 | ≥40000 | 94900 | 73000 |
| 8 | 滚动轴承寿命 | 小时 | ≥65000 | 200385 | 77071 |
| 9 | 计划检修率 | % | ≥90 | 98.78 | 95.9 |

表3  炼油二部主要绩效指标一览表

| 主要绩效指标 |  | 二部 | 煤油加氢 | 柴油加氢 | 加氢裂化 | 气体分馏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键机组故障率(‰) | 目标值 | ≤2 | / | 2 | 2 | / |
|  | 当月完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
|  | 累计完成情况 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 加热炉热效率(%) | 目标值 | ≥91 | 91 | 91 | 91 | / |
|  | 当月完成情况 | 91.72 | 91.635 | 91.57 | 92.17 | / |
|  | 累计完成情况 | 91.63 | 91.64 | 91.52 | 91.73 | / |
| 机械密封运行寿命（h） | 目标值 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 | ≥40000 |
|  | 当月消耗(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 73000 | 72270 | 46811 | 84860 | 79083 |
| 轴承寿命（h） | 目标值 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 | ≥65000 |
|  | 当月消耗(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计完成情况 | 77071 | 24280 | 153300 | 94535 | 74825 |

注：①机械密封寿命（h）/滚动轴承寿命（h） 计算式：装机量÷2÷累计消耗×月份÷12×8760。

- 设备检维修情况

- 日常检维修及抢修情况统计

炼油二部本月设备检修作业票共139张。高风险作业票情况：高处作业票8张、动火作业票22张、受限空间票0张、射线作业票0张、吊装作业票2张。

表4  炼油二部各装置作业票一览表

| 装置＼项目 | 检修作业票 | 高处作业票 | 动火作业票 | 受限空间票 | 射线作业票 | 吊装作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 柴油加氢 | 10 |  |  |  |  |  |
| 加氢裂化 | 70 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 气体分馏 | 40 |  |  |  |  |  |

- 动设备检修情况

2.1机组检修情况

表5  炼油二部各装置机组检修一览表

| 1.1020-（K101+K102）C检修 | 检修日期：2025年10月6日 |
| --- | --- |
| 检修项目：曲轴箱润滑油分析中锡含量逐月上，对其预防性检修。 |  |
| 检查情况：拆检发现连杆大头瓦磨损严重，瓦表面的巴氏合金层有脱落 |  |
| 原因分析：机组运行时间较长（近7000小时），达到大头瓦使用寿命 |  |
| 更换配件：更换两付铝镁合金的大头瓦 |  |
| 试运验收：合格 |  |

2.2机泵检修情况

表6  炼油二部各装置机泵检修一览表

| 本月无 | / |
| --- | --- |
| / | / |
| / |  |
| / |  |
| / |  |
| / |  |

表7  炼油二部检修信息概览表

| 序号 | 装置名称 | 设备位号 | 检修日期 | 上次检修日期 | 检修原因 | 配件型号 | 配件厂家 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-（K101+K102）C | 2025.10.06 | 2025.09.02 | 曲轴箱润滑油分析中锡含量逐月上，对其预防性检修 | 铝镁合金大头瓦 2付 | 浙江强盛 | 4 |

表8  炼油二部空冷皮带更换汇总表

| 序号 | 设备位号 | 检修日期 | 检修原因 | 更换配件 | 全年检修次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1040-A101P | 2025.10.30 | 更换联组带 | 同步带\4326-14M-60 耐油防静电橡胶 | 3 |

3.静设备检修情况

3.1换热设备管理

炼油二部共有换热器175台，其中水冷器52台。空冷67台。本月换热器泄漏0台，空冷泄漏0台。

表9 换热器情况统计

| 装置 | 管壳式（台） | 空冷（台） | 换热器总数（台） | 本月泄漏（台） | 年度累计泄漏（台） | 水冷器总数/年累计泄漏数（台） | 换热器泄漏率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4/0 | 0% | / |
| 柴油加氢 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 11/0 | 0% | - 2020年2月1030-A203A/B管束漏，A堵3根，B堵18根。 ②2021年6月4日1030-A203B管束泄漏，2023年3月更换新空冷 ③2023年4月22日，1030-A203A管束泄漏3根，堵管9根。 ④2023年7月10日，1030-A203C管束泄漏共堵管17根，具体位置东侧从右往左数第一排4、5、6、13.第二排5、6、7.第三排9.从左往右数第一排14、15.第二排14、15、17、18、20。第三排4、5根。 ⑤2023年10月9日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管四根，堵管位置为湿区西侧第五排，第18、19、20、21根 ⑥2023年12月20日，1030-A202B空冷管束泄漏，对其进行堵管作业，本次共堵管三根，堵管位置为湿区西侧第一排，第5、6、7、根。 ⑦2024年4月11日，1030-A203A堵管4根，东侧从右往左第二排13根.第三排4根和15根。东侧从左往右第13根。 ⑧2024年4月6日，1030-A203C堵管东侧左起一排13/14/15/16，二排13/14/15/16，三排13/14/15/16，东侧右起7/18，二排6/20，三排6；内部割管左起一排14/15/16，二排15，右起一排6/7/8，二排6/7。⑦2024年8月6日1030-E203A/B更滑新管束 |
| 加氢裂化 | 45 | 37 | 82 | 0 | 0 | 22/0 | 0% | ①2020年4月1040-E216A/B和1040-E202A和1040-E217管束漏 ②2021年1月1040-A201B和1040-A201C管束漏 ③2021年8月1040-A201D管束漏 ④2021年9月1040-A207管束漏 ⑤2021年11月25日、28日1040-A207管束漏⑥2021年12月27日1040-A201C管束泄漏 ⑦2022年2月16日1040-A207管束泄漏 ⑧2022年4月10日1040-A201C管束泄漏⑨2022年11月14日1040-A201C管束泄漏 ⑩2023年4月1040-A205A/B管束泄漏 ⑪2023年4月1040-A204管束泄漏 ⑫2023年6月1040-A201D管束泄漏，堵管4根 ⑬2023年8月 1040-A201B管束泄漏，堵管35根 ⑭2023年12月1040-A201B管束泄漏，堵管1根 ⒂2024年2月1040-A207管束泄漏，打卡子处理 ⒃2024年4月1040-A201A西侧空冷管束泄漏,堵管1根 ⑰2024年7月更换1040-A204,1040-A201A/B/D空冷上箱 ⒅2024年10月1040-A207更换新空冷器 |
| 气体分馏 | 27 | 12 | 39 | 0 | 2 | 15/2 | 5.1% | ⑴2024年4月1041-E102管束泄漏，待处理 ②2024年7月1041-E102换热器堵漏处理，堵管2根 ③2024年7月1041-E305A换热器堵漏处理，堵管3根 ④2024年7月1041-E104B换热器堵漏处理，堵管4根 ⑤2025年6月9日1041-E101换热器堵漏处理，堵管2根 ⑥2025年8月25日1041-E101换热器管束泄漏，堵管1根 ⑦2025年8月27日1041-E101换热器管束泄漏，暂未处理 |
| 合计 | 108 | 67 | 175 | 0 | 2 | 52/2 | 1.1% | / |

    - 换热器检修情况

本月无

3.2管道和阀门专项

3.2.1管道检修主要工作（主要指带压开孔、带压封堵、法兰注胶补胶等）

表10 各装置带压开孔及封堵一览表

| 装置 | 管道带压开孔或封堵位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表11 各装置法兰注胶补胶一览表

| 装置 | 法兰注胶或补胶位置 | 规格 | 原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

表12 各装置阀门检修一览表

| 装置 | 阀门位号或位置 | 规格 | 检修原因 | 检修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

3.3其它设备检修

本月无

4.工业炉检修情况

本月无

- 专业管理

- 动设备管理

- 大机组管理

1.1总体运行概况

表13 往复机开停机情况统计

| 时间 | 新增开/停机组台次 | 计划或故障切机台次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年10月 | 2 | 1 | 3 |
| 2025年度累计 | 21 | 15 | 36 |

表14 往复机开切机明细

| 序号 | 设备位号 | 时间段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1020-（K101+K102）C | 2025.10.06 | C机停检修 |
| 2 | 1020-（K101+K102）A切C | 2025. 10.08 | C机检修完毕，A切至C运行 |
| 3 | 1020-（K101+K102）A | 2025. 10.10 | A机增启 |

1.2状态监测

# 炼油二部加氢裂化装置循环氢压缩机1040-K101配置SGC8000状态检测系统，10月份循环氢压缩机1040-K101轴振动趋势总体平稳，在线监测系统数据检查未见异常，具体数据如下：

# 汽轮机：非驱动端轴承振动(VI17161) 28.1um\(VI17162) 16.0um、驱动端轴承振动(VI17163) 20.3um\(VI17164)15.1um、非驱动端轴承温度（TI17161）78.9℃\(TI17162)53.1℃、驱动端轴承温度（TI17163）75.1℃\(TI17164)57℃、副止推轴承温度（TI17165）53.6℃\(TI17166)66.7℃、主止推轴承温度（TI17167）63.5℃\(TI17168)58.2℃、轴位移（ZI17161）-0.071mm\(ZI17162)-0.138mm、转速8220r/min。

# 压缩机机：非驱动端轴承振动(VI17141)12.9um\(VI17142) 13um、驱动端轴承振动(VI17143) 15.5um\(VI17144)15.3um、非驱动端轴承温度（TI17145）56.4℃\(TI17146)76.1℃、驱动端轴承温度（TI17147）64.2℃\(TI17148)73.8℃、副止推轴承温度（TI17143）47.3℃\(TI17144)47.3℃、主止推轴承温度（TI17141）66.5℃\(TI17142)58.2℃、轴位移（ZI17141）0.150mm\(ZI17142)0.139mm。

# 1.3 高频率检修机组管理

# 炼油二部共有往复机组8台，无高频率检修机组。

表15 高频检修机组跟踪表

| # 装置 | # 位号 | # 存在问题 | # 原因分析 | # 对策措施 | # 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # / | # / | # / | # / | # / | # / |

1.4蓄能器管理

炼油二部离心机组共装有3台蓄能器，其中2台润滑油蓄能器和1台控制油蓄能器，本月正常。

加裂装置1040-K101润滑油蓄能器充压值需调整至0.7MPa，目前为0.12MPa，压缩机停机时将对蓄能器充压值进行调整。本月加裂装置1040-K101润滑油蓄能器增加冲压管线变更申请已完成，计划大检修期间进行施工。

- 机泵管理

2.1总体情况

本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修0台次，机组检修1台次，风机检修1台次。

1）更换机械密封0套，轴承0套，联组带0根，同步带1根。

2）质量评定2台次，合格2台次。

2.2 泵群监测系统

炼油二部26台泵使用泵群监测系统状态情况。

在线状态监测二部无报警设备，电池有预警。待电池到货后安排更换。

表16 泵群检测系统发现问题

| 序号 | 设备位号 | 发现问题 | 采取措施 | 处理结果 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 1020-P202B | # 该设备数据延迟 # 时间较长，无法 # 评估最新状态。 | # 需换电池 | # 待处理 | # / |
| # 2 | # 1040-P106B | # 该设备数据延迟 # 时间较长，无法 # 评估最新状态. | # 需换电池 | # 待处理 | # / |

2.3 机泵状态监测分析

炼油二部四套装置10月EM系统机泵状态监测数据全月正常。容知状态检测报告见附件。

- 润滑油管理

1.1020-（K101+K102)A/B润滑油中检测出轻质组分，A机曲轴箱润滑油置换后分析显示未消除，关注A/B机润滑油粘度参数，观察运行。

2.1030-K101A润滑油锡含量3.3mg/kg，观察运行。

3.对润滑油用量进行汇总，其余油种用量有限，此处仅统计三种油的用量。

表17 润滑油用量汇总

| 统计 | 本月领用（L） |  |  | 年度累计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 | TSA-46 | LDAB-150 | L-CKC460 |
| 煤柴油加氢 | 0 | 800L | / | 600L | 7000L | / |
| 加裂、气分 | 0 | 0 | 0 | 1000L | 1600L | 2400L |

- 静设备管理

- 加热炉管理

本月炼油二部各加热炉运行情况总体正常。10MW以上加热炉平均热效率92.03%，平均氧含量2.59%，平均加热炉排烟温度134.35℃。

1020-F101设计热负荷5.6MW，实际热负荷3.3MW，排烟温度136.75℃，露点温度：66℃。排烟温度按135℃-140℃控制。

1020-F201设计热负荷8.5MV，实际热负荷14.4MV，排烟温度136.75℃，露点温度：66℃，因分馏系统热负荷高。排烟温度按135℃-140℃控制。

1030-F101设计热负荷9.5MV, 实际热负荷12.23MV，排烟温度136.77℃，露点温度：66℃，因反应系统热负荷大。另为保证加热炉安全运行，氧含量不做上限控制。排烟温度按135℃-140℃控制。

1030-F201设计热负荷18MW，实际热负荷26.26MV，排烟温度136.77℃，露点温度：66℃，因分馏系统热负荷高。排烟温度按135℃-140℃控制.

1040-F101设计热负荷26.15MW，实际热负荷12.73MW，排烟温度：132.07℃，露点温度：109℃，为缓解空气预热器露点腐蚀，排烟温度按130℃-135℃控制，为避免不充分燃烧，减少一氧化碳产生，氧含量控2%-3%。

表18 炼油二部加热炉参数汇总表

| 装置 | 加热炉名称 | 热负荷Mw | 氧含量 % |  |  | 排烟温度 ℃ |  |  | 热效率 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 本月 | 上月 | 变化量 | 指标 |
| 柴油加氢 | 1030-F201 | 18 | 2.57 | 2.58 | -0.01 | 136.7 | 136.8 | -0.1 | 91.9 | 91.9 | 0 | 91 |
| 加氢裂化 | 1040-F101 | 26.15 | 2.62 | 2.52 | +0.1 | 132 | 131.3 | +0.7 | 92.17 | 92.19 | -0.02 | 91 |
| 平均值 |  |  | 2.59 | 2.55 | +0.04 | 134.35 | 132.6 | +1.75 | 92.03 | 92.045 | -0.01 | 91 |

数据表说明：数据均来源于PI系统。

- 特种设备管理

2.1压力容器管理（主要是压力容器的检修等，包括内件检修、容器本体检修等等）

表19 压力容器检修处理滚动表

| 装置 | 位置 | 时间 | 处理方法 | 照片 | 整改方式及闭环时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

2.2压力管道管理

本月无。

2.3安全阀管理

表20 安全阀校验情况

| 装置 | 安全阀（台） | 年度计划校验（台） | 本月计划校验（台） | 本月实际校验（台） | 年度累计校验（台） | 本月故障起跳（台） | 本月超压起跳（台） | 年度起跳（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 46 | 31 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 柴油加氢 | 69 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
| 加氢裂化 | 174 | 118 | 6 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 因阀门内漏或无切除条件，共有8台安全阀延期校验，位号如下：1040-PSV2071A/B 1040-PSV1102A/B 1040-PSV204A 1040-PSV109A 1040-PSV105A 1040-PSV2122B |
| 气体分馏 | 52 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1041-PSV204A/B于2025年7月4日因超压起跳，1041-PSV205A/B预防性校验 |

- 防腐管理

3.1 工艺防腐

3.1.1 当月工艺监测不合格项原因分析

表21 水分析项目

| 采样时间 | 采样点 | pH值 | 铁离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 |  | -- | ≤3mg/L |
| 煤油加氢 |  |  |  |
| 2025/10/7 | SC11202-D103 含硫污水 | 8.32 | 0.16 |
| 2025/10/14 |  | 7.17 | 0.14 |
| 2025/10/21 |  | 7.39 | 1.2 |
| 2025/10/28 |  | 7.1 | 0.15 |
| 2025/10/7 | SC20403-D201 分馏塔顶回流罐底含硫污水 | 8.14 | 0.21 |
| 2025/10/14 |  | 8.54 | 0.05 |
| 2025/10/21 |  | 8.62 | 2.04 |
| 2025/10/28 |  | 8.59 | 0.09 |
| 柴油加氢 |  |  |  |
| 2025/10/7 | SC12302-D104 冷低分含硫污水 | 8.02 | 0.15 |
| 2025/10/14 |  | 7.81 | 0.22 |
| 2025/10/21 |  | 8.11 | 1.59 |
| 2025/10/28 |  | 7.88 | 0.08 |
| 2025/10/7 | SC20303-D201 汽提塔顶含硫污水 | 7.25 | 0.14 |
| 2025/10/14 |  | 7.15 | 0.09 |
| 2025/10/21 |  | 7.46 | 1.87 |
| 2025/10/28 |  | 7.18 | 0.1 |
| 2025/10/7 | SC21601-D202 分馏塔顶回流罐冷凝水 | 7.77 | 1 |
| 2025/10/14 |  | 7.75 | 1.25 |
| 2025/10/21 |  | 7.57 | 0.81 |
| 2025/10/28 |  | 6.64 | 0.39 |
| 加氢裂化 |  |  |  |
| 2025/10/1 | SN111-D107 冷低分酸性水 | 8.74 | 0.17 |
| 2025/10/8 |  | 8.45 | 0.16 |
| 2025/10/15 |  | 8.31 | 0.07 |
| 2025/10/22 |  | 8.59 | 0.08 |
| 2025/10/29 |  | 8.47 | 0.06 |
| 2025/10/1 | SN201-D201 汽提塔顶回流罐酸性水 | 7.07 | 0.31 |
| 2025/10/8 |  | 6.97 | 0.25 |
| 2025/10/15 |  | 6.65 | 0.15 |
| 2025/10/22 |  | 6.95 | 0.12 |
| 2025/10/29 |  | 6.82 | 0.56 |
| 2025/10/1 | SN225-D204 脱丁烷塔顶回流罐酸性水 | 6.57 | 1.01 |
| 2025/10/8 |  | 6.52 | 4.93 |
| 2025/10/8 |  | / | 1.78 |
| 2025/10/10 |  | / | 0.77 |
| 2025/10/15 |  | 6.22 | 0.78 |
| 2025/10/22 | SN220-D203 分馏塔顶回流罐酸性水 SN220-D203 分馏塔顶回流罐酸性水 | 6.59 | 2.18 |
| 2025/10/29 |  | 6.58 | 1.37 |
| 2025/10/1 |  | 8.89 | 0.88 |
| 2025/10/8 |  | 9.24 | 0.2 |
| 2025/10/15 |  | 8.47 | 0.08 |

3.2 本月复合空冷水质分析

表22  空冷水质情况

| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油加氢 |  |  |  |  |
| 2025/10/1 | 1030-A202A | 0.07 | 0.49 | 3 |
| 2025/10/1 | 1030-A202B | 0.06 | 0.33 | <3.00 |
| 2025/10/1 | 1030-A203A | 0.04 | 0.12 | <3.00 |
| 2025/10/1 | 1030-A203B | 0.01 | 0.08 | <3.00 |
| 2025/10/1 | 1030-A203C | 0.16 | 0.47 | 3.28 |
| 2025/10/1 | 1030-A203D | 0.01 | 0.1 | <3.00 |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 加氢裂化 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/10/1 | 1040-A201A | 0.03 | 0.19 | <3.00 |
| 2025/10/1 | 1040-A201C | 0.17 | 0.71 | <3.00 |
| 2025/10/1 | 1040-A202A | 0.03 | 0.49 | <3.00 |
| 2025/10/1 | 1040-A202B | 0.17 | 1.78 | 4.02 |
| 2025/10/1 | 1040-A202C | 0.06 | 0.29 | <3.00 |
| 2025/10/1 | 1040-A202D | 0.25 | 2.64 | 3.58 |
| 2025/10/1 | 1040-A204 | 0.06 | 0.24 | 3.18 |
| 2025/10/1 | 1040-A205A | 0.16 | 0.78 | 3.21 |
| 2025/10/1 | 1040-A205B | 0.06 | 0.31 | <3.00 |
| 气体分馏 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 位号 | 镁离子,≤5mg/L | 钙离子,≤5mg/L | 氯离子,≤25mg/L |
| 2025/10/2 | 1041-A101B | 0.02 | 0.20 | <3.00 |

3.3 本月设备管线腐蚀泄漏及分析

本月无。

3.4各装置测厚情况与分析

表23  2025年10月装置测厚情况

| 装置名称 | 共有测厚点数 | 本月测厚点数 | 异常数据分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤油加氢 | 39 | 1 | 炼油二部测厚数据无异常 |
| 柴油加氢 | 68 | 1 |  |
| 加氢裂化 | 312 | 60 |  |
| 气体分馏 | 57 | 9 |  |

- 综合管理

- 岗检管理

- 日周月检管理

建立设备日周月检管理制度，明确检查内容和时间。从设备运行管理、施工作业管理、规格化管理、信息化管理、专项检查管理、记录管理、备品配件管理、台账报表管理的角度展开工作。并将检查结果通报。煤柴油加氢装置日周月检问题共通报31项，月检问题待整改，其余整改闭环。加裂气分装置日周月检问题共80项，月检问题正在整改，其余整改闭环。

- 设备专项检查情况

- 专业考核

通过《炼油二部绩效考核细则》，根据相关条例本月对各装置日、周检检查结果及整改情况，作业完成情况等进行了考评，考核结果如下。

表24  班组考核得分表

| 装置 | 考核总分 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤柴油加氢区域 | -65 | -20 | -10 | -4 | -31 |
| 加裂气分区域 | -229 | -45 | -60 | -73 | -51 |

4.外部考核

表24  外部考核汇总表

| 序号 | 考核依据制度 | 被考核单位实际执行情况 | 考核单位 | 考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅶ-115 | 1030-P102A/B润滑油站各二台AB油泵的出口安全阀校验牌上位号与主机、油泵位号对应关系不一致，有错（主泵A：A油泵10542，B油泵10541；主泵B：A油泵10581，B油泵10582）；1030-K101ABC也有类似情况 | 机动部 | -30 |

- 费用情况

- 二部维修费用使用情况

2025年炼油二部备件及材料费用预算896678.3美元，已使用690530.19美元，剩余206148.11美元。

- 固定资产管理

本月无。

- 项目管理（技改技措）

表25 更新、技措项目统计清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JPDEC-01-1030-0-26 | 柴油加气装置反应器内构件优化 | 蒋翔明 | 待设计院出图 | / |
| 2 | JPDEC-01-1020-0-11 | 增加气分装置冷冻水至煤油加氢装置分馏塔顶水冷器1020-E201管程给、回水流程 | 蒋翔明 | 已完成 | / |
| 3 | JPDEC-01-1041-0-11 | 气分装置新增机泵循环水冷却进回水管线技改 | 孙伟峰 | 未完成 | / |
| 4 | JPDEC-01-1041-0-018 | 气分装置异丁烷至芳烃装置 | 赵覃学 | 正在材料采购 | / |

- 备品备件管理

5.1易损件管理

更新往复式压缩机易损件寿命台账。见附件。

5.2备件采购管理

表26 备件物资申报清单

| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油加氢 | 1020-(K101+K102)C | 2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 | 浙江强盛 | 40012212 | 赵蔚 | 20251030 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4907040087275485 | 专用垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 4M16-051-0* | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4951990087315310 | 过滤器芯\1020-K101+K102/XYZ-40 LA-80×330E15 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087313317 | O型密封圈\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 Φ142.5×7G | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087255024 | 缸盖垫\2D16-2.3/24-56-6.6/43-51 2D16（11）-1* | / | PC | 1 |
|  |  |  | 4907040087346505 | 连杆大头瓦\2D16 JC2/16-03-01/铝镁合金 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087346495 | 主轴瓦\2D16 JC4/16-01-06/铝镁合金 | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087319120 | 卸荷器\2D16-2.3/24-56-7.3/40-54 | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 2 | 煤油加氢 | 1020-(K101+K102）A-P3 | / | CPI | 40012229 | 高俊杰 | 20251023 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 5305080087346818 | TC骨架油封\Φ0.625×1.128×0.25 FKM Timken471466V | / | PC | 3 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 3 | 加裂装置 | 1040-K102C | 4BDC-18H3-3 | 德莱赛兰 | 40012092 | 孔庆站 | 20251030 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4907040087345069 | 一级支撑环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R89173Y | / | PC | 4 |
|  |  |  | 4907040087345068 | 一级活塞环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R88473K | / | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087344702 | 二级活塞环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R80795L/无 | / | PC | 5 |
|  |  |  | 4907040087344703 | 二级支撑环\4BDC-18H3-3（贺尔碧格） 原零件号：R80796N/无 | / | PC | 4 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 4 | 加氢裂化 | 1040-A101A | G-TF48.8L6-Vs37 | 保定航技风机有限公司 | 40012284 | 孔庆站 | 20251030 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4905040087346856 | 主轴\G-TF48.8L6-Vs37 SLG6-224/45 1040-A101 | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 5 | 加氢裂化 | 1040-A102 | G-TF18.3L6-Vs7.5 | 保定航技风机有限公司 | 40012300 | 孔庆站 | 20251031 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4905040087346855 | 主轴\G-TF18.3L6-Vs7.5 ZCZ-013-65/45 | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 6 | 加氢裂化 | 1040-A203 | G-TF39L6-VS30 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 40012302 | 孔庆站 | 20251031 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4905040087346857 | 主轴\G-TF39L6-VS30 F18-1Z/45 1040-A203A-D | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 7 | 加氢裂化 | 1040-A206 | G-TF36L6-Vs30 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 40012305 | 孔庆站 | 20251031 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4905040087346854 | 主轴\G-TF36L6-Vs30 F14-1z/45 1040-A206A-D | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 8 | 加氢裂化 | 1040-A207 | G-TF24L4-VS11 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 40012308 | 孔庆站 | 20251031 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4905040087346847 | 主轴\G-TF24L4-VS11 F4-1Z/45 1040-A207 | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 9 | 气体分馏 | 1041-P104B | HZE80-40-315 | 杭州大路 | 40012310 | 孔庆站 | 20251031 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 5301080087277689 | 干气密封\串集CM1Bn-058 E040AD A3OV1R1G1 11G-05 | / | PC | 1 |
| 序号 | 装置 | 主机位号 | 主机型号 | 主机制造厂 | 配件申请号 | 提交人 | 提交日期 |
| 10 | 气体分馏 | 1041-P203A | GSB-L2-11/327 | 北京航天 | 40012091 | 孔庆站 | 20251031 |
|  |  |  | 物资编码 | 物资描述 | 移动平均价 | 单位 | 数量 |
|  |  |  | 4699990087342900 | 北京航天1041-P201 高速泵GSB-L2-16/377 /含干燥剂呼吸阀 | / | PC | 6 |

- 设备信息化管理

本月EM运行正常，主要进行了以下工作：

1、检查操作人员EM系统有关缺陷登记、加换油记录、开停机记录、测温测振记录等录入操作，各班组能自主将工作记录录入EM系统。

2、完成了当月工业炉汇总表、监测表、分析表。

3、检修滚动计划录入EM系统，变更通知单状态。

- 计量管理

完成计量器具台账统计。

- 缺陷管理

表27 炼油二部漏点滚动台帐统计表

| 漏点牌号 | 装置 | 设备 | 位置描述 | 现有措施 | 挂牌时间 | 摘牌时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

- 本月工作完成情况

表28 10月工作计划完成情况

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气分机泵循环水技改 | 蒋恒 | 持续进行 |
| 2 | 2027年大检修初步计划内容完善 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 持续滚动完善 |
| 3 | 加氢裂化装置反应器1040-R102进行倾斜度检查 | 孔庆站/蒋恒 | 完成 |
| 4 | 各装置压力管道及压力容器资料完善 | 孔庆站/高俊杰 | 持续进行 |
| 5 | 加氢裂化装置机泵密封冲洗系统PLAN21、PLAN23、PLAN53B冷却器进行清洗 | 蒋恒 | 完成 |
| 6 | 1030-A202AB空冷管束检查 | 赵蔚 | 延期 |
| 7 | 1040-A203增加顶棚 | 蒋恒 | 未完成 |
| 8 | 1040-C203玻璃板液位计新增撇油线 | 蒋恒 | 完成 |

- 下月工作计划安排

表29  11月工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 牵头人 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体分馏装置机泵新增循环水技改 | 蒋恒 | 月中完成 |
| 2 | 气体分馏装置异丁烷至芳烃气化器技改 | 蒋恒 | 月底完成 |
| 3 | 2027年大检修初步计划内容完善 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 持续滚动完善 |
| 4 | 1040-A203增加顶棚 | 蒋恒 | 月底完成 |
| 5 | 1041-P102A密封改造（PLAN11+72+76改为PLAN11+PLAN53B） | 孔庆站 | 月底完成 |
| 6 | 1030-A202AB空冷管束检查 | 赵蔚 |  |
| 7 | 1040-A202C空冷管束检查及更换除雾器 | 孔庆站 | 月底完成 |
| 8 | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 孔庆站/高俊杰/赵蔚/蒋恒 | 月底完成 |
| 9 | 各装置安全阀校验 | 赵蔚/蒋恒 | 月底完成 |

附件

- 检修滚动计划

- 往复式压缩机寿命管理台帐

- 重要压力表台账

- 加热炉外壁温度测量

- 1040-R102垂直度检查结果

- 容知状态监测报告